                             Ведомость объемов работ №2
            при капитальном ремонте ХПВ Ду200мм от К-8 до К-9.  
	№

п/п
	Наименование работ
	Ед.

изм.
	Кол-

Во
	Примечание 

	Раздел 1. Подготовительные работы от К-8 до К-9

	1
	Срезка кустарника и мелколесья бульдозером  мощностью  79 (108) кВт (л.с.)
	га
	0,115
	

	2
	Сгребание мелкого кустарника и мелколесья бульдозером 79 (108) кВт (л.с.)   с перемещением до 20 м.
	га
	0,115
	

	3
	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов до  - ф160мм                                                       


	шт.
	14


	

	4
	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов до  - ф200мм                                                       


	шт.


	10

	

	5
	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов до  - ф320мм                                                       


	шт.


	7

	

	6
	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов более  - ф320мм                                                       


	шт.


	10

	

	7
	Корчевка пней корчевателями-собирателями на тракторе 79 (108) кВт (л.с.) ф до 240мм с перемещением до 5 м
	   шт.
	24
	

	8
	Корчевка пней   корчевателями-собирателями на тракторе 79 (108) кВт (л.с.) ф до 240мм с ф до 320мм с перемещением до 5 м
	шт.
	7
	

	9
	Корчевка пней  корчевателями-собирателями на тракторе 79 (108) кВт (л.с.)   ф свыше 320мм с перемещением до 5м
	шт.
	10
	

	10
	Погрузка деревьев на автомобили-самосвалы экскаватором емкостью ковша 0,65 м3, группа грунтов 3 
	м3
	30,34
	

	11
	Перевозка грузов  а/самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 3 км, класс 1
	т
	26,64
	

	
	
	
	
	

	Раздел 2. Земляные работы на загрязненной территории

	12
	Разработка загрязненного грунта   h=0,5м бульдозером мощностью 96 (130) кВт (л.с.) с перемещением  до 50 м на участке от колодца К-8 до колодца К-9
	м3
	840
	

	13
	Погрузка грунта   экскаватором
 « обратная лопата « с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3  с погрузкой в автомобили-самосвалы, группа грунта 3.
	м3
	840
	

	14
	Перевозка загрязненного грунта а/самосвалами на расстоянии до 17км с последующим захоронением, класс груза 1
	т
	1512
	

	15
	Разработка «чистого» грунта экскаватором  
« обратная лопата « с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3  с погрузкой в автомобили-самосвалы для обратной засыпки монтажной полосы:  группа грунтов  3 
	м3
	840
	

	16
	Перевозка «чистого»  грунта автомобилями-самосвалами для обратной засыпки  монтажной полосы до 17 км, класс груза 1  
	т
	1512
	

	17
	Планировка площадей бульдозером мощностью 79 (108) кВт (л.с.)  h=0,5м
	        м2
	       1680
	

	18
	Разработка  грунта  экскаватором
 « обратная лопата « с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3  с погрузкой на автомобили-самосвалы  (для отсыпки притраншейной полосы, мойки, площадки для разворота, площадки складирования): группа грунтов 5 
	м3
	333
	

	19
	Перевозка груза автомобилями-самосвалами (работающими вне карьера) расстояние 17 км, класс груза 1
	т
	666
	

	20
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из скального грунта: группа 5гр, толщ. 300мм
	м3
	28,8
	

	21
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня фр. 20/40
	м3
	19,2
	

	22
	Устройство площадки для мойки техники и а/транспорта из плит ПНД (2х6)
	шт/м3
	8/13,44
	

	23
	Щебень фракции 20/40
	м3
	19,2
	

	24
	Щебень фракции 40/70 (для дренажа )
	м3
	1
	

	25
	Блоки ФБС 24.3.6. (грязеотбойное ограждение)
	шт
	2
	

	26
	Котлован (1х1х1)
	шт/м3
	1/1
	

	
	
	
	
	

	Раздел 3. Устройство объездной дороги у колодца  К- 8

	27
	Срезка кустарника и мелколесья бульдозером  мощностью 108 л.с. мощностью 79 (108) кВт (л.с.)  h=0,5м
	га
	0,068
	

	28
	Сгребание мелкого кустарника и мелколесья бульдозером  мощностью 79 (108) кВт (л.с.) с перемещением до 20 м.
	га
	0,068
	

	29
	Погрузка кустарника и мелколесья  экскаватором емкостью ковша 0,65 м3, группа грунтов 3
	м3
	2,85
	

	30
	Перевозка грузов  а/самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 17 км, класс 1
	т
	2,09
	

	31
	Планировка площадей бульдозером мощностью  79 (108) кВт (л.с.)  
	м2
	206,25
	

	32
	Разработка  скального грунта  экскаватором
  с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3  с погрузкой на автомобили-самосвалы , грунт  5 гр. 
	   м3
	   64,04
	

	33
	Перевозка грузов  а/самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 17 км, класс груза 1
	т
	128,08
	

	34
	Устройство дорожных насыпей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)   с перемещением грунта до 20м (скальный грунт)
	м3
	64,04
	

	35
	Устройство оснований толщиной 20 см из щебня фракции 20/40 мм
	м2
	131,6
	

	
	
	
	
	

	              Раздел 4.   Разборка и восстановление дорожного покрытия у колодца К-8

	36
	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных отбойными молотками
	100м3
	0,077
	

	37
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный
	т
	14,7
	

	38
	Перевозка груза автомобилями-самосвалами (работающими вне карьера): расстояние 17 км, класс груза 1
	т
	14,7
	

	39
	Обратная засыпка щебнем под дорогами
	м3
	201,2
	

	40
	Щебень из природного камня, фр. 10-20
	м3
	201,2
	

	41
	Уплотнение щебня пневматическими трамбовками 
	   м3
	201,2
	

	42
	Устройство покрытий толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных  смесей мелкозернистых, тип Б
	м2
	96,64
	

	43
	Устройство покрытий толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных  смесей крупнозернистых, тип Б
	м2
	96,64
	

	                     Раздел 5.   Устройство пересечек

	44
	Устройство пересечки с а/дорогой. Футляр  1шт из трубы Ду 400мм
	м
	15,0
	

	45
	Трубы стальные бесшовные ф426х9,0мм по ГОСТ8732-78*
	м
	15,0
	

	46
	Нанесение «Весьма усиленной» антикоррозийной изоляции из полимерных липких лент на футляр 

Ф 426х9,0мм
	м
	15,0
	

	47
	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром Ду 200 мм
	м
	15,0
	

	48
	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром Ду 400 мм
	1 фут-ляр
	2
	

	49
	Типовая пересечка тип 6  (с трубопроводом ф200мм)                            Количество пересечек-2шт,  балка-подвес  L=6 м:

- монтаж  балки № 16

- монтаж уголка 75х8 

- монтаж блоков ФБС 9.3.6

- монтаж проволоки ф 6 мм
	т

т

шт

т
	0,71

0,29

4

0,0356
	

	
	
	
	
	

	                     Раздел 6.   Земляные работы

	50
	Разработка грунта в отвал  экскаваторами

 « обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3 группа грунта 3.       
	м3
	736,2
	

	51
	Разработка грунта вручную  в траншеях, глубиной до 3м без креплений с откосами, группа грунта 3 (на пересечках)
	м3
	64,8
	

	52
	Доработка грунта вручную  в траншеях, глубиной до 3м без креплений с откосами, группа грунта 3
	м3
	7,0
	

	53
	Устройство песчаного основания под трубопроводы
	м3
	15,3
	

	54
	Присыпка трубопроводов  песком вручную
	м3
	49,7
	
	

	55
	Засыпка траншей с перемещением грунта до 5м бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.) группа грунта 3
	м3
	532,0
	

	56
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 3
	м3
	532,0
	

	
	
	
	
	

	            Раздел 7.   Колодец К-8 (демонтаж с последующим монтажем)

	57
	Демонтаж чугунных люков
	шт
	2
	

	58
	Демонтаж лестниц металлических
	т
	0,065
	

	59
	Демонтаж плит покрытия колодцев
	  м3
	0,51
	

	60
	Разборка монолитных ж/б стен колодца 
	м3
	2,12
	

	61
	Разборка монолитных ж/б днищ колодца 
	м3
	0,59
	

	62
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках. Мусор строительный
	т
	8,315
	

	63
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьера) расстояние 2км. Класс груза 1)
	     т
	  8,315
	

	64
	Устройство круглых колодцев из колец Ф2000мм
	м3
	3,22
	

	65
	Люки чугунные тяжелые
	шт.
	2
	

	66
	Лестницы со ступенями из листовой, просечной рифленой или круглой стали: прямолинейные  
	т
	0,065
	

	67
	Устройство щебеночной  отмостки
	м3
	0,38
	

	68
	Устройство бетонной  отмостки
	м3
	0,38
	

	69
	Огрунтовка  металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100м2
	0,12
	

	70
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей  БТ-577  за 2 раза 
	100м2
	0,48
	

	
	
	
	
	

	                 Раздел 8.   Монтаж трубопроводов

	71
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 200мм
	м
	65
	

	72
	Трубы стальные электросварные бесшовные с наружным диаметром 219мм, толщина стенки 6мм по ГОСТ 8732-78*
	м
	65
	

	73
	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250мм.  Отводы  45°  219х6,0 мм
	кг/шт
	23,7/3
	

	74
	Отводы 45 ° 10 МПа, диаметром 219 , толщиной стенки 6мм
	шт
	3
	

	75
	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250мм.  Отводы  90°  219х6,0 мм
	кг/шт
	62,4/4
	

	76
	Отводы 90 ° 10 МПа, диаметром 219 , толщиной стенки 6мм
	шт
	4
	

	77
	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров  (патрубков) диаметром 200мм
	шт
	2
	

	78
	Нанесение весьма усиленной антикоррозийной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром 200мм
	м
	80
	

	79
	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 200мм
	м
	80
	

	80
	Гаммаграфический контроль. Трубопровод диаметром 200мм
	сни-мок
	16
	

	
	
	
	
	

	             Раздел 9.  Демонтаж и  монтаж арматуры в колодце К-8

	  81
	Демонтаж задвижки  диаметром 200 в колодце
	шт
	3
	

	82
	Установка задвижки Ф200 30КЧ6БР
	шт
	3
	

	83
	Задвижка параллельная фланцевая  с выдвижным шпинделем, для воды и пара  давлением 1 МПа (10кгс/см2) 30КЧ6БР ф200мм с ответными фланцами
	комп.
	3
	

	84
	Демонтаж пожарного гидранта
	шт
	1
	

	85
	Установка пожарного гидранта Ф219
	шт
	1
	

	86
	Пожарный гидрант Ф219
	шт
	1
	

	87
	Демонтаж пожарных подставок
	т
	0,04
	

	88
	Установка пожарных подставок Ф200
	кг
	0,04
	

	89
	Пожарная подставка Ф200
	шт
	1
	

	90
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 200мм
	шт
	7
	

	91
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1 МПа (10кгс/см2) диаметром 200мм
	шт
	7
	

	


