ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Наименование работы 
«Разработка технической документации на изготовление, и поставку бесшовных горячедеформированных труб размерами 630х28, 630х16, 630х12, 530х16, 530х10, 426х24, 426х12 и 377х10 мм из стали марки 08Х18Н10Т-У по ТУ 14-3Р-197-2001 для трубопроводов Ленинградской АЭС-2».
2. Сроки выполнения работы

2.1 Срок выполнения работ – 10 рабочих дней с даты подписания договора.
3. Заказчик и Исполнитель

3.1. Заказчик – ЗАО «Атомтрубопроводмонтаж»
3.2. Исполнитель –
4. Цель работы

Обеспечение выполнения требований российской нормативной документации в области использования атомной энергии при изготовлении и поставке бесшовных горячедеформированных труб из стали марки 08Х18Н10Т производства компании «IBF S.p.A» (Италия).
5. Объем работ

5.1. Разработка Технических требований на трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали марки 08Х18Н10Т-У с повышенным качеством поверхности, производства компании «IBF S.p.A» (Италия), для трубопроводов Ленинградской АЭС-2 блоки №1 и №2.

5.2. Разработка Программы приемочных испытаний труб на площадке Поставщика.
6. Основные технические требования

6.1. Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями  ПНАЭ Г-7-008-89, РД 03-36-2002, РД ЭО 1.1.2.01.0958-2014, НП-071-06.

7. Этапы работ

Работа выполняется в один этап.
8. Результаты работ

По результатам работ Исполнитель предоставляет Заказчику Акт сдачи-приемки,  проекты Технических требований и Программы приемочных испытаний.

