ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора
на поставку переключателей
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2012

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка переключателей для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
	№ п/п
	Наименование товара 
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	KVM-переключатель, ATEN CL1008MR
(или эквивалент)


	1.Встроенная KVM-консоль с 17-дюймовым монитором в выдвижном корпусе Slideway. Высота корпуса устройства должна быть несколько уменьшена относительно высоты 1U, для создания зазоров сверху и снизу и обеспечивать плавность передвижения корпуса в стойке.

2. Модуль ЖК-дисплея должна вращаеться на 115 градусов.

3. Отсутствие выступающих элементов на передней панели в сложенном состоянии.

4. Настройка ЖК-дисплея – 4-х кнопочный переключатель.

5. Светодиодные индикаторы – Num Lock, Caps Lock, Scroll Lock.

6. Количество подсоединяемых компьютеров – 8.

Гирляндное подключение до 15 дополнительных устройств.

7. Управление 128 компьютерами в каскаде.

8. Не требуется программное обеспечение.

9. Выбор компьютера осуществляется с помощью горячих клавиш, кнопочных переключателей или наглядного электронного меню с поддержкой мыши.

10. Должна быть функция автосканирования.

11. Поддержка широковещания (команды клавиатуры должны иметь возможность пересылаться на все доступные компьютеры)

12. Горячее подключение устройств.

13. Двухуровневая защита паролем.

14. Настройки видеоизображения подключенных компьютеров автоматически.

15. Возможность обновления прошивки.

16. Поддержка различных языков клавиатуры: английский (США), английский (Великобритания), немецкий, немецкий (Швейцария), французский, испанский, традиционный китайский, японский, корейский, шведский, итальянский, русский, венгерский.

17. Поддержка различных платформ: Windows 2000/XP/Vista, Linux и FreeBSD.

18. Встроенный блок питания.

19. Эмуляция (клавиатура/мышь) – PS/2.

20.Видео ЖК-дисплей 17”, 1240х1024 при 75Гц; DDC2B.

21. Интервал сканирования - 1~255 сек.

22. Электрические характеристики - 100~240 В переменного тока 50/60 Гц, 1А.

23.Энергопотребление – 120В, 23Вт/230В, 25Вт.

24. Рабочая температура - -20~600С.

25. Влажность - 0~80% относительная, без конденсата

26. Материал корпуса – металл+пластик

27. KVM-порты – 8хSPDH розеточный (светлого цвета).

28. Порт шлейфного подключения – 1хDB-25 вилочный.

29. Порт для обновления встроенного ПО – 1xRJ-11 розеточный
30. Комплект поставки: 1х8портовый ЖК KVM-переключатель со стандартным набором монтажа в стойку; 2хнабор KVM-кабелей; 1хкабель для обновления встроенного программного обеспечения, 1хшнур питания; 1хруководство пользователя; опционально имеется возможность установки комплекта для быстрого монтажа в стойку (в одиночку) «easy installation».
	12 месяцев
	90
	шт.

	2
	Кабель, ATEN 2L-5202P  (или эквивалент)

	1. Монитор + клавиатура + мышь PS/2/

2. 8+6+6 проводов.

3. Опрессованный.

4. Длина – 1,8 метр.

5. Чёрный.

6. SPHD15=>HD DB15+2x6MINI-DIN.

7. Male-3xMale.
	12 месяцев
	360
	шт.


       3. Порядок формирования цены

Цена договора включает в себя: расходы Поставщика на перевозку товара до склада Заказчика, страхование, упаковку, полный комплект тех. документации, налоги и другие обязательные платежи.

       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.
Порядок оплаты – безналичный расчет. 100% оплата производится в течение 30 банковских дней с момента фактической приемки товара (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.)

5. Требования к упаковке товара:
Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Наличие маркировки, либо упаковочных бирок. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения.
       6. Требования к технической документации
Руководства пользователя и паспорта на русском языке. 
        7. Место поставки продукции и условия допуска:

Москва, ул. Генерала Белова, д. 14
       8. Сроки поставки продукции:

Не позднее 4 недель с даты заключения договора
        9. Дополнительные условия:

Оборудование должно быть новым (дата выпуска не ранее III квартала 2012 г.), не заложенным, не являться предметом споров третьих лиц.
Начальник подразделения                                                                                                                                                                            Е.Ф. Медведев
