«ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание

Предмет закупки: Поставка детекторов прямого заряда

Обнинск

2015

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Подраздел 4.3 Требования к маркировке

Подраздел 4.4 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Наименование

Детектор прямого заряда ДПЗ.01 или эквивалент. Соответствие требованиям заказчика предлагаемого участником в своей заявке эквивалента будет определяться по указанным в настоящем техническом задании техническим требованиям, изложенным в разделе 4.

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемые изделия должны быть новыми (не бывшими в употреблении, не восстановленным), не являться выставочными образцами, свободными от прав третьих лиц.

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Облучательные устройства для исследовательских ядерных реакторов

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

1.Условия эксплуатации- температура до 550 С; рабочая среда – вакуум - инертный газ - пары цезия.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические характеристики поставляемых изделий

1. Диаметр чувствительной части детектора………………… 1,5 мм 2. Материал эмиттера…………………………………………. родий 3. Номинальный диаметр эмиттера………………………….. 0,5 мм 4. Номинальная длина эмиттера……………………………… 500 мм 5. Материал изоляции линии связи…………………………… Al2O3 6. Диаметр линии связи………………………………………… 1,0 мм 7. Длина линии связи (кабеля) детектора……………………... 12 м 8. Электрическое сопротивление изоляции в нормальных климатических условиях до установки в реактор не менее... 1 х 1010 Ом 9. Начальная чувствительность к условной плотности потока нейтронов………………………………………………………. 6 х 10-24 Ам2с 10. Изменение чувствительности за счет выгорания материала эмиттера……………………………………………………….. 0,164%/(Ас) 11. Чувствительность к мощности поглощенной дозы гамма-излучения Со60………………………………………… 0,410-10 Ас/Гр 12. Чувствительность линии связи на 1 м длины: - к условной плотности потока нейтронов………………….. 410-25 Ам2с - к мощности поглощенной дозы -излучения Со60………… 810-11 Ас/Гр

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Сохранение технических характеристик в течении 2-х лет, в том числе – 1 год при эксплуатации в условиях исследовательских ядерных реакторов.

Подраздел 4.3 Требования к маркировке

Изделие должно быть четко идентифицировано, указаны торговая марка, модель и серийный номер.

Подраздел 4.4 Требования к упаковке

Упаковка предусмотренная заводом изготовителем, если предусмотрено, в ином случае упаковка из гофрокартона или деревянный ящик с плотным заполнением пространства между стенками и прибором прокладками из амортизирующего материала, после завершения укладки и закрытия упаковки необходимо обматать стрейч-пленкой для защиты от внешних факторов (дождь, снег, грязь), также на упаковку должны быть нанесены надписи и символы, которыми следует руководствоваться при транспортировке и хранении.

РАЗДЕЛ 5 . ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

В неотапливаемых помещениях при температуре от минус 40 до плюс 50 °С.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок - не менее 3 лет (36 месяцев)

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Детектор прямого заряда ДПЗ.01 или эквивалент – 4 шт.

Контактное лицо: Илюхин Денис Михайлович, (48439) 9-48-16.