акционерное общество

«фЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР НАУКИ И ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
«специальное научно-производственное объединение «Элерон»
 

ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
для открытого запроса цен в электронной форме 
на право заключения договора на поставку средств обнаружения
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2015
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.4. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.5. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.6. Требования к электропитанию

Подраздел 4.7. Требования к комплектности

Подраздел 4.8. Требования к маркировке

Подраздел 4.9. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 13. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Проводноволновое средство  обнаружения «Газон-21»,  в том  числе:

1. Газон-21 БАЖК.425142.017-02 (или эквивалент)
2. Комплект стоек для грунты СПС-125 БЖАК.425919.035 (или эквивалент)
3. Комплект проводов комбинированный БЖАК.425919.030 (или эквивалент)
4. Комплект стойки блока БЖАК.305611.013 (или эквивалент)
5. Комплект консолей для заграждений КПУ-125 БЖАК.425911.065 (или эквивалент)
6. Комплект прижимов БАЖК.425919.034 (или эквивалент)

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым,  (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания), не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц.

	Подраздел 1.3 Код ОКП

	70 3240


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	      Изделие должно обеспечивать блокирование рубежей охраны на поверхности земли, вдоль полотна заграждений (ЗГР), выполненных из металлической сетки и колючей проволоки, или верха ЗГР, выполненных из металлической сетки, бетона, кирпича. Допускается устанавливать линейную часть изделия на стенах зданий (при переходах одного с одного ЗГР через стену здания на другое ЗГР).

Изделия могут применяться на объектах использования атомной энергии. Относятся к элементам нормальной эксплуатации, не участвующим в технологических процессах работы ядерных установок и не влияющим на ядерную и радиационную безопасность и соответствуют классу безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) при категории качества К4 по НП-026-04 ("Общие положения обеспечения без- опасности атомных станций ОПБ-88/97", "Требования к управляющим системам, важным для безопасности атомных станций").


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	-рабочая  температура  окружающей среды от минус 50 до плюс 50 °С (предельная температура пониженная -   минус 60 °С, повышенная - 65 °С). - относительная влажность  воздуха до 98 % при температуре 35 °С;

- интенсивность дождя до 40 мм/ч;

- интенсивность снега до 10 мм/ч в пересчете на воду;

- скорость ветра до 25 м/с в порывах;

- высота снежного покрова до 1,0 м;

- высота травяного покрова до 1,0 м.

Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 50009-2000 по электромагнитной совместимости.

Изделие по электробезопасности должно соответствовать ГОСТ 12.2.007.0-75 (класс защиты III).

Уровень электромагнитного поля радиочастот, создаваемого изделием, должен соответствовать ГОСТ 12.1.006-84 и не ограничивает время работы обслуживающего персонала.


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

	П. 1. Комплект ГАЗОН-21  должен состоять из блока обработки сигналов и двух блоков задающих.  Один комплект  должен обеспечивать блокирование двух последовательно расположенных участков (с длиной каждого участка не менее 10 не более 250 м) с выдачей сигнала срабатывания раздельно по каждому участку. Дистанционный контроль работоспособности.

  П.2.Комплект стоек для грунта СПС-125   предназначен для закрепления проводной линии параллельно заграждению, рассчитан на 125 м длины участка. Состоит из диэлектрических стоек (15 шт.), устанавливаемых в металлические трубы (15 шт.).
 П. 3.  Комплект проводов комбинированный БЖАК.425919.030  используется в качестве проводной линии на участке длиной до 250 м. Состоит из отрезка сталемедной проволоки и отрезка полевого провода.

П. 4.  Комплект стойки блока   предназначен для установки блока обработки сигналов, крепления верхнего провода проводной линии, кабеля от системы сбора и обработки информации.

П. 5. Комплект консолей для заграждений КПУ-125  предназначен для закрепления верхнего провода на заграждении под углом 0º или 45º (по верху бетонного заграждения) и 90º к полотну металлического заграждения. Состоит из диэлектрических консолей (17 шт.), устанавливаемых на металлические кронштейны   (17 шт.), рассчитан на 125 м длины участка

П. 6. Комплект прижимов предназначен для закрепления нижнего провода проводной линии на ЗГР и стенах зданий. Один комплект прижимов рассчитан на 125м длины провода.
   

	Подраздел 4.2. Требования по надежности

	 Изделие по всем входным и выходным цепям должно быть снабжено элементами грозозащиты, обеспечивающими его работоспособность в условиях грозовых разрядов (исключая прямые попадания). Элементы грозозащиты должны обеспечивать защиту от опасных напряжений, возникающих в проводах соединительных линий за счет электромагнитных полей и наводок при грозе. 

Изделие должно быть устойчиво к воздействию радиочастотных электромагнитных полей с напряженностью до 3 В/м в полосе частот  от 80  до 1000 МГц  и  соответствовать требованиям ГОСТ Р 50009-2000 для второй степени жесткости испытаний и ГОСТ Р 50746-2000 для второй группы исполнения и критерия качества функционирования В.

	Подраздел 4.3. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	Нет требований

	Подраздел 4.4. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	Нет требований 

	Подраздел 4.5. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	Диапазон рабочих температур не менее –50˚ не более +50 ˚С 

Изделие не должно выдавать сигнал срабатывания при воздействии следующих помеховых факторов:

- движении группы людей (до трех человек) на расстоянии не менее 3 м от ПЛ;

- движении колесных и гусеничных транспортных средств на расстоянии не менее 2 м от ПЛ;

- движении железнодорожного транспорта на расстоянии не менее 20 м от ПЛ;



- движении мелких животных размерами с кошку и зайца в зоне обнаружения по поверхности земли в вариантах установки 1 и 2;



- движении мелких животных размерами с кошку и птиц размером с голубя по кромке заграждения в варианте применения 3.

	Подраздел 4.6. Требования к электропитанию

	 Напряжение питания 20…30 В (85 мА)

	Подраздел 4.7 Требования к комплектности

	См. подраздел 4.1.

	Подраздел 4.8 Требования к маркировке 

	Каждое изделие должно быть промаркировано с указанием артикула изделия, года выпуска, данных об изготовителе.

	Подраздел 4.9.  Требования к упаковке

	Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его   транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка производится на складе Заказчика по адресу: Москва, ул. Генерала Белова, д.14

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Поставщик обязан вместе с товаром передать заказчику техническую документацию (паспорта, инструкции по эксплуатации и т.д.), счет, счет-фактуру, ТТН (форма 1-Т), другие документы, необходимые для приемки товара; товарную накладную (по форме ТОРГ-12);документы, удостоверяющие качество товара, ТУ в случае изготовления товара по техническим условиям; документы о сертификации товара (сертификаты безопасности материалов, сертификаты пожарной безопасности и др.), если товар подлежат сертификации согласно действующему законодательству.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Дополнительных не требуется.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	   


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	- не менее 18 месяцев 


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Нет требований


РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	В соответствии с техническими характеристиками


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Безопасность поставляемого оборудования должна соответствовать ГОСТам, ОСТам и др. нормативной документации


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ 

	 Гарантийный срок эксплуатации  – не менее 18 месяцев со дня поставки.


РАЗДЕЛ 13. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	Не требуется


РАЗДЕЛ 14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Нет требований


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	1. ГАЗОН-21 (или эквивалент)  – 15 компл.

2. Комплект стоек для грунта СПС-125 (или эквивалент)   – 36 компл.

3. Комплект проводов комбинированный (или эквивалент)   – 26 компл.

4. Комплект стойки блока БЖАК.305611.013 (или эквивалент) – 13 компл.

5. Комплект консолей для заграждений КПУ-125 (или эквивалент) – 1 компл. 

6. Комплект прижимов БАЖК.425919.034  (или эквивалент)  - 1 компл.
Поставка – не позднее 10  дней после подписания договора.


РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Бумажный носитель


РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Нет требований


РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

Расшифровка сокращений в тексте.

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	Нет приложений
	


РАЗДЕЛ 20. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ОПЛАТЫ

	100% оплата производится в течение 30  дней с момента фактической поставки.


Начальник подразделения           _____________________     Д.П. Давыдов 

Исполнитель                               _________________________   Г.Б. Ручкина
PAGE  

