Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ СИСТЕМЫ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ В  ПОМЕЩЕНИЯХ НА ПХРО (ВОДОНАПОРНАЯ БАШНЯ, ТП, НАСОСНАЯ, ДИЗЕЛЬНАЯ) КАЗАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ФИЛИАЛА «ПРИВОЛЖСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОКРУГ» ФГУП «РОСРАО»

Официальный сайт 
www.zakupki.rosatom.ru,

от «___» ____________ 2012 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 2012 года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Москва, 2012 год

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Основание:

Утвержденная годовая программа закупок ФГУП «РосРАО» на 2012г.

Выполнение требований Технического регламента о требованиях пожарной безопасности.

- Адрес поставки товара и выполнения работ:

Республика Татарстан, Высокогорский муниципальный район, Дубъязский тракт, 21-й км (Казанское отделение филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»).

- Сроки и график поставки товара и выполнения работ:

Дата начала поставки и выполнения работ – со дня подписания договора;

дата окончания поставки и выполнения работ – не позднее 20 декабря 2012 года.

- Требования к участникам  процедуры закупки в соответствии с законодательством Российской Федерации (лицензии, сертификаты, допуски с обоснованием их требования):

Участник процедуры закупки должен обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, производство работ, подлежащих лицензированию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и являющихся предметом заключаемого договора, в том числе:

- 	Региональным главным управлением МЧС России на проведение работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности.

- Требования к продукции, работам (технические характеристики, качество, гарантийные сроки):

Оборудование  должно иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации. Упаковка оборудования должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду оборудования.  Тара и упаковка должны обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки. Оборудование должно быть поставлено новым (не бывшим в эксплуатации), работоспособным. Поставщик организует транспортировку, установку, монтаж и подключение оборудования, необходимого для противопожарной части  объектовых систем сигнализации в помещениях на ПХРО: водонапорная башня, ТП, насосная, дизельная непосредственно на площадке Заказчика по адресу, указанному в п.3.4.  Гарантийный срок на поставленное  оборудование – 12 месяцев. Гарантия на качество работ по монтажу и пуско-наладке – 12 месяцев.

- Перечень и технические характеристики товаров:

| Наименование и характеристика | Ед.измерения | Количество |
| --- | --- | --- |
| Труба гофрированная двустенная, внеш. диаметр 110 мм, бухта 50 м | м | 60 |
| Смотровое устройство 335х240х255 | шт | 6 |
| Смотровое устройство (без дна) 335х240х255DKS 025003 | шт | 5 |
| Блок индикации для отображения 60 разделов на двухцветных светодиодных индикаторах и 8 системных индикаторах. Интерфейс RS-485, питание от 10 до 28 ВС 2000 БИ SMD | шт | 1 |
| Блок контроля и индикации - для отображения состояния и управления 60 разделами в составе интегрированной системы безопасности «Орион» С2000-БКИ | шт | 1 |
| Бокс накладной без замка, 700х750х170 мм. Бокс 6-1-Н | шт | 1 |
| Бокс накладной без замка, 350х250х95 мм. Бокс 3-1-Н | шт | 1 |
| Кабель, витая пара, экранированный 5 кат., м, наружный, оболочка полиэтилен 4х2х0,5 FTP | м | 235 |
| Кабель 20 пар ТранзитТППэп 20х2х0,5 | м | 35 |
| Кабель канал LegrandDLP 50х105 | м | 17 |
| Кабель канал Legrand20х12,5 DLPlus | м | 4 |
| Кабель монтажный для ПС, не поддерживающий горения в пучках КПСВВнг-LS 1х2х0,5, км | м | 120 |
| Кабель 2 х 0,75ШВВП 2 х 0,75 | м | 50 |
| 2 х 0,75 мм кв Провод ШВВП, м | м | 30 |
| Кабель силовой 3х1 ПВС | м | 75 |
| Повторитель интерфейса RS-485 с гальванической развязкой. От минус 30 до + 50 С (для ТО) С2000-ПИ | шт | 2 |
| Аккумулятор 12 В, емкость 12 А часSF 1212 | шт | 3 |
| Источник питания 12 В, 4 А, кратковременно и в режиме резерва до 4,5 А, корпус под АКБ 7-12 АчБП Скат 1200 И7 | шт | 1 |
| Планка заземления СМОПЗ-19-80А | шт | 1 |
| Распаячная коробка о/у, 140х200 мм, h = 75 мм, шт67055 | шт | 1 |
| Провод заземления | м | 75 |
| Розетка RJ-45, двойная, белая, 62 х 60 х 26 ммSB-2-8P8C-C5e-WH | шт | 5 |
| Коробка распред. тел. 10 парн., штКРТН | шт | 1 |
| Крепёж для закрепления лотковых секций | уп | 16 |
| Лоток неперфорированный замковый с крышкой 50х100х2000 | м | 13 |
| Световой оповещатель двухстороннийМолния 2х12 табло | шт | 3 |
| Дин рейка IEK | шт | 13 |
| Извещатель пожарный ручной ИПР-И (ИПР-513-6) | шт | 4 |
| Извещатель пламени. Чувствительный элемент устанавливается в зоне контроля на расстоянии до 20 м. Может эксплуатироваться в промышленных и уличных условияхИП 329-5 "Аметист" 01 | шт | 2 |
| Извещатель тепловой максимальный на 96 С с индикатором ИП-101-1А-А3 | шт | 6 |
| Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212-58 (ECO1003, ДИП-58) | шт | 8 |
| Основание для извещателя Е 1000В | шт | 8 |
| Свето-звуковое устройство (сирена) Маяк 12КП | шт | 6 |
| Автомат защиты 16АIEK | шт | 1 |
| Модульная серия IEK серия IP30 КМПн 1/2Бокс для автоматов | шт | 1 |
| IEK Зажим контактный наборный (колодка клеммная) Зажим ЗНИ-4 | шт | 160 |
| Заглушка зажима | шт | 32 |
| Прибор контрольныйС2000-10 | шт | 1 |
| 12 В, 4 А, кратковременно и в режиме резерва до 4,5 А, корпус под АКБ 7—12 АчБП Скат 1200 И7 | шт | 2 |
| Замок технологический почтовый 20-22/45 EKF | шт | 1 |

- Перечень работ:

- 	Раскоп и закапывание траншеи для пожарной сигнализации 63 метра;

- 	Монтаж канализации связи между указанными зданиями и КПП №1 (заливка раствором лючков и восстановление дороги);

- 	Монтаж пожарной сигнализации в зданиях: дизельная, насосная, ТП, водонапорная башня;

- 	Монтаж лотковой кабельно-несущей системы зданий: дизельной, насосной, ТП, водонапорной башни;

- 	Подключение существующей сигнализации помещения дизельной электростанции к единому комплексу сигнализации площадки;

- 	Подключение смонтированной сигнализации указанных помещений к единому комплексу сигнализации площадки.

- 	Установка блоков индикации в помещении пультовой КПП №1;

- 	Пуско-наладка сигнализации  в зданиях: дизельной, насосной, ТП, водонапорной башни;

- 	Программирование новых разделов сигнализации на пульте охраны КПП №1.

- Требования к документам и сведениям о характеристиках товаров, работ, услуг, подлежащим предоставлению в составе Заявки (сертификаты, разрешение на использование…):

На все виды работ должен быть представлен комплект проектно-сметной документации. Проект должен быть согласован с МЧС. На момент поставки на оборудование должны быть предоставлены сертификаты, если сертификация товара предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации. Поставщик обязуется предоставить полный комплект технической документации на русском языке.