Том 2 «Техническая часть»

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Вентиль с электромагнитным приводом Т 26507-010-04 - 7 штук Закупка эквивалентов не допускается в рамках исполнения договора №9580/54-17 на поставку оборудования для АСРК 3 и 4 блоков Тяньваньской АЭС в КНР, на основании п.12.2.2г ЕОСЗ Госкорпорации «Росатом».

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Новое оборудование выпуска 2015 года

Подраздел 1.3 Код ОКП

ОКП 374211

# РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для изготовление спектрометрического монитора.

# РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

М4 в соответствии с ГОСТ 15150-69; Мощность поглощенной дозы радиации – до 1 Гр/ч; Содержание в воздухе сернистого газа до 0,31 мг/м3.

# РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

Габаритные размеры, мм 282x170x110 Масса, кг - 8,5

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Диаметр в седле, мм – 10; Тип вентиля НЗ;

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Период непрерывной работы 10000 часов(5000 циклов).

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Присоединение к трубопроводу штуцерно-торцевое по ГОСТ 5890. Конструкция вентиля должна обеспечивать возможность замены катушки электромагнитного привода.

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Материалы основных деталей и основные сварочные материалы должны отвечать требованиям ПНАЭ Г-7-008-89 с изм.1 и «Специальным условиям поставки оборудования, приборов, материалов и изделий для объектов атомной энергетики», 1988г., с учетом технического решения от 18.06.2001г., утвержденные ЗАО «Атомстройэкспорт» и ВО «Безопасность»Госатомнадзора России».

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Вентиль должен сохранять работоспособность после обработки дезактивирующими растворами, указанными в ОТТ-87 с изм.1 и НП-068-055.

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

24В DC

Подраздел 4.8 Требования к комплектности

Вентиль с электромагнитным приводом в сборе; Одиночный комплект запасных частей: золотник Т26507-015А-04 - 7 шт., катушка Т26507-010Д-03 - 7 шт., кольцо 2607.-3781.132-06 - 7 шт., кольцо 2607.-403781.310-04 – 7 шт., прокладка 2607.-409943.002-20 – 14 шт., прокладка 2607.-506122.112-13 – 7 шт., прокладка 2607.-409943.002-21 – 7 шт., прокладка 2607.-409943.002-22 – 7 шт., прокладка 2607.-409943.002-23 – 7 шт., пружина 2607.509113.011 – 7 шт., пружина 2607.509118.102 – 7 шт, шарик 3-6,0 ГОСТ 3722-81 – 40 шт. Сопроводительная документация.

Подраздел 4.10 Требования к маркировке

В соответствии с Т26507-010-04 ТУ

Подраздел 4.11 Требования к упаковке

Вентили и комплект запасных частей должны упаковываться в ящики по ГОСТ 2991, выложенные внутри влагопроницаемой бумагой по ГОСТ 9569. Патрубки вентилей должны быть заглушены для предохранения от загрязнений, попадания влаги и защиты кромок от повреждений.

# РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Приемка и контроль качества производится службой контроля качества(ОТК) завода-изготовителя согласно требованиям технической документации, с учетом требований НП-071, МУ 1.2.3.0057. После приемки ОТК материалы, комплектующие изделия, детали, сборки и клапаны должны быть предъявлены, при необходимости, для инспекции представителю заказчика(уполномоченной организации).

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Обязательно наличие сопроводительной документации : счет, счет-фактура, товарная накладная, товарно-транспортная накладная, сертификат соответствия.

# РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Оборудование должно поставляться любым видом транспорта в собранном виде и упакованным. При транспортировании должны быть приняты меры по исключению повреждения вентиля и его тары.

# РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Арматура должна выдерживать хранение в неповрежденной заводской упаковке не менее 36 месяцев без консервации.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантированный срок не менее 36 месяцев со дня выдачи подтверждения о поставке, в том числе 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию.

# РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

В соответствии с Т26507-010-04 ТУ

# РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

В соответствии с Т26507-010-04 ТУ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Классификационное обозначение – 3СIIIс

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Вентиль с электромагнитным приводом Т 26507-010-04 срок поставки в соответствии с п.5 извещения о проведении закупки.