акционерное общество

«фЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР НАУКИ И ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

«специальное научно-производственное объединение «Элерон»

 

ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

открытый запрос цен в электронной форме 

на право заключения договора на поставку климатической системы

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2015

	

	СОДЕРЖАНИЕ

	

	РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	

	РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	1.1.1. Внешний блок кондиционера (инвертор) «TOSHIBA MMY-MAP0804HT8-E» (или аналог)

1.1.2. Внешний блок кондиционера (инвертор) «TOSHIBA MMY-MAP1204HT8-E» (или аналог)

1.1.3. Внутренний блок кондиционера «TOSHIBA MMK-AP0074MH-E» (или аналог) 

1.1.4. Внутренний блок кондиционера «TOSHIBA MMK-AP0094MH-E» (или аналог)

1.1.5. Внутренний блок кондиционера «TOSHIBA MMK-AP0124MH-E» (или аналог)

1.1.6. Внутренний блок кондиционера «TOSHIBA MMK-AP0153H» (или аналог)

1.1.7. Внутренний блок кондиционера «TOSHIBA MMK-AP0243H» (или аналог)

	

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	1.2.1 Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2015 года, (не бывшим в употреблении,  не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц.

1.2.2. Паспортные данные на технические характеристики оборудования, даты подтверждающие его новизну и  новизну комплектующих.

	

	Подраздел 1.3 Код ОКП

	1.3.1. По сертификату соответствия.



	

	РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	2.1. Климатическое оборудование.



	

	РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	3.1. Климатическое исполнение северное, по ГОСТу 15150-69.



	

	РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

	1. «TOSHIBA MMY-MAP0804HT8-E» (или аналог)

Внешний блок кондиционера (инвертор) 

- Габариты  (мм)  1830*990*750 (не более)

- Масса  (кг) 242 (не более)

- Питание (В/Гц)  400/50 (не более)

- Расход воздуха вентилятора (м3/ч)   9 900 (не менее)

- Уровень звукового давления (дБ(А))  от 55 до 56

2. «TOSHIBA MMY-MAP1204HT8-E» (или аналог)

Внешний блок кондиционера (инвертор)

- Габариты  (мм) 1830*990*750 (не более)

- Масса  (кг)  242 (не более)

- Питание (В/Гц) 400/50 (не более)

- Расход воздуха вентилятора (м3/ч)  11 600 (не менее)

- Уровень звукового давления (дБ(А))  от 59 до 62

3. «TOSHIBA MMK-AP0074MH-E» (или аналог)

Внутренний блок кондиционера

- Габариты  (мм)  250*790*208 (не более)

- Масса  (кг)  11  (не более)

- Питание (В/Гц)   230/50 (не более)

- Уровень звукового давления (дБ(А)) от 29 до 35

4. «TOSHIBA MMK-AP0094MH-E» (или аналог)

Внутренний блок кондиционера

- Габариты  (мм)   250*790*208 (не более)

- Масса  (кг)  11  (не более)

- Питание (В/Гц)   230/50 (не более) 

- Уровень звукового давления (дБ(А)) от 29 до 36

5. «TOSHIBA MMK-AP0124MH-E» (или аналог)

Внутренний блок кондиционера

- Габариты  (мм)     250*790*208 (не более)

- Масса  (кг)   11  (не более)

- Питание (В/Гц)  230/50 (не более)Размеры (ВхШхГ) (мм) 795 х 900 х 320

- Уровень звукового давления (дБ(А))  от 29 до 37

6. «TOSHIBA MMK-AP0153H» (или аналог)

Внутренний блок кондиционера

- Габариты  (мм) 320*1050*208 (не более)

- Масса  (кг)     15  (не более)

- Питание (В/Гц)  230/50 (не более)

- Уровень звукового давления (дБ(А)) от 33 до 41

7. «TOSHIBA MMK-AP0243H» (или аналог)

Внутренний блок кондиционера

- Габариты  (мм) 320*1050*208 (не более)

- Масса  (кг)  15  (не более)

- Питание (В/Гц)   230/50 (не более)

- Уровень звукового давления (дБ(А)) от 49 до 61

	

	Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	1. «TOSHIBA MMY-MAP0804HT8-E» (или аналог)

Внешний блок кондиционера (инвертор) 

- Холодопроизводительность (кВт)                      22,4 (не менее)

- Теплопроизводительность (кВт)                           25 (не менее)

-  Потребляемая мощность (охлаждение)(кВт)      5,4 (не более)

-  Потребляемая мощность (обогрев)(кВт)           5,53 (не более)

- Мощность двигателя компрессора (кВт)          2,3*2 (не менее)

- Мощность двигателя вентилятора (кВт)               1,0 (не более)

2.  «TOSHIBA MMY-MAP1204HT8-E» (или аналог)

Внешний блок кондиционера (инвертор)

- Холодопроизводительность (кВт)                      33,5 (не менее)

- Теплопроизводительность (кВт)                        37,5 (не менее)

-  Потребляемая мощность (охлаждение)(кВт)    9,55 (не более)

-  Потребляемая мощность (обогрев)(кВт)           10,2 (не более)

- Мощность двигателя компрессора (кВт)          4,2*2 (не менее)

- Мощность двигателя вентилятора (кВт)               1,0 (не более)

3. «TOSHIBA MMK-AP0074MH-E» (или аналог)

Внутренний блок кондиционера

- Холодопроизводительность (кВт)                      2,2  (не менее)

- Теплопроизводительность (кВт)                         2,5 (не менее)

4. «TOSHIBA MMK-AP0094MH-E» (или аналог)

- Холодопроизводительность (кВт)                      2,8  (не менее)

- Теплопроизводительность (кВт)                         3,2 (не менее)

5. «TOSHIBA MMK-AP0124MH-E» (или аналог)

- Холодопроизводительность (кВт)                      3,6  (не менее)

- Теплопроизводительность (кВт)                         4,0 (не менее)

6. «TOSHIBA MMK-AP0153H» (или аналог)

Внутренний блок кондиционера

- Холодопроизводительность (кВт)                      4,5  (не менее)

- Теплопроизводительность (кВт)                         5,0 (не менее)

7. «TOSHIBA MMK-AP0243H» (или аналог)

Внутренний блок кондиционера

- Холодопроизводительность (кВт)                      7,1  (не менее)

- Теплопроизводительность (кВт)                         8,0 (не менее)

	

	Подраздел 4.3. Требования по надежности

	4.3.1. Оборудование  должно быть готово к эксплуатации и допускать эксплуатацию без проведения технического обслуживания в течение  минимум 12 месяцев со дня отгрузки.

4.3.2.  Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 месяцев после ввода в эксплуатацию.

4.3.3. Поставляемое оборудование должно соответствовать пожарной безопасности, установленным законодательством к данному виду продукции, в том числе соответствовать заявленным показателям безопасности завода изготовителя.

	

	Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования.

	Требований нет.

	

	Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования.

	Требований нет.

	

	Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	Требований нет.

	

	Подраздел 4.7. Требования к электропитанию.

	Напряжение питания
220 V AC



	

	Подраздел 4.9 Требования к комплектности.

	Оборудование и комплектующие должно иметь; паспорт; техническая документация по пуску-наладке.



	

	Подраздел 4.10 Требования к маркировке.

	Маркировка должна соответствовать требованиям нормативных актов РФ для данной группы продукции.

	

	Подраздел 4.11 Требования к упаковке

	4.11.1. Упаковка должна быть не вскрыта.

4.11.2. Упаковка должна быть опломбирована Поставщиком.

4.11.3. Поставщик несет ответственность за достаточность и надежность упаковки, обеспечивающей устойчивость к воздействиям внешней среды  к особенностям погрузки - выгрузки и транспортировки, а так же форс-мажорных обстоятельств на пути  следования оборудования к Заказчику, Поставщик несет ответственность за целостность и любые повреждения оборудования и комплектующих.



	

	РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	5.1.1 Оборудование и комплектующие  поставляется после полного цикла промежуточных и окончательных проверок проводимых производителем. 

5.1.2 Входной контроль проводится на объекте  представителями Заказчика и специалистами поставщика.

	

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Сопроводительная документация, передаваемой по перечню Заказчику вместе с оборудованием,  должна включать  паспорт и сертификат соответствия в соответствии с требованиями РФ, а также предусмотренную техническую документацию.

	

	РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Перевозка и доставка оборудования должна осуществляться силами поставщика с учетом соблюдения техники безопасности погрузки, разгрузки груза. 

	

	РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	7.1. Установка сразу после получения, место и сроки хранения не предусматриваются.

	

	РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	8.1. Требования к гарантийным срокам (не менее) 12 месяцев с момента покупки.



	

	РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	9.1.  Оборудование должно быть пригодно для проведения любых видов ТО и ремонтов.



	

	РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	10.1.  Оборудование должно иметь всю необходимую Тех. документацию для проведения всех необходимых ТО и ремонта, в полном объеме.

	

	РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Расходный материал (фреон), имеющий сертификат соответствия РФ.

	

	РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Требований нет.

	

	РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	Требований нет.

	

	РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	14.1. Оборудование должно иметь всю необходимую документацию по ТО обслуживанию, включая вывод из эксплуатации. 

14.2. Сопроводительная документация, передаваемой по перечню Заказчику вместе с оборудованием,  должна включать  паспорт а также предусмотренную техническую документацию включающую в себя документацию о проведении технического обслуживания и ремонтов.

	

	РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Требований нет.

	

	РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	16.1. Единовременная передача оборудования.

16.2. Внешний блок кондиционера (инвертор) «TOSHIBA MMY-MAP0804HT8-E» (или аналог) – 1 компл.

16.3. Внешний блок кондиционера (инвертор) «TOSHIBA MMY-MAP1204HT8-E» (или аналог) – 1 компл.

16.4. Внутренний блок кондиционера «TOSHIBA MMK-AP0074MH-E» (или аналог) – 3 компл.

16.5. Внутренний блок кондиционера «TOSHIBA MMK-AP0094MH-E» (или аналог) – 5 компл.

16.6. Внутренний блок кондиционера «TOSHIBA MMK-AP0124MH-E» (или аналог) – 4 компл.

16.7. Внутренний блок кондиционера «TOSHIBA MMK-AP0153H» (или аналог) – 3 компл.

16.8. Внутренний блок кондиционера «TOSHIBA MMK-AP0243H» (или аналог) – 1 компл.

	

	РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	17.1. Вся документация должна иметь перевод на Русский язык.

17.2. К поставляемому оборудованию  должна прилагается печатная форма информации  паспорт и тех. документация, которая может дублироваться CD или другого вида электронными носителями.

	

	РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Требований нет.

	

	РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п

Сокращение

Расшифровка сокращения

Тех.документация

Техническая документация



	

	РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	

	№ п/п

Наименование приложения

Номер страницы




Начальник подразделения                       _________________Д.П. Давыдов

Исполнитель                                             _________________Д.А. Бухтояров


