100

УТВЕРЖДАЮ:

Директор филиала № 45

ФГУП «Атом-охрана»

_____________ А.И.Малкаров

«___» _____________ 2015г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

право заключения договора на поставку и установку цифровых тахографов

для нужд филиала № 45 ФГУП «Атом-охрана»

(разработано в соответствии с приказом Госкорпорации "Росатом" 1/284-П от 30.03.2015

и требованиями Единого отраслевого стандарта закупок (Положение о закупке) Госкорпорации «Росатом»)

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

| № | Наименование | Основные технические характеристики | Ссылка на нормативный документ | Комплектность | Ед.изм | Кол-во | Срок поставки | Гарантийный срок хранения/эксплуатации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тахограф «Меркурий ТА-001» или эквивалент | Диапазон измерения пути, км - 0-9.999.999,9; Разрешение, км - 0,1; Диапазон расчета скорости, км/час - 0-220; Количество дней записи и хранения информации о действиях водителей , дней: - 365-366; Индикация - графический ЖКИ с подсветкой; Ширина и диаметр термобумаги, мм - 57,00 /30 -58,00/30; Скорость печати, не менее, мм/сек - 80; Диапазон напряжения питания, В - 8-36; Потребляемая мощность, не более, Вт -15; Потребляемая мощность при печати, не более, Вт -40; Наличие СКЗИ - встроенный модуль НКМ-1 или НКМ-2; Условия эксплуатации: - температура воздуха, град. С - не выше-20 …не ниже +70; - относительная влажность воздуха при температуре (40±2) град. С, % - 95±3; - вибрация с амплитудой 10 мм при частоте, Гц - 10-12; Гарантированная работа печатающего устройства в диапазоне температуры воздуха, град. С - не выше -20…не ниже+70; Габариты, не более, мм - 210х190х65; Вес, не более, кг - 1,2; Работа с четырьмя видами карт водителя, контролёра, предприятия, мастерской Средняя наработка на отказ, час., не менее. - 300 Средний ресурс (срок службы), лет, не менее - 10 Средний ресурс (срок службы), тыс. км, не менее - 500 Интерфейсысвязи - RS-485, CAN, RS-232, USB Беспроводная связь - GSM/GPRS (по заказу) Голосовая связь - через встроенный GSM модем Наличие встроенного аккумулятора - 1000 мА/ч | Поставляемая продукция должна соответствовать: 1. Приказу Минтранса России № 36 от 13.02.2013 г. с соответствующими изменениями в Приказ. 2. ГОСТ Р 41.105 (п. 5.1.1.5); 3. ГОСТ Р 53831-2010 в 4.2.8.3. | Тахограф, дополнительное оборудование, инструменты, должны быть поставлены комплектно, обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость, и сохранять гарантийные обязательства заводов изготовителей комплектующих | шт. | 3 | 10 (Десять) календарных дней с даты подписания Договора со склада Поставщика в адрес Покупателя: Нижегородская область, г. Саров, Варламовская дор., 23/20. Стоимость доставки входит в стоимость Оборудования | гарантия изготовителя (не менее 1 года) года и начинает действовать с даты подписания Сторонами товарной накладной на товар и акта приемки – передачи выполненных работ по установке тахографов. |
| 2 | Can-интерфейс (адаптер VSSCAN v.7 или эквивалент) |  |  |  | шт. | 3 |  |  |
| 3 | Карта водителя |  |  |  | шт. | 6 |  |  |
| 4 | Карта предприятия |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
| 5 | Модем радиотелефонной связи стандарта GSM-900/1800, и иное оборудование, согласно НПА |  |  |  | шт. | 3 |  |  |

Тахографы должнысоответствовать следующим требованиям и техническим параметрам:

Параметры контроля:

- регистрация скорости движения,

- пройденного пути,

- время управления транспортным средством,

- время нахождения на рабочем месте и время других работ,

- время перерывов в работе и отдыха водителей.

Контрольные устройства должны включать в себя:

- антенну для приёма сигналов глобальных навигационных и спутниковых систем ГЛОННАС и GPS;

- антенну для приёма и передачу сигналов GSM/GPRS;

- комплект монтажных частей для соединения компонентов тахографа и их установки на транспортное средство;

- устройство обработки данных;

- программно-аппаратное шифровальное (криптографическое) средство, реализующее алгоритмы криптографического преобразования информации и обеспечивающее: аутентификацию, регистрацию информации в некорректируемом виде в защищенной памяти, хранение информации ограниченного доступа, используемой для создания электронной подписи и проверки электронной подписи и аутентифицирующей информации; преобразование сигналов ГНСС в данные о текущем времени и о координатах местоположения транспортного средства в некорректируемом виде; блок памяти бортового устройства для хранения данных, не требующих регистрации в некорректируемом виде;

- два устройства ввода карт (считывающие устройства);

- средство отображения информации (дисплей);печатающее устройство;

- разъем для выполнения сервисных функций, загрузки (выгрузки) данных;

- разъемы для подключения бортового устройства к транспортному средству;

- разъем для подключения к бортовому устройству антенны для приема сигналов ГНСС;

- разъём для подключения к бортовому устройству антенны для передачи сигналов GSM/GPRS;

- слот для SIM-карты; средства ввода информации в тахограф (клавиатура);

- CAN-интерфейс;

- интерфейс USB;

- интерфейс RS-485;

- аналоговые и цифровые входы;

- входы/выходы для организации голосовой связи;

- модем радиотелефонной связи стандарта GSM-900/1800;

- встроенную батарею питания

- необходимые документы для эксплуатации тахографа;

- бортовое устройство должно иметь ударопрочный диэлектрический, выполненный из конструкционного пластика, защищённый от вскрытия опломбированный корпус.

Требования к режимам работы тахографа:

1) рабочий режим - режим вождения транспортного средства (регистрация режимов движения, труда и отдыха водителей, а также регистрация событий, сбоев, неисправностей), активируется картой водителя;

2) режим контроля - режим проверки деятельности водителя (при остановке транспортного средства в пунктах контроля на дорогах), активируется картой контролера;

3) режим корректировки установочных данных - режим внесения изменений в идентификационные данные тахографа, активируется картой мастерской.

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

Поставляемый Товар должен быть новым, года выпуска 2015 года (не бывшим в употреблении, не восстановленным, а также Товара, не собранным из восстановленных узлов и агрегатов), не являться выставочным образцом, свободным от прав третьих лиц. В момент подписания представителем Покупателя товарных накладных, качество Товара должно соответствовать требованиям, установленным заводом-изготовителем. Дефектные Товары должны подлежать замене на аналогичный новый. Замена должна производиться курьером фирмы-поставщика по месту эксплуатации. Товар должен иметь соответствующие сертификаты соответствия.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

Маркировка Товара и места нанесения маркировки товара устанавливается в соответствии с требованиями завода – изготовителя.

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

- Товар поставляется в специальной фирменной упаковке, соответствующей стандартам, обязательным правилам и требованиям. Упаковка поставляемого Товара не должна иметь внешних дефектов и следов вскрытия. - Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время погрузки, разгрузки и перевозки к конечному пункту назначения (месту доставки), с учетом перегрузок и его длительного хранения. Упаковка Товара должна полностью обеспечить условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

- Сдача и приемка Товара осуществляется в соответствии с: «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно – технического назначения и товаров народного потребления по количеству», утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 N П-6 и «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно - технического назначения и товаров народного потребления по качеству», утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 N П-7 в редакциях, действующих на момент заключения договора с победителем запроса цен в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации и условиям, указанного договора. - Иные требования к передаче и приемке Товара согласно п. 3 Проекта Договора

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Поставщик обязуется собственными силами и за свой счет вывезти Товар со склада и доставить его Покупателю. Место поставки: Нижегородская обл., г. Саров, Варламовская дор. 23/20.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЕ К ХРАНЕНИЮ

Требования не предъявляются.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

- Поставщик должен выполнить работы по установке тахографа, активации блока СКЗИ, калибровки и опломбировании тахографа в соответствии с требованиями приказа Минтранса России от 13.02.2013 № 36 и технической документации организации - изготовителя тахографов. - Установку тахографов на автомобили должна выполнять организация, аттестованная в установленном порядке и имеющие лицензию.Тахограф должны устанавливать в кабине автомобиля, чтобы водитель со своего места имел доступ ко всем необходимым функциям, включая установку и выемку регистрационных листков (листков распечатки), мог наблюдать за показаниями спидометра, счетчика расстояния и часов. - После установки тахографа должны провести его калибровку (регулировку) с целью: - проверки подсоединения датчика движения к тахографу; - адаптирования постоянной контрольного устройства к характеристическому коэффициенту автомобиля; - ведения текущего времени; - введения текущего показания счетчика пути; - обновления или подтверждения других параметров, заложенных в тахографе и датчике движения: идентификацию АТС, размера шин и регулировки устройства ограничения скорости (в случае применения). В случае выявления у тахографа больших погрешностей, чем регламентировано ГОСТ Р 53831-2010 в 4.2.8.3, тахограф или его отдельные компоненты, не соответствующие требованиям по точности, подлежат замене. - В случае нарушения работы Оборудования, гарантийный ремонт в течение гарантийного периода обеспечивает изготовитель или указанные в техническом паспорте уполномоченные авторизованные сервисные центры изготовителя в соответствии с предоставляемыми им гарантийными обязательствами. Иные требования к гарантийным обязательствам согласно п. 5 Проекта Договора.

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Требования не предъявляются.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Выполнение требований Федерального закона статья 20 Федерального закона от 10 декабря 1995г. № 456-ФЗ «О безопасности дорожного движения» и приказов Министерства транспорта РФ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Поставщик обязан гарантировать Заказчику, что приобретенный им Товар отвечает высоким стандартам безопасности и качества, сертифицирован для эксплуатации на территории Российской Федерации. Гарантия качества действует в течение сроков, указанных в ГОСТах, ТУ и сертификатах качества или паспортах качества.

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ

Согласно п. 5.6 и 5.7 Проекта Договора.

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

- Участники размещения заказа должны иметь лицензию на разработку, производство, распространение шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, выполнение работ, оказание услуг в области шифрования информации, техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств (за исключением случая, если техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя), либо договор с организацией, имеющей лицензию на разработку, производство, распространение шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, выполнение работ, оказание услуг в области шифрования информации, техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств (за исключением случая, если техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) (в соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности») Требования к документам, подтверждающим соответствие Поставщика установленным требованиям: - Документ о внесении Министерством транспорта Российской Федерации в перечень сервисных центров (мастерских), осуществляющих деятельность по установке, проверке, техническому обслуживанию и ремонту контрольных устройств (тахографов), а также наличие присвоенного регистрационного номера. - Сертификат соответствия установленного образца (либо его копия, заверенная надлежащим образом). Установленная Цена на Товары включает в себя все расходы, связанные с исполнением Договора, в том числе доставку Товара до Покупателя, а также все налоги, пошлины, сборы, и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Не предъявляется.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Обучение специалистов Покупателя на территории Покупателя - в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами акта приема-сдачи выполненных работ.

Главный бухгалтер филиала                          ____________________ О.А.Харитонова

Заместитель директора филиала по вооружению,

материально-техническому

и хозяйственному обеспечению	                    ______________________ В.И. Фадеев