Приложение к порядку планирования и обработки закупочных операций

в ОАО «ППГХО»

Техническое задание
на проведение конкурентной процедуры

по поставке магнитных мешалок ПЭ-6100

1. Наименование поставляемого товара.

1.1. Магнитные мешалки ПЭ-6100

2. Описание товаров (функциональные характеристики и потребительские свойства)

2.1. Оборудование для ЦЕНТРАЛЬНОЙ НАУЧНОИСЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ

Спецификация поставляемого оборудования приведена ниже в таблице.

Магнитные мешалки ПЭ-6100

| Технические характеристики | ПЭ-6110 1000 120 120-1500 40 220 105х55 0,7 |
| --- | --- |
| Максимально перемешиваемый объём, мл |  |
| Температура поверхности нагревателя,°С не более |  |
| Диапазон частоты вращения якоря, об/мин |  |
| Мощность нагревателя, Вт |  |
| Питание от сети переменного тока, В |  |
| Габаритные размеры (Ø х В) |  |
| Масса, кг |  |

2.2. Все указания на товарные знаки, места происхождения товара по тексту сопровождаются словами «или эквивалент», за исключением случаев несовместимости товаров с товарами, используемыми заказчиком.

3. Требования к техническим характеристикам товара

3.1. Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным заказчиком данного оборудования.

4. Требования к количеству поставляемого товара

4.1. Согласно п. 2 настоящего Технического задания.

5. Требования к сроку (периодичности) поставки товара

5.1. Оборудование поставляется Заказчику в течение не более 60 (шестидесяти) календарных дней со дня подписания договора.

6. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара

6.1. Поставка оборудования производится в упаковке и с маркировкой данного оборудования. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке.

7. Требования к обслуживанию товара

7.1. Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.

8. Требования к месту поставки товара

8.1. Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение».

9. Требования к качеству поставляемого товара

9.1. Качество и комплектность должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

9.2. Качество поставляемого оборудования  должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ.

10. Требования к безопасности поставляемого товара

10.1. Оборудование должно быть разрешено к установке и эксплуатации на территории РФ

10.2. Иметь сертификат соответствия РФ.

11. Требования к результатам работ.

11.1. Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа установленного оборудования на весь период гарантийного срока, установленного заводом изготовителем.

12. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара

12.1. Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем не менее 1 года со дня поставки товара заказчику.

Главный механик                                                                  Абраменко Ю.И.

Менеджер проекта                                                                Кузьмин В.Ф.

Директор ЦНИЛ                                                                             Култышев В.И.