Техническое задание

на поставку металлообрабатывающего оборудования.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Применяемые в «Техническом задании» термины и названия товаров, и отдельных позиций, на основании которых можно идентифицировать товар по конкретной марке и производителю, носят описательный характер и не исключают возможности предложения иного эквивалентного товара, отдельных частей и позиций.

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

1. Машина для обработки труб D14-48 мм в комплекте – 8 шт. 2. Машина для обработки труб D39-120 мм в комплекте – 8 шт. 3. Машина для обработки труб D102-280 мм в комплекте – 10 шт. 4. Машина для обработки труб D247-325 мм в комплекте – 6 шт. 5. Установка программной резки ASOIK AL Compact, раб. зона 2x6м с двумя механизмами подъема резака, с источником плазменной резки Hypertherm Powermax 105 – 1 шт.

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемый Товар должен быть новым, выпуска не ранее 2014 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц.

Подраздел 1.3 Код ОКП

ОКДП 2893120

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Поставляемый Товар п.1-п.4 предназначен для обработки труб, снятия внутренней и наружной фаски, удаления сварного шва между трубой и трубной решеткой. Товар п.5 предназначен для плазменной резки металла

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Промышленное помещение, цех.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

| Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование | Технические характеристики |
| 1 | Машина для обработки труб | # Диапазон обрабатываемых труб: # -внутренний диаметр………………….14-40мм, # - наружный диаметр……………………14-48мм # Мощность электропривода, потребляемая -0,67 кВт (не менее) Электродвигатель однофазный, ……………… ~ 220 V Крутящий момент на макс.мощности не менее…… 34 Нм Количество резцов в резцедержателе не более……… 2 Частота вращения резцедержателя……………. 40-190 об/мин Максимальная длина обработки (ход резцедержателя): 20мм Масса в рабочем состоянии не более………..….. 5,6 кг В комплект поставки входит: - 2 шлицевых вала фиксатора -набор сменных цанг фиксатора - набор сменных сухарей фиксатора - не менее 10 резцов: для подрезки торца, для снятия наружной фаски, для снятия внутренней фаски (расточки) (резцы №№12, 13, 14, 22 – по одной шт., №№32, 33, 34 – по две штуки) |
| 2 | Машина для обработки труб | Диапазон обрабатываемых труб: - внутренний диметр 39-104мм - наружный диаметр 39-120 мм Мощность электропривода потребляемая не менее 1,4 кВт Электродвигатель …………………………….…однофазный, ~ 220 V Крутящий момент на макс.мощности не менее…… 70 Нм Количество резцов в резцедержателе…………не более 4 Частота вращения резцедержателя……………… 40-150 об/мин Максимальная длина обработки не менее ...…. 50 мм Масса в рабочем состоянии не более …………………... 9,5 кг В комплект поставки входит: - 2 резцедержателя диаметром 120 и 62 мм- набор сменных сухарей фиксатора - не менее 9 резцов (резцы №№11, 21, 31 – по три штуки) |
| 3 | Машина для обработки труб | Диапазон обрабатываемых труб: - внутренний диметр 102-272мм - наружный диаметр не более 280 мм Мощность электропривода, потребляемая не менее ... 1,4 кВт Электродвигатель ……………………однофазный, ~ 220 V Крутящий момент на макс.мощности не менее…… 200 Нм Количество резцов в резцедержателе не более ……… 2 Частота вращения резцедержателя……………… 15-50 об/мин Максимальная длина обработки не менее ………………… 50 мм Масса в рабочем состоянии не более………….... 22 кг В комплект поставки входит: - набор сменных наконечников - набор удлинителей - не менее 6 резцов (резцы №№15, 25, 35 – по две штуки) |
| 4 | Машина для обработки труб | Диапазон обрабатываемых труб: - внутренний диаметр 247-313 - наружный диаметр………………………… не более 325 мм Мощность электропривода, потребляемая не менее. 1,4 кВт Электродвигатель ……………………однофазный, ~ 220 V Крутящий момент на макс.мощности……………... 760 Нм Количество резцов в резцедержателе…………...… 2 Частота вращения резцедержателя………………. 4-15 об/мин Макс.длина обработки при подрезке торцов труб, снятии фасок……………………………………………………100 мм Масса в рабочем состоянии не более…………………….60 кг Макс.длина обработки при растачивании труб не менее ……..50 мм В комплект поставки входит: -6 наборов наконечников фиксатора -4 резца (резцы №№17, 27 – по две штуки) - комплект ключей для обслуживания |
| 5 | Установка программной резки ASOIK AL Compact, с двумя механизмами подъема резака с источником плазменной резки Hypertherm Powermax 105 или аналог | Рабочая зона не менее:…………………… …………2х6 м Длина не менее :………………….…7000 мм Ширина не менее: ……………………. 3000 м Напряжение питания:………………………………... 1х230 В Частота:……………………………………………….. 50 Гц Потребляемая мощность:………… ………. ~600 Вт Температурный режим окружающей среды …от +5 до +45˚C Газ газокислородной резки:………………………….. пропан Точность позиционирования не более:………. 0,5 мм/1 метр Скорость перемещения не более:……………… 8000 мм/мин Двусторонняя система двигателей Система управления ЧПУ на русском языке с поддержкой форматов чертежей (AutoCad, КОМПАС 3D). Датчики антистолкновения для газового резака. Скорость резки пропаном: от 100 до 8000 мм/мин Материал резки: Низкоуглеродистая сталь |

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

В соответствии с п.4.1.

Подраздел 4.3. Требования по надежности

В соответствии с документацией предприятия - изготовителя. Позиции 1-4: Срок службы не менее 5 лет, при соблюдении правил завода изготовителя. Позиция 5: Срок эксплуатации, в односменном режиме до 5-ти лет без капитального ремонта при условии соблюдении правил эксплуатации завода изготовителя.

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

- Не установлено.

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

- Не установлено.

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Не установлено.

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Напряжение питания –220 В. Частота напряжения питания –50 Гц.

Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Не установлено.

Подраздел 4.9 Требования к комплектности

- Комплект поставки: 1. - Машина для обработки труб 14-48 мм в комплекте с резцедержателем, механизмом подачи, шлицевым валом под сменные сухари; - Ударопрочный пластиковый кейс; транспортная упаковка; - Инструкция по эксплуатации и паспорт на русском языке. - Два шлицевых вала фиксатора (один - для установки сменных цанг и один - для установки сменных сухарей). - Набор сменных цанг фиксатора: Цанга фиксатора: №1 под трубу Dвн=14-16мм – 1шт. №2 под трубу Dвн=16-18мм – 1шт. №3 под трубу Dвн=18-20мм – 1шт. - Набор сменных сухарей фиксатора №1 для труб Dвн=20-24мм – 1шт. №2 под трубу Dвн=24-28мм – 1шт. №3 под трубу Dвн=28-32мм – 1шт. №4 под трубу Dвн=32-36мм – 1шт. №5 под трубу Dвн=36-40мм – 1шт. Ключ S-14 –1шт. Ключ для разборки редуктора – 1шт. Ключ шестигранный 3 – 1шт. Ключ шестигранный 4 – 1шт. Ключ шестигранный 6 – 1шт. Кольцо резиновое грязезащитное – 1шт. - Сменный комплект резцов (резцы торцевые №№12, 13, 14, 22 – по одной шт., резцы для снятия внутренней фаски и удаление сварного шва №№32, 33, 34 – по две штуки). - не менее 10 резцов: - Дополнительный комплект резцов ЗИП №1 резцы для снятия внутренней фаски и удаление сварного шва №№32, 33, 34 – по одной шт. 2. Машина для обработки труб 39-120 мм в комплекте с резцедержателем и механизмом подачи: - Ударопрочный пластиковый кейс; транспортная упаковка. - Инструкция по эксплуатации и паспорт на русском языке. - Два резцедержателя d120 и d62 мм. - Набор сменных сухарей фиксатора. №1 для труб Dвн=39-48мм – 1шт. №2 под трубу Dвн=47-56мм – 3шт. №3 под трубу Dвн=55-64мм – 3шт. №4 под трубу Dвн=63-72мм – 3шт. №5 под трубу Dвн=70,5-80мм – 3шт. №6 под трубу Dвн=78,5-88мм – 3шт. №7 под трубу Dвн=86,5-96мм – 3шт. №8 под трубу Dвн=94,5-104мм – 3шт Ключ шестигранный 3 – 1шт. Ключ шестигранный 4 – 1шт. Ключ шестигранный 6 – 1шт. Кольцо резиновое грязезащитное – 1шт. Оправка шлицевая семизубая – 1шт. - Сменный комплект резцов (резцы №11 подрезка торца, №21снятие наружной фаски, №31 снятие внутренней фаски и удаление сварного шва – по три штуки). - Дополнительный комплект резцов ЗИП №1 - резцы №11 подрезка торца, №21снятие наружной фаски, №31 снятие внутренней фаски и удаление сварного шва – по одной штуке. 3. - Машина для обработки труб 102-280 мм в комплекте с резцедержателем, механизмом подачи; - Ударопрочный деревянный ящик. - Инструкция по эксплуатации и паспорт на русском языке. - Набор сменных наконечников сухарей. №1 под трубу Dвн=102-112мм – 6шт. №2 под трубу Dвн=112-122мм - 6шт. №3 под трубу Dвн=122-132мм – 6шт. №4 под трубу Dвн=132-142мм – 6шт. №5 под трубу Dвн=142-152мм – 6шт. - Набор удлинителей наконечников сухарей. - Сменный комплект резцов (резцы №№15, 25, 35 – по две штуки). - Дополнительный комплект резцов ЗИП №1 Резцы №№15, 25, 35 – по одной штуке 4. Машина для обработки труб мм в комплекте с мотор редуктором, механизмом подачи в сборе с редуктором и резцедержателем: - Машина для обработки труб 247-325 мм - Ударопрочный деревянный ящик - Инструкция по эксплуатации и паспорт на русском языке - Шесть наборов наконечников фиксатора №1 под трубу Dвн=247-257мм – 8шт. №2 под трубу Dвн=255-265мм - 8шт. №3 под трубу Dвн=279-289мм – 8шт. №4 под трубу Dвн=287-297мм – 8шт. №5 под трубу Dвн=295-305мм – 8шт. №6 под трубу Dвн=303-313мм – 8шт. - Набор из трех ключей для обслуживания машины. - Сменный комплект резцов (резцы №№17, 27 – по две штуки). - Дополнительный комплект резцов ЗИП №1 резцы №№17, 27 – по одной штуке 5. Установка программной резки ASOIK AL Compact, с источником плазменной резки Hypertherm Powermax 105 - Машина термической резки. - Оснащена двумя механизмами подъема резака (под воздушно-плазменную и газовую резку) с комплектом кабелей. - Источник питания с автоматическим плазмотроном не менее 15 м, кабелем управления не менее 15 м с делителем напряжения и интеграцией в машину термической резки. - Стол для резки металла с посекционной системой вытяжки газов. - Продольные рельсы машины. -Доставка. Не более 2-х рабочих дней. -Шеф-монтаж и пусконаладка. Не более 3-х рабочих дней.

Подраздел 4.10 Требования к маркировке

Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товара. Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы изготовителя, дату выпуска, юридический адрес изготовителя, гарантийный срок службы.

Подраздел 4.11 Требования к упаковке

Упаковка поставляемого Товара должна соответствовать требованиям стандартов, установленных действующим законодательством РФ, в том числе: ГОСТ Р 51474-99 "Упаковка. Маркировка, указывающая на способ обращения с грузами". Товар должен быть упакован способом и средствами, обеспечивающими его защиту от повреждения и потерь во время транспортировки, доставки и погрузочно-разгрузочных работ (с учетом нескольких перегрузок). Упаковка не должна иметь повреждений и следов вскрытия.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Позиции 1-4: Визуальный осмотр. Позиция 5: Вырезка пробных деталей с проверкой точности позиционирования резака, проверка работоспособности всех узлов, в т.ч. ЧПУ, источника плазмы.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Поставщик обязан вместе с Товаром передать Покупателю: - полный пакет технической документации (паспорта, сертификаты и т.д.) на поставляемый Товар на русском языке (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии); - счет, счет-фактуру, выставленные Покупателю; - товарную накладную в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для Поставщика).

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Оборудование транспортируют всеми видами транспорта при условиях, обеспечивающих целостность тары и защиту от атмосферных осадков.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Не установлено.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

- Срок гарантии на поставляемый Товар должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев со дня поставки Товара.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

Требования к ремонтопригодности по ГОСТ 23660-79.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не установлено.

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не установлено.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Исполнитель гарантирует Заказчику, что поставляемый Товар отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с действующим законодательством РФ, в том числе «Технический регламент таможенного союза о безопасности машин и оборудования» от 18 октября 2011 г. N 823, «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ (ред. 10.07.2012), ГОСТ 12.2.003-91, ГОСТ 12.2.007.0-75. Требования к уровню вибрации по ГОСТ 12.1.012-2004

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Качество и комплектность Товара должны соответствовать настоящему техническому заданию, назначению Товара, требованиям, предъявляемым к техническим характеристикам Товара в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям. 12.2. Качество Товара должно подтверждаться соответствующими документами: сертификаты соответствия, гигиенические заключения и другие документы в соответствии с действующим законодательством РФ.

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Шеф-монтажные и пусконаладочные работы.

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Поставщик обязан доставить товар по адресу: Позиции: 1,2,3,4 - г. Нововоронеж, Промзона Восточная, 4. Позиция: 5 – г. Глазов,ул. Белова,5

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Срок поставки не более 20 календарных дней с момента заключения договора.

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Согласно требованиям закупочной документации

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не установлено.

Начальник управления

по закупочной деятельности

ОАО "Энергоспецмонтаж" _____________________ Д.М. Данилин