Приложение №4

к договору поставки 
                                                                                                                         ТМЦ №100-10-05/________

от «____»_________20___г.

Техническое задание 
на поставку вагонетки ВГ-1,3-600

Все указания на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя по тексту сопровождаются словами «или аналог».

1. Наименование поставляемого товара.

1.1. Вагонетка ВГ-1,3-600 изготавливается по ТУ 3143-014-10137428-2007  или «аналог» (с обязательным согласованием с инициатором закупки в  ходе проведения торговой процедуры с предоставлением технических параметров и заверенных копий сертификационной документации).

2. Описание товара (функциональные характеристики и потребительские свойства).

Вагонетка шахтная глухая ВГ-1,3-600, предназначен  для перевозки горной массы по рельсовым путям колеёй 600 мм. в подземным выработках шахт и рудников с уклоном до 0,005 и радиусами закругления рельсовых путей не менее 12 м. Данное  оборудование приобретается для  Рудника №8 ОАО «ППГХО» проект «Строительство  Рудника №8».

2.1 . Основной комплект поставки

Таблица №1

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Вагонетка шахтная глухая ВГ-1,3-600 | штук | 60 |
| 2. | Комплект документации согласно пункта 2,3 | комплект | 1 |

2.2. Поставку оборудования произвести с комплектом  документации на русском языке на всё поставляемое оборудование (паспорт с отметкой о проведении заводских испытаний, инструкция по эксплуатации, заверенных копий сертификационной документации) в соответствии с законодательством РФ.

2.3. Технические характеристики:

| Характеристики | Ед. изм. | ВГ – 1,3 - 600 | Аналог |
| --- | --- | --- | --- |
| Грузоподъемность | тонн | 3,25 | не менее 3,25 |
| Ёмкость кузова | м3 | 1,3 | не менее 1,3 |
| Габаритные размеры: длина по буферам | мм | 2000 | от 1850 до 2100 |
| Габаритные размеры: ширина | мм | 850 | не более 850 |
| Высота от головки рельса | мм | 1300 | от 1250 до 1400 |
| Колея | мм | 600 |  |
| Ширина по оси колес | мм | 830 | не более 830 |
| Диаметр колеса по окружности катания | мм | 300 | не более 300 |
| Тип сцепки |  | крюковая |  |
| Высота сцепки над головкой рельса | мм | 320 | от 310 до 330 |
| Тяговое усилие сцепки | кН | 60 | не менее 60 |
| Масса | кг | 721 | от 700 до 750 |
| Эскиз |  | Рисунок № 1 |  |

2.4. Требование к закупаемой продукции:

Поставщик гарантирует Заказчику, что приобретаемое им оборудование соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным в техническом задании. Обязательным условием к комплектации оборудования является:

- Предоставление чертежей заверенных в условном порядке (подпись, печать) для согласования в преддоговорной период;

- Усиленная конструкция кузова вагонетки:

- по длине вагонетки проштамповано ребро жёсткости;

- по периметру верхней части вагонетки произвести усиление уголком №63;

- На днище вагонетки, по центру (между осями колесных пар) необходимо иметь дополнительное утолщение (металла лист 20х300х300мм).

3. Требования к упаковке, отгрузке товара

3.1. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке с маркировкой завода изготовителя данного оборудования и с вложенным упаковочным листом.

3.2.  Поставщик гарантирует на момент поставки предоставление комплекта документов согласно пункта 2.2 в герметичной водонепроницаемой упаковке.

4. Требования к обслуживанию товара

4.1. Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств в срок до 45 календарных дней с момента получения акта-рекламации.

4.2.  Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Поставщик, включая расходы по замене оборудования и запасных частей.

5. Требования к месту поставки товара

5.1. Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение».

6. Требования к качеству и безопасности  поставляемого товара

6.1. Оборудование изготавливается согласно ТУ 3143-014-10137428-2007.

6.2. Оборудование должно соответствовать стандартам безопасности, ПБ-05-618-03; ПБ-03-553-03.

6.3. Оборудование должно быть сертифицировано и  разрешено к установке и эксплуатации на территории РФ.

6.4. Оборудование должно быть новым, не ранее 2012 г. выпуска, не используемым ранее. Не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования собранного из восстановленных комплектующих, не требуя дополнительных настроек и регулировок.

7. Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества товара

7.1. Гарантийный срок эксплуатации установлен согласно предоставленной документации завода производителя, но не менее 12 месяцев со дня ввода оборудования в эксплуатацию.

7.2. Поставщик гарантирует бесперебойную работу поставляемого оборудования, в течение гарантийного срока, указанного в документации, прилагаемой к данному оборудованию.

8. Требования к потенциальному участнику:

8.1. Обладать необходимыми сертификатами на товары, являющиеся предметом заключаемого договора. Не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом). Не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена. Наличие собственной производственной базы или предоставления документации о законном представительстве завода-изготовителя. Опыт на рынке поставки подобного оборудования более двух лет.

Директор проекта «Строительство Р-8»                                                А.В. Михайловский

| Главный механик ОАО «ППГХО» А.Т. Зинкевич Главный специалист по электромеханическим работам Проекта «Строительство Р-8» Согласовано:; Н.Г. Паздников. |  |
| --- | --- |

Паздников Н.Г.

Тел.: 3-59-15

От Поставщика:                                                                        От Покупателя

_____________________________                                          Генеральный директор ОАО «ППГХО»

_________________/___________/                                           ________________/ С. В. Шурыгин /