Федеральное государственное унитарное предприятие

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»

| СОГЛАСОВАНО: Руководитель подразделения-заказчика _________В.Г. Цымбал «__» апрель 2014 г | УТВЕРЖДАЮ: Заместитель Председателя Закупочного комитета _________Г.В. Комаров «__» апрель 2014 г. |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос цен на право заключения договора

на проведение капитального ремонта станка токарного модели Шаублин-102

том 2 «техническая часть»

г.Саров

2014 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на капитальный ремонт станка токарного модели Шаублин-102

Цель задания:

– используя существующую станину станка, основные составные его части, электроавтоматику и систему ЧПУ NC-201M с программным обеспечением, заменить изношенные детали, выполнить стандартный капитальный ремонт механической части станка.

Виды и объем работ Исполнителя:

1)  стандартный ремонт механической части станка;

2)  заменить подшипники шпинделя и шариковых винтовых передач;

3)  заменить шариковые винтовые передачи осей;

4)  заменить пневмосистему;

5)  заменить резинотехнические изделия и уплотнения;

6)  ремонт или замена системы смазки;

7)  ремонт или замена системы охлаждения.

Характеристика выполняемых работ:

1)  приобретение комплектующих и изделий внешней поставки;

2)  очистка и мойка станка;

3)  поузловая разборка станка;

4)  шлифовка направляющих поверхностей;

5)  замена подшипников и шариковых винтовых передач;

6)  ремонт или замена системы смазки;

7)  ремонт или замена системы охлаждения;

8)  замена резинотехнических изделий и уплотнений;

9)  демонтаж старой пневмопанели, сборка и установка новой;

10)  сборка станка;

11)  установка новых табличек и покраска станка;

12)  проведение пуско-наладочных работ на территории Исполнителя;

13)  проверка норм геометрической точности согласно паспортным данным;

14)  оформление акта выполненных работ совместно с представителем Заказчика на территории Исполнителя.

Особые условия выполнения работ:

1) Заказчик предоставляет базовую техническую документацию и пневмосхему на станок;

2) ремонт или замена местного освещения;

3) замена электрокабелей, концевых выключателей и прочих деталей при разборке станка;

4) доставка станка на ремонт и обратно - транспортом Заказчика;

5) пневмоклапаны должны располагаться на одной базе;

6) станция подготовки воздуха должна быть малогабаритной, т.к. место под монтаж ограничено;

7) на пиноль установить два клапана;

8) чтобы регулировать скорость выдвижения пиноли необходимо предусмотреть регулируемую подачу или стравливание воздуха;

9) воздушная трубка должна быть мягкой армированной.

Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги).

2. Срок предоставления гарантии качества товара:

Гарантийный срок на поставленный товар___________________________________

На момент поставки, на товар должны быть предоставлены сертификаты (наличие инструкции по эксплуатации).

Не предоставление сертификатов на поставляемый товар возможно только в случае предоставления документов подтверждающих, что сертификация товара не предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации.

3. Требования к поставляемому товару:

- качество поставляемых товаров должно соответствовать стандартам и техническим условиям. Гарантия качества действует в течение сроков, указанных в ГОСТах, ТУ и сертификатах качества или паспортом качества;

- товар должен быть новым, т.е. не б/у и не восстановленным;

- товар должен соответствовать заявленным параметрам и техническим условиям.

4. Дополнительные требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и техническим характеристикам продукции, требования к безопасности продукции и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг:

нет