ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО. «Ведущий проектно-изыскательский. и научно-исследовательский институт промышленной технологии». ОАО «ВНИПИпромтехнологии». РЕКУЛЬТИВАЦИЯ ХВОСТОХРАНИЛИЩА ГМЗ И УРАНОВЫХ РУДНИКОВ №1 и №2 БЫВШЕГО ГОСПРЕДПРИЯТИЯ «АЛМАЗ» (г. Лермонтов, Ставропольский край) ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ РАЗДЕЛ 7.; Проект организации работ по рекультивации. Часть 1.; Рудник №1 (г. Бештау). Рекультивация приштольневых отвалов,. изоляция устьев горных выработок,. выходящих на земную поверхность. Ц-ОД/ИФ02-10-11/09-ПОД1 ТОМ 7.1 2010

|  |  | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО. «Ведущий проектно-изыскательский. и научно-исследовательский институт промышленной технологии». ОАО «ВНИПИпромтехнологии». РЕКУЛЬТИВАЦИЯ ХВОСТОХРАНИЛИЩА ГМЗ И УРАНОВЫХ РУДНИКОВ №1 и №2 БЫВШЕГО ГОСПРЕДПРИЯТИЯ «АЛМАЗ» (г. Лермонтов, Ставропольский край) ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ РАЗДЕЛ 7.; Проект организации работ по рекультивации. Часть 1.; Рудник №1 (г. Бештау). Рекультивация приштольневых отвалов,. изоляция устьев горных выработок,. выходящих на земную поверхность. Ц-ОД/ИФ02-10-11/09-ПОД1 ТОМ 7.1 Главный инженер; С.А. Гуськов. Главный инженер проекта; В.П. Карамушка. 2010 |
| --- | --- | --- |
| Взам. Инв.№ |  |  |
| Подп. И дата |  |  |
| Инв.№ подл. | А-90-10 |  |

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Ц-ОД/ИФ02-10-11/09-ПОД1 | «Рудник №1 (г. Бештау) Рекультивация приштольневых отвалов, изоляция устьев горных выработок, выходящих на земную поверхность» | 4 |
| Приложение 1, л.л.1-7 | Техническое задание | 54 |
| Приложение 2 | Схема расположения объектов | 61 |
| Приложение 3 | План масштаба 1:50000 | 62 |
| Приложение 4 | Отвод подземных вод из штольни №16. План масштаба 1:1000. | 63 |
| Приложение 5 | Отвод подземных вод из штольни №32. План масштаба 1:1000. | 64 |
| Приложение 6 | Формы акта сдачи-приемки и санитарного паспорта | 65 |
| Приложение 7 | Письмо Администрации г. Лермонтова о возможности получения породопочвенного материала | 68 |
|  | Комплекс мероприятий по рекультивации рудника №1 |  |
| Ц-ОД/ИФ02-10-11/09-988470-ГПР, л.1 | Ситуационный план территорий, подверженных радиоактивному загрязнению. М 1: 10000. | 69 |
| Ц-ОД/ИФ02-10-11/09-988470-ГПР, л.2 | Рекультивация отвалов штолен 8, 10, 11. Существующее состояние. План М 1:1000. | 70 |
| Ц-ОД/ИФ02-10-11/09-988470-ГПР, л.3 | Рекультивация отвалов штолен 8, 10, 11. продольный профиль по оси искусственного русла. Объемы работ. | 71 |
| Ц-ОД/ИФ02-10-11/09-988470-ГПР, л.4 | Рекультивация отвалов штолен 8, 10, 11. Разрезы. Объемы работ. | 72 |
| Ц-ОД/ИФ02-10-11/09-988470-ГПР, л.5 | Рекультивация отвала штольни 9. Существующее состояние. План М 1:1000. | 73 |
| Ц-ОД/ИФ02-10-11/09-988470-ГПР, л.6 | Рекультивация отвала штольни 9. Разрез. Объемы работ. | 74 |
| Ц-ОД/ИФ02-10-11/09-988470-ГПР, л.7 | Рекультивация отвалов штолен 13, 13а, 27. Существующее состояние. План М 1:1000. | 75 |
| Ц-ОД/ИФ02-10-11/09-988470-ГПР, л.8 | Рекультивация отвалов штолен 13, 13а, 27. Разрез. Объемы работ. | 76 |
| Ц-ОД/ИФ02-10-11/09-988470-ГПР, л.9 | Рекультивация отвалов штолен 13, 13а, 27. Разрезы. Объемы работ. | 77 |
| Ц-ОД/ИФ02-10-11/09-988470-ГПР, л.10 | Рекультивация отвалов штолен 13, 13а, 27. Разрезы. Объемы работ. | 78 |
| Ц-ОД/ИФ02-10-11/09-988470-ГПР, л.11 | Рекультивация отвалов штолен 14, 15, 19, 19а. Существующее состояние. План М 1:1000. | 79 |
| Ц-ОД/ИФ02-10-11/09-988470-ГПР, л.12 | Рекультивация отвалов штолен 14, 15, 19, 19а. Разрезы. Объемы работ. | 80 |
| Ц-ОД/ИФ02-10-11/09-988470-ГПР, л.13 | Рекультивация отвалов штолен 14, 15, 19, 19а. Разрезы. Объемы работ. | 81 |
| Ц-ОД/ИФ02-10-11/09-988470-ГПР, л.14 | Рекультивация отвалов штолен 14, 15, 19, 19а. Разрезы. Объемы работ. | 82 |
| Ц-ОД/ИФ02-10-11/09-988470-ГПР, л.15 | Рекультивация отвала штольни 16. Существующее состояние. План М 1:1000. | 83 |

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Ц-ОД/ИФ02-10-11/09-988470-ГПР, л.16 | Рекультивация отвала штольни 16. Разрезы. Объемы работ. | 84 |
| Ц-ОД/ИФ02-10-11/09-988470-ГПР, л.17 | Рекультивация отвала штольни 17. Существующее состояние. План М 1:1000. | 85 |
| Ц-ОД/ИФ02-10-11/09-988470-ГПР, л.18 | Рекультивация отвала штольни 17. Разрезы. Объемы работ. | 86 |
| Ц-ОД/ИФ02-10-11/09-988470-ГПР, л.19 | Рекультивация отвалов штольни 20. Существующее состояние. План М 1:1000. | 87 |
| Ц-ОД/ИФ02-10-11/09-988470-ГПР, л.20 | Рекультивация отвалов штольни 20. Разрез. Объемы работ. | 88 |
| Ц-ОД/ИФ02-10-11/09-988470-ГПР, л.21 | Рекультивация отвалов штольни 29. Существующее состояние. План М 1:1000. | 89 |
| Ц-ОД/ИФ02-10-11/09-988470-ГПР, л.22 | Рекультивация отвалов штольни 29. Разрезы. Объемы работ. | 90 |
| Ц-ОД/ИФ02-10-11/09-988470-ГПР, л.23 | Рекультивация отвалов штолен 26, 31. Существующее состояние. План М 1:1000. | 91 |
| Ц-ОД/ИФ02-10-11/09-988470-ГПР, л.24 | Рекультивация отвалов штолен 26, 31. Разрезы. | 92 |
| Ц-ОД/ИФ02-10-11/09-988470-ГПР, л.25 | Рекультивация отвалов штолен 26, 31. Разрезы. Объемы работ. | 93 |
| Ц-ОД/ИФ02-10-11/09-988470-ГПР, л.26 | Рекультивация отвалов штолен 32, 32бис. Существующее состояние. План М 1:1000. | 94 |
| Ц-ОД/ИФ02-10-11/09-988470-ГПР, л.27 | Рекультивация отвалов штолен 32, 32бис. Разрезы. Объемы работ. | 95 |
| Ц-ОД/ИФ02-10-11/09-988470-ГПР, л.28 | Рекультивация отвалов штольни 37. Существующее состояние. План М 1:1000. | 96 |
| Ц-ОД/ИФ02-10-11/09-988470-ГПР, л.29 | Рекультивация отвалов штольни 37. Разрезы. Объемы работ. | 97 |
| Ц-ОД/ИФ02-10-11/09-988470-ГПР, л.30 | Рекультивация отвалов штольни 42. Существующее состояние. План М 1:1000. | 98 |
| Ц-ОД/ИФ02-10-11/09-988470-ГПР, л.31 | Рекультивация отвалов штольни 42. Разрезы. | 99 |
| Ц-ОД/ИФ02-10-11/09-988470-ГПР, л.32 | Рекультивация отвалов штольни 42. Разрезы. Объемы работ. | 100 |
| Ц-ОД/ИФ02-10-11/09-988470-ГПР, л.33 | Ситуационный план горных выработок, выходящих на земную поверхность. М 1:10000. | 101 |
| Ц-ОД/ИФ02-10-11/09-988470-ГПР, л.34 | Существующее состояние устьев штолен 8, 10, 11, ствола шахты №1. План М 1:1000. | 102 |
| Ц-ОД/ИФ02-10-11/09-988470-ГПР, л.35 | Дополнительные мероприятия по ликвидации ствола шахты 31. Объемы работ. | 103 |
| Ц-ОД/ИФ02-10-11/09-988470-ГПР, л.36 | Ликвидация восстающего ДЭУ штольни 10. Объемы работ. | 104 |
| Ц-ОД/ИФ02-10-11/09-988470-ГПР, л.37 | Существующее состояние устья штольни 9. План М 1:1000. | 105 |
| Ц-ОД/ИФ02-10-11/09-988470-ГПР, л.38 | Существующее состояние устьев штолен 14, 15, 19, 19а. ствола шахты «Восточная». План М 1:1000. | 106 |
| Ц-ОД/ИФ02-10-11/09-988470-ГПР, л.39 | Ликвидация ствола шахты «Восточная» Разрезы. Объемы работ. | 107 |
| Ц-ОД/ИФ02-10-11/09-988470-ГПР, л.40 | Существующее состояние устья штольни 16. План М 1:1000. | 108 |
| Ц-ОД/ИФ02-10-11/09-988470-ГПР, л.41 | Существующее состояние устьев штолен 17, 18, 41. План М 1:1000. | 109 |
| Ц-ОД/ИФ02-10-11/09-988470-ГПР, л.42 | Ликвидация устья штольни 17. Разрезы. Объемы работ. | 110 |

2

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Ц-ОД/ИФ02-10-11/09-988470-ГПР, л.43 | Типовая изоляционная перемычка устьев штолен. | 111 |
| Ц-ОД/ИФ02-10-11/09-988470-ГПР, л.44 | Ликвидация штольни 41. Разрезы. Объемы работ. | 112 |
| Ц-ОД/ИФ02-10-11/09-988470-ГПР, л.45 | Типовая конструкция изолирующей перемычки в штольне с бетонной крепью. | 113 |
| Ц-ОД/ИФ02-10-11/09-988470-ГПР, л.46 | Существующее состояние устьев штолен 20, 21, 21а, 21б, 21в, 25, 33, 34, квершлагов 15, 25. План М 1:1000. | 114 |
| Ц-ОД/ИФ02-10-11/09-988470-ГПР, л.47 | Ликвидация квершлага №25. Разрезы. Объемы работ. | 115 |
| Ц-ОД/ИФ02-10-11/09-988470-ГПР, л.48 | Существующее состояние устья штольни 29. План М 1:1000. | 116 |
| Ц-ОД/ИФ02-10-11/09-988470-ГПР, л.49 | Существующее состояние устьев штолен 26, 31, 31бис. План М 1:1000. | 117 |
| Ц-ОД/ИФ02-10-11/09-988470-ГПР, л.50 | Ликвидация штольни 31. Разрезы. Объемы работ. | 118 |
| Ц-ОД/ИФ02-10-11/09-988470-ГПР, л.51 | Ликвидация штольни 31бис. Разрезы. Объемы работ. | 119 |
| Ц-ОД/ИФ02-10-11/09-988470-ГПР, л.52 | Существующее состояние устьев штолен 32, 32бис. План М 1:1000. | 120 |
| Ц-ОД/ИФ02-10-11/09-988470-ГПР, л.53 | Ликвидация штольни 32. Разрезы. Объемы работ. | 121 |
| Ц-ОД/ИФ02-10-11/09-988470-ГПР, л.54 | Ликвидация штольни 32бис. Разрезы. Объемы работ. | 122 |
| Ц-ОД/ИФ02-10-11/09-988470-ГПР, л.55 | Существующее состояние устья штольни 42. План М 1:1000. | 123 |
| Ц-ОД/ИФ02-10-11/09-988470-ГПР, л.56 | Ликвидация штольни 42. Разрезы. Объемы работ. | 124 |
| Ц-ОД/ИФ02-10-11/09-988470-ГПР, л.57 | Конструкция наблюдательной скважины. | 125 |
| Ц-ОД/ИФ02-10-11/09-988470-ГПР.С | Комплекс мероприятий по рекультивации рудника №1. Спецификация оборудования | 126 |

3

# ОГЛАВЛЕНИЕ ТЕКСТОВОЙ ЧАСТИ

1.	ВВЕДЕНИЕ	2

2.	Нормативная база	2

3.	Исходные данные	2

4.	Природные условия	2

4.1. Физико-географические условия	2

4.2. Геологические и гидрогеологические условия	2

4.3. Гидрологические условия	2

5.	Существующее состояние	2

5.1. Земная поверхность, радиационно-экологическое состояние.	2

5.2. Устьевые части горных выработок	2

5.3. Подземные воды, истекающие из горных выработок на земную поверхность и гидрографическая сеть	2

5.3.1. Водовыпуск из штольни № 16	2

5.3.2. Водовыпуск из штольни № 32	2

5.4. Общая оценка состояния	2

6.	Оценка дозовых нагрузок на население	2

6.1. Гамма-излучение приштольневых отвалов	2

6.2. Выделение радона с поверхности отвалов и из незакрытых горных выработок	2

6.3. Внутреннее облучение е за счет употребления продуктов питания, выращенных на землях, поливаемых водой штольни № 16	2

7.	Прогноз последствий природных и техногенных аварий	2

8.	Требования, предъявляемые к рекультивации рудника	2

8.1. Рекультивация земной поверхности, отвалов	2

8.2. Закрытие горных выработок, выходящих на земную поверхность	2

8.3. Обращение с подземными водами, истекающими на земную поверхность	2

9.	Комплекс технических решений по рекультивации	2

9.1. Подготовительные работы	2

9.2. Ликвидация зданий и сооружений	2

9.3. Рекультивация земной поверхности	2

9.4. Закрытие горных выработок, выходящих на земную поверхность	2

9.4.1. Технические решения по изоляции горных выработок	2

9.4.2. Механизация технологических процессов при проведении горных работ по изоляции горных выработок	2

9.4.3. Организация работ и явочная численность рабочих	2

9.5. Радоновая скважина и радонопровод	2

10.	Охрана окружающей среды	2

11.	Заключение	2

| Номер тома | Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ц-ОД/ИФ02-10-11/09-ПЗ | Раздел 1. «Пояснительная записка». | А-84-10 |
| 2 | Ц-ОД/ИФ02-10-11/09-ПЗУ | Раздел 2. «Схема планировочной организации земельных участков». | А-85-10 |
|  |  | Раздел 3. «Архитектурные решения». |  |
| 3.4 | Ц-ОД/ИФ02-10-11/09-АР4 | Часть 4. Сооружения по очистке шахтных вод штольни 16 рудника № 1 (г. Бештау). Текстовая и графическая части. | А-86-10 |
|  |  | Раздел 4. «Конструктивные и объёмно-планировочные решения». |  |
| 4.4 | Ц-ОД/ИФ02-10-11/09-КР4 | Часть 4. Сооружения по очистке шахтных вод штольни 16 рудника № 1 (г. Бештау). Текстовая и графическая части. | А-216-10 |
|  |  | Раздел 5. «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений». |  |
| 5.1.4 | Ц-ОД/ИФ02-10-11/09-ИОС1.4 | Подраздел 1. Система электроснабжения. Часть 4. Сооружения по очистке шахтных вод штольни 16 рудника № 1 (г. Бештау). Текстовая и графическая части. Спецификации оборудования. | А-157-11 |
| 5.2.4 | Ц-ОД/ИФ02-10-11/09-ИОС2.4 | Подраздел 2. Система водоснабжения. Часть 4. Сооружения по очистке шахтных вод штольни 16 рудника № 1 (г. Бештау). Текстовая и графическая части. Спецификации оборудования. | А-158-11 |
| 5.3.4 | Ц-ОД/ИФ02-10-11/09-ИОС3.4 | Подраздел 3. Система водоотведения. Часть 4. Сооружения по очистке шахтных вод штольни 16 рудника № 1 (г. Бештау). Текстовая и графическая части. Спецификации оборудования. | А-159-11 |
| 5.4.4 | Ц-ОД/ИФ02-10-11/09-ИОС4.4 | Подраздел 4. Отопление и вентиляция. Часть 4. Сооружения по очистке шахтных вод штольни 16 рудника № 1 (г. Бештау). Текстовая и графическая части. Спецификации оборудования. | А-160-11 |
| 5.5.4 | Ц-ОД/ИФ02-10-11/09-ИОС5.4 | Подраздел 5. Сети связи. Часть 4. Сооружения по очистке шахтных вод штольни 16 рудника № 1 (г. Бештау). Текстовая и графическая части. Спецификации оборудования. | А-161-11 |
| 5.7.4 | Ц-ОД/ИФ02-10-11/09-ИОС7.4 | Подраздел 7. Технологические решения. Часть 4. Сооружения по очистке шахтных вод штольни 16 рудника № 1 (г. Бештау). Текстовая и графическая части. Спецификации оборудования. | А-87-10 |
| 5.7.5 | Ц-ОД/ИФ02-10-11/09-ИОС7.5 | Часть 5. Технологические решения по обеспечению эксплуатации скважины № 113. | А-88-10 |
|  |  | Раздел 6. «Проект организации строительства». |  |
| 6.4 | Ц-ОД/ИФ02-10-11/09-ПОС4 | Часть 4. Сооружения по очистке шахтных вод штольни 16 рудника № 1 (г. Бештау). | А-89-10 |

| Номер тома |  | Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Раздел 7. «Проект организации работ по рекультивации». |  |
| 7.1 |  | Ц-ОД/ИФ02-10-11/09-ПОД1 | Часть 1. Рудник № 1 (г. Бештау). Рекультивация приштольневых отвалов, изоляция устьев горных выработок, выходящих на земную поверхность. | А-90-10 |
| 7.2 |  | Ц-ОД/ИФ02-10-11/09-ПОД2 | Часть 2. Рудник № 2 (г. Бык). Рекультивация приштольневых отвалов, изоляция устьев горных выработок, выходящих на земную поверхность. | А-91-10 |
| 7.3 |  | Ц-ОД/ИФ02-10-11/09-ПОД3 | Часть 3. Рекультивация хвостохранилища ГМЗ. | А-92-10 |
|  |  |  | Раздел 8. "Перечень мероприятий по охране окружающей среды". |  |
| 8.1 |  | Ц-ОД/ИФ02-10-11/09-ООС1 | Книга 1. Рудник № 1 (г. Бештау), рудник № 2 (г. Бык), хвостохранилище ГМЗ. Перечень мероприятий по охране окружающей среды в период выполнения рекультивационных работ. | А-94-10 |
| 8.2 |  | Ц-ОД/ИФ02-10-11/09-ООС2 | Книга 2. Сооружения по очистке шахтных вод штольни 16 рудника № 1 (г. Бештау). | А-95-10 |
|  |  |  | Раздел 9. «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности». |  |
| 9.4 |  | Ц-ОД/ИФ02-10-11/09-ПБ4 | Часть 4. Сооружения по очистке шахтных вод штольни 16 рудника № 1 (г. Бештау). | А-96-10 |
|  |  |  | Раздел 11. «Смета на строительство объектов капитального строительства». Рекультивация хвостохранилища гидрометаллургического завода (ГМЗ) и урановых рудников № 1 (г. Бештау) и № 2 (г. Бык) бывшего госпредприятия «Алмаз» (г. Лермонтов, Ставропольский край) |  |
| 11.1 |  | Ц-ОД/ИФ02-10-11/09-СМ1 | Книга 1. Пояснительная записка. Сводный сметный расчёт. Объектные сметные расчёты. | А-162-11 |
| 11.2 |  | Ц-ОД/ИФ02-10-11/09-СМ2 | Книга 2. Локальные сметные расчёты на строительные и сантехнические работы. | А-163-11 |
| 11.3 |  | Ц-ОД/ИФ02-10-11/09-СМ3 | Книга 3. Локальные сметные расчёты на строительные и сантехнические работы. | А-164-11 |
| 11.4 |  | Ц-ОД/ИФ02-10-11/09-СМ4 | Книга 4. Локальные сметные расчёты на технологическое оборудование и электромонтажные работы. | А-165-11 |
|  |  |  | Раздел 12. «Промышленная и радиационная безопасность». |  |
|  |  |  | Подраздел 1. «Радиационная безопасность». |  |
| 12.1.1 | Ц-ОД/ИФ02-10-11/09-ПРБ1.1 | Часть 1. Радиационная безопасность при выполнении работ по рекультивации приштольневых отвалов, изоляции устьев горных выработок, выходящих на земную поверхность рудника № 1 (г. Бештау). | А-98-10 |
| 12.1.2 | Ц-ОД/ИФ02-10-11/09-ПРБ1.2 | Часть 2. Радиационная безопасность при выполнении работ по рекультивации приштольневых отвалов, изоляции устьев горных выработок, выходящих на земную поверхность рудника № 2 (г. Бык). | А-99-10 |
| 12.1.3 | Ц-ОД/ИФ02-10-11/09-ПРБ1.3 | Часть 3. Радиационная безопасность при выполнении работ по рекультивации хвостохранилища. | А-100-10 |
| 12.1.4 | Ц-ОД/ИФ02-10-11/09-ПРБ1.4 | Часть 4. Радиационная безопасность сооружений по очистке шахтных вод штольни №16 рудника № 1 (г. Бештау). | А-101-10 |

2

| Номер тома | Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Подраздел 2. «Проект санитарно-защитной зоны» |  |
| 12.2.4 | Ц-ОД/ИФ02-10-11/09-ПРБ2.4 | Часть 4. «Проект санитарно-защитной зоны сооружений по очистке шахтных вод штольни № 16 рудника № 1 (г. Бештау)». | А-102-10 |
|  |  | Подраздел 3. «Промышленная безопасность». |  |
| 12.3.3 | Ц-ОД/ИФ02-10-11/09-ПРБ3.3 | Часть 3. «Промышленная безопасность гидротехнических сооружений ГМЗ». | А-103-10 |

Примечание: подраздел 6 «Система газоснабжения» части 1 раздела 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений»  и раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов», предусмотренные постановлением № 87 от 16.02.2008г., в соответствии с заданием на проектирование в данном проекте не разрабатываются.

3

# ВВЕДЕНИЕ

Настоящий проект составлен в соответствии с контрактом № Ц0-Д/ИФО2-10-11/09 и техническим заданием на проектирование (приложение №1).

Рудник № 1 на горе Бештау был закрыт в 1975 году в соответствии с проектом, разработанным Лермонтовским проектно-изыскательским институтом «Оргстройпроект». В ходе ликвидации предприятия была изолирована большая часть неиспользуемых горных выработок, имеющих выход на земную поверхность, в основном ликвидированы сооружения поверхностного комплекса, а также упорядочен сброс дренируемых шахтных вод с их последующей очисткой.

За прошедшие 35 лет ситуация на рассматриваемом объекте несколько изменилась. На отвалах наблюдаются эрозионные процессы. Ужесточились требования нормативных документов по обеспечению радиационной безопасности и изменились требования при рекультивации нарушенных и загрязненных территорий.

Проект разработан с учетом требований нормативных документов на основе исходных данных, перечень которых приведен в разделах № 2 и № 3.

В проекте определены технические решения по реабилитации территории ликвидированного рудника № 1 в свете требований современных нормативных документов [1-15], определены капитальные затраты на рекультивацию загрязненных территорий и дополнительную изоляцию подземных выработок.

При выполнении заложенных в проекте технических решений по рекультивации территории рудника и изоляции горных выработок обеспечивается радиационная безопасность населения и окружающей среды

# Нормативная база

- Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009). СП 2.6.1.2523-09.

- Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010). СП 2.6.1.2162-10. М., 2010.

- Порядок заполнения и введения радиационно-гигиенических паспортов организаций и территорий. № МУ-177-112 от 30.12.1997.

- СП 2.6.1.2216-07. Санитарно-защитные зоны и зоны наблюдения радиационных объектов. Условия эксплуатации и обоснование границ.

- Межотраслевая инструкция по охране земной поверхности и рекультивации территорий, нарушенных при добыче и переработке радиоактивных руд (МИ-ОРЗ), М., 1994 и согласованная заместителем начальника ФМБУ О.И. Шамовым.

- Санитарные правила ликвидации, консервации и перепрофилирования предприятий по добыче и переработке радиоактивных руд (СП ЛКП-91), М., 1991. Утверждены главным государственным врачом СССР А.И. Кондрусевым.

- СП 11-102-97. Инженерно-экологические изыскания для строительства.

- СНиП 33-01-2003 «Гидротехнические сооружения. Основные положения».

- СНиП 2.06.05-84*  Плотины из грунтовых материалов

- СНиП 2.02.02-85  Основания гидротехнических сооружений

- СНиП II-7-81* Строительство в сейсмических районах. Госстрой России. М., 2000.

- Справочник по гидротехнике. М., 1956.

- СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления».

2

- СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

- Инструкция о порядке ведения работ по ликвидации и консервации опасных производственных объектов, связанных с пользованием недрами. Утверждена Постановлением Госгортехнадзора РФ от 2 июня 1999 г. № 33.

# Исходные данные

- Отчет о ретроспективном анализе радиоэкологической обстановки территории Кавказских Минеральных Вод за период с 1946 по 1990 г.г. ПГО «Кировгеология», Кольцовская ПСЭ, Ессентуки, 1991.

- Обзор ретроспективного анализа радиоэкологической обстановки Быкогорского месторождения ЛПО «Алмаз» (КМВ). М., ВНИПИпромтехнологии, 1994.

- Рабочий проект ликвидации рудника № 2 ЛПО «Алмаз». Т.1. Общая пояснительная записка. М., ВНИПИпромтехнологии, 1991. А-801-91.

- Результаты радиационной съемки территорий хвостохранилища и рекультивированных отвалов бывших рудников на горах Бештау и Бык. Отчет ГП «Кольцовгеология», Ессентуки, 2000.

- Рабочий проект реабилитации рудника № 1 (Бештау), А-91-01, ВНИПИПТ, 2001.

- Рабочий проект реабилитации рудника № 2 (Бык), А-95-01, ВНИПИПТ, 2002.

- Дополнения к проектам реабилитации рудников №1 и №2, А-13-03, ВНИПИПТ, 2003.

- «Концепция реабилитации урановых рудников государственного предприятия «Алмаз» в Лермонтове – Российская Федерация.

- Техн6ический отчет о гидрометеорологических работах по трассам автодорог рудника №1 (Бештау) и рудника №2 (Бык), А-196-09, ВНИПИПТ, 2009.

- Технический отчет о топографической съемке подъездных дорог к шахтам и штольням рудника №1 (Бештау) и рудника №2 (бык), А-13759 ДСП, ВНИПИПТ, 2009 г.

- Инженерно-экологические изыскания на территории рудника № 1 (Бештау),
г. Лермонтов, Ставропольский край. А-262-09, ВНИПИПТ, 2009.

- Отчет о результатах инженерно-экологических изысканий на территории рудника № 2 (Бык), хвостохранилища, прилегающих загрязненных участков и площадки ГМЗ (г. Лермонтов, Ставропольский край). А-263-09, ВНИПИПТ, 2009.

- Оценка радиоэкологической ситуации и управление качеством окружающей природной среды на государственном унитарном предприятии «Гидрометаллургический завод» (ГМЗ). Лермонтов, ГУП ГМЗ; М., ВНИИХТ, 2001 г.

3

- СССР в цифрах. Статистический сборник. М., «Статистика», 1990г., стр.125.

- Отчет ЦГСЭН МСЧ №101 (г. Лермонтов) за 1999 г.

- «Радиационно-гигиеническая оценка условий труда и жизни населения
г. Лермонтова, расположенного вблизи уранового месторождения». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук Верейко С.П. ГНЦ РФ - Институт биофизики, М.,1998 г.

# Природные условия

## Физико-географические условия

Рассматриваемый участок находится в пределах горного отвода бывшего рудника № 1 близ г. Лермонтова - Предгорного района Ставропольского края (см. приложение № 2). Территория горного отвода охватывает один из лакколитов Пятигорья – гору Бештау (абс. отм. 1401,2 м).

Климат района умеренно-континентальный, среднегодовое количество осадков - 466 мм. Преобладают восточные и юго-восточные ветры в зимний период года и западные и юго-западные летом. Средняя скорость ветра – 2-3 м/сек.

Рельеф участка гористый, с отметками от  707,9 м (устье штольни № 32-бис) до 1401,2 м (вершина г. Бештау). Поверхность горы покрыта степным разнотравьем и большей частью залесена. Имеются значительные скальные выходы коренных пород.

На юго-востоке и юго-западе участка имеется жилая и производственная застройка – соответственно поселок № 1 и бывшая промзона ликвидированного рудника, используемая  ныне как производственная база электромеханического завода. С северо-запада к рассматриваемой территории примыкает площадка пионерлагеря «Орлиные Скалы» (см. приложение № 2), а к площадкам отвалов штолен №№ 16 и 32 - дачные участки.

## Геологические и гидрогеологические условия

В геологическом плане горная часть месторождения представляет собой типичный лакколит Кавминводского комплекса неоинтрузий, ядро которого сложено трахилипаритами и гранит-порфирами неогенового возраста, внедренными в осадочные породы верхнего мела и палеогена (известняки, известковистые песчаники, мергели с прослоями глин). На контактах интрузий с осадочными породами отмечены зоны ороговикования и скарнирования мощностью до 100 м. Склоны и подошва горы Бештау покрыты четвертичным глинистым и обломочным делювием мощностью от нескольких сантиметров у вершины до 20-30 м у подножья горы.

Гидрогеология региона Кавказских Минеральных Вод определяется наличием крупных месторождений минеральных вод, приуроченных к глубоким разрывно-трещинным зонам меловых и палеоген-неогеновых отложений. Непосредственно в пределах г. Бештау развит напорный горизонт тесно взаимосвязанных пластово-трещинных и трещинно-жильных вод скального массива, дренируемый горными выработками. Важной особенностью вод скального комплекса является их повышенная, а в ряде мест и очень высокая природная радиоактивность, достигающая (при циркуляции  подземных вод в зонах развития урановой минерализации) по урану 2х10-3 г/л, по радию –  3х10-10 г/л и по содержанию радона - до 3640 эман.

В зоне развития меловых карбонатных карстующихся пород (восточный участок горы «Козьи Скалы») также встречены трещинно-карстовые воды с повышенной радиоактивностью.

4

На отдельных пониженных участках склонов в делювиально-пролювиальных отложениях встречаются грунтовые воды, носящие характер верховодки и выклинивающиеся на склонах в виде нисходящих родников. Режим  источников тесно связан с количеством атмосферных осадков.

Питание всех горизонтов осуществляется в основном за счет инфильтрации атмосферных осадков и, частично, подпитки из глубоких напорных горизонтов; разгрузка происходит по эрозионным врезам на склонах горы Бештау.

Современное состояние природной среды рассматриваемого участка определяется наличием здесь приштольневых отвалов пустой породы, полуразрушенных, но не ликвидированных и неиспользуемых сооружений бывшего рудника, наличием точек сброса штольневых вод на рельеф (через устья штолен №№ 16 и 32), а также сохраняющейся возможностью несанкционированного проникновения местного населения в отдельные горные выработки в поисках цветных металлов.

Рудник № 1 осуществлял добычу урановой руды на Бештаугорском месторождении, расположенном в предгорьях Северного Кавказа в районе Кавказских Минеральных Вод (КМВ).

Гора Бештау представляет собой сложный лакколит, состоящий из 5-ти массивов: Б. Бештау, М. Бештау, Козьи Скалы, Скала и Лохматый Курган. Самый высокий из них Б. Бештау – 1402 м. Массивы разделены седловинами, из которых берут свое начало глубокие, ветвящиеся балки с относительно крутыми бортами. Большинство балок образовано временными потоками, текущими с высокими скоростями в горной части. Потоки наблюдаются в период снеготаяния и выпадения дождей.

Исключение составляют лишь крупные балки Гремучка, Трахитная, Точильная, Мокрая, Вербовая и Монастырская, в которых отмечаются постоянные водотоки ограниченного дебита.

Территория КМВ является одной из наиболее изученных на юге России в геологическом и гидрологическом отношении.

Радиогеологическое изучение Кавказских Минеральных Вод началось в начале ХХ века.

В августе 1950 г. было создано горнодобывающее предприятие – рудник № 1, который в начале 50-х годов прошлого века начал осуществлять добычу урановых руд на горе Бештау.

В процессе освоения месторождения грунтовые воды были вскрыты на различных горизонтах. По результатам разведочных работ было установлено, что формирующиеся в пределах горы Бештау подземные воды по условиям залегания делятся на 4 типа:

воды делювиально-аллювиальных отложений;

воды трещин коры выветривания изверженных пород;

воды карстовые (карбонатных пород);

воды тектонических разломов, трещин и зон дробления интрузивного массива.

Основным и наиболее распространенным типом вод массива являются воды тектонических нарушений.

Атмосферный характер питания трещинно-грунтовых вод массива Бештау, однообразный литологический состав изверженных пород определили химический состав подземных вод. Представлены они, в основном гидрокарбонатными, кальциевыми и гидрокарбонатно-сульфатными, кальциево-натриевыми водами с сухим остатком от 0,050 г/л до 0,250 г/л с pH от 6,0 до 8,0.

5

Содержание радиоактивных элементов, по данным опробования водных источников (от капежа до водотока) при проходке горных выработок, т.е. в условиях, когда породы практически еще не были затронуты процессами окисления и опробуемые воды можно считать естественными, циркулировавшими в породах массива, представлены в табл. 4.2.1.

# Таблица 4.2.1

# ЕСТЕСТВЕННАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ РАДОНА, РАДИЯ И УРАНА В ВОДНЫХ ИСТОЧНИКАХ НА ГОРИЗОНТАХ ВСКРЫТИЯ

| Место отбора проб, горизонт | Год опробования | Концентрация радиоактивных элементов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Радон, эман | Радий, 10ˉ9 мг/л | Уран, 10-3 мг/л |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1062 | 1950 | 841,0 | 28,9 | 605,0 |
| 1030 | 1949 | 775,0 | 393,0 | 990,0 |
| 1030 | 1950 | - | 3,3 | 88,0 |
| 1030 | 1951 | 466,0 | 392,0 | 120,0 |
| 1002 | 1949 | 1934,0 | 139,9 | 174,6 |
| 1002 | 1950 | 6686,0 | 1290,0 | 70,3 |
| 1002 | 1951 | 272,0 | 100,3 | 11,3 |
| 1002 | 1952-54 | 38,0 | 135,6 | 46,1 |
| 960 | 1949 | 1012,0 | 19,4 | 34,2 |
| 960 | 1950 | 664,0 | 243,1 | 152,6 |
| 960 | 1951 | 341,0 | 150,5 | 13,7 |
| 960 | 1952 | 175,0 | 159,4 | 24,0 |
| 942 | 1949 | 562,0 | 281,0 | 272,0 |
| 942 | 1950 | 5857,0 | 1857,0 | 953,0 |
| 942 | 1951 | 381,0 | 27,6 | 171,0 |
| 942 | 1952 | 255,0 | 7,7 | 56,0 |
| 914 | 1949 | 5049,0 | 107,3 | 29,0 |
| 914 | 1950 | 752,0 | 254,8 | 30,3 |
| 914 | 1951 | 1015,0 | 87,2 | 15,9 |
| 914 | 1952 | 375,0 | 47,4 | 4,2 |
| 880 | 1950 | 3373,0 | 52,9 | 568,0 |
| 880 | 1951 | 2154,0 | 199,0 | 505,0 |
| 880 | 1952 | 825,0 | 106,6 | 1030,0 |
| 780 | 1948 | 5144,0 | 1733,0 | 397,0 |
| 780 | 1949 | 1215,0 | 44,4 | 366,0 |
| 780 | 1952 | 540,0 | 20,9 | 287,0 |
| 780 | 1953 | 3024,0 | 77,4 | 726,0 |
| 720 | 1951 | 729,0 | 186,2 | 129,6 |
| 720 | 1952 | 616,0 | 49,6 | 18,8 |
| 720 | 1953 | 2600,0 | 43,3 | 39,8 |
| 720 | 1954 | 714,0 | 62,5 | 44,9 |
| 720 | 1955 | 208,0 | 24,7 | 21,2 |
| Средняя |  | 1518,5 | 260,18 | 249,8 |
| Средняя, Бк/кг |  | 5,62х103 | 0,96 | 3,1 |

6

Проводившиеся работы по добыче и переработке урановых руд в курортном регионе Кавказских Минеральных Вод (КМВ) были завершены в 1975 г. Более 25 лет рудник не работает. Перестало существовать предприятие, добывавшее и перерабатывавшее урановые руды.

После ликвидации уранового рудника на горе Бештау остались не ликвидированными штольни № 16 и № 32. Первая из них оставлена для обслуживания трубопровода, по которому в водолечебницы Пятигорска подается минеральная вода с большим содержанием радона и радия. Скважина № 113 этой минеральной воды находится в квершлаге № 5 на расстоянии 1950 м от устья штольни № 16 и 3040 м от устья штольни № 32. Грунтовые воды, проходя сквозь толщу горных пород, находят выход на поверхность на горизонте 720 м через штольни № 16 и № 32.

При работе Бештаугорского рудника было решено все воды сдренировать на один горизонт с тем, чтобы они могли поступать на очистные сооружения, находящиеся у штольни №16. Для этого с горизонта штольни № 10 была пробурена скважина, по которой шахтные  воды стали перепускать на горизонт 720 м.

В 1968 г. были пущены в эксплуатацию очистные сооружения, предназначенные для очистки вод, вытекающих из штольни № 16, от взвешенных частиц (илов) и от урана, концентрация которого в воде в период отработки месторождения достигала 10-12 мг/л при норме  1,87 мг/л (НРБ-86).

Суммарный расход вод с горизонта 720 м во время отработки месторождения составлял в среднем 68 м3/час или 599 тыс.м3/год с учетом дренажа.

Технология очистки состояла из двух этапов:

очистка от взвешенных веществ (илов);

очистка от урана.

Очистка воды от илов осуществлялась в двух прудах-отстойниках общей площадью 1748 м2, очистка воды от урана – в трех сорбционных колоннах на смоле АМП.

В табл. 4.2.2 приведены концентрации урана в воде штольни № 16 за период 1960-2000 гг.

Из приведенных данных видно, что резкое повышение содержания урана в воде штольни № 16 приходится на 1973-74 гг., т.е. на время отработки нижнего горизонта 720 м. В дальнейшем, после прекращения горных работ в 1975 году, концентрация урана постепенно снижалась.

7

В настоящее время подземные воды, вытекающие из штолен № 16 и № 32 на дневную поверхность, доходят до основного водоприемника – р. Подкумок, принимая на своем пути сточные воды с жилых поселков и г. Пятигорска.

# Таблица 4.2.2

# СОДЕРЖАНИЕ УРАНА В ВОДАХ ШТОЛЬНИ № 16 БЕШТАУГОРСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

| Год | Содержание урана, 10-3 мг/л |
| --- | --- |
| 1960 | 96,7 |
| 1961 | 130,8 |
| 1962 | 86,0 |
| 1963 | 56,7 |
| 1964 | 48,7 |
| 1965 | 53,6 |
| 1966 | 76,7 |
| 1967 | 102,6 |
| 1970 | 1085,0 |
| 1972 | 1445,0 |
| 1973 | 10569,0 |
| 1974 | 11369,0 |
| 1975 | 3648,0 |
| 1976 | 2471,0 |
| 1977 | 7137,0 |
| 1978 | 4734,0 |
| 1979 | 670,0 |
| 1986 | 1570,0 |
| 1987 | 1540,0 |
| 1988 | 3000,0 |
| 1989 | 2500,0 |
| 1990 | 1300,0 |
| 1991 | 1240,0 |
| 1992 | 1630,0 |
| 1993 | 2900,0 |
| 1994 | 1130,0 |
| 1995 | 1540,0 |
| 1996 | 1000,0 |
| 1997 | 450,0 |
| 1998 | 440,0 |
| 1999 | 630,0 |
| 2000 | 650,0 |

## Гидрологические условия

Гидрографическая сеть в районе рудника № 1 показана на плане (Приложение 4). Главным водотоком района является р. Подкумок с впадающими в него слева балкой Широкой и р. Золотушкой.

Река Подкумок – правый приток р. Кумы. Длина реки – 160 км, площадь водосбора, F=2220 км2. Река Подкумок берет свое начало на северных склонах Большого Кавказа, прорезает узким ущельем Скалистый и Пастбищный хребты. Общее направление течения реки - северо-восточное. На всем своем протяжении река сохраняет горный характер.

Меандрируя по дну долины, река разбивается на отдельные рукава.

На своем пути по течению р. Подкумок принимает ряд ручейков, питающихся в основном родниками, которые имеют распространение в данном районе.

По пойменной части долины р. Подкумок разбивается на сложную сеть естественных потоков и искусственных каналов. Пойменная часть реки местами заболочена выходом грунтовых вод на поверхность.

Формирование стока р. Подкумок происходит в основном в верхней, горной части бассейна, питание реки преимущественно снеговое. Вследствие большой роли осадков в питании, режим реки значительно изменчив в течение года. Наибольшая водность наблюдается в весенне-летний период.

В осенний период иногда наблюдается незначительное повышение водности вследствие выпадения осенних осадков.

Ледовые явления наблюдаются в середине декабря: забереги, донный лед, шуга, ледоход. В этот период температура воды опускается до нулевых значений. Максимальная температура воды наблюдается  в июле - +20-25С.

8

Вода в р. Подкумок становится мутной в период дождей и особенно при прохождении ливней. Повышение твердого стока связано с гористым рельефом местности и легко размываемыми грунтами водосборной площади бассейна. В зимний период твердый сток почти отсутствует.

Река Подкумок относится к водоемам рыбохозяйственного значения. В соответствии с этим характеристика качества сточных вод, поступающих с рекой Золотушкой и балкой Широкой, дается на основании нормативов ПДК воды для водотоков рыбохозяйственного значения.

Основной особенностью р. Подкумок в естественных условиях является невысокая минерализация и гидрокарбонатно-кальциевый состав. Это связано с тем, что река Подкумок протекает в горном районе по хорошо промытым горным породам; питание реки в основном атмосферное и родниковое, грунтовое питание и возвратные воды орошения занимают подчиненное положение.

Величина минерализации в зависимости от расхода воды на рассматриваемом участке изменяется от 450-700 мг/л в половодье, до 900-1150 мг/л в зимнюю межень. При этом в половодье преобладают ионы HCO3, а в межень – ионы  SO4; содержание ионов Cl колеблется в пределах 3-5 % мг-экв в течение всего года.

Соотношение между величиной минерализации воды р. Подкумок и ее составом характеризуется следующим: при величине минерализации воды до 800 мг/л (половодье) преобладают ионы HCO3, а при минерализации более 800 мг/л (межень)  преобладают ионы SO4.

Среди катионов, независимо от величины минерализации воды, преобладают ионы Сa. С увеличением минерализации содержание ионов Mg меняется мало, при минерализации более 800 мг/л начинает превалировать содержание ионов Na+K над ионами Mg.

По величине жесткости вода р. Подкумок относится к умеренно жесткой и жесткой. Общая жесткость воды р. Подкумок слагается примерно поровну из устранимой (41-58%) и постоянной (42-59%) жесткости.

В период межени вода р. Подкумок характеризуется сульфатной агрессивностью.

Вода р. Подкумка в период половодья по величине минерализации, так и по относительному составу характеризуется преобладанием HCO3 и Ca при меньшем содержании ионов Na+K. В межень качество воды ухудшается, повышается минерализация до 1,2 г/л, понижается содержание ионов HCO3 (15-30 % мг–экв.), а повышается содержание ионов SO4 до 20-34 % мг-экв.

Река Золотушка – левый приток р. Подкумок. Длина реки 6 км, площадь водосбора F=41,2 км2. Река берет начало на склоне одной из безымянных балок и впадает в р. Подкумок недалеко от ст. «Скачки».

В верхнем течении на р. Золотушка имеется небольшая запруда.

По движению вниз в р. Золотушку поступают сточные воды со штольни № 32 и поселков Винсады, Золотушка, а также из промышленной зоны г. Пятигорска (район станции «Скачки»).

Вода реки Золотушка низкого качества. В верхнем течении в воде реки в количестве, превышающем значения ПДК, присутствуют следующие элементы: NO3, NO2, Fe, Cu, нефтепродукты, Cl, SO4. Минерализация воды колеблется в пределах
0,3-3,1 г/л.

Балка Широкая – берет свое начало на юго-западном склоне горы Бештау. Длина балки ≈ 6,5 км, площадь водосбора 9,9 км2.

9

В верховьях балка Широкая принимает сброс грунтовых вод со штольни № 16, далее вниз по течению вода идет на заполнение 3-х прудов дачного поселка. В вегетационный период вся вода может разбираться для поливов. На участке протекания через г. Пятигорск в балку Широкую отводятся промышленные и хозбытовые сточные воды.

# Существующее состояние

По данным изысканий, в результате обследований и сбора имеющейся информации установлено, что в настоящее время на рассматриваемой территории имеется:

25 окончательно незакрытых горных выработок (устья штолен, стволы шахт и вентиляционные стволы);

21 отвал горных пород, приуроченных к устьям штолен, общей площадью
36,5 га, на которых наблюдается превышение гамма-фона;

2 источника подземных вод, вытекающих из горных выработок (штольня № 16 и штольня № 32), которые имеют повышенное содержание природных радионуклидов;

полуразрушенные здания и сооружения (насосные станции, эл. подстанции, вент. камеры и пр.);

радоновая скважина и радонопровод, расположенные непосредственно в горных выработках (штольня № 16). Радоновая вода используется лечебницами
г. Пятигорска;

часть подъездных автодорог к указанным объектам нарушена. Земное полотно дорог на отдельных участках требует ремонта.

Ниже приводится более подробная характеристика состояния территории бывшего рудника.

## Земная поверхность, радиационно-экологическое состояние.

Горная часть площади Бештаугорского месторождения, используется в основном по лесохозяйственному направлению. Расположение сооружений (рекультивированные отвалы, горные выработки, выходящие на земную поверхность и пр.) показаны на плане М 1:10000 и планах М 1:1000 (см. черт. Ц-ОД/ ИФ02-10-11/09-988470-ГПР).

В отчете по дозиметрической съемке ГП «Кольцовгеология» [4] радиационное состояние поверхности на ликвидированном в 1975 г. руднике № 1 оценивается как удовлетворительное. Однако детальный анализ приведенных данных дозиметрической съемки показывает, что подавляющее большинство участков отвалов и прилегающих территорий не соответствуют требованиям СП ЛКП–91  и требуют снижения уровня гамма-излучения (см. табл. № 5.1.1 и прил.2). Это подтверждается материалами радиационно-экологических изысканий, проведенных в 2009 г. ОАО «ВНИПИпромтехнологии».

10

Отвалы штолен рудника № 1 за прошедшие с момента закрытия предприятия
26 лет в основном стабилизировались, заросли травой, кустарником и древесной растительностью. В то же время отдельные отвалы, расположенные на крутых склонах, подвержены осыпаниям, либо подмыву паводковыми водами ручьев (шт.
№ 10).

Радиационная обстановка на отвалах и в припортальных частях штолен по данным [4] имеет сложный, зачастую мозаичный характер. Геохимические и денудационные процессы привели к частичному размыву перекрывающих грунтов, перераспределению и выносу радиоактивного материала в подошвенные и краевые части отвалов и, частично, за их периметр. Как следствие, образовались новые очаги загрязнения - см. табл. № 5.1.1.

# Таблица 5.1.1

РУДНИК № 1. РЕЗУЛЬТАТЫ ДОЗИМЕТРИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ (по данным [4])

| №№ п/п | №№ штолен | Естественный радиационный фон на выс. 1 м. мкР/ч | Площадь отвала кв. м | Площадь отвала с превышением фона на 20 мкР/ч и более |  | Площадь отвала с МЭД более 60 мкР/ч |  | Площадь обрамления отвала с превышением фона на 20 мкР/ч, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | м2 | % к общей площади отвала | м2 | % к общей площади отвала |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 8 | 27 | 3700 | 610 | 16 | 400 | 10,8 | - |
| 2 | 10 | 26 | 32000 | 8500 | 26,6 | 3000 | 9,4 | 160 |
| 3 | 11 | 25 | 2200 | 500 | 22,7 | 200 | 9,1 | - |
| 4 | 13 | 34 | 30400 | 15600 | 51,3 | 7800 | 25,7 | 800 |
| 5 | 14 | 34 | 7100 | 10170 | 100 | 9770 | 100 | 3070 |
| 6 | 15 | 37 | 11300 | 10500 | 92,9 | 8300 | 73,4 | 520 |
| 7 | 16 | 27 | 12800 | 8500 | 66,4 | 3850 | 30,1 | 550 |
| 8 | 17 | 30 | 5300 | 3100 | 58,5 | 1700 | 32,1 | - |
| 9 | 18 | 23 | 1000 | - | - | - | - | - |
| 10 | 19 | 39 | 5100 | 5350 | 100 | 5350 | 100 | 250 |
| 11 | 20 | 32 | 1900 | 1500 | 79,0 | 600 | 31,6 | 200 |
| 12 | 21 | 36 | 43800 | 15900 | 36,3 | 7700 | 17,6 | - |
| 13 | 25 | 36 | 3900 | 4100 | 100 | 3000 | 76,9 | 200 |
| 14 | 26,31 | 25 | 38800 | 22000 | 56,7 | 5400 | 13,9 | 200 |
| 15 | 27 | 34 | 19100 | 11800 | 61,8 | 9200 | 48,2 | 500 |
| 16 | 29 | 32 | 6600 | 2000 | 30,3 | 800 | 12,1 | 800 |
| 17 | 30 | 36 | 420 | 1800 | 100 | 1400 | 100 | 1380 |
| 18 | 32 | 23 | 56950 | 4500 | 7,9 | 2200 | 3,9 | - |
| 19 | 33 | 31 | 6900 | 2500 | 36,2 | 1200 | 17,4 | - |
| 20 | 34, 21в | 38 | 25700 | 11500 | 44,8 | 11500 | 44,8 | 80 |
| 21 | 35 | 36 | 2180 | 1430 | 65,6 | 1000 | 45,9 | 230 |
| 22 | 36 | 27 | 2700 | - | - | - | - | - |
| 23 | 37 | 30 | 4900 | 700 | 14,3 | 170 | 3,5 | 110 |
| 24 | 39 | 27 | 4000 | 2800 | 70,0 | 1300 | 32,5 | 160 |
| 25 | 41 | 22 | 4400 | - | - | - | - | - |
| 26 | 42 | 30 | 28000 | 12100 | 43,2 | 1870 | 6,7 | - |
| 27 | РТ 58 | 38 | 3850 | 2800 | 72.7 | 2800 | 72.7 | - |
| Итого |  |  | 365000 | 160260 | 43,9 | 90510 | 24,8 | 9210 |

Практически на всех отвалах имеются участки с превышением МЭД 60 мкР/час, их суммарная площадь составляет более 9 га.

11

В пробах грунта рекультивированных отвалов штолен №№ 13 и 21 до глубины 1.0 м удельная активность радионуклидов изменяется в широких пределах: по урану – от 75 до 1464 Бк/кг (шт.№13), по радию – от 1235 до 2078 Бк/кг (шт. № 21). Расчетная суммарная альфа-активность при этом варьирует от фоновых значений в 1096 Бк/кг до 7959 Бк/кг (см. табл. 5.1.2).

Отвалы нерудных штолен характеризуются спокойным гамма-полем с относительно низкими значениями фона (штольни №№ 11, 18, 36, 37, 41). В отдельных случаях можно отметить аномалии МЭД гамма-излучения на отвалах и их обрамлении. Так, на отвале штольни № 16, расположенной близ городской черты г. Пятигорска, вытекающий из нее ручей, используемый для полива дачных участков, создал геохимические поля с относительно высокими содержаниями радионуклидов в почвенном слое, как в пределах отвала, так и за его границами. В целом по дозиметрическим данным повышенные значения радиоактивности в этой части рудника (более 20 мкР/час над естественным фоном) не соответствуют требованиям СП ЛКП-91 (66,4 % от площади отвала, без учета площадки очистки штольневых вод).

Особое положение занимает отвал штольни № 32, находящийся на территории действующего предприятия (ЭМЗ) практически в пределах городской черты
г. Лермонтова. Краевая часть отвала в настоящее время несанкционированно используется под дачи и огороды, поверхность отвала нарушена дорогами и пересекается ЛЭП. На поверхности отвала также имеются выемки глубиной до 1,5 м, из которых местными жителями брался грунт для строительных целей.

В пробах, отобранных на отвале штольни № 32 по существующим бортам разрезов на глубине 0,25-1,0 м отмечаются высокие содержания урана-238, радия-226 и, соответственно, суммарная удельная альфа-активность достигает 18300 Бк/кг (при средних значениях 3000-6000 Бк/кг в поверхностном слое до глубины 0,25 м).

12

Таким образом, можно утверждать, что в горной части Бештаугорского месторождения, используемой по лесохозяйственному направлению, из обследованных 29-ти объектов полностью требованиям СП ЛКП-91 соответствуют только отвалы штолен  №№ 18, 36, 41 и частично №№ 11 и 37. В предгорной части отвалы штолен №№ 32 и 16, находящиеся близ городской черты и осваиваемые, в том числе, по строительному и сельскохозяйственному направлениям, по дозовым нагрузкам, также не отвечают требованиям норм радиационной безопасности и СП ЛКП-91.

# Таблица 5.1.2

# ТАБЛИЦА РАСЧЁТОВ СУММАРНОЙ УДЕЛЬНОЙ АЛЬФА-АКТИВНОСТИ

| №№ п/п | №№ проб | Содержание радиоэлементов в Бк/кг |  |  | Удельная альфа-активность в Бк/кг |  | Суммарная удельная альфа-активность, Бк/кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | U-238 | Ra-226 | Th-232 | Ряд уран-радий-полоний | Ряд тория |  |
| 1 | ОШ-13-1 | 800 | 1476 | 180 | 6028 | 540 | 6568 |
| 2 | ОШ-13-2 | 1464 | 1451 | 213 | 7320 | 639 | 7959 |
| 3 | ОШ-16-1 | 9385 | 1095 | 193 | 13765 | 579 | 14344 |
| 4 | ОШ-16-2 | 172 | 209 | 111 | 971 | 333 | 1304 |
| 5 | ОШ-21-1 | 369 | 738 | 230 | 2952 | 690 | 3642 |
| 6 | ОШ-21-2 | 308 | 812 | 115 | 3052 | 345 | 3397 |
| 7 | ОШ-21-3 | 197 | 123 | 168 | 837 | 504 | 1341 |
| 9 | ОШ-21-5 | 295 | 2079 | 53 | 6947 | 159 | 7106 |
| 10 | ОШ-26-1 | 172 | 295 | 78 | 1229 | 234 | 1463 |
| 11 | ОШ-26-2 | 1538 | 1784 | 258 | 8428 | 774 | 9202 |
| 12 | ОШ-32-1 | 111 | 308 | 111 | 1146 | 333 | 1479 |
| 13 | ОШ-32-2 | 2079 | 3284 | 217 | 14010 | 651 | 14661 |
| 14 | ОШ-32-3 | 2276 | 2411 | 205 | 11785 | 615 | 12400 |
| 15 | ОШ-32-4 | 3579 | 3653 | 139 | 17895 | 417 | 18312 |
| 16 | ОШ-32-5 | 25 | 148 | 21 | 494 | 63 | 557 |
| 17 | ОШ-32-6 | 369 | 283 | 53 | 1587 | 159 | 1746 |
| 18 | ОШ-32-7 | 221 | 111 | 168 | 997 | 504 | 1501 |
| 19 | ОШ-32-8 | 849 | 1697 | 250 | 6789 | 750 | 7539 |
| 20 | ОШ-32-9 | 1439 | 2731 | 103 | 11071 | 309 | 11380 |
| 21 | ОШ-32-10 | 49 | 185 | 103 | 653 | 309 | 962 |

Примечание. Обозначение проб в графе 2: ОШ-16-2 – отвал штольни, ее номер и номер пробы.

Таким образом, на территории закрытого рудника № 1 подлежит рекультивации около 10 га земель отвалов. Средняя мощность укрывного слоя 0,50 м без учета почвенно-растительного слоя, проектируемые объемы покрытия приведены чертежах.

## Устьевые части горных выработок

Строительство рудника № 1 было начато в конце 1950 года.

Учитывая благоприятный рельеф местности, Бештаугорское месторождение вскрыто штольнями и тремя вертикальными шахтными стволами (шахты № 1, «Центральная» и «Восточная»).

Штольни пройдены на горизонтах 1085 м, 1062 м, 1033 м, 1002 м, 962 м, 942 м, 914 м, 880 м, 850 м, 815 м, 780 м и 720 м.

Основной системой разработки являлась система горизонтальных слоев с закладкой (в начальной стадии эксплуатации) – 15%. Далее отработка производилась системой слоевого обрушения – 83% и подэтажного обрушения – 2%.

Очистные блоки и камеры погашены обрушенной породой.

В 1975 году эксплуатационные работы на руднике № 1 были прекращены.

В1974 году институтом «Оргстройпроект» был выполнен технорабочий проект по закрытию горных выработок на руднике № 1. В 1975 году проект был осуществлен. Ликвидация рудника № 1 осуществлялась в соответствии с ЕПБ («Единые правила безопасности при разработке рудных, нерудных и россыпных месторождений подземным способом») §§ 101 и 102, утвержденными Госгортехнадзором СССР 31.08.71. Акт ликвидации рудника № 1 утвержден 04.12.75 г. Первым Главным Управлением Министерства Среднего машиностроения СССР.

В 2001 году сотрудниками ГУП «ГМЗ» и ГУП «ВНИПИпромтехнологии» была обследована территория рудника № 1, выполнены эскизные зарисовки портальных частей штолен и вентиляционных каналов.

В результате обследования установлено, что часть штолен и горных выработок ликвидированы (перекрыты бетонными перемычками, металлическими решетками и засыпаны горными породами). Отдельные штольни после ликвидации были нарушены и вскрыты.

На территории рудника № 1 выявлены естественные обрушения в штольнях, а также многочисленные нарушения защитных и заградительных устройств (вырезаны окна в металлических решетках, проделаны лазы под бетонными перекрытиями или пробиты сами перекрытия в выработках, куда и проникают нарушители заградительных устройств с риском для жизни).

В связи с аварийным состоянием устьевых участков штолен обследование далеко вглубь рудника по подземным горным выработкам не представилось возможным.

По данным администрации ГМЗ горно-шахтного оборудования на поверхности и в штольнях не имеется.

13

За период после 2001 г. предприятием выполнены некоторые работы по изоляции горных выработок.

Фактическое состояние устьев горных выработок на настоящий период характеризуется данными топографической съемки 2010 года и фотоматериалами, приведенными на чертежах.

Устье штольни № 16 закрыто железными решетками-воротами. Из штольни выходит радонопровод, вода по которому в настоящее время используется в медицинских целях.

Проект закрытия штольни № 16, приведен в томе 5.2 настоящей работы.

## Подземные воды, истекающие из горных выработок на земную
поверхность и гидрографическая сеть

После ликвидации уранового рудника на горе Бештау остались не ликвидированными штольни № 16 и № 32. Первая из них оставлена для обслуживания трубопровода, по которому в водолечебницы Пятигорска подается минеральная вода с большим содержанием радона и радия. Скважина № 113 этой минеральной воды находится в квершлаге № 5 на расстоянии 1950 м от устья штольни № 16 и 3040 м от устья штольни № 32. Грунтовые воды, проходя сквозь толщу горных пород, находят выход на поверхность на горизонте 720 м через штольни № 16 и № 32.

При работе Бештаугорского рудника было решено все сильно загрязненные воды сдренировать на один горизонт с тем, чтобы они поступали на очистные сооружения, находящиеся у штольни № 16. Для этого с горизонта штольни № 10 была пробурена скважина, по которой шахтные  воды стали перепускать на горизонт 720 м.

В 1968 г. были пущены в эксплуатацию очистные сооружения, предназначенные для очистки вод, вытекающих из штольни № 16, от взвешенных частиц (илов) и от урана, концентрация которого в воде в период отработки месторождения достигала 10-12 мг/л при норме 1,87 мг/л (НРБ-86).

14

Суммарный расход вод с горизонта 720 м во время отработки месторождения составлял в среднем 68 м3/час или 599 тыс.м3/год с учетом дренажа.

Технология очистки состояла из двух этапов:

очистка от взвешенных веществ (илов);

очистка от урана.

Очистка воды от илов осуществлялась в двух прудах-отстойниках общей площадью 1748 м2, очистка воды от урана – в трех сорбционных колоннах на смоле АМП.

В табл. 5.3.1 приведены концентрации урана в воде штольни № 16 за период 1960-2000 г.г.

Из приведенных данных видно, что резкое повышение содержания урана в воде штольни № 16 приходится на 1973-74 г.г., т.е. на время отработки нижнего горизонта 720 м. В дальнейшем, после прекращения горных работ в 1975 году, концентрация урана постепенно снижалась.

Отмечаются также высокие концентрации ЕРН в илах водоемов–отстойников.

В настоящее время подземные воды, вытекающие из штолен № 16 и № 32 на дневную поверхность, доходят до основного водоприемника – р. Подкумок, принимая на своем пути сточные воды с жилых поселков и г. Пятигорска.

# Таблица 5.3.1

# СОДЕРЖАНИЕ УРАНА В ВОДАХ ШТОЛЬНИ № 16 БЕШТАУГОРСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

| Год | Содержание урана, 10-3 мг/л | Год | Содержание урана, 10-3 мг/л |
| --- | --- | --- | --- |
| 1960 | 96,7 | 1986 | 1570,0 |
| 1961 | 130,8 | 1987 | 1540,0 |
| 1962 | 86,0 | 1988 | 3000,0 |
| 1963 | 56,7 | 1989 | 2500,0 |
| 1964 | 48,7 | 1990 | 1300,0 |
| 1965 | 53,6 | 1991 | 1240,0 |
| 1966 | 76,7 | 1992 | 1630,0 |
| 1967 | 102,6 | 1993 | 2900,0 |
| 1970 | 1085,0 | 1994 | 1130,0 |
| 1972 | 1445,0 | 1995 | 1540,0 |
| 1973 | 10569,0 | 1996 | 1000,0 |
| 1974 | 11369,0 | 1997 | 450,0 |
| 1975 | 3648,0 | 2000 | 650,0 |
| 1976 | 2471,0 | 2001 | 267,0 |
| 1977 | 7137,0 | 2002 | 210,0 |
| 1978 | 4734,0 | 2003 | 266,0 |
| 1979 | 670,0 |  |  |

### Водовыпуск из штольни № 16

В ноябре 2001 года был обследован водоток, образующийся после выхода грунтовых вод из штольни № 16, от истока до устья; измерены расходы воды водотока балки Широкой и р. Подкумок, отобраны пробы воды на химический и радиохимический анализы.

В настоящее время вытекающая из штольни № 16 вода проходит через неработающие очистные сооружения, объем ее колеблется от 25 до 50 м3/ч и зависит от количества выпадающих атмосферных осадков. Необходимо отметить, что с водами, выходящими через устье штольни №16, выносятся илы в количестве 65-70 мг/л.

15

Воды, вытекающие из устья штольни № 16, по бетонному желобу через распределительный узел поступают в пруды-отстойники (Приложение 4). Распределительный узел состоит из системы задвижек, позволяющих направлять воды или в первый, или во второй отстойники. Из прудов-отстойников воды по подземному коллектору направляются на, очистные сооружения, которые в настоящее время не работают. Далее вода поступает в бетонный желоб и затем на рельеф. Образовавшийся ручей протекает по ложбине в складках рельефа горы Бештау, затем через город Пятигорск по улицам Саманной и Восстания по поверхности в канаве, а далее - под землей в бетонном коллекторе вплоть до впадения в реку Подкумок. На склонах горы Бештау в районе протекания ручья расположены несколько садоводческих кооперативов, которые устроили в русле ручья три пруда для накопления воды и полива садовых участков.

На момент обследования объем воды, вытекающей из штольни № 16, составил 0,013 м3/сек. Место измерения объема стока воды и величины измеренных расходов приведены в табл. 5.3.2.

Расположение гидростворов и поперечные профили водотоков показаны на схеме в Приложении 5.

# Таблица 5.3.2

ЗНАЧЕНИЯ ИЗМЕРЕННЫХ РАСХОДОВ ВОДЫ БАЛКИ ШИРОКОЙ И РЕКИ ПОДКУМОК ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СЪЕМКИ 2001 г.

| №№ п/п | Номер г/створа | Местоположение гидроствора | Величина расхода Q , м3/сек |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | № 4 | устье штольни № 16 | 0,013 |
| 2. | № 5 | ул. Саманная | 0,075 |
| 3. | № 6 | ул. Вокзальная | 0,080 |
| 4. | № 7 | р. Подкумок ≈ 200 м выше устья сброса | 2,34 |
| 5. | № 8 | устьевой участок сброса сточных вод | 0,144 |
| 6. | № 9 | в 50 м ниже устьевого участка сброса | - |
| 7. | № 10 | ≈ 500 м ниже устья сброса | 2,62 |

По пути потока к шахтным водам штольни № 16 (0,013 м3/сек) добавляются значительные объемы сточных вод  г. Пятигорска, расход воды увеличивается до
0,131 м3/сек. Далее шахтные воды разбавляются водами р. Подкумок (расход воды увеличивается до 2,62 м3/сек).

В процессе производства экологической съемки были отобраны пробы воды для определения в них содержания химических и радиохимических элементов.

Содержание радиоактивных элементов в пробе воды, отобранной в устье штольни № 16, превышает нормы УВ по всем 5-ти элементам. После отстойников и сорбционных колон превышение УВ в воде отмечается по следующим элементам:
U-238, Po-210, Pb-210. На подходе к р. Подкумок происходит резкое снижение количеств всех радиоактивных элементов в воде. В пробах воды из р. Подкумок содержание радиоактивных элементов ниже УВ кроме Po-210, который незначительно превышает УВ.

### Водовыпуск из штольни № 32

Шахтные воды из штольни № 32 по подземному трубопроводу (Ø=280 мм), проложенному под территорией электромеханического завода, вода сбрасывается в накопительные пруды (каскад из 2-х прудов) общим объемом 2600 м3. Туда же сбрасываются сточные воды ЭМЗ.

16

В вегетационный период вода из прудов полностью разбирается на полив садовых участков. В предвегетационный и послевегетационный периоды вода частично идет на заполнение прудов, а частью сбрасывается в р. Золотушку – левый приток
р. Подкумок. В полном объеме шахтная вода из штольни № 32 может поступать в
р. Золотушку лишь в холодный период года.

По замерам в ноябре 2001 г. объем стока из штольни № 32 перед впадением в р. Золотушку составил 0,019 м3/сек. Расход р. Золотушки в этот период по замерам составил 0,099 м3/сек (створ на 500 м выше точки сброса).

Далее вниз по течению р. Золотушка принимает сточные воды  поселков Винсады, Скачки, Золотушка. На период обследования расход воды на устьевом участке в р. Золотушке составил 0,302 м3/сек.

На участке впадения р. Золотушки в р. Подкумок, последний идет по днищу двумя рукавами; по правому рукаву расход воды составил 0,198 м3/сек, по основному руслу –1,37 м3/сек. В 500 м ниже впадения р. Золотушки в р. Подкумок поток идет одним руслом. Расход воды р. Подкумок на этот период по замерам составил
1,87 м3/сек.

Дно водотока от штольни № 32 и реки Золотушки сильно заилены. Слой иловых отложений колеблется в пределах от 5 до 30 см. Санитарное состояние водотока сброса штольни № 32 и р. Золотушки низкое. На дне и по берегам много бытовых отходов, местами русло почти полностью захламлено.

Результаты измеренных расходов по выпуску № 5 даны в табл. 5.3.4.

Местоположение гидростворов и поперечные профили створов показаны на схеме в Приложении 5.

# Таблица 5.3.4

# ЗНАЧЕНИЯ РАСХОДОВ ВОДЫ ВОДОТОКА ШТОЛЬНИ № 32, р. ЗОЛОТУШКИ и р. ПОДКУМКА ПО СЪЕМКЕ 2001 года

| №№ п/п | Номер г/створа | Местоположение гидроствора | Величина расхода Q, м3/сек |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | № 11 | - устье штольни № 32 | 0,008 |
| 2. | № 12 | - р. Золотушка – 500м выше впадения водо-тока со штольни № 32 | 0,099 |
| 3. | № 13 | - водоток штольни № 32 – 500 м выше устья | 0,019 |
| 4. | № 14 | - р. Золотушка – 500м ниже устья водотока штольни № 32 | 0,114 |
| 5. | № 15 | - устьевой участок р. Золотушка | 0,302 |
| 6. | № 16 | - р. Подкумок – створ на участке впадения р. Золотушки | 1,57 |
| 7. | № 17 | - р. Подкумок - 500 м ниже впадения р. Золотушки | 2,07 |

Вода из штольни № 32 обладает низкой минерализацией, содержит незначительные концентрации сульфатов, хлоридов. Превышает ПДК содержание фтора – F=1,95 мг/л. Вследствие поступления сточных вод поселков при движении вниз по рельефу вода выпуска № 5 загрязняется сульфатами (до1058 мг/л), хлоридами, содержание NO3 увеличивается от 5,6 до 58 мг/л, сухой остаток – от 192 до 2064 мг/л.

Река Золотушка в фоновом створе (гидроствор № 12) содержит сульфаты в количестве 643 мг/л, ниже участка сброса - в створе № 14 - содержание SO4 увеличивается до 702 мг/л.

Вода реки Подкумок на подходе к устью р. Золотушки хорошего качества: сухой остаток 683 мг/л, SO4 – 223 мг/л. Впадая в Подкумок, река Золотушка несет загрязнения с высокой минерализацией, сульфатами, хлоридами, NO3.

17

По содержанию радиоактивных элементов вода штольни № 32 отличается довольно низкими концентрациями. На выходе из штольни отмечается повышенное содержание в воде Po-210 и Pb-210.

Вниз по течению на всем протяжении содержание урана-238 в воде находится в низких количествах: 0,05 – 0,09 мг/л.

Содержание U-238 в воде р. Подкумка находится в незначительном количестве на уровне фона: 0,09мг/л.

## Общая оценка состояния

На основании материалов обследования, инженерных и радиационно-экологических изысканий [4, 11] установлено:

- На территории бывшего рудника № 1 в пределах горы Бештау расположены:

  - 21 отвал, приуроченных к устьям штолен, общей площадью 36.5 га;

  - разрушенные сооружения поверхностного комплекса бывшего рудника (вент. камеры, вент. каналы, здания электроподстанций, насосных станций и т.п.);

  - устья горных выработок, выходящие на поверхность, которые окончательно не закрыты (всего 25 шт.).

- Отвалы заросли кустарником и деревьями. Некоторые отвалы подвержены водной эрозии. На отвалах наблюдается гамма-излучение, превышающее природный фон. Площадь, на которой гамма-фон превышает 60 мкР/час и более, составляет  9,051 га (24,8% от общей площади отвалов);

- Состояние изолирующих перемычек и перекрывающих решеток в припортальных участках части штолен ненадежны. Происходят постоянные их разрушения в связи с попытками местного населения проникать в выработки в поисках цветного металла.

- Из штолен № 16 и № 32 наблюдается излив подземных вод, в которых содержание природных радионуклидов превышает ПДК. Дебиты подземных вод по времени изменяются в пределах от 25 до 50 м3/ч (штольня № 16) и от 6 до 20 м3/ч (штольня № 32)в зависимости от водности года (количества выпадающих атмосферных осадков);

- В штольне № 16 на расстоянии 1950 м от устья расположена самоизливающаяся скважина радоновой воды № 113. Вода из скважины по радонопроводу подается на водолечебницы.

- Радоновыделение с поверхности отвалов и из устьев штолен не изучено;

- Часть подъездных автодорог к отвалам нарушена. Земляное полотно дорог на отдельных участках требует ремонта.

18

# Оценка дозовых нагрузок на население

Определение дозовых нагрузок от приштольневых отвалов, устьев горных выработок и подземных вод, истекающих из горных выработок, является сложной многофакторной задачей и в настоящее время может быть осуществлено только приближенно. Как уже указывалось ранее в проекте, район Кавказских Минеральных вод характеризуется повышенным радиоактивным фоном и высокой эманирующей способностью грунтов в связи с наличием неглубоко залегающих пород, обогащенных радиоактивными элементами. По экспертным оценкам [2] общие дозовые нагрузки на население г. Лермонтова  от природных и техногенных источников в отдельные периоды достигают 19 мЗв/год (среднее значение – 3.0 мЗв/год) при нормируемом пределе дозы 1 мЗв/год (НРБ-99).

## Гамма-излучение приштольневых отвалов

Для расчета доз, воздействующих на население на приштольневых отвалах, следует принять некоторые допущения, касающиеся времени пребывания граждан на отвалах, находящихся, в основном, в лесной гористой местности. За основу взята консервативная ситуация круглосуточного нахождения на отвале с максимальной зафиксированной МЭД (примерно 200 мкР/час или 2*103 нГр/час) ежедневно в теплое время года, т.е. около 150 суток (3600 часов) в год.

Согласно прил.4 «Порядка ведения радиационно-гигиенических паспортов организаций и территорий (Приказ Минздрава РФ, Федерального Надзора России по ядерной и радиационной безопасности и Госкомитета РФ по охране окружающей среды об утверждении Методических указаний от 21 июня 1999 года № 239, № 66,
№ 288), расчет средней годовой эффективной дозы ЕV(мЗв/год) производится по средним значениям мощности дозы:

# ЕV=3600 х 10-6 х 0,7 х (0,8РV ПОМ. + 0,2РV УЛ.),

где:

3600 – принятое  годовое количество часов нахождения на отвале;

10-6  –  коэффициент перехода от нГр к мГр;

0,7 – коэффициент перехода от дозы в воздухе (Гр) к эффективной дозе (Зв) для гамма-излучения природных радионуклидов;

РV ПОМ. – мощность дозы в помещении, нГр/час;

РV УЛ.  – мощность дозы на улице, нГр/час.

С учетом только излучения на улице (Рvул.) при вышеуказанных условиях пребывания среднегодовая эффективная доза на отвале составит

Ошибка:	ЕV=0,308 х 10-3 х РV УЛ. = 308 х 10-6 х 2*103 = 0,616 мЗв/год.

# ЕV=2,52 х 10-3 х РV УЛ. = 2520 х 10-6 х 2*103 = 5,04 мЗв/год

19

Таким образом, при допущении ежедневного круглосуточного  нахождения на отвале с мощностью дозы гамма-излучения 200 мкР/час в теплое время года человек получит примерно 62% от годового предела дозовой нагрузки на население, регламентируемой НРБ-99 (или около 20% от средней региональной дозы).

Очевидно, что после выполнения работ по дополнительному укрытию отвалов со сверхнормативным излучением, т.е. при снижении МЭД гамма-излучения в 5-6 раз (до уровня 30-50 мкР/час), при посещении отвалов отдыхающими или туристами с вышеуказанной частотой  дозовые нагрузки будут составлять не более 0,1 от нормируемых НРБ-99 пределов доз на население.

Таким образом, при допущении ежедневного круглосуточного  нахождения на отвале с мощностью дозы гамма-излучения 200 мкР/час в теплое время года человек получит примерно пятикратное превышение годового предела дозовой нагрузки на население, регламентируемой НРБ-99.

Очевидно, что после выполнения работ по дополнительному укрытию отвалов со сверхнормативным излучением, т.е. при снижении МЭД гамма-излучения до уровня 30-50 мкР/час, при посещении отвалов отдыхающими или туристами с вышеуказанной частотой  дозовые нагрузки будут составлять не более нормируемых НРБ-99 пределов доз на население.

## Выделение радона с поверхности отвалов и из незакрытых горных выработок

Одним из факторов радиационной опасности отвалов является выделение радона с их поверхности в атмосферный воздух. Интенсивность выделения радона, в первую очередь, зависит от удельной активности радия в отвальном материале. Имеющиеся результаты лабораторного определения содержания радия-226 в пробах отвального материала [2, 3] характеризуют поверхностный слой отвалов и прилегающей территории, из которого отбирались пробы.

Среднее содержание радия в теле отвалов может быть приближенно оценено на основании результатов гамма-съемки, выполненной на их поверхности, с учетом радионуклидного состава отвального материала и радиологических свойств гамма-излучающих радионуклидов.

Регистрируемая мощность дозы (МД) гамма-излучения на поверхности отвала Pрег складывается из гамма-излучения радионуклидов ряда урана, ряда тория и калия-40, а также космической (фоновой) составляющей:

PРЕГ = PU + PTh + PK-40 + PКОСМ						(1)

Величина космического излучения на территории России составляет в среднем ~ 0,03 мкЗв/ч [6].

Так как отвалы представляют излучающие тела больших размеров по площади и толщине, они могут быть аппроксимированы бесконечным излучающим полупространством (2π-геометрия).

Мощность дозы P гамма-излучения, обусловленная только радионуклидами равновесных рядов урана и тория, а также калием-40 (P=PРЕГ–PКОСМ), для 2π-геометрии определяется выражением [6, 8]:

P=,			(2)

20

где:

Р – в Гр/с;

AU, ATh, AK – удельные активности урана-238, тория-232 и калия-40 (Бк/кг);

ГU, ГTh, ГК – керма-постоянные равновесного урана-238, равновесного тория-232 и калия-40 (аГр·м2/с·Бк);

0,0036 м2/кг – массовый коэффициент ослабления гамма-излучения природных радионуклидов [9].

В материале отвалов рудника 1 радиоактивное равновесие в ряду урана (в среднем) подтверждается данными опробования отвального материала и лабораторных определений удельных активностей урана-238 и радия-226 [3] (по 20 пробам средние значения удельной активности урана-238 и радия-226 составляют соответственно 1285 и 1244 Бк/кг).

Равновесие в породах и рудах в ряду тория практически всегда существует, так как наступает уже через ~ 58 лет  (10 периодов полураспада наиболее долгоживущего дочернего изотопа этого ряда – Ra-228) после образования породы или руды [9].

Керма-постоянные равновесного урана-238, равновесного тория-232 и калия-40 составляют [5, 6]:

ГU = 73,45 аГр·м2/с·Бк;					(3)

ГTh = 62,4 аГр·м2/с·Бк;					(4)

ГК = 5,1 аГр·м2/с·Бк.						(5)

Средняя удельная активность тория-232 в материале отвалов, по данным лабораторного анализа проб [2, 3], составляет 128 ≈ 130 Бк/кг.

Среднее содержание калия в рудовмещающих породах рудника 1 может быть оценено величиной ~ 3,34% [9, среднее содержание калия в породах кислого состава], что соответствует средней удельной активности калия-40, равной ~ 1030 Бк/кг.

Подставляя числовые значения Г (выражения 3-5) и средние значения удельной активности тория-232 (130 Бк/кг) и калия-40 (1030 Бк/кг) в (2), получаем:

Р [Гр/с] = 1,282·10-13 · АU [Бк/кг] + 2,333·10-11		(6)

Учитывая, что 1 Гр ≈ 1 Зв, 1 ч = 3600 с и 1 Зв = 106 мкЗв, умножим левую и правую части (6) на 3600·106:

Р [мкЗв/ч] = 4,62·10-4 · АU [Бк/кг] + 0,084			(7)

Решая уравнение (7) относительно удельной активности равновесного урана, получаем:

АU [Бк/кг] = АRa = 2165 · Р [мкЗв/ч] – 182,		(8)

где:

Р = РРЕГ – 0,03 мкЗв/ч (см. выше);

АRa – удельная активность радия-226, в условиях практического равновесия приблизительно равная удельной активности урана-238.

21

Для оценки средних значений удельной активности урана (радия) в отвальном материале по формуле (8) использованы результаты гамма-съемки, выполненной в 2009 г. [2], как наиболее свежие данные. Результаты обработки данных гамма-съемки приводятся в табл. 6.2.1. В таблице приняты следующие обозначения: N – количество определений; мин., макс., среднее – минимальное, максимальное и среднее значения; ст. откл. – стандартное отклонение; ½ Δ – половина ширины доверительного интервала среднего значения при уровне значимости 0,05; пр. гр. – правая граница доверительного интервала среднего значения при уровне значимости 0,05.

# Таблица 6.2.1

# ОБОБЩЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ГАММА-СЪЕМКИ ОТВАЛОВ РУДНИКА 1 ПО [2]

| Наименование | N | Мощность дозы гамма-излучения, мкЗв/ч |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Мин. | Макс. | Среднее | Ст. откл. | Доверит. интервал |  |
|  |  |  |  |  |  | ½ Δ | Пр. гр. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Штольня 8 | 45 | 0,19 | 0,82 | 0,47 | 0,141 | 0,041 | 0,51 |
| Штольня 9 | 19 | 0,33 | 1,09 | 0,57 | 0,174 | 0,078 | 0,65 |
| Штольня 10 | 83 | 0,18 | 1,03 | 0,51 | 0,199 | 0,043 | 0,55 |
| Штольня 11 | 51 | 0,17 | 1,34 | 0,42 | 0,171 | 0,047 | 0,47 |
| Штольни 13, 13а, 27 | 124 | 0,34 | 1,82 | 0,68 | 0,229 | 0,040 | 0,72 |
| Штольня 14 | 66 | 0,32 | 1,32 | 0,79 | 0,243 | 0,059 | 0,85 |
| Штольня 15 | 43 | 0,37 | 1,12 | 0,69 | 0,177 | 0,053 | 0,74 |
| Штольня 16 | 88 | 0,22 | 2,47 | 0,53 | 0,323 | 0,067 | 0,60 |
| Штольня 17 | 30 | 0,27 | 1,11 | 0,57 | 0,213 | 0,076 | 0,65 |
| Штольня 18 | 10 | 0,25 | 0,45 | 0,33 | 0,067 | 0,042 | 0,37 |
| Штольня 19 | 38 | 0,36 | 1,70 | 0,90 | 0,291 | 0,093 | 0,99 |
| Штольня 20 | 30 | 0,40 | 9,99 | 1,27 | 1,759 | 0,629 | 1,90 |
| Штольня 25 | 17 | 0,52 | 1,32 | 0,81 | 0,221 | 0,105 | 0,92 |
| Штольни 26, 31 | 92 | 0,26 | 1,25 | 0,53 | 0,174 | 0,036 | 0,57 |
| Штольни 21, 21а, 21б, 21в, 34, квершлаг 25 | 122 | 0,32 | 1,79 | 0,66 | 0,256 | 0,045 | 0,71 |
| Штольня 29 | 27 | 0,24 | 0,78 | 0,51 | 0,135 | 0,051 | 0,56 |
| Штольня 32 | 117 | 0,07 | 0,91 | 0,38 | 0,200 | 0,036 | 0,42 |
| Штольня 33 | 27 | 0,40 | 1,36 | 0,71 | 0,209 | 0,079 | 0,79 |
| Штольня 36 | 20 | 0,25 | 0,56 | 0,40 | 0,080 | 0,035 | 0,44 |
| Штольня 37 | 45 | 0,15 | 0,83 | 0,40 | 0,181 | 0,052 | 0,45 |
| Штольня 39 | 14 | 0,14 | 0,58 | 0,34 | 0,123 | 0,064 | 0,40 |
| Штольня 41 | 30 | 0,16 | 0,53 | 0,27 | 0,077 | 0,027 | 0,30 |
| Штольня 42 | 52 | 0,15 | 0,92 | 0,49 | 0,170 | 0,046 | 0,54 |

С целью получения консервативной оценки удельной активности урана (радия) в отвальном материале, для каждого отвала использованы максимальные средние значения регистрируемой мощности дозы гамма-излучения (правые границы доверительных интервалов при уровне значимости 0,05, правый столбец в таблице 1).

Средняя плотность потока радона с поверхности отвала q (Бк/м2·с) связана со средней удельной активностью радия-226 (АRa, Бк/кг) выражением [7]:

q=,					(9)

22

где:

ρ – плотность материала отвала (~ 1900 кг/м3);

КЭМ – коэффициент эманирования, отн. ед. (в среднем ~ 0,2 для гранитов, гранитогнейсов, гранодиоритов по [11]);

Λ  – константа распада радона (2,1·10-6 с-1 по [7];

КД – коэффициент диффузии (~ 2,1·10-6 м2/с применительно к коре выветривания гранитов по [10, стр. 162]).

Результаты оценки средней равновесной удельной активности урана-238 (радия-226) в материале отвалов по формуле (8) и средней плотности потока радона с их поверхности по формуле (9) приводятся в табл. 6.2.2.

# Таблица 6.2.2

ОЦЕНКА УДЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ УРАНА (РАДИЯ) В МАТЕРИАЛЕ ОТВАЛОВ
И ПЛОТНОСТИ ПОТОКА РАДОНА С ИХ ПОВЕРХНОСТИ

| Номер п/п | Наименование | N | РРЕГ, мкЗв/ч | Р, мкЗв/ч | УА, Бк/кг |  | q, мБк/м2·с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | U-238 | Ra-226 |  |
| 1 | Штольня 8 | 45 | 0,51 | 0,48 | 857 | 857 | 680 |
| 2 | Штольня 9 | 19 | 0,65 | 0,62 | 1160 | 1160 | 930 |
| 3 | Штольня 10 | 83 | 0,55 | 0,52 | 944 | 944 | 750 |
| 4 | Штольня 11 | 51 | 0,47 | 0,44 | 771 | 771 | 620 |
| 5 | Штольни 13, 13а, 27 | 124 | 0,72 | 0,69 | 1312 | 1312 | 1050 |
| 6 | Штольня 14 | 66 | 0,85 | 0,82 | 1593 | 1593 | 1270 |
| 7 | Штольня 15 | 43 | 0,74 | 0,71 | 1355 | 1355 | 1080 |
| 8 | Штольня 16 | 88 | 0,60 | 0,57 | 1052 | 1052 | 840 |
| 9 | Штольня 17 | 30 | 0,65 | 0,62 | 1160 | 1160 | 930 |
| 10 | Штольня 18 | 10 | 0,37 | 0,34 | 554 | 554 | 440 |
| 11 | Штольня 19 | 38 | 0,99 | 0,96 | 1896 | 1896 | 1510 |
| 12 | Штольня 20 | 30 | 1,90 | 1,87 | 3867 | 3867 | 3090 |
| 13 | Штольня 25 | 17 | 0,92 | 0,89 | 1745 | 1745 | 1390 |
| 14 | Штольни 26, 31 | 92 | 0,57 | 0,54 | 987 | 987 | 790 |
| 15 | Штольни 21, 21а, 21б, 21в, 34, квершлаг 25 | 122 | 0,71 | 0,68 | 1290 | 1290 | 1030 |
| 16 | Штольня 29 | 27 | 0,56 | 0,53 | 965 | 965 | 770 |
| 17 | Штольня 32 | 117 | 0,42 | 0,39 | 662 | 662 | 530 |
| 18 | Штольня 33 | 27 | 0,79 | 0,76 | 1463 | 1463 | 1170 |
| 19 | Штольня 36 | 20 | 0,44 | 0,41 | 706 | 706 | 560 |
| 20 | Штольня 37 | 45 | 0,45 | 0,42 | 727 | 727 | 580 |
| 21 | Штольня 39 | 14 | 0,40 | 0,37 | 619 | 619 | 490 |
| 22 | Штольня 41 | 30 | 0,30 | 0,27 | 403 | 403 | 320 |
| 23 | Штольня 42 | 52 | 0,54 | 0,51 | 922 | 922 | 740 |

Примечание. В таблице приняты следующие обозначения:

N – количество определений мощности дозы гамма-излучения;

РРЕГ – регистрируемая мощность дозы гамма-излучения на поверхности отвала (максимальное значение среднего – правая граница доверительного интервала при уровне значимости 0,05, правый столбец табл.6.1);

Р – регистрируемая мощность дозы гамма-излучения за вычетом космической составляющей (0,03 мкЗв/ч);

УА – среднее значение равновесной удельной активности урана-238 и радия-226 в отвальном материале;

q – среднее значение (округленное до 10 мБк/м2·с) плотности потока радона с поверхности отвала.

23

В табл. 6.3 приводятся данные по площади поверхности отвалов (S) и интенсивности выделения радона (Q).

Интенсивность выделения радона рассчитана по формуле:

Q = q · S,						(10)

где:

q – плотность потока радона (табл. 6.2).

В табл.6.2.3 приводятся значения Q, округленные до 10 Бк/с.

# Таблица 6.2.3

# ОЦЕНКА ИНТЕНСИВНОСТИ ВЫДЕЛЕНИЯ РАДОНА С ПОВЕРХНОСТИ ОТВАЛОВ

| Номер п/п | Наименование | S, м2 | q, Бк/м2·с | Q, Бк/с |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Штольня 8 | 3700 | 0,68 | 2520 |
| 2 | Штольня 9 | 2450 | 0,93 | 2280 |
| 3 | Штольня 10 | 32000 | 0,75 | 24000 |
| 4 | Штольня 11 | 2200 | 0,62 | 1360 |
| 5 | Штольни 13, 13а, 27 | 49500 | 1,05 | 51980 |
| 6 | Штольня 14 | 7100 | 1,27 | 9020 |
| 7 | Штольня 15 | 11300 | 1,08 | 12200 |
| 8 | Штольня 16 | 12800 | 0,84 | 10750 |
| 9 | Штольня 17 | 5300 | 0,93 | 4930 |
| 10 | Штольня 18 | 1000 | 0,44 | 440 |
| 11 | Штольня 19 | 5100 | 1,51 | 7700 |
| 12 | Штольня 20 | 1900 | 3,09 | 5870 |
| 13 | Штольня 25 | 3900 | 1,39 | 5420 |
| 14 | Штольни 26, 31 | 38800 | 0,79 | 30650 |
| 15 | Штольни 21, 21а, 21б, 21в, 34, квершлаг 25 | 69500 | 1,03 | 71590 |
| 16 | Штольня 29 | 6600 | 0,77 | 5080 |
| 17 | Штольня 32 | 56950 | 0,53 | 30180 |
| 18 | Штольня 33 | 6900 | 1,17 | 8070 |
| 19 | Штольня 36 | 2700 | 0,56 | 1510 |
| 20 | Штольня 37 | 4900 | 0,58 | 2840 |
| 21 | Штольня 39 | 4000 | 0,49 | 1960 |
| 22 | Штольня 41 | 4400 | 0,32 | 1410 |
| 23 | Штольня 42 | 28000 | 0,74 | 20720 |
|  | Сумма |  |  | 3,1248·105 |

Как видно из таблицы, максимальная интенсивность выделения радона (71590 Бк/с или 20,9% от суммарной интенсивности по всем отвалам) ожидается с поверхности объединенного отвала штолен 21, 21а, 21б, 21в, 34 и квершлага 25.

Для данного отвала выполнен расчет атмосферного рассеяния радона, накопления его дочерних продуктов распада (ДПР), величины эквивалентной равновесной объемной активности (ЭРОА) радона в воздухе и доз облучения населения по ингаляционному пути воздействия короткоживущих ДПР радона (вклад этого пути воздействия в формирование дозы облучения населения является наиболее значимым).

24

Расчет выполнен для среднегодовой скорости ветра и  с учетом среднегодовой розы ветров, характерной для данного района, с использованием Гауссовой модели рассеяния примеси, по методу огибающей [8, стр. 85], при этом получена максимальная для Гауссовой модели оценка среднегодовой приземной концентрации радона с ДПР и среднегодовых доз облучения населения.

Среднегодовая скорость ветра принята равной 3,3 м/с по данным метеостанции Пятигорск [12]. Среднегодовая роза ветров, по данным метеостанции Пятигорск [12], приводится в табл. 6.2.4.

# Таблица 6.2.4

# СРЕДНЕГОДОВАЯ РОЗА ВЕТРОВ

| Румб, градусы | Повторяемость ветра n, % | η, отн. ед. | Вытянутость розы ветров η ИСТ, отн. ед. |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 (С) | 1,0 | 0,16 | 0,08 |
| 22,5 | 2,5 | 0,4 | 0,08 |
| 45 | 4,0 | 0,64 | 0,08 |
| 67,5 | 12,0 | 1,92 | 0,84 |
| 90 (В) | 20,0 | 3,2 | 1,6 |
| 112,5 | 12,5 | 2,0 | 1,52 |
| 135 | 5,0 | 0,8 | 1,44 |
| 157,5 | 2,75 | 0,44 | 0,8 |
| 180 (Ю) | 0,5 | 0,08 | 0,16 |
| 202,5 | 0,5 | 0,08 | 0,4 |
| 225 | 0,5 | 0,08 | 0,64 |
| 247,5 | 5,25 | 0,84 | 1,92 |
| 270 (З) | 10,0 | 1,6 | 3,2 |
| 292,5 | 9,5 | 1,52 | 2,0 |
| 315 | 9,0 | 1,44 | 0,8 |
| 337,5 | 5,0 | 0,8 | 0,44 |
| Сумма | 100,00 | 16,00 | 16,00 |

Реальная роза ветров учтена введением в результаты расчета, выполненного для круглой розы, повышающего коэффициента К=3,2 (максимальное значение вытянутости розы в направлении движения воздуха – табл. 6.4, ветер с востока на запад).

25

Использованные при расчете значения дозовых коэффициентов (КДОЗ) при монофакторном ингаляционном воздействии ДПР радона, определенные по НРБ-99/2009 [1] для предела дозы облучения населения 1 мЗв/год и времени облучения 8800 ч/год, приводятся в табл. 6.2.5. Там же приведены соответствующие значения допустимой объемной активности (ДОА) радионуклидов в воздухе.

# Таблица 6.2.5

# ДОЗОВЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ И ДОА ДПР РАДОНА ПРИ МОНОФАКТОРНОМ ИНГАЛЯЦИОННОМ ВОЗДЕЙСТВИИ НА НАСЕЛЕНИЕ

| Радионуклид | Кдоз, мЗв·м3/Бк·год | ДОА, Бк/м3 |
| --- | --- | --- |
| Rn-222 | 0 | - |
| Po-218 (RaA) | 0,0053 | 190 |
| Pb-214 (RaB) | 0,027 | 36,5 |
| Bi-214 (RaC) | 0,02 | 50 |
| Pb-210 | 9,1 | 0,11 |
| Bi-210 | 0,833 | 1,2 |
| Po-210 | 29,4 | 0,034 |
| ЭРОА | 0,053 | 19,0 |

Значения постоянной вымывания ДПР радона из облака осадками ΛМОКР и скорости сухого оседания vg ДПР радона приняты по [8], соответственно равными
4,9·10-7 с-1 и 8·10-3 м/с (для радона ΛМОКР=0 и vg=0).

При расчете атмосферного рассеяния радона и его ДПР рассматриваемый отвал (площадной источник) заменен эквивалентным точечным с той же интенсивностью выброса радона (Q=71590 Бк/с).

Диаметр эквивалентного источника (D), начальная объемная активность радона на выходе струи в атмосферу (А0) и объемный расход воздуха источника (W) определены по формулам:

D =  = 297,5 м,				(11)

А0 =  = 7110 Бк/м3 , 			(12)

W =  = 10,07 м3/с,				(13)

где:

q – средняя плотность потока радона с поверхности отвала (1,03 Бк/м2·с, таблица 3);

S – площадь отвала (69500 м2, табл. 3);

λ – константа распада радона (2,1·10-6 с-1);

DZ – коэффициент турбулентной диффузии радона в атмосферном воздухе (0,01 м2/с для слоя приземной инверсии по [7]).

Высота источника принята равной 1,5 м (высота зоны дыхания).

Расчет выполнен для точек наблюдения, расположенных на луче в направлении максимальной вытянутости розы ветров (к западу от отвала, табл. 6.4), при расстоянии точек от границы отвала R=1-1000 м.

26

Результаты расчета представлены в табл. 6.2.6. Принятые сокращения: ОА – объемная активность, Е – среднегодовая доза облучения населения.

# Таблица 6.2.6

ОЦЕНКА СРЕДНЕГОДОВОЙ ВЕЛИЧИНЫ ЭРОА РАДОНА
И ДОЗ ОБЛУЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПО ИНГАЛЯЦИОННОМУ ПУТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ДПР РАДОНА

| R, м | ОА радона, Бк/м3 | ЭРОА радона, Бк/м3 | Е, мЗв/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 0.35640E+04 | 0.40890E+00 | 0.02167 |
| 5.0 | 0.71279E+03 | 0.40851E+00 | 0.02165 |
| 10.0 | 0.35640E+03 | 0.40769E+00 | 0.02161 |
| 20.0 | 0.17820E+03 | 0.40402E+00 | 0.02141 |
| 30.0 | 0.11880E+03 | 0.40006E+00 | 0.02120 |
| 40.0 | 0.89097E+02 | 0.39654E+00 | 0.02101 |
| 50.0 | 0.71277E+02 | 0.39343E+00 | 0.02084 |
| 60.0 | 0.59397E+02 | 0.39064E+00 | 0.02070 |
| 70.0 | 0.50912E+02 | 0.38811E+00 | 0.02056 |
| 80.0 | 0.44547E+02 | 0.38578E+00 | 0.02044 |
| 90.0 | 0.39597E+02 | 0.38360E+00 | 0.02032 |
| 100.0 | 0.35637E+02 | 0.38156E+00 | 0.02021 |
| 110.0 | 0.32397E+02 | 0.37963E+00 | 0.02011 |
| 120.0 | 0.29698E+02 | 0.37779E+00 | 0.02001 |
| 130.0 | 0.27413E+02 | 0.37604E+00 | 0.01991 |
| 140.0 | 0.25455E+02 | 0.37436E+00 | 0.01982 |
| 150.0 | 0.23758E+02 | 0.37274E+00 | 0.01974 |
| 160.0 | 0.22273E+02 | 0.37117E+00 | 0.01965 |
| 170.0 | 0.20962E+02 | 0.36966E+00 | 0.01957 |
| 180.0 | 0.19798E+02 | 0.36819E+00 | 0.01949 |
| 190.0 | 0.18755E+02 | 0.36677E+00 | 0.01941 |
| 200.0 | 0.17818E+02 | 0.36538E+00 | 0.01934 |
| 250.0 | 0.14254E+02 | 0.35892E+00 | 0.01899 |
| 300.0 | 0.11878E+02 | 0.35309E+00 | 0.01868 |
| 350.0 | 0.10181E+02 | 0.34775E+00 | 0.01839 |
| 400.0 | 0.89077E+01 | 0.34278E+00 | 0.01812 |
| 450.0 | 0.79177E+01 | 0.33814E+00 | 0.01787 |
| 500.0 | 0.71257E+01 | 0.33377E+00 | 0.01763 |
| 600.0 | 0.59377E+01 | 0.32573E+00 | 0.01720 |
| 700.0 | 0.50891E+01 | 0.31846E+00 | 0.01681 |
| 800.0 | 0.44527E+01 | 0.31183E+00 | 0.01645 |
| 900.0 | 0.39577E+01 | 0.30574E+00 | 0.01612 |
| 1000.0 | 0.35617E+01 | 0.30013E+00 | 0.01582 |

Результаты расчета показывают, что:

максимальные значения ОА, ЭРОА радона и, соответственно, дозы облучения населения отмечаются в непосредственной близости от отвала;

по мере удаления от отвала значения расчетных параметров монотонно уменьшаются;

как вблизи, так и на удалении от границы отвала значения ЭРОА радона и дозы облучения населения существенно ниже допустимых НРБ-99/2009 [1] среднегодовых значений (соответственно 19 Бк/м3 и 1 мЗв/год) более чем с 45-кратным коэффициентом запаса.

Для каждого из других отвалов значения ОА, ЭРОА радона и дозы облучения населения будут меньше приведенных в таблице 6 пропорционально отношению максимальной интенсивности радоновыделения к интенсивности радоновыделения с поверхности каждого из отвалов.

27

Поскольку выделение радона происходит одновременно с поверхности всех отвалов, суммарные значения ОА, ЭРОА радона и дозы облучения населения будут выше рассчитанных. С учетом того, что суммарная интенсивность выделения радона с поверхности всех отвалов (3,1248·105 Бк/с, табл. 3) превышает значение
Q=71590 Бк/с в 4,4 раза, для приближенной оценки суммарного воздействия всех отвалов данные табл. 6.6 следует увеличить также в 4,4 раза. При этом максимальные значения ЭРОА радона и дозы облучения населения составят:

ЭРОА=0,4089 · 4,4=1,8 Бк/м3;			(14)

Е=0,02167 · 4,4=0,095≈0,1 мЗв/год.		(15)

Таким образом, среднегодовые значения ЭРОА радона и доз облучения населения по ингаляционному пути воздействия, с учетом радоновыделения с поверхности всех отвалов, за пределами их территории ожидаются также существенно ниже допустимых значений (19 Бк/м3 и 1 мЗв/год).

С целью оценки уровня ЭРОА радона непосредственно на поверхности отвалов, для объединенного отвала штолен 21, 21а, 21б, 21в, 34 и квершлага 25 выполнен расчет, аналогичный рассмотренному выше, при расположении точек наблюдения в пределах его территории.

Расчет выполнен с использованием среднегодовой розы ветров данного района (табл. 6.4), при среднегодовой скорости ветра (3,3 м/с) и опасной скорости ветра
(0,5 м/с), характерной для практически штилевых условий.

Площадной источник выброса заменен пятью эквивалентными точечными, расположенными в центре отвала и на его границе по румбам 0, 90, 180 и 270 град. Точки наблюдения расположены внутри контура отвала на линиях С-Ю и З-В при расстоянии между соседними точками 10 м.

Интенсивность выброса радона для каждого из 5 источников принята равной 14320 Бк/с (1/5 от 71590 Бк/с), начальная объемная активность радона – 7110 Бк/м3.

В результате расчета максимальные значения ЭРОА радона (6,7 Бк/м3) и дозы облучения населения (0,35 мЗв/год) получены при опасной скорости ветра для точки, расположенной в центральной части отвала. Полученные значения не превышают допустимых.

Для других отвалов, характеризующихся меньшей интенсивностью выделения радона, расчетные показатели будут соответственно меньше.

Выполненная оценка показывает, что непосредственно на поверхности отвалов:

среднегодовые уровни ЭРОА радона и доз облучения населения по ингаляционному пути воздействия ожидаются не выше допустимых НРБ-99/2009 [1] значений (19 Бк/м3 и 1 мЗв/год);

в условиях, близких к штилевым, следует ожидать кратковременного повышения объемной активности и ЭРОА радона, при этом уровень ЭРОА не превысит допустимого значения.

Помимо ингаляционного пути воздействия короткоживущих ДПР радона, в формировании доз облучения населения участвуют также такие факторы радиационной опасности, как внутреннее облучение по пищевым цепям при потреблении продуктов питания местного производства и внешнее облучение от радиоактивного облака и радионуклидов, осевших на поверхность почвы.

Вклад внешнего облучения в суммарную дозу пренебрежимо мал, вклад пищевых цепей сопоставим с ингаляционным путем воздействия и может быть приближенно учтен введением в значения доз по ингаляционному пути повышающего коэффициента, равного 2.

28

В целом, с учетом суммарного ингаляционного воздействия всех отвалов (выражение 15), а также внутреннего облучения по пищевым цепям, можно сделать вывод о том, что среднегодовые дозы облучения населения, обусловленные выделением радона с поверхности отвалов рудника 1 при существующем их состоянии, следует ожидать не выше ~ 0,2 мЗв/год.

После проведения планируемых рекультивационных работ выделение радона с поверхности отвалов уменьшится, соответственно уменьшатся и дозы облучения населения.

Следует отметить, что загрязнение атмосферного воздуха радиоактивными веществами происходит также в результате выброса исходящих струй воздуха, содержащего радон и его ДПР, из незакрытых горных выработок рудника (штолен, шахт), причем значительно более интенсивно, чем в результате радоновыделения с поверхности отвалов. Так, в 2004 г. при натурных измерениях ОА и ЭРОА радона на выходе исходящих струй воздуха из устьев незакрытых штолен №№ 10, 16, 32 бис зафиксированы значения ЭРОА (22000-60000 Бк/м3), на несколько порядков превышающие соответствующие измеренные значения над отвалами (7-11 Бк/м3) и допустимое значение для населения (19 Бк/м3).

Для оценки доз облучения населения, обусловленных выбросом радона с ДПР из незакрытых горных выработок, выполнен расчет, аналогичный расчету, выполненному для отвалов (с использованием Гауссовой модели, по методу огибающей, при среднегодовой скорости ветра, равной 3,3 м/с, и среднегодовой розе ветров). Определены дозы облучения населения по ингаляционному пути, пищевые цепи учтены приближенно введением повышающего коэффициента, равного 2.

Учтены 4 источника выброса, характеристика которых приводится в табл. 6.2.7.

# Таблица 6.2.7

# ХАРАКТЕРИСТИКА ИСТОЧНИКОВ ВЫБРОСА РАДОНА С ДПР – НЕЗАКРЫТЫХ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК

| Наименование | Объемная активность в исходящей струе, Бк/м3 |  |  |  |  |  |  |  |  | D, м | W, м3/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЭРОА |  | Rn |  | RaA |  | RaB |  | RaC |  |  |
| Устье штольни № 32 | 310 | 390 |  | 310 |  | 310 |  | 310 |  | 2,26 | 8,0 |
| Устье штольни № 32 бис | 60210 | 78400 |  | 61940 |  | 60370 |  | 58800 |  | 2,26 | 8,0 |
| Устье восстающего ДЭУ у устья штольни № 10 | 21780 | 42910 |  | 32610 |  | 23600 |  | 18450 |  | 2,26 | 8,0 |
| Устье штольни № 16 | 36710 | 63450 |  | 48850 |  | 38070 |  | 31090 |  | 2,26 | 8,0 |

Примечания:

объемные активности радона и его ДПР в исходящей струе определены по данным натурных измерений на устьях горных выработок, выполненных аэрозольным альфа-радиометром РАА-20П2 «Поиск» в 2004 г.;

диаметр источников (D) определен по формуле (11), исходя из площади сечения устьев горных выработок S ≈ 2 * 2 м = 4 м2;

объемный расход воздуха (W) определен исходя из площади сечения S и скорости истечения струи (~ 2 м/с).

Расчет выполнен в пределах площадки размером 48 км2 при расстоянии между точками наблюдения 200 м.

По результатам расчета построена схема изолиний среднегодовых доз облучения населения, представленная на рис. 1.

29

Результаты расчета показывают, что, в целом, уровень доз облучения населения от выбросов радона с ДПР в атмосферу из незакрытых горных выработок ожидается существенно выше, чем от отвалов. В точках максимумов расчетные значения доз облучения населения достигают 3,1-13,8 мЗв/год, что значительно превышает допустимое НРБ-99/2009 [1] значение (1 мЗв/год). При этом в пределы участков с дозой более 1 мЗв/год (рис. 1) попадает часть застроенной территории с проживающим там населением (садовые участки в районе штолен №№ 32, 32 бис и 16).

В связи с этим, для защиты населения от воздействия радона и его дочерних продуктов распада, необходимо, помимо рекультивации отвалов, выполнить изоляцию устьев незакрытых горных выработок, исключающую выбросы радона в атмосферный воздух.

30

На основании выполненных оценок можно сделать следующие выводы:

Средняя расчетная удельная активность равновесного урана-238 (радия-226) в материале отвалов рудника 1 изменяется в диапазоне от ~ 400 Бк/кг (отвал штольни 41) до ~ 3900 Бк/кг (отвал штольни 20).

Средняя расчетная плотность потока радона с поверхности отвалов изменяется в диапазоне от 0,32 Бк/м2·с (отвал штольни 41) до 3,09 Бк/м2·с (отвал штольни 20).

Средняя расчетная интенсивность выделения радона с поверхности отвалов изменяется в диапазоне от 440 Бк/с (отвал штольни 18) до 71590 Бк/с (объединенный отвал штолен 21, 21а, 21б, 21в, 34 и квершлага 25). Суммарная интенсивность выделения радона с поверхности отвалов составляет ~ 3,12·105 Бк/с
(~ 9,8·1012 Бк/год).

Среднегодовые значения ЭРОА радона и доз облучения населения по ингаляционному пути воздействия, с учетом выделения радона с поверхности всех отвалов, внутри и за пределами их территории ожидаются не выше допустимых НРБ-99/2009 значений (19 Бк/м3 и 1 мЗв/год).

Среднегодовые значения доз облучения населения по сумме ингаляционного пути воздействия и воздействия по пищевым цепям, с учетом суммарного воздействия всех отвалов, ожидаются также не выше допустимого НРБ-99/2009 значения
(1 мЗв/год).

Уровень доз облучения населения от выбросов радона с ДПР в атмосферу из незакрытых горных выработок ожидается существенно выше, чем от отвалов. В точках максимумов расчетные значения доз облучения населения достигают
3,1-13,8 мЗв/год, что значительно превышает допустимое НРБ-99/2009 значение (1 мЗв/год). При этом часть застроенной территории с проживающим там населением (садовые участки в районе штолен №№ 32, 32 бис и 16) попадает в пределы участков со значениями дозы более 1 мЗв/год.

Для защиты населения от воздействия радона и его дочерних продуктов распада необходимо, помимо рекультивации отвалов, выполнить изоляцию устьев незакрытых горных выработок, исключающую выбросы радона в атмосферный воздух.

31

# Список использованных материалов

- Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009. СанПиН 2.6.1.2523-09. М., 2009.

- Отчет о результатах инженерно-экологических изысканий на территории рудника 1. ОАО «ВНИПИпромтехнологии», арх. № А-262-09. М., 2009.

- Результаты радиационной съемки территорий хвостохранилища и рекультивированных отвалов бывших рудников на горах Бештау и Бык. Отчет ГП «Кольцовгеология». Ессентуки, 2000.

- Рабочий проект «Комплекс мероприятий по рекультивации (реабилитации) территории рудника № 1 (гора Бештау) в г. Лермонтов Ставропольского края». Том 1, книга II. Охрана окружающей среды. ФГУП «ВНИПИпромтехнологии», арх. № А-90-01. М., 2002.

- В. И. Баранов, А. С. Сердюкова и др., «Лабораторные работы и задачи по радиометрии». М., 1966.

- В. Ф. Козлов, «Справочник по радиационной безопасности». М., 1999.

- А. С. Сердюкова, Ю. Т. Капитанов, «Изотопы радона и продукты их распада в природе». М., 1975.

- Н. Г. Гусев, В. А. Беляев, «Радиоактивные выбросы в биосфере». Справочник. М., 1986.

- Л. В. Горбушина, Д. Ф. Зимин, В. В. Нагля, Л. И. Овчинников, «Радиометрия и ядерная геофизика». М., 1974.

- Разведочная ядерная геофизика. Справочник геофизика. М., 1977.

- И. В. Павлов, С. С. Покровский, Е. Н. Камнев, «Способы обеспечения радиационной безопасности при разведке и добыче урановых руд». М., 1994.

- Технический отчет о гидрометеорологических работах по трассам автодорог рудника № 1 (Бештау) и рудника № 2 (Бык), Филиал ОАО «ВНИПИпромтехнологии», Научно-техническая и изыскательская база (НТиИБ), арх. № А-196-09, М., 2009.

32

## Внутреннее облучение е за счет употребления продуктов питания, выращенных на землях, поливаемых водой штольни № 16

В 2000 г. экологической службой ГМЗ (г. Лермонтов) выполнены согласованные с городским центром Госсанэпиднадзора расчеты возможных радиационных воздействий на население из-за использования штольневых вод шт. № 16 для полива садовых участков на южном склоне г. Бештау.

В отчете экологической службы указывалось, что часть населения, особенно в последние годы, использует для питания в основном овощи и фрукты, выращенные на садовых участках, прилегающих к руслу ручья от штольни 16. В данном разделе работы проанализированы возможные уровни внутреннего облучения населения, использующего для питания продукты, выращенные на индивидуальных садовых участках. Для полива указанных садовых массивов может использоваться и используется шахтная вода штольни № 16. Фактический средний расход этих вод около 46.0 м3/час. В летний период года данные воды полностью разбираются на полив садовых участков. Усредненные концентрации радионуклидов в воде штольни № 16 за длительный период наблюдения по данным промсанлаборатории ЦГСЭН МСЧ 101 (г. Лермонтов) представлены в табл.6.3.1.

# Таблица 6.3.1

# КОНЦЕНТРАЦИЯ РАДИОНУКЛИДОВ В ВОДЕ ШТОЛЬНИ № 16

| Радионуклид | Концентрация, Ки/л*10-10 | То же, Бк/л |
| --- | --- | --- |
| Уран естественный | 0.90 | 3.33 |
| Торий - 234 | 0.115 | 0.43 |
| Торий -230 | 0.11 | 0.41 |
| Радий –226 | 1.90 | 7.03 |
| Полоний -210 | 0.15 | 0.56 |
| Свинец -210 | 02.20 | 8.14 |

Примечание: Концентрация радионуклидов в воде штольни № 16 показана после имеющихся очистных сооружений.

Для оценки возможного внутреннего облучения населения было предположено, что население питается только продуктами питания, выращенными на садовых участках, и что полив этих участков осуществляется только шахтной водой, что практически маловероятно, но возможно. Общая формула для расчета дозы при внутреннем облучении критического органа r i-м радионуклидом по расчетному пути поступления имеет следующий вид:

# Diрr 0 = Срi 0*Uр 0*Fir 0   Бэр/год,

где:

Срi 0 - фактическая или предельная концентрация 1-го радионуклида в продукте питания, Ки/кг;

Uр 0 - годовое потребление продуктов питания, кг/год;

Fir 0 - дозовый коэффициент - отношение годового предела дозы, установленного для критического органа (r) к пределу годового поступления i-го нуклида в организм через органы пищеварения.

33

Фактическая концентрация в выращенной продукции растениеводства, в молоке и мясе скота и птицы, выращенных на садовых участках и вскормленных продуктами растениеводства, а также в рыбе, случайный лов которой возможен в прудах на территории садов, определяется следующими формулами:

В почве на поливаемых участках:

# Сni=Аin*Фki*Кni   Ки/кг,

где:

Аin - коэффициент, учитывающий период осреднения концентрации Фкi, в данном случае равный - 0.62.

ФКi - фактическая концентрация в расчетном створе,  в данном случае равная ФКСi- фактической концентрации в воде выпуска.

Кni - экологический параметр первого рода для поймы.

В продукции растениеводства на поливаемых участках:

# Сci=Аin*Фki*Ксi,  Ки/год.

где:

Кci- экологический параметр первого рода для сельскохозяйственных культур.

В молоке при выпасе скота в садах:

# Сmi=Аin*Фki*Кmi,  Ки/л,

# В мясе при выпасе скота в садах

# Сri=Аin*Фкi*Кri, Ки/кг,

где:

Кмi и Кri- экологические параметры первого рода для мяса и молока.

В молоке через корм и водопой:

# Сmi=Фкi(Ain*Кci*Кrki+Аin*Кrbi), Ки/кг.

# В мясе через корм и водопой

# Сri=ФКi(Аin*Кci*Кrki+Аin*Кrbi),

где:

Кмк, Кмв, Кrк, Кrв - экологические параметры второго рода для молока и мяса.

В рыбе:

# Срi = ФКi Крi, Ки/кг.

В почве:

Сni = Аiп ФКi Кni, Ки/кг.

34

Экологические параметры первого и второго рода представлены в табл.6.3.2

# Таблица 6.3.2

# ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПЕРВОГО И ВТОРОГО РОДА

| Радионуклид | Экологические параметры первого рода |  |  |  |  | Экологические параметры второго рода |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КС | КМ | КГ | КР | КП | КМВ | КМ К | КГВ | КГК |
| Уран ест. | 1.2-1 | 1.3-2 | 8.2-2 | 2.0 | 110 | 0.038 | 0.13 | 0.026 | 0.089 |
| Торий-234 | 5.2-3 | 9.6-4 | 3.9-2 | 30 | 9.6 | 3.8-4 | 9.6-4 | 1.5-2 | 3.9-2 |
| Торий-230 | 2.7-2 | 1.3-3 | 5.3-2 | 30 | 110 | 3.8-4 | 1.3-3 | 1.5-2 | 5.3-2 |
| Радий-226 | 3.4-2 | 2.1 | 8.9 | 30 | 110 | 0.6 | 2.1 | 2.6 | 8.9 |

В связи с тем, что в доступной литературе не удалось найти экологические параметры для полония и свинца, их концентрации пересчитаны на торий-230 и торий-232 соответственно и установлена их суммарная концентрация. В результате получаем следующую концентрацию радионуклидов (ФСКi) в воде: уран естественный - 0.12*10-9, торий-234 - 0.32*10-8, торий-230 - 4,15*10-11, радий-226 - 1.4*10-11.

Расчетные концентрации радионуклидов в продуктах садоводства представлены в табл.6.3.3.

# Таблица 6.3.3

# КОНЦЕНТРАЦИЯ РАДИОНУКЛИДОВ В ПРОДУКТАХ

| Радионуклид | Продукты растениеводства | Концентрация радионуклидов, Ки/кг |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | молоко | мясо | рыба | почва |
| Уран естеств. | 5.5*10-11 | 1.37*10-11 | 0.95*10-11 | 1.49*10-11 | 8.18*10-9 |
| Торий-234 | 3.42*10-11 | 1.98*10-12 | 6.89*10-11 | 5.95*10-8 | 1.90*10-8 |
| Торий-230 | 6.95*10-13 | 14.41*10-14 | 1.12*10-12 | 7.72*10-10 | 2.83*10-9 |
| Радий-226 | 2.95*10-13 | 2. 40*10-11 | 2.55*10-11 | 2.60*10-10 | 9.55*10-10 |

В статистической литературе [3] приводятся данные по среднегодовому потреблению продуктов питания на душу населения по стране:

картофель - 97 кг/год,

молоко - 363 л/год,

овощи и бахчевые - 91 кг/год,

мясо - 67 кг/год,

фрукты и ягоды - 38 кг/год,

рыба - 13 кг/год.

35

В индивидуальных садах, полив которых производится водой из штольни, в основном возделываются сельскохозяйственные культуры, потребление которых в среднем по стране составляет 226 кг/год на 1 человека [3]. Однако в индивидуальных садах потребление продуктов растениеводства будет больше среднего, поэтому примем потребление этих продуктов равным 350 кг/год на 1 человека. Кроме того, отдельные садоводы разводят мелкий скот (коз, овец, свиней, нутрий, кроликов), птицу и т.п., а также эпизодически ловят рыбу в прудах. Поэтому, принимаем потребление молока и мяса в количестве 10% от среднего, то есть: молоко - 36 л/год, мясо -
7 кг/год, и рыба в количестве 5% от среднего – около 1 кг/год. Расчет дозы при указанных объемах потребления этих продуктов показан в табл. 6.3.4.

# Таблица 6.3.4

# РАСЧЕТ ДОЗ ВНУТРЕННЕГО ОБЛУЧЕНИЯ ОТ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

| Радионуклид | Fiг | Продукты растениеводства |  | Молоко |  | Мясо |  | Рыба |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Соi | Дio | Сиi | дie | cri | аiг | срi | дiр |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уран естественный | 1,5*106 | 5,5*10-11 | 2,89*10-2 | 1,37*10-11 | 0,74*10-3 | 0,93*10-11 | 0,01*10-3 | 1,49*10-10 | 0,22*10-3 |
| Уран-238 | 3,2*106 | 2,75*10-11 | 3,08*10-2 | 0,69*10-11 | 0,79*10-3 | 0,96*10-11 | 0,01*10-3 | 0,75*10-10 | 0.24*10-3 |
| Торий-234 | 1,2*105 | 3,42*10-11 | 1,43*10-3 | 1,98*10-12 | 0,01 *10-3 | 6.89 *10-11 | 0,06 *10-3 | 5,95 *10-9 | 7,14 *10-3 |
| Торий-230 | 1,6 *108 | 6,95*10-13 | 3,89 *10-2 | 4,41 *10-14 | 0,25 *10-3 | 1,12 *10-12 | 1,25*10-12 | 7,72 *10-10 | 123,5 *10-3 |
| Радий-226 | 6,9 *107 | 2,95*10-13 | 7,12 *10-3 | 2,41*10-11 | 59,6 *10-3 | 2,55*10-12 | 1,29 *10-3 | 2,60*10-10 | 17,9*10-3 |
|  |  |  | 10,7*10-2 |  | 6,14*10-2 |  | 2,25 *10-3 |  | 14,3 *10-2 |
|  |  |  | 4,64 *10-2 |  | 2,07 *10-2 |  | 0,09*10-2 |  | 5,21* 10-2 |

Общая сумма Дic = 0.34 Бэр (3.4 мЗв).

Из представленного материала можно сделать некоторые выводы:  максимально возможная доза внутреннего облучения населения в результате приема всех вышеперечисленных продуктов питания, выращенных на приусадебных и садовых участках, прилегающих к штольне № 16 и ручью штольни при постоянном поливе этих участков только шахтной водой, может составлять до 0.34 Бэр/год или 3.4 мЗв/год. Данные цифры представляют гипотетическую максимально возможную дозу облучения, поскольку фактически трудно представить себе, чтобы выполнялись все условия указанных расчетов. Таким образом, реальное среднее возможное фактическое внутреннее облучение населения за счет указанных продуктов никак не превысит 1/3-1/4 указанной дозы и составит не более 1 мЗв, что соответствует примерно 1/10 - 1/15 части общей дозы облучения, получаемой населением региона от всех возможных источников облучения [4,5].

В подтверждение вышеприведенных данных имеются аналогичные расчеты ГУП «ВНИИХТ» [2], которые показывают, что максимально возможная доза внутреннего облучения населения при потреблении продуктов питания, выращенных на приусадебных и садовых участках, составляет от 37 мкЗв/год (выпуск 4, шт. № 9 на руднике № 2) до 470  мкЗв/год (выпуск 6, шт. № 16 рудника № 1). Основной вклад в дозовую нагрузку (68-79%) дает потребление рыбы. Доза внешнего облучения в среднем составляет 5 мкЗв/год. Доза внутреннего облучения населения при использовании воды в контрольном створе, расположенном ниже выпуска штольневых вод в реку Подкумок (500 м ниже сброса ручья балки Широкой) составляет 82 мкЗв/год.

36

Среднее возможное фактическое внутреннее облучение населения за счет употребления продуктов, поливаемых водой, вытекающей из штолен № 9, 32 и 16  по всем расчетам составляет менее 1 мЗв/год, что соответствует, примерно, 6-10% от общей дозы облучения, получаемой населением от всех возможных источников облучения. По данным [5] средние суммарные уровни воздействия радиационных факторов на население города Лермонтова составляют около 15 мЗв/год.

# Прогноз последствий природных и техногенных аварий

Объекты ликвидированных рудников (отвалы штолен, водовыпуски) в плане уязвимости по отношению к возможным авариям природного или техногенного характера достаточно устойчивы. Наиболее вероятным сценарием развития аварийной ситуации является мощный дождевой паводок и землетрясение, т.к. район расположения рассматриваемых объектов относится к сейсмоопасным.

Летом 2002 года район Кавказских Минеральных Вод подвергся воздействию катастрофического паводка, обусловленного интенсивными ливнями. В р. Подкумок расходы воды превысили обычные для этого времени года в десятки раз, что повлекло значительные разрушения частной застройки в долине и даже человеческие жертвы. Выпавшие на территории г. Бештау дождевые воды привели к многократному увеличению расхода сбросных штольневых вод через портал штольни № 16. В результате интенсивного выноса илов из штольни и  паводкового переполнения прудов-отстойников на поверхности отвала отложились радиоактивные илы на расстоянии до 50 м от прудов слоем до 0.5 м. Плотины прудов-накопителей на территории садовых участков прорваны не были.

Такой паводок наблюдался в этом районе впервые за более чем 100-летний период наблюдений, т. е. он может служить природной моделью аварийной ситуации, связанной с ливневыми осадками 1%-й обеспеченности.

За период менее 3-х недель все радиоактивные загрязнения, вынесенные за пределы прудов-отстойников, были зачищены, загрязненный грунт оперативно вывезен соответствующими службами ГМЗ на хвостохранилище и там захоронен. Каких бы то ни было заметных разрушений защитного слоя на рекультивированных отвалах от воздействия интенсивных осадков редкой повторяемости и нагорных (склоновых) вод зафиксировано не было, что говорит о достаточно надежной (в гидротехническом плане) рекультивации отвалов.

37

Другим возможным аварийным фактором может быть землетрясение силой до 8-ми баллов. Очевидно, что при совпадении сейсмического и паводкового факторов некоторые расположенные на крутых горных склонах отвалы могут частично сместиться, однако расстояния этих смещений не будут превышать первых десятков метров, и указанная авария не повлечет сколько-нибудь обширное загрязнение территории радиоактивными веществами, при условии своевременной уборки вынесенных отходов и их захоронении в хвостохранилище.

# Требования, предъявляемые к рекультивации рудника

## Рекультивация земной поверхности, отвалов

Рекультивация  должна выполняться в соответствии с требованиями действующих нормативных документов

Главным условием являются: обеспечение радиационной безопасности населения и окружающей природной среды;

Предусматривается рекультивация по санитарно-гигиеническому направлению. На рекультивируемых участках средняя суммарная удельная альфа-активность грунта в слое 0-25 см от поверхности не должна превышать 1200 Бк/кг, в слоях 25-50 см, 50-75 см, 75-100 см – 7400 Бк/кг в каждом слое.

Средняя по всей площади рекультивированного участка мощность дозы внешнего гамма-излучения на высоте 1 м над поверхностью почвы не должна превышать 20 мкР/ч сверх уровня естественного фона, характерного для данной местности, в отдельных локальных точках (не более 20%) – не выше 60 мкР/ч.

Отвалы горнодобывающих предприятий должны укрываться грунтами или породами, имеющими суммарную удельную альфа-радиоактивность и мощность дозы гамма-излучения в пределах вариаций естественного фона данной местности. По окончании рекультивации мощность дозы гамма-излучения, средняя по всей площади рекультивированного объекта, не должна превышать 20 мкР/ч сверх естественного фона, характерного для данной местности, в отдельных локальных точках (не более 20 %) – не более 60 мкР/ч.л

## Закрытие горных выработок, выходящих на земную поверхность

38

Основополагающими нормативными документами являются «Нормы радиационной безопасности» (НРБ-99/2009) СП 2.6.1.2523-09; «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности» (ОСПОРБ-99) СП 2.6.1.799-88; «Инструкция о порядке ведения работ по ликвидации и консервации опасных производственных объектов, связанных с пользованием недрами», утвержденная Постановлением Госгортехнадзора РФ от 2 июня 1999 года, № 33.

Для обеспечения безопасности населения, животных должны быть исключена возможность несанкционированного    проникновения в выработки посторонних лиц и животных и выполнены следующие мероприятия:

при ликвидации вертикальных выработок, выходящих на дневную поверхность (стволы, восстающие), они должны быть засыпаны породой до уровня дневной поверхности, надежно перекрыты двумя прочными полками из ж/б балок. Из них один полок устраивается на глубине залегания коренных пород, но не менее 10 м от земной поверхности, а другой – на уровне дневной поверхности. Вокруг устья ликвидируемого ствола устраивается прочное ограждение высотой не менее 2,5 м;

горизонтальные выработки (штольни), устья которых выходят на поверхность, на расстоянии 4-6 м вглубь от границы коренных пород должны быть перекрыты глухой каменной или бетонной перемычкой; устья от поверхности до перемычки должны быть плотно засыпаны породой. На участках с возможным поступлением из отперемыченных пространств значительного количество радона (порядка 1кБк/с) следует наносить на перемычки специальные непроницаемые для радона покрытия.

## Обращение с подземными водами, истекающими на земную
поверхность

Как следует из «Основ водного законодательства» (ст.17) в случае воздействия на подземные воды, пригодные для хозяйственно-питьевых целей, обязательным условием является восстановление их качества до первоначального состояния или до значений ПДК по регламентируемым элементам.

Согласно п. 2.7. СП ЛКП-91 в шахтных водах, выпускаемых из затопленных рудников и сбрасываемых в водотоки, концентрация радионуклидов в точке сброса не должна превышать ДКБ для воды по НРБ-99/2009. При известном радиохимическом составе должно удовлетворяться соотношение:

# ≤ 1

(в числителях приводятся концентрации соответствующих радионуклидов, Бк/л; в знаменателях – их ДКБ по критическому органу-кости, Бк/л). Кроме того, концентрация урана не должна превышать его ДКБ по химической токсичности, равную 1,8 мг/л (44 Бк/л). При неизвестном радиохимическом составе ДКБ по суммарной объемной альфа-радиоактивности составляет 1,1 Бк/л (3∙10-11 Ku/л). Концентрация радионуклидов ториевого ряда определяется только при повышенном содержании тория в разрабатывавшихся рудах.

39

В связи с тем, что истекаемые на поверхность воды отводятся в р. Подкумок, имеющую рыбохозяйственное значение,  выпускаемые воды должны отвечать требованиям «Перечня рыбохозяйственных нормативов: предельно допустимых концетраций (ПДК) и ориентировочно безопасных уровней воздействия (ОБУВ) вредных веществ для воды водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение», ГК РФ по рыболовству, М., 1999 г.

# Комплекс технических решений по рекультивации

Комплекс работ по рекультивации включает:

Подготовительные работы;

Рекультивацию земной поверхности;

Закрытие горных выработок, выходящих на земную поверхность;

Отведение и очистку подземных вод, истекающих на земную поверхность из горных выработок.

Работы по рекультивации должны выполняться в соответствии с требованиями, изложенными в разделе 8.

Технические решения по обращению с подземными водами, истекающими на земную поверхность из горных выработок, приводятся в томе 5.1 настоящего проекта.

## Подготовительные работы

Для производства рекультивационных работ необходимо обеспечить подъезд строительной техники и завоз строительных материалов к рабочим площадкам.

Существующие подъезды представляют собой грунтовые дороги, которые на значительных участках размыты в результате водной эрозии.

Часть подземных дорог к отвалам и горным выработкам, выходящим на земную поверхность, нарушена.

Для обеспечения подъездов к указанным площадкам необходимо выполнить ремонт автодорог. Дорожное полотно восстановить путем отсыпки крупнообломочного материала. Ведомость выполнения работ по ремонту дорог (обеспечению подъездов) приведена в табл. № 9.1.1.

# Таблица 9.1.1

# ОБЪЕМЫ РАБОТ ПО РЕМОНТУ ПОДЪЕЗДНЫХ ДОРОГ

| №№ п/п | Наименование и виды работ | Ед. изм. | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы | куб.м | 10 010 |
| 2 | Перевозка грунтов автомобилями-самосвалами на расстояние до 5 км (2,2 т/куб.м) | тонн | 22 022 |
| 3 | Укладка привозного грунта бульдозером | куб.м | 10 010 |
| 4 | Уплотнение грунта | куб.м | 10 010 |

На площадки работ завозятся передвижные бытовки-вагончики, биотуалеты, питьевая вода. Количество персонала, необходимое количество машин, механизмов, материалов и инженерное обеспечение работ должны определяться в проекте производства работ генподрядчиком.

## Ликвидация зданий и сооружений

На территории рудника после его закрытия остались остовы разрушенных производственных зданий и сооружений. Предусматривается их ликвидация.

40

После сноса зданий будут образованы отходы строительного мусора. Строительные отходы (4 класс) будут представлены боем бетона, кирпича, металлоломом. Характеристика и объемы строительных отходов должны определяться по данным замеров и окончательно - по факту в процессе производства работ.

Строительные отходы (кроме металла) в полном объеме могут использоваться для ремонта подъездных автодорог или вывозиться на устьевые участки штолен для их засыпки. Это позволит сократить затраты на их утилизацию и более надежно закрыть горные выработки. Металл утилизируется в качестве металлолома.

## Рекультивация земной поверхности

В соответствии с данными заказчика и материалами исследований, проведенных на территории рудника в различные годы установлено:

на территории рудника размещаются 21 отвал горных пород, приуроченых к устьям штолен, на которых наблюдается повышенный гамма-фон.

наблюдаются эрозионные процессы. Характеристика отвалов, состояние и радиационный фон поверхности отвалов приведен в разделе 5.

общая площадь, на которой МЭД гамма-излучения превышает 60 мкР/час, по данным [4], составляет 9,051 га (или 24,8 % от всей площади отвалов).

Предусматривается выполнение следующих работ:

выполаживание крутых откосов до заложения 1:2;

укрепление участков, подверженных водной эрозии;

закрытие поверхности отвалов

В дополнение к отвалам предусматривается рекультивация участков земной поверхности, подверженных загрязнению в результате излива на поверхность шахтных вод.

В настоящее время происходит излив на поверхность шахтных вод из штольни № 16 и № 32. После закрытия штольни № 32 шахтные воды будут изливаться только из штольни № 16. В районе штольни 16 будут выполнены очистные сооружения по очистке шахтных вод. Существующая система (пруды - отстойники, дамбы, водоотводные сооружения и пр.) ликвидируется. Загрязненные грунты и илы зачищаются и вывозятся на хвостохранилище. Территория планируется и покрывается слоем чистого грунта, затем укладывается почвенно-растительный слой с посевом трав. Аналогичные работы по рекультивации выполняются в районе штольни № 32. Объемы работ по рекультивации участков, подверженных загрязнению шахтными водами приведены в табл.9.3.2

Выполаживание крутых откосов. Крутые откосы, которые подвержены оползанию уполаживаются и укрепляются. Подошвы откосов подсыпаются местными чистыми грунтами. В результате подсыпки должна быть обеспечена крутизна откосов с заложением 1:2. Конструкция откосов приведена на черт. Ц-ОД/ ИФ02-10-11/09-988470-ГПР листы 2-32.

Крепление участков, подверженных размыву. На отдельных отвалах в результате водной эрозии в местах прохождения временных водных потоков (ложбины, овраги и пр.) происходит подмыв основания отвалов и вынос складированного материала.

Для предотвращения размыва русла временных водотоков крепятся каменной наброской. Сечения искусственных русел должны быть рассчитаны на пропуск максимальных паводков обеспеченностью 1%. Конструкция крепления показана черт.
Ц-ОД/ ИФ02-10-11/09-988470-ГПР лист 3.

Рекультивация загрязненных участков. Рекультивация земель включает техническую и биологическую рекультивацию.

41

Работы по рекультивации территории выполняются только в теплое время года и включают в себя:

вынос в натуру (на поверхность) границ загрязнения;

ликвидация кустарников и деревьев на рекультивируемой поверхности;

закрытие поверхности;

восстановление растительного слоя;

контрольная гамма-съемка рекультивированных территорий;

передача земель в народнохозяйственное использование.

Настоящим проектом предусматривается проводить дезактивацию загрязненных территорий при загрязнении более 50 мкР/ч.

Результаты гамма-съемки показаны на планах М 1:1000.

Работы ведутся в следующей последовательности. Загрязненные площади с карт выносятся на земную поверхность и закрепляются. После определения границ рекультивации срезаются кустарники и деревья без корчевки корневой системы. Срезанная растительность должна быть разделана, измельчена, размещена в границах рекультивации отвала для дополнительного экранирования отвала и засыпана инертным грунтом при рекультивации. Затем выполняется устройство защитного экрана путем укладки инертных грунтов толщиной 0,50 м, не имеющих радиоактивного и химического загрязнения, с уплотнением.

Для закрытия загрязненных участков используются местные грунты. Согласно письму администрации г. Лермонтова (приложение 7) для рекультивационных работ возможно получение грунтов как с территории муниципального образования г. Лермонтова, так и с прилегающих территорий. При укладке чистый грунт планируется и уплотняется с предварительным поливом.

После укладки чистого грунта и планировки укладывается почвенно-растительный слой толщиной 10 см. Почвенно-растительный слой планируется, боронуется и засевается травами.

Восстановленный слой почвы должен быть не менее 10см, что достаточно для образования корневой системы травяной растительности, характерной для данного региона.

После завершения перечисленных видов работ выполняется контрольная гамма-съемка рекультивированных территорий. Мощность гамма-излучения в любой точке поверхности рекультивированных отвалов не должна быть выше 50 мкР/час.

Перед укладкой почвенно-растительного слоя отбираются пробы почвенно-растительного грунта, предназначенного для укладки с целью определения состояния его плодородности и использования в качестве среды произрастания. В пробе определяется количественный и качественный анализ основных питательных элементов роста и микроэлементов. По результатам анализа определяется количество и вид удобрений, которые необходимо вносить в период восстановление почвы, а также наиболее благоприятные виды семян

42

Объемы работ по рекультивации отвалов и прилегающей территории приведены на чертежах Ц-ОД/ИФ02-10-11/09-988470-ГПР, листы 1-32.

## Закрытие горных выработок, выходящих на земную поверхность

В результате проведенных исследований установлено, что на территории ликвидированного рудника № 1 имеется ряд выработок (штолен), в которые систематически пытаются проникать посторонние лица. Предпринимаемые горной службой ОАО «ГМЗ» усилия не решают проблему коренным образом, в связи с чем необходимо разработать проектные решения, которые позволят окончательно закрыть вопрос.

В соответствии с инструкцией о порядке ликвидации и консервации предприятий по добыче полезных ископаемых (в части обеспечения безопасности, рационального использования и охраны недр), утвержденной Госгортехнадзором СССР от 11.08.85 и Санитарными правилами ликвидации, консервации и перепрофилирования предприятий по добыче и переработке радиоактивных руд (СП ЛКП-91) предлагаются следующие мероприятия:

при ликвидации вертикальных выработок, выходящих на дневную поверхность (стволы, восстающие), они должны быть засыпаны породой до уровня дневной поверхности, надежно перекрыты двумя прочными полками из ж/б балок. Из них один полок устраивается на глубине залегания коренных пород, но не менее 10 м от земной поверхности, а другой – на уровне дневной поверхности. Вокруг устья ликвидируемого ствола устраивается прочное ограждение высотой не менее 2,5 м;

горизонтальные выработки (штольни), устья которых выходят на поверхность, на расстоянии 4-6 м вглубь от границы коренных пород должны быть перекрыты глухой каменной или бетонной перемычкой; устья от поверхности до перемычки должны быть плотно засыпаны породой. На участках с возможным поступлением из отперемыченных пространств значительного количество радона (порядка 1кБк/с) следует наносить на перемычки специальные непроницаемые для радона покрытия.

Строительство рудника № 1 было начато в конце 1950 г.

Учитывая благоприятный рельеф местности, Бештаугорское месторождение вскрыто штольнями и тремя вертикальными шахтными стволами (шахты № 1, «Центральная» и «Восточная»).

Штольни пройдены на горизонтах 1085 м, 1062 м, 1033 м, 1002 м, 962 м, 942 м, 914 м, 880 м, 850 м, 815 м, 780 м и 720 м.

Основной системой разработки являлась система горизонтальных слоев с закладкой (в начальной стадии эксплуатации) – 15%. Далее отработка производилась системой слоевого обрушения – 83% и подэтажного обрушения – 2%.

Очистные блоки и камеры погашены обрушенной породой.

В 1975 г. эксплуатационные работы на руднике № 1 были прекращены.

В 1974 году институтом «Оргстройпроект» был выполнен технорабочий проект по закрытию горных выработок на руднике № 1. В 1975 г. проект был осуществлен. Ликвидация рудника № 1 осуществлялась в соответствии с ЕПБ («Единые правила безопасности при разработке рудных, нерудных и россыпных месторождений подземным способом») §§ 101 и 102, утвержденными Госгортехнадзором СССР 31.08.71. Акт ликвидации рудника № 1 утвержден 04.12.75 г. Первым Главным Управлением Министерства Среднего машиностроения СССР.

В 2001 году территория рудника № 1 была обследована сотрудниками
ГУП «ГМЗ» и ГУП ВНИПИпромтехнологии. В результате обследования установлено, что часть штолен и горных выработок ликвидированы (перекрыты бетонными перемычками, металлическими решетками и засыпаны горными породами). Отдельные штольни после ликвидации были нарушены и вскрыты.

На территории рудника № 1 выявлены естественные обрушения в штольнях, а также многочисленные нарушения защитных и заградительных устройств (вырезаны окна в металлических решетках, проделаны лазы под бетонными перекрытиями или пробиты сами перекрытия в выработках, куда и проникают нарушители заградительных устройств с риском для жизни).

В связи с аварийным состоянием устьевых участков штолен обследование далеко вглубь рудника по подземным горным выработкам не представилось возможным.

43

На основании фактического состояния устьевых участков (см. раздел 5.2.) разработан комплекс мероприятий по их закрытию.

### Технические решения по изоляции горных выработок

Ликвидационные работы по подземной части рудника № 1 включают в себя полную изоляцию горных выработок.

В перечень работ по изоляции горных выработок, имеющих выход на дневную поверхность, включены следующие мероприятия:

засыпка вентиляционных восстающих, выходящих на поверхность, и перекрытие бетонными полками;

устройство глухих бетонных перемычек на штольнях с засыпкой устьев породой;

засыпка породой провалов в ликвидированных штольнях;

разборка разрушенных существующих перемычек и их усиление или возведение новых.

44

Объемы работ и расходы материалов по изоляции горных выработок приведены на чертежах.

### Механизация технологических процессов при проведении горных работ по изоляции горных выработок

Для механизации технологических процессов по изоляции горных выработок рекомендуется следующее оборудование:

При производстве врубов для устройства перемычек предусматриваются:

на бурении – ручные пневматические перфораторы типа ССПБ-1.

Укладка бетона при возведении перемычки производится бетоноукладчиком типа БМ-86, он также применяется при нанесении набрызгбетона.

Для отбойки бетона в бетонной крепи стен и кровли выработок применяется отбойный пневматический молоток типа МО-2М.

Засыпка штольни породой производится мини-трактором типа МКЗ-012 (до 60% от объема), остальной объем под кровлю выработки - вручную.

Для разработки и транспорта породы рекомендуется применить пневмоколесный гидравлический экскаватор типа ЭО-3323А-0,8, автосамосвал МАЗ 5551 и бульдозер ДЗ-171.1.

Для вентиляции при возведении перемычек в выработках длиной более 10 м применяется вентилятор местного проветривания типа ВМП-4.

Для подачи сжатого воздуха для пневмооборудования применяется передвижная компрессорная установка типа ПР-10/8Н2.

Доставка рабочих к месту работы производится специальным автобусом (вахтовкой) типа УАМЗ-ЗИЛ-131.

Для обогрева рабочих, принятия пищи и размещения сторожа предусматривается контейнер сборный – вагончик типа КСО-1.

Реконструкция подъездных дорог к штольням производится бульдозером
ДЗ-171.1.

Перечень необходимого горнотранспортного оборудования для производства работ приведен в табл. 9.4.2.1.

Количество оборудования приведено с учетом его использования и на руднике № 2 (Быкогорское месторождение).

45

Таблица 9.4.2.1

# ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

| Позиция | Наименование | Тип, марка | Количество | Масса ед., кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Перфоратор | ССПБ-1 | 2 | 31,5 |
| 2. | Универсальная телескопическая установка (колонка) | УБТУ-1 | 2 | 20 |
| 3. | Молоток отбойный | МО-2М | 2 | 8,5 |
| 4. | Компрессорная установка передвижная | ПР-10/8Н2 | 1 | 3150 |
| 5. | Пила бензомоторная | МП «Тайга-2М» | 2 | 8,8 |
| 6. | Мини-трактор | МКЗ-012 | 1 | 650 |
| 7. | Машина укладки бетона | БМ-86 | 1 | 740 |
| 8. | Пневмоколесный экскаватор | ЭО-3323А-08 | 1 | 8000 |
| 9. | Контейнер-бытовка (на салазках) | КСО-1 | 1 | 4440 |
| 10. | Вентилятор | ВМП-4 | 1 | 70 |
| 11. | Бульдозер | ДЗ-171.1 | 1 | 17480 |
| 12. | Спецавтобус (вахтовка) | УАМЗ-ЗИЛ-131 | 1 | 5600 |
| 13. | Автосамосвал | МАЗ-5551 | 1 | 17620 |
| 14 | Дизельная электростанция | АД-6-0/230 | 1 | 120 |

### Организация работ и явочная численность рабочих

Режим работы для рекультивации территории закрытого рудника № 1 рекомендуется следующее:

количество рабочих дней в году – 253;

количество смен в сутки – 2;

продолжительность смены – 8 часов;

рабочая неделя – пятидневная.

Явочная численность рабочих, занятых на возведении изолирующих перемычек, приведена в табл. 9.4.3.1.

# Таблица 9.4.3.1

# ЯВОЧНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОЧИХ

| №п.п. | Наименование профессий | Численность рабочих, чел. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | По сменам |  |  | В сутки |
|  |  | I | II | III |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проходчик (в т.ч. один с книжкой взрывника) | 2 | 2 | - | 4 |
| 1.2. | Дизелист (компрессорщик) | 1 | 1 | - | 2 |
| 1.3. | Горнорабочий (охранник) | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Машинист экскаватора ЭО-3323А | 1 | 1 | - | 2 |
| 2.2. | Машинист бульдозера | 1 | 1 | - | 2 |
| 2.3. | Шофер автосамосвала МАЗ-5551 | 1 | 1 | - | 2 |
| 2.4. | Шофер вахтовкаи | 1 | 1 | - | 2 |
| 2.5 | Тракторист минитрактора | 1 | 1 | - | 2 |
| ИТОГО: |  |  |  |  | 19 |

Примечание: Численность рабочих приведена для двух рудников (№ 1 и № 2).

## Радоновая скважина и радонопровод

Из штольни № 16 (гор. 720) выходит трубопровод, по которому из радоновой скважины № 113 радоновая вода подается на водолечебницы курортной зоны. Скважина расположена на расстоянии 1950 м от устья штольни. Устье штольни закрыто железными решетками-воротами.

Технические решения по обеспечению эксплуатации скважины №113 приведены в томе 5.7.5.

46

# Охрана окружающей среды

Технические решения, разработанные в настоящем проекте, направлены на защиту окружающей среды. Защита окружающей среды и радиационная безопасность в полном объеме будут достигнуты после выполнения заложенных в проекте решений.

Воздействие на окружающую среду будет наблюдаться только в процессе производства работ. Мероприятия по охране окружающей среды в процессе производства работ приведены в томе 5 настоящего проекта.

При строительстве проектируемых сооружений необходимо строго соблюдать правила действующего законодательства по охране окружающей среды, изложенные в СанПиНе 2.2.3.1384-03.

Строительная техника должна размещаться на специально оборудованных площадках.

При эксплуатации строительной техники не допускается утечек ГСМ в грунт, а также работа двигателей вхолостую и неправильная эксплуатация двигателей с повышенным уровнем шума.

Заправка техники осуществляется автозаправщиком на площадке строительства. Аварийные протечки ГСМ зачищаются и вывозятся в установленном порядке.

Бытовые помещения контейнерного типа также должны размещаться на специально отведенной площадке, оборудованной контейнерами для сбора ТБО, биотуалетами.

После завершения работ бытовые помещения и биотуалеты ликвидируется.

Запрещается разводить костры на территории стройплощадки, варить битум в открытых котлах. Запрещается захламлять строительным мусором и бытовыми отходами территорию вокруг стройплощадок, использовать их в качестве обратной засыпки и насыпи, зарывать их на территории стройплощадок по окончании строительства. Мусор и бытовые отходы собираются в специальные бункера и контейнеры и по мере накопления вывозятся автотранспортом на полигон ТБО.

При проведении строительных работ должны быть максимально использованы автотранспортные средства и строительные механизмы с нейтрализаторами газов. При длительных перерывах в работе запрещается оставлять механизмы и автотранспорт с включенными двигателями. Категорически запрещается сброс ГСМ на почву.

При работе строительных машин и механизмов фактический уровень шума на рабочих местах не должен превышать нормируемых параметров согласно ГОСТ 12.1003-83.

При эксплуатации строительных и дорожных машин, у которых основной источник шума – двигатель внутреннего сгорания, необходимо использовать глушители аэродинамических шумов.

Кузова автосамосвалов, выезжающие с территории строительной площадки с грунтом и другим сыпучим грузом, должны быть закрыты брезентом.

49

В конце каждого рабочего дня и перед выездом строительного автотранспорта на дороги общего пользования должен производиться обмыв колес на временной мойке.

После окончания работ производится ликвидация временных зданий и сооружений, рабочей зоны, уборка мусора, материалов, разборка ограждений.

# Заключение

В настоящем проекте проанализировано существующее положение с загрязнением окружающей среды на территории закрытого в 1975 г. рудника №1               (г. Бештау). По результатам имеющихся материалов и данных о состоянии закрытого горнодобывающего предприятия обоснована необходимость и разработаны конкретные технические решения по приведению территории рудника №1 в соответствие с современными требованиями к ликвидированным предприятиям, связанным с добычей и переработкой радиоактивных руд.

Комплекс работ по рекультивации включает:

Подготовительные работы;

Рекультивацию земной поверхности;

Закрытие горных выработок, выходящих на земную поверхность;

50

Выполнение разработанных в проекте технических решений по рекультивации и изоляции горных выработок обеспечит радиационную безопасность населения и окружающей среды.

Настоящий том отпечатан в         экз.

Сброшюровано и пронумеровано:

# Листов текста ___________________

Чертежей _______________________

Фотографий _____________________

Всего листов _____________________