|  | К договору № ____________ От «___» _____________2012 г |
| --- | --- |
|  | «УТВЕРЖДАЮ» Генеральный директор ОАО «Хиагда» ____________________Е.И. Гонтарь «___»_____________2011 г |

Техническое задание

На проведение работ по обслуживанию полигона ПВ и обеспечению безаварийной эксплуатации объектов добычного полигона  ОАО «Хиагда»

|  | Расчет объемов выполняемых работ. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Восстановление производительности технологических скважин. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прокачка технологических скважин |  |  |  |  |  |  |
| В 2012 г в эксплуатации будут находится в среднем по году 124 откачных скважин, к |  |  |  |  |  |  |  |
| концу 2012 г их количество возрастет до 182 скважин, количество закачных скважин |  |  |  |  |  |  |  |
| составит в среднем 254 скважин, к концу года увеличится до 373 скважин. |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование работ. | Количество скважин в |  | Количество операций |  | Количество опера- |  |
| п/п |  | среднем по году в экс- |  | в году на скважину. |  | ций в год. |  |
|  |  | плуатации |  |  |  |  |  |
|  |  | откачных | закачных | откачных | закачных | откачных | закачных |
| 1. | Прокачка эрлифтом | 124 | 254 | 2,5 | 4,9 | 305 | 1250 |
| 2. | Химическая обработка скважин. | 124 | 254 | 1 | 2 | 124 | 508 |
| 4. | Обработка фильтров сжатым воздухом ПИУ. | 124 | 254 | 25% | 25% | 31 | 64 |
| 2. Спуск подъем , сервисное обслуживание насосных агрегатов. |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование работ. | Количество скважин |  | Количество |  | Количество операций |  |
| п/п |  | в среднем по году |  | операций в год |  | в год. |  |
|  |  | в эксплуатации. |  | на скважину. |  |  |  |
| 1. | Спуск насосных агрегатов при |  |  |  |  |  |  |
|  | вводе в эксплуатацию и выработке |  |  |  |  |  |  |
|  | моторесурса Н.А. | 124 |  | 1 |  | 124 |  |
| 2. | Подъем Н.А. при откачках и х/о. | 124 |  | 2,5 |  | 316 |  |
| 3 | Спуск Н.А. после прокачки х/о | 124 |  | 2,5 |  | 316 |  |
| 4 | Сервисное обслуживание Н.А. |  |  |  |  |  |  |
|  | при эксплуатации, снятие графи- |  |  |  |  |  |  |
|  | ческих характеристик, токовых нагрузок. | 124 |  | 365 |  | 45260 |  |
| 3. | Сервисное обслуживание и ремонт оборудования добычного участка. |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование работ. | Единицы | Объем | Количество операций |  | Количество операций |  |
| п/п |  | Измерения. |  |  |  | в год. |  |
| 1 | Ремонт и замена запорной |  |  |  |  |  |  |
|  | арматуры д.у.-32,40 на скв.20,% от |  |  |  |  |  |  |
|  | парка скважин. | скважина | 378 | 20% |  | 76 |  |
| 2 | Сервисное обслуживание | п.м. | 8400 | 52 |  | 52 |  |
|  | магистральных и рядных трубо- |  |  |  |  |  |  |
|  | проводов д.у.210(осмотр 1 раз |  |  |  |  |  |  |
|  | в неделю) |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Устранение течей на скважинах | ед. | 378 | 12 |  | 4956 |  |
|  | и трубопроводов д.у.210 |  |  |  |  |  |  |
|  | раз в месяц. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Отогрев трубопроводов д.у.210 | п.м. | 300 | 6 |  | 1800 |  |
|  | при замерзании растворов 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | раза в зимний период(длина 300м) |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Замена трубопроводов д.у.210. | п.м. |  |  |  | 2000 |  |
| 6 | Отогрев и замена шлангов к откачным и закачным скважинам в зимний период, 4 месяца. | Шт. | 413 | 30% |  | 124 |  |
| 7 | Ремонт и замена запорной |  |  |  |  |  |  |
|  | арматуры д.у.-210. | шт. | 200 | 20% |  | 40 |  |
| 8 | Ремонт кислотопроводов | п.м. | 200 | 20% |  | 400 |  |
| 9 | Ремонт смесительных узлов. | шт. | 2 | 12 |  | 24 |  |
| 10 | Ремонт перекачных узлов. | шт. | 3 | 12 |  | 36 |  |
| 11 | Ремонт ТУЗ, кислотных складов. | шт. | 5 | 12 |  | 60 |  |

Директор по производству 					В.П. Савинов

Начальник ПТО							В.В. Макшанинов