
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АТОМНОГО ФЛОТА 

ФГУП «АТОМФЛОТ»


	УТВЕРЖДАЮ

	Генеральный директор



	

	____________________
	В.В. Рукша

	
	

	«___» ___________.2014 г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку мазута

(номенклатурная группа №1.49 - поставка тяжелого топлива (мазутов))

для нужд ФГУП «Атомфлот»

Предмет закупки: право заключения договора на поставку мазута

(номенклатурная группа №1.49 - поставка тяжелого топлива (мазутов))

для нужд ФГУП «Атомфлот»

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Заказчик и организатор процедуры закупки: Федеральное государственное унитарное предприятие атомного флота (ФГУП «Атомфлот»)
Мурманск

2014
	УТВЕРЖДАЮ

	Генеральный директор



	

	____________________
	В.В. Рукша

	
	

	«___» ___________.2014 г.


Техническое задание

на поставку мазута

г. Мурманск 
«____» _______________ 20 __ г.
1. Предмет договора
Поставка мазута (номенклатурная группа №1.49 - поставка тяжелого топлива (мазутов)) для нужд ФГУП «Атомфлот»

2. Требования к качеству, функциональным характеристикам (потребительским свойствам), техническим характеристикам, количеству товара
	№
	Наименование

продукции
	Функциональные, технические характеристики продукции,

гарантии качества
	Кол-во
	Ед. изм.

	1. 
	Топливо мазут топочный
М-40 либо ИФО-380 или эквивалент
	· вязкость кинематическая при 50С: не более 380 мм²/с

· зольность: не более 0,15%

· массовая доля мех. примесей: не более 0,10%

· массовая доля воды: не более 1,0%

· массовая доля серы: не более 3,5%

· температура вспышки в закрытом тигле: не ниже 62С

· температура текучести: не выше 30С

· коксуемость: не более 18%

· плотность при 15С: не более 991

· массовая доля ванадия: не более 200 мг/кг продукта

· ТУ-0252-014-00044434-2001
	1500,00
	тонн.


3.1. Требования по правилам сдачи и приемки

3.2. Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, а также положениям ГОСТа, ТУ, сертификат на материал, паспорт на изделие. Документы, подтверждающие качество продукции, передаются Покупателю с продукцией и прилагаются к товарно-транспортным накладным. Покупатель вправе запросить документы, подтверждающие качество продукции заранее.

3.3. На продукцию должны быть предоставлены:

3.2.1. копия паспорта завода изготовителя на поставляемое топливо, заверенная руководителем предприятия – поставщика;
3.2.2. копия лабораторного анализа на соответствие мазута марки М-40 (или аналог) ГОСТ 10585 -99, марки ИФО – 380 (или аналог) ТУ- 0252 –014 – 00044434-2001 с последнего места хранения на поставляемое топливо, заверенная руководителем предприятия – поставщика на каждую партию.

3.4. Дата и время поставки согласовывается не менее, чем за три дня до поставки топлива
3.5. Температура выдаваемого топлива должна быть не менее 50оС.

3. Требования к транспортированию

Поставщик осуществляет доставку Товара своими силами и за свой счет автомобильным транспортом либо танкером по заявкам Покупателя до местонахождения последнего

4. Дополнительные (иные) требования
5.1. Порядок формирования цены

В стоимость продукции включены транспортные расходы и иные расходы Поставщика.

5.2. Форма, сроки и порядок оплаты товара

Безналичный расчет, оплата производится в порядке, предусмотренном в проекте договора.

5. Требования к месту и сроку (периодичности) поставки

6.1. Место поставки товара
183017, г. Мурманск-17, ФГУП «Атомфлот»

6.2. Сроки поставки товара

Вся продукция по договору должна быть поставлена согласно утверждённому Графику поставки, в срок не позднее «10» февраля 2015г.
6. ПОДПИСИ
	Начальник ЭМС
	
	
	
	А.А. Тимченко

	
	
	
	
	

	Начальник УБ
	
	
	
	С.Д. Попович


PAGE  
2

