|  | УТВЕРЖДАЮ Главный инженер ФГУП УЭМЗ ______________А.В. Максимов «___» марта 2015 года |
| --- | --- |

# ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на ремонт (реконструкцию) производственных помещений в корпусе №15 (цех 36) ФГУП «Уральский электромеханический завод» по адресу г. Екатеринбург, ул. Студенческая, 9.

Документация размещена на официальном сайте закупок ГК «Росатом» www.zakupki.rosatom.ru, на ЭТП «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru

и на официальном сайте закупок РФ www.zakupki.gov.ru

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2015г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.

На выполнение работ по (реконструкции) производственных помещений в корпусе №15 (цех 36) ФГУП «Уральский электромеханический завод» по адресу г. Екатеринбург, ул. Студенческая, 9.

Для устранения неисправностей (дефектов) необходимо:

Помещение №101 в осях 3-4/К-Н

- Демонтаж трубы диаметром 57 мм – 28м/п

- Демонтаж трубы и уголков (7 мест) на высоте до 4м – 28 кг

- Зачистка стены отслоения штукатурки и краски от промочек – 16,2м2

- Обработка противогрибковыми составами  поверхностей стен – 16, 2м2

- Сплошное выравнивание поверхности стен – 16,2м2

- Покраска стен водоэмульсионными составами – 16,2 м2

- Устройство дверного откоса:

Оштукатуривание по сетке рабице – 0,42 м2

Грунтовка оштукатуренной поверхности откосов – 0,42м2

Сплошное выравнивание оштукатуренной поверхности откосов – 0,42м2

Покраска водоэмульсионными составами поверхностей откосов – 0,42м2

- Разборка линолеума – 45,7м2

- Разборка стяжки цементной толщиной 60мм –  45,7 м2

- Армирование стяжки кладочной сеткой шагом 100х100 мм диаметром 4мм – 45,7м2

- Устройство стяжки цементно-песчаным раствором толщиной 60мм – 45,7м2

- Устройство полов из металлической перфорированной  плитки 300х300 мм на растворе – 45,7м2

- Заделка отверстий диаметром 160мм – 0,2 м3.

Помещение № 102 в осях 4-5/К-Н

- Демонтаж воздуховода – 17,8м2

- Демонтаж теплоизоляции толщиной 50мм – 17,8м2

- Кирпичная кладка простенков – 0,96м3

- Оштукатуривание поверхностей стен – 3,84м2

- Грунтовка поверхностей стен – 3,84 м2

- Сплошное выравнивание поверхностей стен – 3,84м2

- Грунтовка поверхностей стен – 3,84 м2

- Покраска поверхностей стен водоэмульсионными составами – 3,84м2

- Очистка балок потолка от краски – 20,46 м2

- Грунтовка балок потолка – 20,46м2

- Ремонт штукатурки балок потолка – 6,138м2

- Сплошное выравнивание балок потолка – 20,46м2

- Грунтовка балок потолка – 20,46м2

- Окраска балок потолка водоэмульсионными составами – 20,46м2

- Частичная отбивка старого штукатурного слоя со стен – 48,7м2

- Грунтовка поверхностей стен – 48,7м2

- Ремонт штукатурки стен – 48,7 м2

- Сплошное выравнивание поверхностей стен – 162,14м2

- Грунтовка поверхностей стен – 162,14м2

- Окраска стен водоэмульсионными составами – 162,14м2

- Демонтаж чугунной плитки 540*540мм толщиной 10мм – 20,65м2

- Разборка стяжки цементной толщиной 60мм – 36,19м2

- Засыпка вручную котлованов, ям гравием – 7,13м3

- Уплотнение гравия пневмотрамбовками – 7,13м3

- Армирование стяжки кладочной сеткой 100*100 мм диаметром 4мм – 48,1м2

- Устройство стяжек цементно-песчаным раствором толщиной 60мм  - 48,1м2

- Монтаж металлической перфорированной плитки 300*300мм – 48,1м2

- Установка и разборка лесов на высоту до 4,5м – 48,1м2

- Обезжиривание металлической двери – 9,12м2

- Грунтовка металлической двери – 9,12м2

- Окраска масляными составами металлической двери – 9,12м2

Помещение №103 в осях 5-6/К-Н

- Демонтаж металлоконструкций (старых труб, уголков, швеллеров, арматуры) – 35 кг

- Закладка отверстий кирпичом (2 отверстия) – 0,06м3

- Грунтовка поверхности стены по оси Н – 13,05м2

- Оштукатуривание поверхности стены по оси Н – 12,1 м2

- Ремонт штукатурки стен отдельными местами – 0,95 м2

- Сплошное выравнивание стен под окраску – 74,7м2

- Грунтовка поверхностей стен – 169,4м2

- Покраска стен водоэмульсионными составами– 169,4м2

- Грунтовка швеллера с последующей масляной окраской за 2 раза – 2,8м2

- Грунтовка металлического уголка №63 с последующей масляной окраской за 2 раза – 6,9м2

- Грунтовка металлической трубы диаметром 57 с последующей масляной окраской за 2 раза – 8,1м2

- Грунтовка регистров диаметром 132 с последующей масляной окраской за 2 раза – 8,4м2

Помещение №104 в осях 6-7/К-Н

- Демонтаж металлоконструкций (старых труб, уголков, швеллеров, арматуры) – 45 кг

- Ремонт штукатурки стен отдельными местами – 1,25 м2

- Заделка отверстий транзита трубопроводов (2 отверстия) – 0,25м2

- Устройство фундаментов под «песочницу»:

Демонтаж бетонной подготовки – 0,057 м3

Выравнивающая стяжка цементно-песчаным раствором толщиной 60мм с армированием сеткой кладочной 100*100 мм диаметром 4мм – 0,3м2

Заделка трещин цементно-песчаным раствором – 4 места

- Грунтовка стен – 90,5м2

- Сплошное выравнивание поверхностей стен– 90,5м2

- Грунтовка поверхностей стен – 164,2м2

- Покраска поверхностей стен водоэмульсионными составами– 164,2м2

- Грунтовка швеллера с последующей масляной окраской за 2 раза – 2,8м2

- Грунтовка металлического уголка №63 с последующей масляной окраской за 2 раза – 5,04м2

- Грунтовка регистров с последующей масляной окраской за 2 раза – 8,4м2

- Грунтовка труб диаметром 57мм с последующей масляной окраской за 2 раза – 1,95м2

Помещение №105 в осях 7-8/К-Н

- Кирпичная кладка простенка в осях 8/К-Н – 0,17м3

- Оштукатуривание кирпичной кладки простенка в осях 8/К-Н – 0,56м2

- Сплошное выравнивание поверхности простенка в осях 8/К-Н – 0,56м2

- Грунтовка поверхности простенка в осях 8/К-Н – 0,56м2

- Окраска водоэмульсионными составами поверхности простенка в осях 8/К-Н – 0,56м2

- Грунтовка труб диаметром 57 с последующей масляной окраской за 2 раза – 3,24м2

- Грунтовка труб диаметром 25 с последующей масляной окраской за 2 раза – 0,52м2

- Грунтовка труб диаметром 132 с последующей масляной окраской за 2 раза – 7,84м2

- Грунтовка швеллера №16 с последующей масляной окраской за 2 раза – 6,24м2

- Грунтовка двутавра №16 с последующей масляной окраской за 2 раза – 4,32м2

- Грунтовка уголка №63 с последующей масляной окраской за 2 раза – 4,42м2

Помещение №106 в осях 11-12/К-Н

Заделка оконного проема в осях 11-12/К:

- Демонтаж защитных экранов (армированное стекло) с оконного проема – 18,9м2

- Облицовка оконной рамы по системе КНАУФ по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами– 21,84м2

- Грунтовка оконного проема по ГКЛ – 21,84м2

- Подготовка под окраску – 21,84м2

- Окраска водоэмульсионными составами оконного проема по ГКЛ – 21,84м2

- Устройство металлического каркаса из профиля между колоннами (температурный шов) – 7,15м/п

- Облицовка металлическим листом толщиной 1мм температурного шва по металлическому каркасу – 1,6м2

- Грунтовка металлического листа – 1,6м2

- Окраска металлического листа – 1,6м2

- Грунтовка и покраска швеллера №22 масляными составами за 2 раза– 3,36м2

Помещение № 107 в осях 9-17/А-Г.

- Демонтаж чугунной плитки 540*540мм толщиной 10мм– 278м2

- Демонтаж цементной стяжки  толщиной 80мм– 278м2

- Демонтаж металлического уголка – 78м/п

- Монтаж металлического уголка 32х32 в каналах – 83,6м/п

- Перекрытие каналов металлическим рифленым листом толщиной 6мм с ребрами жесткости – 19м2

- Устройство каналов под трубопроводы шириной 400мм глубиной 100мм – 18м/п

- Армирование стяжки кладочной сеткой диаметром 4мм 100х100 – 278м2

- Устройство бетонных полов толщиной 100мм – 278м2

- Упрочнение пола топпингом – 278м2

- Обрамление металлических ворот резиной (ширина 200мм)– 14 м/п

- Засыпка траншей гравием фракции 20-40мм– 5,6м3

- Уплотнение гравия пневмотрамбовками – 5,6м3

Устройство фундамента под печь ППО в осях 12-13

- Демонтаж бетонной подготовки – 1,84м3

- Разработка грунта – 4,58м3

- Щебеночная подготовка с последующим уплотнением – 1,04м3

- Устройство ж/б фундаментов – 4,792 м3

- Устройство обрамления стен из уголка №50 – 9,2м/п

- Прокладка кабельных каналов из п/э труб диаметром 80мм – 8,67м/п

- Засыпка пазух щебнем с последующей трамбовкой – 0,44м3

- Устройство цементно-песчаной стяжки толщиной 100мм с армированием сеткой кладочной шагом 100*100мм диаметром 4 мм под полы – 2,8м2

С/У мужской в осях 15-16/К-Н

- Облицовка оконной рамы по системе КНАУФ по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами– 5,08м2

- Подготовка под окраску водоэмульсионным составом – 5,08м2

- Окраска водоэмульсионными составами – 5,08м2

С/У женский в осях 15-16/К-Н

- Облицовка оконной рамы по системе КНАУФ по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами– 5,08м2

- Подготовка под окраску водоэмульсионным составом – 5,08м2

- Окраска водоэмульсионными составами – 5,08м2

- Устройство металлического листа толщиной 2мм на антресоли – 4,56м2

- Грунтовка металлического листа с последующей масляной окраской за 2 раза – 9,12м2

Цеховое помещение в осях 3-20/Г-К

- Демонтаж фундаментов под электрошкафами (3 шт.):

Разборка железобетонных фундаментов – 0,52м3

Демонтаж металлоконструкций в фундаменте – 0,179т

Устройство цементно-песчаной стяжки толщиной 60мм с армированием сеткой кладочной  шагом 100*100мм диаметром 4мм – 3,3м2

Устройство полов из плит чугунных – 3,3м2

- Устройство полов (в осях 8-9/К-Н) из металлических перфорированных плит 300*300мм на растворе с армированием сеткой кладочной шагом 100*100мм диаметром 4мм – 7,68м2

- Ремонт стены в осях 16-20/К

- Грунтовка кирпичной кладки стен – 18,6м2

- Оштукатуривание кирпичной кладки стен – 18,6м2

- Сплошное выравнивание поверхностей стен – 18,6м2

- Грунтовка оштукатуренной поверхности стен – 22,32м2

- Окраска стен водоэмульсионными составами – 22,32м2

- Демонтаж рельсового пути в осях 4-5/Г-К:

- Демонтаж цементной стяжки толщиной 60 мм – 6,87м2

- Демонтаж железобетонной подготовки толщиной 150 мм – 6,87м2

- Демонтаж рельсового пути – 6,8 м/п

- Устройство бетонной подготовки толщиной 60мм– 1,03м3

- Устройство цементно-песчаной стяжки толщиной 100мм с армированием сеткой кладочной шагом 100*100мм диаметром 4 мм – 6,87м2

- Устройство полов из плит чугунных  – 6,87 м2

- Демонтаж цементной стяжки армированной толщиной 60 мм – 15,27м2

- Устройство цементно-песчаной стяжки толщиной 60мм с армированием сеткой кладочной шагом 100*100мм диаметром 4 мм – 15,27м2

- Устройство полов из плит чугунных  – 15,27м2

- Перекрытие каналов чугунной плиткой:

- Демонтаж стяжки цементной толщиной 60 мм –2,66м2

- Устройство цементно-песчаной стяжки толщиной 60мм с армированием сеткой кладочной шагом 100*100мм диаметром 4 мм – 2,66м2

- Монтаж плитки чугунной  – 13,3м2

- Установка рифленого листа толщиной 3мм с огрунтовкой и окраской- 1м2

Помещение цеха в осях 20-21/А-К (Дробеструйное отделение)

- Ремонт полов в осях 20-21/Л-И:

- Демонтаж бетонной подготовки – 0,05м3

- Бетонная подготовка под полы толщиной 60мм – 0,34м3

- Устройство полов из металлической перфорированной плитки 300*300мм на растворе с армированием сеткой кладочной шагом 100*100мм диаметром 4мм – 2,25м2

- Ремонт полов в осях 20-21/А-Г:

- Демонтаж цементной стяжки толщиной 60 мм – 52,7м2

- Демонтаж металлической плитки – 52,7м2

- Демонтаж цементной стяжки толщиной 60 мм под старой металлической плиткой – 52,7м2

- Устройство цементно-песчаной стяжки толщиной 60мм с армированием сеткой кладочной 100*100мм диаметром 4 мм – 52,7м2

- Устройство полов из плитки металлической перфорированной 300*300 мм на растворе– 52,7м2

- Ремонт стен:

- Оштукатуривание стены по оси 20-21/К – 38,91м2

- Оштукатуривание стены по оси 20-21/А – 12,53м2

- Оштукатуривание стены по оси 20/А-Г – 6,05м2

- Оштукатуривание стены по оси 21/А-Г – 5,53 м2

- Отбивка старого штукатурного слоя по оси 20/А-К – 188,94м2

- Очистка стен от старой краски по оси 20/К-А – 188,94м2

- Грунтовка поверхностей стен – 377,88м2

- Сплошное выравнивание поверхностей стен – 377.88м2

- Окраска стен водоэмульсионными составами – 377,88м2

- Ремонт потолков:

- Очистка старого штукатурного слоя по балкам и перекрытиям – 121,14м2

- Ремонт штукатурного слоя потолка – 48,456м2

- Грунтовка поверхностей потолка – 121,14м2

- Сплошное выравнивание потолка – 121,14м2

- Окраска потолка водоэмульсионными составами – 121,14м2

- Окраска антресолей масляными красками за 2 раза – 149,33м2

- Окраска воздуховодов масляными красками за 2 раза – 38,8м2

- Окраска трубопроводов масляными красками за 2 раза – 3,12м2

- Демонтаж металлоконструкций и трубопроводов – 40кг

- Заделка отверстий кирпичом после прокладки коммуникаций – 1,6м3

- Установка и разборка лесов на высоту 10,5м – 25,6м2

- Установка и разборка лесов на высоту 4,6м – 149,3м2

- Установка и разборка лесов на высоту 6,6м – 50,4м2

- Усиление штукатурного слоя металлической сеткой 100*100 мм диаметром 4мм– 2,4 м2

Устройство фундамента под печь ППО в осях 13-15/Г-Е

- Демонтаж плитки чугунной – 3,6м2

- Демонтаж цементной стяжки – 23,16м2

- Демонтаж бетонной подготовки – 0,76м3

- Демонтаж железобетонного фундамента – 2,5м3

- Разработка грунта – 2,78м3

- Щебеночная подготовка с последующим уплотнением – 0,84м3

- Устройство ж/б фундаментов – 4,412 м3

- Устройство обрамления стен из уголка №50 – 9,2м/п

- Прокладка кабельных каналов из п/э труб диаметром 80мм – 10,5м/п

- Засыпка пазух щебнем с последующей трамбовкой – 1,76м3

- Устройство цементно-песчаной стяжки толщиной 100мм с армированием сеткой кладочной шагом 100*100мм диаметром 4 мм под полы – 6м2

- Устройство полов из плит чугунных на растворе с армированием сеткой кладочной шагом 100*100 диаметром 4мм – 18,16м2

Прочие работы

180.        Очистка помещений от строительного мусора и его вывоз –  38.8 т.

Материалы заказчика (б/у)

181.        Плиты чугунные – 56,9м2

Электромонтажные работы

Освещение в осях 20-21/А-К (дробеструйное отделение)

- Демонтаж стальных труб, проложенных на скобах диаметром до 25 мм – 100 м.

- Демонтаж щитков, пускателей, автоматов, блоков, розеток – 25 шт.

- Монтаж щитка ЩРн-24-136 – 1 шт.

- Установка автоматов в щиток – 7 шт.

- Установка розеток 220В в щиток на Din рейку – 1 шт.

- Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 – 12 жил

- Монтаж светильников светодиодных 36Вт, 3600 Лм, IP20 аналог ЛПО 2х40 на перфорированный профиль – 19 шт.

- Монтаж профиля перфорированного на штырях сечением 80х40мм для установки светильников на высоту 4 м – 40 м.

- Монтаж коробок соединительных 100х100х50мм IP 44 открытой установки с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 – 10 шт.

- Монтаж кабель канала 40х25мм пластмассового– 48 м.

- Монтаж полосы металлической 20х2мм для крепления кабеля – 60м/п

- Прокладка кабеля ВВГ нг LS 5х2,5 в гофре диаметром 20 мм с креплением к полосе металлической 20х2мм– 10 м.

- Прокладка кабеля ВВГ нг LS 3х1,5 в гофре диаметром 20 мм с креплением к полосе металлической 20х2мм – 140 м.

- Прокладка кабеля ВВГ нг LS 3х1,5 в по установленным конструкциям в кабель канале – 80 м.

Подключение печи ППО-1,0-50 в осях 16-17/А-Г

- Демонтаж кабеля ВВГ нг LS 5х50  - 14м

- Демонтаж трубы - 14м

- Прокладка кабеля ВВГ нг LS 5х50 в существующем лотке– 8,8 м.

- Монтаж лотка металлического 100х100мм – 21,2 м.

- Прокладка кабеля ВВГ нг LS 5х50 в лотке– 21,2 м.

- Устройство штрабы в полу бетонном – 4,0 м

- Заливка штрабы пола  - 4,0м

- Прокладка кабеля ВВГ нг LS 5х50 в гофре в полу – 5,0 м.

Вентиляционные работы

- Прокладка воздуховода диаметром 500мм – 15м

- Монтаж отвода на 90 градусов диаметром 500 мм – 1шт.

- Монтаж отвода на 45 градусов диаметром 500 мм – 2шт.

Техническое  задание составлено на основании утвержденной  главным инженером дефектной ведомости : -№ 04.1 /15  от    20.02.2015 г., -№ 04.2 /15  от    18.02.2015 г., -№ 04.3/15  от    18.02.2015 г.