ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЭЛЕРОН»

# АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

открытый аукцион в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора

на поставку телевизионных камер

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014

  - Предмет договора:

Поставка телевизионных камер для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

  - Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:

Дата выпуска камер не ранее 2014г.

| № п/п | Наименование товара | Характеристики товара | Гарантия качества | Кол-во | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Черно- белая телевизионная камера высокого разрешения VNI-753-A3 (или эквивалент) с ИК фильтром | Предназначена для наблюдения объектов внутри помещений при температуре воздуха от плюс 5°С до плюс 45°С, относительной влажности до 95%, атмосферном давлении от 720 до 780 мм рт. ст. Четырехступенчатые системы автоматического регулирования. Параметры разложения – стандарт CCIR (625 строк; 25 кадров), разложение чересстрочное 2:1, фотоприемник – ICX-259AL формата 1/3” (6,3 мм х 4,7 мм) число элементов 582х752. Разрешающая способность не менее 570 телевизионных линий. Чувствительность – не хуже 0,00004 лк (режим накопления) Синхронизация – внутренняя. Коэффициент гамма-коррекции – 0,45. Автоматическое определение типа объектива. Потребляемый ток при напряжении питания камеры +12 В не более 120 мА. Камера телевизионная работоспособна в диапазоне напряжений питания от 9 до 15 В. Конструкция бескорпусная. Габаритные размеры не более: 42х42х26 мм. Масса камеры не более 40г. | не менее 12 месяцев | 1500 | шт. |

Участник аукциона должен принять во внимание, что ссылки в аукционной документации на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник аукциона может представить в своей заявке на участие в аукционе иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги)]

3. Порядок формирования цены

Цена договора включает в себя: расходы Поставщика на доставку до склада Заказчика, стоимость товара, страхование, полный комплект технической документации, налоги и другие обязательные платежи.

4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров

Аванс – не предусмотрен

Порядок оплаты – безналичный расчет. 100 % оплата производится в течение 30 дней с момента фактической приемки товара (при наличии всех необходимых документов: сертификаты, счета-фактуры, ТТН)

5. Требования к упаковке товара:

Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Наличие маркировки, либо упаковочных бирок. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения.

6. Требования к технической документации

Руководство по эксплуатации и/или паспорт (на русском языке).

7. Место поставки продукции:

Москва, ул. Генерала Белова, д.14, ФГУП «СНПО «Элерон».

8. Сроки поставки продукции:

не позднее «31» марта 2014г. с даты подписания договора – 300шт.; не позднее «30» июня 2014г. с даты подписания договора – 600шт.; не позднее «30» сентября 2014г. с даты подписания договора – 400шт.; не позднее «31» декабря 2014г. с даты подписания договора – 200шт.

.

Начальник подразделения                                                                                               А.А. Пилипас

Исполнитель                                                                                                                       О.Р. Кивокурцев