2
3

Приложение № 1

к договору № ___________ 

 от «__» __________ 2014 г.

	«СОГЛАСОВАНО»

 _______ «__________»

____________________

___________ ______________

«____» ____________ 2014 г.
	
	«УТВЕРЖДАЮ»

ОАО «НИИТФА»

Директор управляющей организации 

ЗАО «Наука и инновации

___________ С.А. Колосков

«____» ____________ 2014 г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОБОРУДОВАНИЮ
АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИЕЙ И

ОПОВЕЩЕНИЕМ ЛЮДЕЙ О ПОЖАРЕ НЕЗАЩИЩЕННЫХ

ПОМЕЩЕНИЙ В ЗДАНИЯХ ОАО «НИИТФА» 

2014

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ 
	Оборудование автоматической пожарной сигнализацией и оповещением людей о пожаре незащищённых помещений производственного здания, здания института и здания № 8 ОАО «НИИТФА» в соответствии с Дополнением к проекту ООО «Рубеж».   


РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ОСНОВАНИЕ
	     Должен быть выполнен комплекс монтажных и пуско – наладочных работ, обеспечивающих пожарную безопасность незащищённых помещений зданий из – за  проведения в них в 2013 году перепланировочных и ремонтных работ и не включённых в работы по «Программе пожарной безопасности ОАО «НИИТФА» на 2013 год.

     Должны быть выполнены работы по устранению замечаний пунктов Предписаний  Управления  надзорной  деятельностью  ГУ  МЧС  России  по 

г. Москве от 19.08.2013г. № 622/1/ 622-№ п.п., от 11.09.2012 № 366 /1/ 366 - № п.п.     


РАЗДЕЛ 3.  ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ
	     3.1. Выполняемые работы должны обеспечить своевременное обнаружение возгорания, способствовать недопущению распространения пожара и оперативное оповещение людей о пожаре.
     3.2. Выполнение работ должно устранять замечания пунктов указанных выше Предписаний.
     3.3. Технология и методы производства работ должны соответствовать действующим нормам и правилам. Работы должны производиться минимальным количеством технических средств при необходимой мощности машин и механизмов, что нужно для сокращения шума, уменьшения пыли, загрязнения воздуха. После окончания работ должна проводиться уборка мусора, материалов, разборка ограждений.
        Необходимо соблюдение экологических мероприятий в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами РФ и г. Москвы.
        Используемые в работе материалы, комплектующие и оборудование должны быть новые, не бывшие в употреблении. На все используемые материалы, комплектующие и оборудование должны быть действующие сертификаты и технические паспорта.
     3.4. Пожарную сигнализацию построить на базе оборудования, автоматической системы пожарной сигнализации (АПС) примененной и действующей в ОАО «НИИТФА» в соответствии с рабочей документацией 2013-АПС-И-40-РП/13 Дополнение к проекту ООО «РУБЕЖ» «Система автоматической пожарной сигнализации и оповещения о пожаре ОАО «НИИТФА».
     3.5  Расстановку пожарных извещателей выполнить в соответствии с рабочей документации 2013-АПС-И-40-РП/13 Дополнение к проекту ООО «РУБЕЖ» «Система автоматической пожарной сигнализации и оповещения о пожаре ОАО «НИИТФА», техническими паспортами на оборудование и в соответствии с действующими правилами пожарной безопасности (СП5.13130.2009).

        3.6 Все пожарные извещатели объединить в адресные шлейфы, которые вывести на приемно – контрольные приборы – контроллеры двухпроводной линии связи.     
      3.7 При подключении интерфейсных линий связи к существующему оборудованию на центральных постах пожарного надзора выполнить следующие условия.

      Контроль и управление пожарной сигнализацией обеспечить с помощью специализированного пульта и автоматизированного рабочего места (АРМ). Информация о состоянии пожарной сигнализации должна выводиться на экран монитора ПЭВМ в виде поэтажных планов, на которых отражается состояние сигнализации помещений (снято, взято, пожар и т.д.). Состояние пожарной сигнализации должно также отображатся на блоках индикации. При отключении ПЭВМ (выходе из строя) управление сигнализацией должен брать на себя пульт.
     3.8. Оповещение людей о пожаре должно быть построено в соответствии с требованием действующих правил пожарной безопасности (СП3. 13130. 2009).
    3.9 Речевое и световое оповещение должны быть включены в действующие системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) путем подключения к блокам контроля линий, которые входят в состав стоек управления оповещением. При этом, оповещение о пожаре помещений:
     3.10 При выборе оборудования для монтируемого оповещения людей о пожаре для руководствоваться обеспечить сопряжения с действующей СОУЭ.

Объемы выполняемых работ:

№ п/п

Наименование работ и затрат

Ед. Изм.

Кол-во

 

Раздел: 1. Автосалон АПС и СОУЭ

 

Подраздел: Монтажные работы

 

 

1

Устройства промежуточные на количество лучей 5

шт.

2

2

Устройства промежуточные на количество лучей 10

шт.

1

3

Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания

1шт.

1

4

Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-2, СК-2

шт.

2

5

Шкаф управления и регулирования

шкаф

1

6

Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении

шт.

59

7

Конструкция для установки извещателя

шт.

30

8

 

 

 

9

Ключ или кнопка на панели

шт.

3

10

Устройства промежуточные на количество лучей 5

шт.

6

11

Транспарант световой (табло)

шт.

6

12

Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении

шт.

19

13

Предохранитель

шт.

6

14

Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм

100 м

8

15

Короба пластмассовые шириной до 40 мм

100 м

0,9

16

Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2

100 м

8

17

Провод в коробах, сечением до 6 мм2

100 м

3,2

 

МАТЕРИАЛЫ

18

Преобразователь интерфейса "С2000-ПИ"

шт.

1

19

Контроллер двухпроводной линии связи "С2000-КДЛ"

шт.

1

20

Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ

шт.

1

21

Блок резервированного питания РИП-12RS

шт.

1

22

Батареи резервного питания (аккумуляторы) 12 в, 17 а/ч

шт.

2

23

Шкаф пожарной сигнализации ШПС

шт.

1

24

Извещатель дымовой ДИП-34А (ИП-212-34А), оптико-электронный, двухпроводный

шт.

59

25

Монтажное устройство к ДИП-34А , МК-2

шт.

30

26

Извещатель пожарный ручной адресный ИПР-513-3АМ исп.02

шт.

3

27

Громкоговоритель настенный SS-WS-03

шт.

19

28

Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ

шт.

6

29

Оповещатель световой KRISTALL-TL12 " Выход"-3 шт, "Стрелка"-3 шт.

шт.

6

30

Модуль подключения нагрузки МПН
шт.

6

31

Трубки ПВХ гофрированные легкого типа с зондом, серия FL, IP55, d=16 мм

10 м

60

32

ТРУБКИ ПВХ ГОФРИРОВАННЫЕ ЛЕГКОГО ТИПА С ПРОТЯЖКОЙ (С ЗОНДОМ), СЕРИЯ FL, IP55, D=20 ММ

10 м

20

33

Короб 1-канальный "Рувинил" (белый) 20х10х2000 мм

м

90

34

Кабели пожаробезопасные КПСнг-FRLS 1х2х1,0

1000 м

0,29

35

Кабели пожаробезопасные КПСЭнг-FRLS 1х2х0,75

1000 м

0,51

36

Кабели пожаробезопасные КПСнг-FRLS 1х2х1,0

1000 м

0,16

37

Кабели пожаробезопасные КСБнг(А)-FRLS 1x2x1,13

1000 м

0,1
38

Кабель ВВГнг-FRLS 3х1,5 мм2

м

60

39

Распределительная коробка 80х80х30 мм

шт.

10

40

Клеммники Wago 222-413

шт.

30

Подраздел: Пусконаладочные работы

41

Комплекс пусконаладочных работ

система

2

 

Раздел: 2. Производственный корпус, подвал АПС и СОУЭ

 

Подраздел: Монтажные работы

42

Устройства промежуточные на количество лучей 5

шт.

1

43

Устройства промежуточные на количество лучей 10

шт.

2

44

Приборы приемно-контрольные объектовые на 2 луча

шт.

3

45

Шкаф управления и регулирования

шкаф

3

46

Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-2, СК-2
1  ШТ.

6

47

Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении

шт.

200

48

Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении

шт.

42

49

Ключ или кнопка на панели

шт.

10

50

Транспарант световой (табло)

шт.

20

51

Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении

шт.

60

52

Устройства промежуточные на количество лучей 5

шт.

20

53

Предохранитель

шт.

20

54

Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм

100 м

30

55

Короба пластмассовые шириной до 40 мм

100 м

2

56

Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2

100 м

30

57

Провод в коробах, сечением до 6 мм2

100 м

12,94

58

Трос продольно-несущий

км

0,06

 

МАТЕРИАЛЫ

59

Преобразователь интерфейса "С2000-ПИ"

шт.

1

60

Блок контроля и индикации С2000-БКИ

шт.

1

61

Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ

шт.

1

62

Контроллер двухпроводной линии связи "С2000-КДЛ"

шт.

3

63

Шкаф пожарной сигнализации ШПС

шт.

3

64

Батареи резервного питания (аккумуляторы) 12 в, 17 а/ч

шт.

6

65

Извещатель дымовой ДИП-34А (ИП-212-34А), оптико-электронный, двухпроводный
шт.

200

66

Извещатель тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый С2000-ИП-02-02

шт.

42

67

Извещатель пожарный ручной, марка ИПР-513-3АМ исп.02

ШТ

10

68

Оповещатель световой KRISTALL-TL12 " Выход"-9 шт, "Стрелка"-11 шт.

шт.

20

69

Громкоговоритель настенный SS-WS-03

шт.

60

70

Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ

шт.

6

71

Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ исп. 01

шт.

14

72

Модуль подключения нагрузки МПН

шт.

20

73

ТРУБКИ ПВХ ГОФРИРОВАННЫЕ ЛЕГКОГО ТИПА С ПРОТЯЖКОЙ (С ЗОНДОМ), СЕРИЯ FL, IP55, D=20 ММ
10 м

300

74

Распределительная коробка 80х80х30 мм

шт.

64

75

Короб 1-канальный Lighton 25х25 мм с аксессуарами

м

150

76

Короб 1-канальный Lighton 40х25 мм с аксессуарами

м

50

77

Кабели пожаробезопасные КПСЭнг-FRLS 1х2х0,75
1000 м

2,465

78

Кабели пожаробезопасные КПСнг-FRLS 1х2х2,5

1000 м

0,279

79

Кабели пожаробезопасные КСБнг(А)-FRLS 1x2x1,13

1000 м

0,256

80

Кабели пожаробезопасные КСБнг(А)-FRLS 1x2x1,13

1000 м

0,344

81

Кабели пожаробезопасные КПСнг-FRLS 1х2х2,5
1000 м

0,8

82

Кабель ВВГнг-FRLS 3х1,5

м

150

83

Клеммники Wago 222-413

шт.

200

84

Трос стальной d=4 мм

м

60

85

Талреп 8 мм

шт.

6

86

Анкер-кольцо d=8 мм

шт.

4

87

Анкер-крюк d=8 мм

ШТ

4

88

Хомут для троса d=4 мм

шт.

10

Подраздел: Пусконаладочные работы
89

Комплекс пусконаладочных работ

1 комплекс

1

 

Раздел: 3. Производственное здание 1-й этаж (столярное отделение, электроцех, помещения распределительного устройства РУ 10кВ) АПС и СОУЭ

 

Подраздел: Монтажные работы

90

Устройства промежуточные на количество лучей 5
шт.

13

91

Устройства промежуточные на количество лучей 10

шт.

2

92

Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания

1шт.

1

93

Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-2, СК-2

шт.

5

94

Шкаф управления и регулирования

шкаф

2

95

Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении

шт.

28

96

Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении

1  ШТ.

23

97

Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении

1  ШТ.

2

98

Приборы ПС на 4 луча

1  ШТ.

1

99

Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки

1  ШТ.

2

100

Ключ или кнопка на панели

шт.

4

101
Транспарант световой (табло)

шт.

5

102

Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении

шт.

25

103

Предохранитель

шт.

5

104

Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм

100 м

0,8

105

Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм

100 м

20,7

106

Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2

100 м

21,5

107

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А

1  ШТ.

1

108

Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10

1  ШТ.

1

 

МАТЕРИАЛЫ

109

Преобразователь интерфейса "С2000-ПИ"

шт.

1

110

Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ исп. 01

шт.

5

111

Контроллер двухпроводной линии связи "С2000-КДЛ"

шт.

2

112

Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ
шт.

4

113

Адресный расширитель С2000-АР2

ШТ

1

114

Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ

шт.

2

115

Блок резервированного питания РИП-12RS

шт.

1

116

Батареи резервного питания (аккумуляторы) 12 в, 17 а/ч

шт.

5

117

Шкаф пожарной сигнализации ШПС
шт.

2

118

Извещатель дымовой ДИП-34А (ИП-212-34А), оптико-электронный, двухпроводный

шт.

28

119

С2000-ИП-02-02- извещатель ПС тепловой максимально-дифференциальный, адресно-аналоговый

ШТ

23

120

ИПДЛ-52см (до 80м) - извещатель пожарный дымовой линейный

ШТ

2

121

Блок сигнально-пусковой адресный С2000-СП2

ШТ

1

122

УШК-04 (ВУОС) оконечное реле для 4-хпроводных шлейфов

ШТ

2

123

Извещатель пожарный ручной адресный ИПР-513-3АМ исп.02

шт.

4

124

Оповещатель световой KRISTALL-TL12 " Выход"-5 шт.

шт.

5

125

Громкоговоритель настенный SS-WS-03

шт.

25

126

Резистор 4,7 кОм 0,5 Вт

ШТ

4

127

Модуль подключения нагрузки МПН

шт.

5

128

ТРУБКИ ПВХ ГОФРИРОВАННЫЕ ЛЕГКОГО ТИПА С ПРОТЯЖКОЙ (С ЗОНДОМ), СЕРИЯ FL, IP55, D=20 ММ

10 м

8

129

ТРУБКИ ПВХ ГОФРИРОВАННЫЕ ЛЕГКОГО ТИПА С ПРОТЯЖКОЙ (С ЗОНДОМ), СЕРИЯ FL, IP55, D=20 ММ

10 м

207

130

Коробка  огнестойкая КМ-О(4к)

ШТ

35

131

Клеммники Wago  222-413

шт.

100

132

Кабели пожаробезопасные КПСЭнг-FRLS 1х2х0,75

1000 м

0,65

133

Кабели пожаробезопасные КПСнг-FRLS 1х2х1,0

1000 м

0,22

134

Кабели пожаробезопасные КСБнг(А)-FRLS 1x2x1,13

1000 м

0,3

135

Кабель силовой ВВГнг-FRLS- 1  3х2.5(ож)

1000 м

0,25

136

Кабели пожаробезопасные КПСнг-FRLS 2х2х0,75

1000 м

0,04

137

Кабели пожаробезопасные КПСнг-FRLS 1х2х0,75

1000 м

0,39

138

Кабели пожаробезопасные КПСнг-FRLS 1х2х2,5

1000 м

0,3

139

Выключатели автоматические однополюсные 6А

шт.

1

140

Щиток модульный под автоматический выключатель KV1503

ШТ

1

141

Итого по материалам

 

 

 

Подраздел: Пусконаладочные работы

142

Комплекс пусконаладочных работ
комплекс

1

 

Раздел: 4.Арендная часть института 3-й этаж помещения при входе в здание с южного торца (помещения № БТИ 45-47,47а-е, 131а) АПС и СОУЭ

Подраздел: Монтажные работы

143

Устройства промежуточные на количество лучей 5

шт.

6

144

Устройства промежуточные на количество лучей 10

шт.

1

145

Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания

1шт.

1

146

Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-2, СК-2

шт.

1

147

Устройство сигнально-блокировочное

1  ШТ.

1

148

Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении

шт.

30

149

Конструкция для установки извещателя

шт.

20

150

Ключ или кнопка на панели

шт.

2

151

Транспарант световой (табло)

шт.

2

152

Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении
шт.

10

153

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А

1  ШТ.

1

154

Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10

1  ШТ.

1

155

Предохранитель

шт.

2

156

Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм

100 м

1

157

Короба пластмассовые шириной до 40 мм

100 м

1

158

Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2

100 м

1

159

Провод в коробах, сечением до 6 мм2

100 м

2,2

 

МАТЕРИАЛЫ

160

Контроллер двухпроводной линии связи "С2000-КДЛ"
шт.

1

161

Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ

шт.

2

162

Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ исп.01

шт.

3

163

Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ

шт.

1

164

Блок резервированного питания РИП-12RS

шт.

1

165

Батареи резервного питания (аккумуляторы) 12 в, 17 а/ч
шт.

1

166

Блок защиты сетевой БЗС

ШТ

1

167

Извещатель дымовой ДИП-34А (ИП-212-34А), оптико-электронный, двухпроводный

шт.

30

168

Монтажное устройство к ДИП-34А , МК-2

шт.

20

169

Извещатель пожарный ручной адресный ИПР-513-3АМ исп.02

шт.

2

170

Оповещатель световой KRISTALL-TL12 " Выход"

шт.

2

171

Громкоговоритель настенный SS-WS-03

шт.

10

172

Резистор 4,7 кОм 0,5 Вт

ШТ

2

173

Выключатели автоматические однополюсные 6А

шт.

1

174

Щиток модульный под автоматический выключатель KV1503

ШТ

1

175

Модуль подключения нагрузки МПН

шт.

2

176

ТРУБКИ ПВХ ГОФРИРОВАННЫЕ ЛЕГКОГО ТИПА С ПРОТЯЖКОЙ (С ЗОНДОМ), СЕРИЯ FL, IP55, D=20 ММ

10 м

10

177

Коробка  огнестойкая КМ-О(2к)

ШТ

15

178

Кабель-канал  1-канальный 25х25 мм (Россия) с аксессуарами

м

100

179

Кабели пожаробезопасные КПСнг-FRLS 1х2х1,0

1000 м

0,1

180

Клеммники Wago  222-413

шт.

30

181

Кабель ВВГнг-FRLS 3х1,5 мм2

м

40

182

Кабели пожаробезопасные КПСЭнг-FRLS 1х2х0,75

1000 м

0,12

183

Кабели пожаробезопасные КСБнг(А)-FRLS 1x2x0,80

1000 м

0,03

184

Кабели пожаробезопасные КПСнг-FRLS 1х2х0,75

1000 м

0,03

 

Подраздел: Пусконаладочные работы

185

Комплекс пусконаладочных работ

комплекс

1

 

Раздел: 5. Арендная часть института 6-й этаж офисные помещения (№ БТИ 37-49 52-82, 57, 58,1-6,94-102) АПС

Подраздел: Монтажные работы

186

Устройства промежуточные на количество лучей 5

шт.

19

187

Устройства промежуточные на количество лучей 10

шт.

1

188

Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания

1шт.

1

189

Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-2, СК-2

шт.

3

190

Шкаф управления и регулирования

шкаф

1

191

Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении

шт.

150

192

Конструкция для установки извещателя

шт.

50

193

Ключ или кнопка на панели

шт.

3

194

Транспарант световой (табло)

шт.

7

195

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А

1  ШТ.

1

196

Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10

1  ШТ.

1

197

Предохранитель

шт.

7

198

Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм

100 м

12,7

199

Короба пластмассовые шириной до 40 мм

100 м

0,5

200

Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2

100 м

12,7

201

Провод в коробах, сечением до 6 мм2

100 м

0,8

 

МАТЕРИАЛЫ

202

Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ

шт.

6

203

Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ исп. 01

шт.

10

204

Преобразователь интерфейса "С2000-ПИ"

шт.

1

205

Контроллер двухпроводной линии связи "С2000-КДЛ"

шт.

2

206

Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ

шт.

1

207

Блок резервированного питания РИП-12RS

шт.

1

208

Батареи резервного питания (аккумуляторы) 12 в, 17 а/ч

шт.

3

209

Шкаф пожарной сигнализации ШПС

шт.

1

210

Извещатель дымовой ДИП-34А (ИП-212-34А), оптико-электронный, двухпроводный

шт.

150

211

Монтажное устройство к ДИП-34А , МК-2

шт.

50

212

Извещатель пожарный ручной адресный ИПР-513-3АМ исп.02

шт.

3

213

Оповещатель световой KRISTALL-TL12 " Выход"-4 шт, "Стрелка"-3 шт.

шт.

7

214

Резистор 4,7 кОм 0,5 Вт

ШТ

2

215

Выключатели автоматические однополюсные 6А

шт.

1

216

Щиток модульный под автоматический выключатель KV1503

ШТ

1

217

Модуль подключения нагрузки МПН

шт.

7

218

ТРУБКИ ПВХ ГОФРИРОВАННЫЕ ЛЕГКОГО ТИПА С ПРОТЯЖКОЙ (С ЗОНДОМ), СЕРИЯ FL, IP55, D=20 ММ

10 м

127

219

Коробка  огнестойкая КМ-О(2к)

ШТ

13

220

Кабель-канал  1-канальный 25х25 мм (Россия) с аксессуарами

м

50

221

Кабели пожаробезопасные КПСнг-FRLS 1х2х1,0

1000 м

0,1

222

Кабели пожаробезопасные КПСЭнг-FRLS 1х2х0,75

1000 м

1,1

223

Кабели пожаробезопасные КСБнг(А)-FRLS 1x2x0,80

1000 м

0,07

224

Клеммники Wago  222-413

шт.

50

225

Кабель ВВГнг-FRLS 3х1,5 мм2

м

50

226

Кабели пожаробезопасные КПСнг-FRLS 1х2х1,0

1000 м

0,03

 

Подраздел: Пусконаладочные работы

227

Комплекс пусконаладочных работ

комплекс

1

 

Раздел: 6.Помещения подстанции ТП-4, ТП-6, ТП-9, ТП-11, ТП-12  АПС и СОУЭ

Подраздел: Монтажные работы

228

Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении

шт.

18

229

Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении

шт.

5

230

Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм

100 м

6

231

Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2

100 м

6

 

МАТЕРИАЛЫ

232

Извещатель дымовой ДИП-34А (ИП-212-34А), оптико-электронный, двухпроводный

шт.

18

233

Громкоговоритель настенный SS-WS-03

шт.

5

234

ТРУБКИ ПВХ ГОФРИРОВАННЫЕ ЛЕГКОГО ТИПА С ПРОТЯЖКОЙ (С ЗОНДОМ), СЕРИЯ FL, IP55, D=20 ММ

10 м

60

235

Коробка  огнестойкая КМ-О(2к)

ШТ

10

236

Кабели пожаробезопасные КПСнг-FRLS 1х2х2,5

1000 м

0,25

237

Кабели пожаробезопасные КПСЭнг-FRLS 1х2х0,75

1000 м

0,35

238

Клеммники Wago  222-413

шт.

20

 

Подраздел: Пусконаладочные работы

239

Комплекс пусконаладочных работ

комплекс

1

 

Раздел: 7.Здание №8 СОУЭ

 

Подраздел: Монтажные работы

240

Устройства промежуточные на количество лучей 5

шт.

1

241

Устройство сигнально-блокировочное

1  ШТ.

1

242

Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания

1шт.

1

243

Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-2, СК-2

1  ШТ.

1

244

Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении

шт.

45

245

Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм

100 м

0,7

246

Короба пластмассовые шириной до 40 мм

100 м

4,8

247

Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2

100 м

0,7

МАТЕРИАЛЫ

248

Блок релейный С2000-СП1

ШТ

1

249

Блок защиты сетевой БЗС

ШТ

1

250

Блок питания резервированный РИП12-RS

шт.

1

251

Батареи резервного питания (аккумуляторы) 12 в, 17 а/ч

шт.

1

252

Громкоговоритель настенный SS-WS-03

шт.

45

253

ТРУБКИ ПВХ ГОФРИРОВАННЫЕ ТЯЖЕЛОГО ТИПА С ПРОТЯЖКОЙ (С ЗОНДОМ), СЕРИЯ FH, IP55, D=20 ММ

10 м

7

254

Коробка  огнестойкая КМ-О(2к)

ШТ

45

255

Кабель-канал  1-канальный 25х25 мм (Россия) с аксессуарами

м

480

256

Кабели пожаробезопасные КПСнг-FRLS 1х2х0,75

1000 м

0,02

257

Кабели пожаробезопасные КПСнг-FRLS 1х2х2,5

1000 м

0,04

258

Кабели пожаробезопасные КСБнг(А)-FRLS 1x2x0,80

1000 м

0,01

259

Провод в коробах, сечением до 6 мм2

100 м

5,4

260

Кабели пожаробезопасные КПСнг-FRLS 1х2х2,5

1000 м

0,51

261

Кабель ВВГнг-FRLS 3х1,5

м

30

262

Клеммники Wago  222-413

шт.

90

 

Подраздел: Пусконаладочные работы

263

Комплекс пусконаладочных работ

комплекс

1

 

Раздел: 8.Помещение № 300 от фирм "РМТ" и "Лагуна" вывод сигналов АПС на АРМ "Орион"

 

Подраздел: Монтажные работы

264

Устройства промежуточные на количество лучей 5

1  ШТ.

2

265

Устройство сигнально-блокировочное

1  ШТ.

1

266

Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания

1шт.

1

267

Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-2, СК-2

шт.

1

268

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А

1  ШТ.

1

269

Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10

1  ШТ.

1

270

Короба пластмассовые шириной до 40 мм

100 м

0,8

271

Провод в коробах, сечением до 6 мм2

100 м

0,8

 

МАТЕРИАЛЫ

272

Преобразователь интерфейса "С2000-ПИ"

шт.

2

273

Блок защиты сетевой БЗС

ШТ

1

274

Блок резервированного питания РИП-12RS

шт.

1

275

Батареи резервного питания (аккумуляторы) 12 в, 17 а/ч

шт.

1

276

Выключатели автоматические однополюсные 6А

шт.

1

277

Щиток модульный под автоматический выключатель KV1503

ШТ

1

278

Кабель-канал  1-канальный 25х25 мм (Россия) с аксессуарами

м

80

279

Кабель ВВГнг-FRLS 3х1,5 мм2

м

40

280

Кабели пожаробезопасные КПСнг-FRLS 1х2х0,75

1000 м

0,02

281

Кабели пожаробезопасные КСБнг(А)-FRLS 1x2x0,80

1000 м

0,02

 

Подраздел: Пусконаладочные работы

282

Комплекс пусконаладочных работ

комплекс

1

 

Раздел: 9.Режимная часть института (1-й этаж кафетерий) АПС и СОУЭ

 

Подраздел: Монтажные работы

283

Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении

1  ШТ.

8

284

Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении

шт.

12

285

Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении

шт.

4

286

Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм

100 м

1,4

287

Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2

100 м

1,5

 

МАТЕРИАЛЫ

288

С2000-ИП-02-02- извещатель ПС тепловой максимально-дифференциальный, адресно-аналоговый

ШТ

8

289

Извещатель дымовой ДИП-34А (ИП-212-34А), оптико-электронный, двухпроводный

шт.

12

290

Громкоговоритель настенный SS-WS-03

шт.

4

291

ТРУБКИ ПВХ ГОФРИРОВАННЫЕ ЛЕГКОГО ТИПА С ПРОТЯЖКОЙ (С ЗОНДОМ), СЕРИЯ FL, IP55, D=20 ММ

10 м

14

292

Коробка  огнестойкая КМ-О(2к)

ШТ

6

293

Кабели пожаробезопасные КПСЭнг-FRLS 1х2х0,75

1000 м

0,1

294

Кабели пожаробезопасные КПСнг-FRHF 1х2х1,0

1000 м

0,05

295

Клеммники Wago  222-413

шт.

20

Подраздел: Пусконаладочные работы

296

Комплекс пусконаладочных работ

комплекс

1

 

Раздел: 10.Арендная часть института 4-й этаж комната № 400 СОУЭ

Подраздел: Монтажные работы

297

Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении

шт.

13

298

Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм

100 м

1

299

Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2

100 м

1

 

МАТЕРИАЛЫ

300

Громкоговоритель настенный SS-WS-03

шт.

13

301

ТРУБКИ ПВХ ГОФРИРОВАННЫЕ ЛЕГКОГО ТИПА С ПРОТЯЖКОЙ (С ЗОНДОМ), СЕРИЯ FL, IP55, D=20 ММ

10 м

10

302

Коробка  огнестойкая КМ-О(2к)

ШТ

13

303

Кабели пожаробезопасные КПСнг-FRLS 1х2х1,0

1000 м

0,1

304

Клеммники Wago  222-413

шт.

26

Подраздел: Пусконаладочные работы

305

Комплекс пусконаладочных работ

комплекс

1

 

Раздел: 11.Арендная часть института 6-й этаж комната № 600 СОУЭ

 

Подраздел: Монтажные работы

306

Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении

шт.

3

307

Короба пластмассовые шириной до 40 мм

100 м

0,3

308

Провод в коробах, сечением до 6 мм2

100 м

0,3

 

МАТЕРИАЛЫ

309

Громкоговоритель настенный SS-WS-03

шт.

3

310

Кабель-канал  1-канальный 25х25 мм (Россия) с аксессуарами

м

30

311

Коробка  огнестойкая КМ-О(2к)

ШТ

3

312

Кабели пожаробезопасные КПСнг-FRLS 1х2х1,0

1000 м

0,03

313

Клеммники Wago 222-413

шт.

10

 

Подраздел: Пусконаладочные работы

314

Комплекс пусконаладочных работ

комплекс

1

 

Раздел: 12. Арендная часть института (холл, возле столовой ) АПС и СОУЭ

Подраздел: Монтажные работы

315

Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении

шт.

6

316

Ключ или кнопка на панели

шт.

1

317

Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении

шт.

3

318

Короба пластмассовые шириной до 40 мм

100 м

1,1

319

Провод в коробах, сечением до 6 мм2

100 м

1,2

 

Итого по монтажным работам

 

 

 

МАТЕРИАЛЫ

320

Извещатель дымовой ДИП-34А (ИП-212-34А), оптико-электронный, двухпроводный

шт.

6

321

Извещатель пожарный ручной адресный ИПР-513-3АМ исп.02

шт.

1

322

Громкоговоритель настенный SS-WS-03

шт.

3

323

Кабель-канал  1-канальный 25х25 мм (Россия) с аксессуарами

м

110

324

Коробка  огнестойкая КМ-О(2к)

ШТ

5

325

Кабели пожаробезопасные КПСнг-FRLS 1х2х1,0

1000 м

0,05

326

Кабели пожаробезопасные КПСЭнг-FRLS 1х2х0,75

1000 м

0,07

327

Клеммники Wago  222-413

шт.

10

 

Итого по материалам

 

 

 

Подраздел: Пусконаладочные работы

328

Комплекс пусконаладочных работ

комплекс

1

Применяемый материал и оборудование могут быть заменены на аналогичные при условии полной интеграции с существующей системой АПС.


РАЗДЕЛ 4. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.
	Начало: с момента подписания договора

Окончание: 45 дней с момента подписания договора.    


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
	     Работа должна проводиться в строгом соответствии с нормативно – технической документацией:
 - ГОСТ 12.1.004-91. Пожарная безопасность. Общие требования.
 - «Правила противопожарного режима в Российской Федерации».
 - Свод правил СП3.13130.2009 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».
 - Свод правил СП5.13130.2009 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования.»
 - РД 78145-93 «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приёмки работ».
 - ПУЭ «Правила устройства электроустановок». 7-ое изд. 


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

	     Особые условия выполнения работ:

     - проведение работ в условиях действующего предприятия;

     - обязательное наличие у Исполнителя лицензии МЧС РФ на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения безопасности зданий и сооружений;

     - лицензии ФСБ РФ на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну;

     - к выполнению работ Исполнителем должны привлекаться исключительно граждане Российской Федерации.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	     Выполнение монтажных работ и пуско-наладочных работ должно проводиться согласно действующему законодательству РФ, регламентирую- щему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в т.ч.:
     - технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-Ф3 от 22.07.2008 г;

     - технический регламент о безопасности зданий и сооружений № 384-Ф3 от 30.12.2009 г;

     - свод правил СП12-136-2002 «Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах производства работ».


 РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЁМКИ
	     Заказчику представляется:

 - Комплект документов, подтверждающих выполнение работ, в т.ч.:
· Акт о приёмки выполненных работ по форме № КС-2,
· Справки стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3,
· Счет – фактура.

 - Комплект исполнительной документации в 2-х экз. в соответствии с требованиями:
· ГОСТ Р21.1101-2009 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»;
· ОСТ 25-1271-87 «Установки автоматические пожаротушения, пожарной, охранной и охранно - пожарной сигнализации. Состав проектно – сметной документации на стадиях: проект, рабочий проект, рабочая документация»;

· СП5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».   


РАЗДЕЛ 9. ПРОЧЕЕ
	С рабочей документацию 2013-АПС-И-40-РП/13 Дополнение к проекту ООО «РУБЕЖ» «Система автоматической пожарной сигнализации и оповещения о пожаре ОАО «НИИТФА» можно ознакомится по адресу: г.Москва, Варшавское шоссе, д.46 с 9.00 до 16.00 по предварительной заявке. Тел. (495) 730-80-10  доб.205 Пахунков Юрий Иванович


	Главный инженер
	С.В. Лычев

	Заместитель директора 
по безопасности
	А.Е. Ермилов

	Зам. главного инженера –
начальник отдела № 29
	Ю.И. Пахунков

	Зам. главного инженера –

начальник отдела № 25
	Е.А. Данилин


1
