Приложение № 4

к документации по проведению открытого запроса предложений

в электронной форме

№ НТГ-27/11/2013-02эзп

Согласовано

Зам. главного инженера ООО «Нижегородтеплогаз»

__________________________А.В. Перов

Техническое задание

УАЗ – 390995+ГУР

- Источник финансирования заказа: ООО «Нижегородтеплогаз.

- Место доставки поставляемых товаров: В случае нахождения Поставщика в другом регионе доставка и передача ТС осуществляется силами и средствами Поставщика до места нахождения Покупателя.

- Сроки поставки товаров ТС: не более 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания договора Сторонами.

- Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей: НДС, иные налоги и сборы,  предпродажная подготовка.

- Наименование и характеристики товара УАЗ-390995+ГУР:

| Наименование показателей | Значения |
| --- | --- |
| Тип автомобиля | Грузопассажирский полноприводный автомобиль 4х4 с 3 боковыми одностворчатыми дверями и двустворчатой дверью сзади, с кузовом вагонного типа + ГУР |
| Год выпуска | 2013 |
| Масса груза, перевозимого в грузовом отсеке, не менее, кг | 475 |
| Число мест для сидения, не менее | 7 |
| Масса снаряженного авт., кг, не более | 1905 |
| Допустимая полная масса, кг, не более | 2830 |
| Габаритные размеры: |  |
| -длина,мм, не более | 4450 |
| -высота, мм,не более | 2150 |
| -ширина, мм,не более | 2000 |
| Колесная база, мм, не более | 2300 |
| Дорожный просвет. мм. не менее | 220 |
| Максимальная скорость, км/час, не менее | 130 |
| Расход топлива, л/100км, при движении с постоянной скоростью, не более | 13,5 |
| Контрольный расход топлива, л/100км, не более | 13,0 |
| Максимальный подъем, преодолеваемый автомобилем полной массой, град(%), не менее Глубина преодолеваемого брода,м, не менее | 30 (58) 0,5 |
| Модель двигателя | ЗМЗ-4091 |
| Тип | бензиновый, ДВС |
| Рабочий объем, см3, не менее | 2650 |
| Номинальная мощность при частоте вращения коленчатого вала 4000 мин-1, нетто по ГОСТ 14846, кВт(л.с), не менее | 82.0(110) |
| Максимальный крутящий момент нетто по ГОСТ 14846,Н м(кгсм), не менее | 208(21.5) при 3000 об/мин |
| Топливо | бензин с октановым числом не менее 92 |
| КПП | мех. 5 передачи |
| Тормозная система | двухконтурная |
| Емкость топливного бака,л. не менее | 75 |
| Колеса и шины: |  |
| колеса | Стальные с глубоким неразъемным ободом |
| шины | камерные, 225/75 R16 согласно рекомендаций завода-изготовителя |
| Цвет | защитный (зеленый) |

Комплектация:

-открывающиеся двойные двери грузового отсека

-зеркала заднего вида

-откидной столик в салоне

-дополнительный отопитель салона

-запасное колесо

-ЗИП согласно комплектовочной ведомости предприятия-изготовителя.

Перечень оборудования, установленного дополнительно:

1)Антикоррозийная обработка + Подкрылки

2)Предпусковой отопитель

Характеристики отопителя:

| Тип отопления | Thermo Top E |
| --- | --- |
| Макс. продолжительность обогрева (мин.) | 60 |
| Потребление топлива* (л) при обогреве в течение 20 мин. с полной нагрузкой | ca. 0,17 |
| Теплопроизводительность (кВт) Полная нагрузка / частичная нагрузка | 4,2 / 2,5 |
| Потребление мощности (Вт) Полная нагрузка / частичная нагрузка | 26 / 22 |
| Размеры (мм) Длина x ширина x высота | 214 x 106 x 168 |
| Вес основного блока с насосом (кг) | 3,2 |
| Цена розничная, стандартного комплекта, вкл. НДС (рублей) | 29.750 |
| * Около 20 – 40 % названного потребления топлива компенсируется за счет меньшего потребления топлива прогретым двигателем. |  |

3)Сигнализация без центрального замка

- Транспортное средство 2013 года выпуска. Транспортное средство не находившиеся ранее в эксплуатации, новое, без пробега.