Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

# ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

Открытый  запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку пресса MACFAB DRUM или эквивалента  для нужд филиала "Южный территориальный округ" ФГУП "РосРАО"

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ частЬ»

2012 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Общие сведения.

Пресс для бочек предназначен для компактирования измельчённых твердых радиоактивных отходов, помещенных в 200-литровые бочки.

Место применения: ПХРО Ростовского отделения филиала «Южный территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

2. Исходные данные и технические требования.

Назначение пресса для бочек – сокращение объема ТРО в процессе заполнения 200л бочек, сокращение объема 200л бочки, заполненной ТРО.

Подпрессовке подлежат твердые радиоактивные отходы, в том числе:

- фильтрующие материалы;

- бумага, картон и материалы из них;

- стеклобой;

- приборы и электротехнические отходы;

- СИЗ и спецодежда;

- теплоизоляция и пластикат;

- резинотехнические изделия (не более 7%);

- строительный мусор с включениями бетонных композиций,

- грунт;

- нестандартные упаковки и прочие прессуемые материалы, толщина изделий из металла в составе ТРО - не более 3 мм.

Особенности оборудования:

- полностью закрытая камера;

- поддон для сброса остатков жидкостей.

Технические характеристики пресса:

- давление пресса: до 24 т;

- время цикла: 40 с;

- высота 2580-2600мм;

- ширина: 1150 -1200 мм;

- глубина: 950 - 1100 мм;

- вес пресса: 690 кг;

- мощность двигателя: 11 кВт;

- размер тюка (мм): 1210×802×816;

- вес тюка: 90 кг;

- объем сборного резервуара для остатков жидкостей 30 л;

- количество, тип масла в системе: 25 литров, DTE24 или аналоги

- уровень излучаемого шума: 75 дБ.

Опции: пресс-плита меньшего диаметра (500-550 мм) для прессования в 200 литровую бочку.

Гарантия на оборудование не менее 12 месяцев.

Оборудование должно иметь сертификат соответствия.

Доставка осуществляется поставщиком по адресу: Ростовская область,  Мясниковский район, 4 км+270 м на северо-восток от восточной окраины с. Большие Салы