Типовая форма технического задания 

на поставку нестандартного изделия 
Предмет закупки: Комплект коллиматоров для гамма-томографа
Санкт-Петербург
2014

Техническое задание на поставку нестандартного технологического оборудования/изделия и/или системы 
для объекта гамма-томограф «ЭФАТОМ»
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ

РАЗДЕЛ 2. НАЗНАЧЕНИЕ (ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ)

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные характеристики, технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим нестандартного 

технологического оборудования/изделия и/или системы

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контролепригодности

Подраздел 4.9. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.10. Требования к комплектности

Подраздел 4.11. Требования к маркировке

Подраздел 4.12. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КОНСЕРВАЦИИ И ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ МОНТАЖА, НАЛАДКИ И СЕРВИСНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ 

РАЗДЕЛ 14. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ НЕСТАНДАРТНОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ/ИЗДЕЛИЯ И/ИЛИ СИСТЕМЫ
РАЗДЕЛ 17. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 19. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 21. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
РАЗДЕЛ 22. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ОПЛАТЫ 
РАЗДЕЛ 23. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ
	№

п/п


	Содержание технического задания


	Значения нормируемых характеристик, рекомендации по заполнению Заказчиком разделов типовой формы технического задания

	1
	2
	3


РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ

	1.1
	Наименование к оборудованию/изделию и/или системам, согласованное в соответствии со строкой годовой программы закупок
	Комплект коллиматоров для гамма-томографа

	1.2
	Тип, марка, модель (аналог или эквивалент)
	Чертеж E.344.075, 

тип LEGP 1,9 / 0,2 / 35 
Чертеж E.344.075,
тип LEHR 1,4 / 0,16 / 35

	1.3
	№ ИТТ, чертежа, технических требований, ТУ или аналог, ГОСТ, опросные листы и др.
	Чертеж E.344.075

	1.4
	Размещение 
	Требования отсутствуют

	1.5
	Указание кода ОКП
	691680


РАЗДЕЛ 2. НАЗНАЧЕНИЕ (ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ)

	2.1
	Назначение и/или область применения  оборудования/изделий и/или систем принадлежность к системам, технологическому комплексу конкретному ОИАЭ и/или серии сооружаемых энергоблоков типового проекта АЭС и пр.
	Комплект коллиматоров для гамма-томографа является составной частью гамма-томографа «ЭФАТОМ»


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

	3.1
	Климатическое исполнение  оборудования/изделия и/или системы
	Категория УХЛ ГОСТу 15150-69

	3.2
	Категория размещения оборудования/изделия и/или системы при монтаже и эксплуатации
	Категория 4.2 ГОСТу 15150-69

	3.3
	Тип атмосферы при эксплуатации
	Тип I по ГОСТу 15150-69

	3.4
	Место установки 
	Требования отсутствуют

	3.5
	Категория помещения по пожаро и взрывоопасности
	В4 по НБП-105-2003

	3.6
	Категория помещения согласно СП АС-03
	Группа А

	3.7
	Параметры окружающей среды в различных режимах эксплуатации
	Эксплуатация в интервале температур от +15 до +25°C и относительной влажности воздуха до 90%.


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

	4.1.1
	Предельная масса единицы оборудования/изделия и/или системы (нетто)
	Требования отсутствуют

	4.1.2
	Предельная общая масса (брутто)
	Требования отсутствуют

	4.1.3
	Предельные габаритные размеры (проектные габаритные размеры)
	640х520x36,6 мм

	4.1.4
	Расположение патрубков
	Требования отсутствуют

	4.1.5
	Габаритный установочный чертеж
	Чертеж E.344.075 

	4.1.6
	Схемы массо-габаритные, строповки, монтажные и т.д.
	Требования отсутствуют


Подраздел 4.2. Основные характеристики, технико-экономические и эксплуатационные показатели

	4.2.1
	Характеристики
	Тип

Размер отверстий (Hole size), мм
Размер септы (Hole septa), мм
Длина отверстий (Hole Length), мм
LEGP
1,9

0,2

35

LEHR
1,4

0,16

35

Коллиматор типа LEGP – низкоэнергетичный общего использования

Коллиматор типа LEHR – низкоэнергетичный высокого разрешения

	4.2.2
	Режимы работы оборудования/изделия и/или системы
	Требования отсутствуют

	4.2.3
	Требования к унификации и типизации  продукции 
	Требования отсутствуют

	4.2.4
	Устанавливаемая периодичность  и длительности технического обслуживания и ремонта
	Требования отсутствуют

	4.2.5
	Дополнительные требования к эксплуатационным показателям
	Поставляемые оборудование/изделия и/или системы должны быть новыми, выпуска не ранее 2013 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания с указанием допустимого срока предыдущей эксплуатации),  не являться выставочными образцами, свободными от  прав третьих лиц.


Подраздел 4.3. Требования по надежности

	4.3.1
	Назначенный срок службы
	Требования отсутствуют

	4.3.2
	Назначенный ресурс
	

	4.3.3
	Наработка на отказ
	

	4.3.4
	Среднее время восстановления
	

	4.3.5
	Срок службы между ремонтами
	


Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	4.4.1
	Степень защиты
	Требования отсутствуют

	4.4.2
	Конструкционные особенности
	Коллиматор изготовлен из перфорированной свинцовой пластины с гексагональными отверстиями (размеры отверстий и расстояния между ними приведены в п. 4.2.1), которая помещена в короб из алюминия и закрыта с обеих сторон алюминиевой пластиной толщиной 0,3 мм. 
Коллиматоры должны быть изготовлены в соответствии с чертежом E.344.075 и параметрами, указанными в п. 4.2.1.

	4.4.3
	Отметки площадок обслуживания
	Требования отсутствуют

	4.4.4
	Требования к материалам, запасным частям, специальному инструменту и приспособлениям, необходимым для монтажа
	Требования отсутствуют

	4.4.5
	Требования к материалам, запасным частям, специальному инструменту и приспособлениям, необходимым для выполнения пуско-наладочных работ
	Требования отсутствуют


Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования/изделия и/или системы при изготовлении и эксплуатации
	4.5.1
	Материалы
	Материал коллиматора – перфорированный свинец, материал короба и пластин – алюминий.

	4.5.2
	Комплектующие
	Требования отсутствуют

	4.5.3
	Материалы, запасные части, специальный инструмент и приспособления, необходимые для ТО и ремонта в период эксплуатации
	Требования отсутствуют

	4.5.4
	Прочие требования
	Требования отсутствуют



Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	4.6.1
	Категория сейсмостойкости 
	Требования отсутствуют

	4.6.2
	Предельные нагрузки и сочетания нагрузок, при которых оборудование/изделие и/или система должны сохранять свою прочность, герметичность и работоспособность
	Требования отсутствуют

	4.6.3
	Нагрузки на патрубки оборудования/изделия и/или системы со стороны присоединяемых трубопроводов
	Требования отсутствуют

	4.6.4
	Требования по вибропрочности и вибростойкости
	Требования отсутствуют

	4.6.5
	Требования по прочности, сохранению герметичности и работоспособности при гидроударах режимах проектных и запроектных аварий ОИАЭ
	Требования отсутствуют

	4.6.6
	Герметичность, для трубопроводной арматуры
	Требования отсутствуют

	4.6.7
	Устойчивость к моющим средствам, средствам дезинфекции, дезактивации, рабочим средам
	Наружные поверхности изделия должны быть устойчивыми к дезинфекции по МУ-287-113
Наружные поверхности изделия должны быть устойчивыми к дезактивации раствором лимонной кислоты по ГОСТ 908 с концентрацией 10 г/л


Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

	4.7.1
	 Группа электроснабжения, источники питания ирод тока (переменный, постоянный)
	Требования отсутствуют

	4.7.2
	Частота и ее допустимое отклонение от номинала
	Требования отсутствуют

	4.7.3
	Напряжение и его допустимое отклонение от номинала
	Требования отсутствуют

	4.7.4
	Потребляемая в различных режимах мощность, ограничение по мощности
	Требования отсутствуют

	4.7.5
	Класс электромагнитной совместимости 
	Требования отсутствуют


Подраздел 4.8. Требования к контролепригодности

	4.8.1
	Описание параметров, контроль за которыми необходим на основе требований эргономики
	Требования отсутствуют


Подраздел 4.9. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	4.9.1
	Требования к классу/степени автоматизации
	Требования отсутствуют

	4.9.2
	Требования к применяемым средствам измерений утвержденного типа и периодичности их поверки (методикам поверки)
	Требования отсутствуют

	4.9.3
	Метрологические характеристики средств измерений (диапазон измерения, погрешность измерений или класс точности)
	Требования отсутствуют


Подраздел 4.10. Требования к комплектности 

	4.10
	Один комплект коллиматоров для гамма-томографа состоит из:

Тип коллиматора

Размер отверстий (Hole size), мм
Размер септы (Hole septa), мм
Длина отверстий (Hole Length), мм
Количество коллиматоров, шт.

LEGP
1,9

0,2

35

2

LEHR
1,4

0,16

35

2

Все коллиматоры должны быть изготовлена по чертежу E.344.075 и иметь паспорт или сертификат, выданный производителем.


	4.10.1
	Требования к видам и количеству конструкторских, монтажных, пуско-наладочных, эксплуатационных и ремонтных документов
	Требования отсутствуют

	4.10.2
	Требования к материалам, запасным частям, специальному инструменту и приспособлениям, необходимым для монтажа
	Требования отсутствуют

	4.10.3
	Требования к материалам, запасным частям, специальному инструменту и приспособлениям, необходимым для выполнения пуско-наладочных работ
	Требования отсутствуют

	4.10.4
	Требования к материалам, запасным частям, специальному инструменту и приспособлениям, необходимым для эксплуатации, в том числе поставляемых на период гарантийного срока эксплуатации
	Требования отсутствуют

	4.10.5
	Требования к материалам, запасным частям, специальному инструменту и приспособлениям, необходимым для ТО и ремонта
	Требования отсутствуют


Подраздел 4.11. Требования к маркировке

	4.11.1
	Маркировка оборудования/изделия и/или системы
	Изделие при транспортировании должно быть устойчивым к воздействию климатических факторов по ГОСТ 15150 для условий хранения 5
Изделие должно быть устойчивым к механическим воздействиям при транспортировании по ГОСТ Р 50444

	4.11.2
	Маркировка упаковки
	Требования отсутствуют


Подраздел 4.12. Требования к упаковке

	4.12.1
	Требования к климатической стойкости упаковки
	Согласно ГОСТ 15150 для условий хранения 5

	4.12.2
	Требования к способам упаковки
	Требования отсутствуют

	4.12.3
	Предельная масса (брутто, нетто) единицы (в первичной упаковке, в транспортной таре)
	Требования отсутствуют

	4.12.4
	Порядок упаковки и размещения в товарных местах сопроводительных документов по Перечню документов согласно п.4.10.1
	Требования отсутствуют


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка Оборудования по количеству, качеству и комплектности осуществляется Покупателем в порядке, определенном Инструкциями Госарбитража СССР «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения  и товаров народного потребления по количеству»  № П-6 от 15.06.1965 г. и «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» № П-7 от 25.04.1966 г. с последующими изменениями и дополнениями к ним, в части, не противоречащей условиям настоящего Договора и нормам ГК РФ.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Оборудование должно быть обеспечено комплектом документации, включающим паспорт или сертификат и другую документацию, поставляемую фирмой производителем, в том числе гарантийные обязательства. Вся документация должна быть на русском или английском языках.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	6.1
	Требования к выбору вида транспорта 
	Требования отсутствуют

	6.2
	Требования к поставке 
	Изделие должно быть устойчивым к механическим воздействиям при транспортировании по ГОСТ Р 50444

	6.3
	Требования к строповке при транспортировке 
	Требования отсутствуют

	6.4
	Требования к погрузке/выгрузке
	Требования отсутствуют


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	7.1
	Место хранения 
	Закрытые или другие помещения с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий, где колебания температуры и влажности воздуха существенно меньше, чем на открытом воздухе, расположенные в  макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом  – для хранения упакованного оборудования.

Отапливаемые и вентилируемые склады, хранилища с кондиционированием воздуха, расположенные в любых макроклиматических районах – для   хранения упакованного оборудования.

	7.2
	Условия хранения, тип атмосферы при хранении
	Упакованное оборудование должно храниться в условиях хранения 2, а распакованное оборудование – в условиях хранения 1 согласно ГОСТ 15150-69

	7.3
	Условия складирования
	Требования отсутствуют

	7.4
	Специальные требования и сроки хранения, консервации и переконсервации, расконсервации
	Требования отсутствуют


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ
	Поставляемый комплект оборудования должен быть обеспечен гарантией восстановления работоспособности в гарантийный период без дополнительных расходов со стороны Покупателя при условии соблюдения Покупателем условий эксплуатации, установленных Производителями оборудования входящего в поставляемый комплект оборудования. Гарантийное обслуживание должно осуществляться не менее 12 месяцев с момента подписания накладной Торг-12.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ
	9.1
	Ремонтопригодность
	Требования отсутствуют

	9.2
	Возможность замены составных частей или элементов 
	Требования отсутствуют


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ МОНТАЖА, НАЛАДКИ И СЕРВИСНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ
	10.1
	Требование при необходимости предоставления услуг по монтажу
	Требования отсутствуют

	10.2
	Требование при  необходимости предоставления услуг по шеф-монтажу
	

	10.3
	Требование при необходимости предоставления услуг по наладке
	

	10.4
	Требование при необходимости предоставления услуг по шеф-наладке
	

	10.5
	Требование при необходимости предоставления услуг по сервисному обслуживанию оборудования/изделия и/или системы в процессе эксплуатации
	


РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	11.1
	Экологические требования
	Требования отсутствуют


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	12.1
	Класс безопасности по ПНАЭ  Г - 01 - 011 – 97 (ОПБ 88/97)
	Требования отсутствуют

	12.2
	Группа по ПНАЭ Г-7-008-89
	Требования отсутствуют

	12.3
	Требования по безопасности к общепромышленному оборудованию/изделиям и/или системам
	Требования отсутствуют

	12.4
	Требования по обеспечению безопасности при монтаже оборудования/изделия и/или системы, подготовке к эксплуатации, эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте в соответствии с действующей нормативной документацией
	Требования отсутствуют

	12.5
	Ссылки на регулирующие требования по безопасности оборудования/изделия и/или системы
	Требования отсутствуют


РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ 

	13.1
	Перечень документов по качеству, требованиям которых должно соответствовать закупаемые оборудование/изделия и/или системы.
	Требования отсутствуют

	13.2
	Категория обеспечения качества по НП-011-99, ПОКАС 
	Требования отсутствуют

	13.3
	Требования к обеспечению особенностей оценки соответствия оборонной продукции
	Требования отсутствуют

	13.4
	Требования к обеспечению особенностей оценки соответствия продукции важной для безопасности согласно ОПБ 88/97
	Требования отсутствуют


РАЗДЕЛ 14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

	14.1
	Перечень дополнительных специальных требований, характеристик, условий
	Требования отсутствуют


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ
15.1 Поставка готового изделия
	15.1.1
	Единица измерения
	Комплект

	15.1.2
	Количество
	10 Комплектов

	15.1.3
	Общий срок поставки
	6 месяцев с момента заключения договора

	15.1.4
	Периодичность поставки
	1-й комплект не позднее 4 месяцев с даты подписания договора;
2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й и 10-й комплекты не позднее 6 месяцев с даты подписания договора.
Возможна досрочная поставка.


РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ НЕСТАНДАРТНОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ/ИЗДЕЛИЯ И/ИЛИ СИСТЕМЫ
	Требования отсутствуют


РАЗДЕЛ 17. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
	Требования отсутствуют


РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Информация должна поставляться на русском или английском языках


РАЗДЕЛ 19. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Требования отсутствуют


РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1.
	LEGP
	Low Energy General Purpose – низкоэнергетичный общего назначения

	2.
	LEHR
	Low Energy High Resolution – низкоэнергетичный высокого разрешения


РАЗДЕЛ 21. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1.
	Чертеж E.344.075
	14 


РАЗДЕЛ 22. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ОПЛАТЫ
	Аванс 50 % от суммы договора в течение 10 банковских дней после подписания договора и предоставления обеспечения возврата аванса. 
Окончательный расчет по факту поставки в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания накладной ТОРГ – 12.


РАЗДЕЛ 23. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ

	В общую сумму договора должны входить: НДС, доставка до: 196641, Санкт-Петербург, п. Металлострой, дорога на Металлострой д.3, ОАО «НИИЭФА им. Д.В.Ефремова», расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект тех. документации, уплаты таможенных пошлин, налогов.


Стр. 13/13

