Информация не секретная

Техническое задание

на поставку силовых кабелей для подключения печей стенда СПВО

Предмет закупки

Силовые кабели

Санкт-Петербург

2014

Техническое задание на поставку силовых кабелей для подключения печей стенда СПВО

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

Подраздел 1.5 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ  ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ОПЛАТЫ

РАЗДЕЛ 19. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Кабели силовые

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемые силовые кабели должны быть новыми, выпуска не ранее 2013 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным), не являться выставочными образцами, свободными от прав третьих лиц.

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

Требования не предъявляются.

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

Требования не предъявляются.

Подраздел 1.5 Код ОКП

352100

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Силовые кабели используются при монтаже системы обеспечения электричеством вакуумных печей стенда СПВО, предназначенных для термообработки компонентов дивертора и первой стенки интернационального термоядерного экспериментального реактора (ИТЭР).

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Значения климатических факторов внешней среды при эксплуатации оборудования соответствуют нормальным значениям по ГОСТ 15150-69: - температура: от +1 °C до 35 °C; - относительная влажность воздуха, среднегодовое значение: 60% при 20 °C; - относительная влажность воздуха, верхнее значение: 80% при 25 °C; - атмосферное давление 84,0-106,7 кПа. Место установки – стенд СПВО, корпус 60А3, категории В-4 по пожаро- и взрывобезопасности, класс по ПУЭ – П-IIa.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Многожильный силовой кабель, должен быть изготовлен по ГОСТ 53769-2010

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Силовые кабели должны иметь срок службы 30 лет.

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

1. Кабель силовой ВВГнгLS 5x185 2. Кабель силовой ВВГнгLS 5x120

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

На щеке барабана или ярлыке, прикрепленном к бухте или барабану, должны быть указаны: товарный знак завода-изготовителя; условное обозначение кабеля; длина кабеля в метрах и число отрезков; масса брутто или нетто при поставке в бухтах в килограммах; дата изготовления (год, месяц); номер барабана или бухты.

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

Упаковка должна обеспечивать полную сохранность силовых кабелей на весь срок их транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Приемка Оборудования по количеству, качеству и комплектности осуществляется Покупателем в порядке, определенном Инструкциями Госарбитража СССР «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» № П-6 от 15.06.1965 г. и «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» № П-7 от 25.04.1966 г. с последующими изменениями и дополнениями к ним, в части, не противоречащей условиям настоящего Договора и нормам ГК РФ. Окончательная сдача и приемка силовых кабелей производится одной партией на складе Заказчика по адресу:196641, Санкт-Петербург, пос. Металлострой, Дорога на Металлострой, дом 3. В течение 7 рабочих дней с момента получения силовых кабелей Покупателем проводится: - проверка количества полученных силовых кабелей; - проверка наличия сопроводительной документации, удостоверяющей качество и комплектность силовых кабелей; Отсутствие сопроводительной документации, удостоверяющей качество, или ее несоответствие установленным требованиям является основанием для возврата продукции.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Силовые кабели, поставляемые в соответствии с настоящим техническим заданием, должны быть укомплектованы эксплуатационной документацией в следующем составе: - гарантийное свидетельство, в котором указан срок и условия гарантии (допускается указывать в техническом паспорте); - сертификат соответствия; - иная документация, поставляемая фирмой изготовителем.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Допускается перевозка любым видом транспорта.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Хранение должно обеспечивать полную сохранность и работоспособность силовых кабелей.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантия согласно ГОСТ 53769-2010

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Поставляемые силовые кабели должны быть обеспечены гарантией восстановления работоспособности или замены в гарантийный период без дополнительных расходов со стороны Покупателя при условии соблюдения Покупателем условий эксплуатации, установленных Производителем.

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Требования не предъявляются.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Требования не предъявляются.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Силовые кабели должны иметь оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских номеров и гарантийного периода. Наличие сертификатов соответствия обязательно.

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Договор вступает в силу после подписания дополнительного соглашения № 2 по договору № 201-Синтез/14 между ОАО "НИИЭФА" и ЧУ "ИТЭР-Центр".

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Все силовые кабели должны быть поставлены единовременно одной партией. - Кабель силовой ВВГнг LS 5х185 – 60 метров. - Кабель силовой ВВГнг LS 5х120– 60 метров. Поставка силовых кабелей в срок 2 недели от даты вступления договора в силу. Досрочная поставка допускается.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Документация предоставляется на бумажном и/или электронном носителе.

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п |  | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - |  | - |

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п |  | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - |  | - |

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ОПЛАТЫ

- 100% в течение 10 (десяти) банковских дней от даты подписания накладной ТОРГ-12.

РАЗДЕЛ 19. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ

В общую сумму договора должны входить: НДС, доставка до: 196641, Санкт-Петербург, п. Металлострой, дорога на Металлострой д.3 ОАО «НИИЭФА», расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект тех. документации, уплаты таможенных пошлин, налогов.