ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора
на выполнение СЧ ОКР (НТЭР)
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2013
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Предмет договора
СЧ ОКР «Проведение НТЭР по уточнению технического облика и ТТХ оптико-кинематической части сканера радужной оболочки глаза».
Требования к количеству, качеству работ:
Цели выполнения работ:
Уточнение вариантов технической реализации оптико-кинематической части сканера радужной оболочки глаза (далее - сканер).
Отработка алгоритмических, схемотехнических и конструктивных решений сканера в процессе проводимой научно-теоретической и экспериментальной работы. 

В ходе выполнения работы должны быть решены следующие задачи:

а) уточнены инженерные расчеты и теоретические обоснования основного варианта конструкции оптико-кинематической части сканера;

б) проведено изготовление и экспериментальное исследование  макета сканера. 

Требования к выполнению работ

            Должны быть выполнены следующие работы:


а) проведено уточнение конструктивных и инженерно технических решений сканера в следующих частях:

· оптико-электронная часть формирования изображения радужной оболочки глаза в видимом и ИК диапазонах, автоматически сохраняющая масштаб изображения при перемещении контролируемого субъекта;

· механическая, кинематическая и электронная часть изменения угла наведения сканера на контролируемую область лица;
· общая конструкция сканера;
б) проведено уточнение тактико-технических характеристик (ТТХ) сканера; 

Примечание – Исходные данные по требуемым ТТХ сканера приведены в разделе «Требования к сканеру»;

в) проведено изготовление и экспериментальное исследование макета сканера.

Примечание - Комплектация макета сканера осуществляется Заказчиком на основании исходных данных, предоставляемых Исполнителем;

г) разработаны предложения по дальнейшему проведению работ в направлении создания сканера.

Требования к сканеру

Сканер предназначен для применения в составе систем контроля и управления доступом (СКУД) в качестве бесконтактного средства верификации личности по радужным оболочкам глаз контролируемого субъекта. 

Исследуемая оптико-электронная часть сканера предназначена для автоматического наведения на контролируемую область человеческого лица и сохранения масштаба изображения при нахождении человека в зоне контроля сканера.   

Сканер должен формировать изображение радужной оболочки одного глаза с разрешением – не менее  200х200 точек при использовании в качестве детектора изображения CMOS-видеосенсора разрешением – не менее 640х480 точек. 

Сканер должен обеспечивать:

а) проведение процедуры удостоверения личности по изображению 
радужных оболочек глаз; 

б) количество попыток, предоставляемых при биометрической процедуре удостоверения – не более двух; 

в) среднее время процедуры удостоверения – не более 1 с;

г) удаление до субъекта – от 0,2 до 2 м.

Примечание – Параметр уточняется при проведении ОКР;

д) рост субъекта – от 1,4 до 2,1 м;

Примечание – Информация о росте субъекта с точностью  0,2 м передается в сканер из управляющего устройства СКУД по интерфейсу RS-485;

е) время готовности к считыванию после формирования дистанционной команды на верификацию субъекта – не более 1 с; 

ж) наличие световой индикации: 

·  готовности к считыванию; 

·  факта завершения считывания; 

· необходимости повторения считывания. 

Сканер должен обеспечивать следующие значения вероятностей ошибок: 

- «первого рода» – не более 0,001;

- «второго рода» - не более 0,001. 

Контроль доступа людей при использовании сканера должен 
осуществляться путем сравнения параметров изображения радужных оболочек глаз, хранящихся в памяти системы, с предъявляемыми характеристиками. 

 Мощность, потребляемая сканером при работе от источника постоянного тока напряжением от 11,4 до 12,6 В не должна превышать 50 Вт.

 Сканер по стойкости к воздействию климатических и механических факторов должен относиться к группе 1.1 исполнения УХЛ по ГОСТ РВ 20.39.304-98 (с уточнениями ГОСТ Р 52860-2007) для аппаратуры, эксплуатируемой в отапливаемых помещениях при пониженной рабочей температуре 5 (С и повышенной влажности 80 % при температуре 25 (С. Предельная пониженная температура – минус 30 (С.

Не предъявляются требования ГОСТ РВ 20.39.304-98 по стойкости сканера к воздействиям синусоидальной вибрации, механическим ударам многократного действия, атмосферного пониженного давления, изменения температуры среды, солнечного излучения, конденсированным и выпадающим атмосферным осадкам и снеговой нагрузки, статическому и динамическому песку (пыли), акустическому шуму, агрессивных сред, компонентам ракетного топлива, рабочим растворам, соляному (морскому) туману и плесневым грибам. 
Требования надёжности

 По требованиям надёжности в соответствии с ГОСТ РВ 20.39.303-98 изделие должно относиться:

а) по характеру применения - к аппаратуре непрерывного длительного применения (НПДП);

б) по возможности проведения ремонта и восстановления – к аппаратуре ремонтируемой и восстанавливаемой непосредственно после возникновения отказа;

в) по возможности (необходи​мости) техни​ческого обслу​живания – к аппаратуре обслуживаемой;

г) по влиянию отказов на выполнение задач – к аппаратуре, у которой выходной эффект пропорционален суммарному времени безотказной работы;

д) по числу допустимых работоспособных состояний – к виду 1.

 Испытания изделия на надёжность не проводятся.

 Показатели надёжности определяются расчётным путём и уточняются  при эксплуатации.

 Средняя наработка на отказ должна быть не менее 10000 часов.

Наработка на отказ определяется расчётным путём. За отказ изделия принимается отказ модуля (блока, узла, отдельного элемента), приводящий к потере способности обеспечивать выполнение изделием своих функций по прямому назначению. 

Средний срок службы изделия – не менее 10 лет.

Средний срок сохраняемости изделия при хранении в штатной упаковке в отапливаемом помещении должен быть не менее 3 лет.

Требования ремонтопригодности

Изделие относится к ремонтируемым и восстанавливаемым непосредственно после обнаружения отказа в условиях эксплуатации.

Восстановление работоспособности изделия осуществляется за счёт комплекта ЗИП одиночного и комплекта ЗИП группового.

Требования эргономики, обитаемости и технической эстетики

 Конструкция изделия должна удовлетворять требованиям эргономики и технической эстетики в соответствии с ГОСТ РВ 20.39.309-98, ГОСТ РВ 0029-00.003-2010.

Требования к эксплуатации, хранению, удобству технического обслуживания и ремонта

 Изделие должно быть рассчитано на непрерывную круглосуточную работу в течение всего срока его службы (с учётом отключений для проведения планового обслуживания изделия или его восстановления).

 Схемотехническое исполнение изделия должно обеспечивать возможность проведения контроля его работоспособности.

  Монтажные и пусконаладочные работы, выполняемые при вводе изделия в эксплуатацию, должны проводиться специалистами, прошедшими подготовку в объёме требований эксплуатационной документации на него.

 Изделие должно обеспечивать возможность хранения в штатной упаковке в отапливаемых помещениях при температуре не менее чем от +5 до +40 °С с относительной влажностью воздуха не более 80 % при температуре 25 °С.

Воздействие на изделие агрессивных сред в процессе его хранения и транспортирования не допускается.

Во время хранения изделие не должно подвергаться консервации (переконсервации), техническому обслуживанию и проверкам.

 Конструктивно изделие должно быть выполнено по модульному типу и обеспечивать восстановление изделия путём замены функционально законченных модулей (блоков, узлов) без применения пайки.

Требования транспортабельности

Изделие должно обеспечивать возможность его транспортирования в транспортной упаковке железнодорожным и автомобильным транспортом в крытых вагонах и кузовах при средних условиях по ГОСТ В 9.001-72 в закреплённом состоянии, исключающим падения, соударения, перемещения и непосредственные воздействия атмосферных осадков.

 Габаритные размеры и масса упаковки определяются на этапе разработки конструкторской документации.

 Требования безопасности

 Конструктивные и схемотехнические решения, использованные при создании изделия, должны обеспечивать безопасность обслуживающего персонала от воздействия электрического напряжения и электромагнитных полей в соответствии с требованиями ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.1.006-84.

 Квалификация обслуживающего персонала по электробезопасности должна соответствовать III квалификационной группе для электроустановок до 1000 В по ПУЭ-2005.

При транспортировании, эксплуатации и хранении изделие и его составные части не должны оказывать вредных воздействий на окружающую среду.

Требование обеспечивается отсутствием в конструкции изделия материалов и покрытий, обладающих токсичными, ядовитыми и радиоактивными свойствами.

Требования стандартизации и унификации

Требования по стандартизации и унификации не предъявляются

 Конструктивные требования

 Конструктивные решения при разработке изделия должны выбираться с учётом обеспечения его технологичности в соответствии с требованиями  ГОСТ 14.201-83.

 Конструкция изделия должна разрабатываться с учётом требований ГОСТ РВ 20 39.309-98.

 Изделие должно представлять собой единый блок для настенного монтажа. 

 Габаритные размеры изделия должны быть не более 300×140×250 мм (длина, ширина, высота). 

 Масса изделия должна быть не более 5 кг.

 Изделие должно представлять собой сборную конструкцию.

 Конструктивное исполнение изделия должно обеспечивать:

а) безопасность и удобство проведения работ при монтаже изделия на месте установки, его эксплуатации и обслуживании;

б) свободный доступ к блокам, панелям и элементам управления изделия, обеспечивающий удобство работ при вводе изделия в эксплуатацию и последующей его эксплуатации в штатном режиме функционирования в составе реального объекта, а также при устранении неисправностей (текущем ремонте или снятии изделия с эксплуатации);

в) полную взаимозаменяемость основных составных частей и однотипных функционально законченных конструктивных элементов и их установку (замену) в изделии без дополнительной подгонки, регулировки и использования специальных приспособлений;

г) сырьё, материалы и покрытия, используемые в составных частях изделия, должны быть выбраны в соответствии с требованиями с ГОСТ РВ 20.39.303-98. В обоснованных случаях допускается использовать комплектующие изделия и электрорадиоизделия импортного производства;

д) допускается использование тестовых устройств для юстировки изделия при его изготовлении.

Не предъявляются требования по радиоэлектронной защите,  живучести, каталогизации.

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Предельная стоимость работ – см. начальную (максимальную) цену договора.
Стоимость комплектующих элементов и электронных изделий для комплектации макета не должна превышать 200 тыс. руб. (НЕ входит в начальную (максимальную) цену договора).
ТРЕБОВАНИЯ ПО ВИДАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Требования к метрологическому обеспечению

Метрологическое обеспечение выполнения НТЭР должно быть организовано в соответствии с ГОСТ РВ 1.1-96, ГОСТ РВ 8.573-2000, ГОСТ РВ 8.570-98, ГОСТ РВ 8.568-97, ГОСТ РВ 8.563-2009.

Требования по математическому, программному, информационно-лингвистическому  и диагностическому обеспечению не предъявляются.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Изделие должно быть патентно чистым. 

Исполнитель должен обеспечить защиту прав собственности на созданные при выполнении работы результаты интеллектуальной деятельности путем оформления материалов, необходимых для подачи Заказчиком заявки на изобретение, полезную модель, промышленный образец или программу для ЭВМ. 

ТРЕБОВАНИЯ ЗАЩИТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И ВОЕННОЙ ТАЙНЫ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТЫ

Требования обеспечения режима секретности

Требования обеспечения режима секретности не предъявляются.

Требования противодействия ИТР

Требования противодействия ИТР не предъявляются.

ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

	№ этапа, наименование этапа и содержание работ по этапу
	Выдаваемая научно-техническая документация
	Исполнитель
	Срок выполнения

	
	
	
	Начало
	Окончание

	1 этап. 

Проведение научно-теоретической и экспериментальной работы по 

уточнению технического облика и ТТХ оптико-кинематической части сканера радужной оболочки глаза. 
	Научно-технический отчет, программа и методики испытаний,

протоколы испытаний, эскизная КД


	
	с даты заключе-ния договора
	30.09.2013


ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И ПРИЕМКИ РАБОТЫ

Приемка выполненной работы проводится комиссией, назначаемой Заказчиком, с включением в нее представителей Заказчика, Исполнителя и привлекаемых специалистов. Извещение о готовности работы  к сдаче-приемке вместе со справкой – отчетом о результатах выполненной работы Исполнитель предоставляет Заказчику не позднее, чем за 40 дней до установленного конечного срока выполнения всей работы.

Перечень научно-технической продукции, предъявляемой по завершению работы:

Научно-технический отчет.

Программа и методики испытаний.

Протоколы испытаний макета. 

Макет сканера. 

Эскизная конструкторская документация оптико-кинематической части сканера. 

Вся отчетная документация представляется Заказчику в отпечатанном виде, а также на электронном носителе. 
Настоящее ТЗ может изменяться и дополняться по взаимному согласию сторон.

СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

Начало – с даты заключения договора, окончание – сентябрь 2013 г.

Порядок формирования цены
Цена договора включает в себя: стоимость выполнения работ, являющихся предметом договора.

Форма, сроки и порядок оплаты работ
Порядок оплаты – безналичный расчет. Заказчик перечисляет аванс в размере 40% от цены Договора на счёт исполнителя в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания Договора и выставления Исполнителем счёта.
Место выполнения работ
Москва, ул. Генерала Белова, д.14. 
Начальник НИКО-2                                                                               М.Н. Попов
