ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АТОМНОГО ФЛОТА

ФГУП «АТОМФЛОТ»

|  | УТВЕРЖДЕНО |
| --- | --- |
|  | Генеральный директор _______________ В.В.Рукша «___» ______ 20__ года |

# ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на Выполнение работ по ремонту корпусных конструкций а/л «Ямал» (номенклатурная группа №2.49 – дефектация и ремонт корпуса и конструкций судов и плавучих сооружений (ПС)) для нужд ФГУП «Атомфлот».

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Документация размещена на сайтах

www.zakupki.gov.ru, www.zakupki.rosatom.ru и www.a-k-d.ru

Заказчик и организатор процедуры закупки: Федеральное государственное унитарное предприятие атомного флота (ФГУП «Атомфлот»)

Мурманск 2013 г.

| УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- |
| Заместитель генерального директора по ТЭФ |  |
| ___________________ | О.Э. Дарбинян |
| «___» _______ 2013 г. |  |

# Техническое задание

- Предмет договора

Выполнение работ по ремонту корпусных конструкций а/л «Ямал» (номенклатурная группа №2.49 – дефектация и ремонт корпуса и конструкций судов и плавучих сооружений (ПС)) для нужд ФГУП «Атомфлот».

- Требования к количеству товаров, объему работ или услуг

| Наименование продукции | Кол-во | ЕИ |
| --- | --- | --- |
| Выполнение работ по ремонту корпусных конструкций а/л «Ямал» (номенклатурная группа №2.49 – дефектация и ремонт корпуса и конструкций судов и плавучих сооружений (ПС)) должно проводиться в соответствии с Ремонтной ведомостью (Приложение №1 к настоящему техническому заданию). | 1 | ЕР |

- Порядок формирования цены

В соответствии с условиями, предусмотренными проектом договора.

- Форма, сроки и порядок оплаты работ

В соответствии с условиями, предусмотренными проектом договора.

- Гарантийные обязательства

В соответствии с условиями, предусмотренными проектом договора.

- Требования к исполнителю:

- Наличие действующих Свидетельств Российского морского регистра судоходства:

- свидетельство о соответствии предприятия требованиям Российского морского регистра судоходства со всеми существующими приложениями на виды работ, связанных с выполнением договора, право на заключение которого является предмет настоящей процедуры закупки (а именно - ремонту корпусных конструкций судов и плавучих сооружений (ПС));

- свидетельство об одобрении технологических процессов сварки со всеми существующими приложениями на виды работ, связанных с выполнением договора, право на заключение которого является предмет настоящей процедуры закупки;

- свидетельство о признании предприятия Российским морским регистром судоходства со всеми существующими приложениями на выполнение предприятием работы по коду № 22001000-замеры толщин на судах под наблюдением инспектора РС.

- Требования к трудовым ресурсам:

- Участник процедуры закупки должен иметь достаточное для исполнения договора количество собственных и привлеченных кадровых ресурсов соответствующей квалификации, в том числе:

- не менее трех сварщиков, имеющих Свидетельство о допуске сварщика  для выполнения сварочных работ с высокопрочными сталями типа АК;

- Требования к исполнителю, не раскрытые в настоящем техническом задании, изложены в проекте договора, который является неотъемлемой частью документации.

- Требования к выполняемым работам:

- На все выполненные работы должны быть предоставлены акты ОТК, подписанные, в необходимых случаях, инспектором Регистра.

- Бортовые приемные решетки ледового ящика №4, стальной прокат и электроды, необходимые для выполнения работ, предоставляются заказчиком.

- Требования к работам не раскрытые в настоящем техническом задании, изложены в проекте договора, который является неотъемлемой частью документации.

- Место выполнения работ

183017, г.Мурманск-17, а/л «Ямал».

- Сроки выполнения работ

Дата начала выполнения работ по Договору – 10.01.2014г.

Дата окончания выполнения работ по Договору – 20 марта 2014г.

| Зам. начальника УСП |  | М.Е. Филипов |
| --- | --- | --- |
| Начальник УСП |  | С.В. Туркин |

Приложение №1

к Техническому заданию

РЕМОНТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

НА  РЕМОНТ  КОРПУСНЫХ КОНСТРУКЦИЙ А/Л «ЯМАЛ»

- По дефектации и технологии Заказчика произвести

замену участков днищевой наружной обшивки и отливных

решеток  в районе шахт отлива от главных конденсаторов

№ 1 и 2 шп. 71 - 78  левый и правый борт.                                                 - 28 м2

Материал: сталь АБ2-1, толщиной 22 мм.

- По дефектации и технологии Заказчика произвести замену

обшивки шахт отлива от главных конденсаторов № 1 и 2 совместно

с подкрепляющим набором, шп. 71-72, левый и правый борт:

- материал обшивки шахт сталь АБ2-1, толщиной 12 мм                        - 12 м2

- подкрепляющий набор полособульб № 14, материал D 32 (09Г2)       - 16 п/м

- По дефектации и технологии Заказчика произвести замену

участков настила второго дна в районе шахт отлива от главных

конденсаторов № 1 и 2, шп. 71 – 72, левый и правый борт.

Материал: сталь АБ2-1, толщиной 14 мм.                                                 - 2 м2

В районе замены настила второго дна срезать, отремонтировать

и восстановить наварыши под арматуру Ду 800                                       - 2 шт.

- По дефектации и технологии Заказчика произвести замену

дефектных участков обшивки шахт приема воды к ТЦН № 1 и 2,

шп. 68-69, левый и правый борт.                                                                - 4 м2

- материал обшивки шахт сталь АБ2-1, толщиной 12 мм

- По дефектации и технологии  Заказчика произвести замену

дефектных участков настила второго дна в районе шахт приема

воды к ТЦН  № 1 и 2, шп. 68-69, левый и правый борт.

Материал: сталь АБ2-1, толщиной 14 мм.                                                 - 2 м2

В районе замены настила второго дна срезать, отремонтировать

и восстановить наварыши под арматуру Ду 800                                       - 2 шт.

- По технологии Заказчика ЖСЦК 10521.III-110-063 ТУ заменить

бортовые приемные решетки ледового ящика № 4, шп. 96-99

левый и правый борт (решетки – поставка заказчика).                            – 30 м2

Материал: сталь АБ2-1, толщиной 30 мм.

- По дефектации и технологии Заказчика произвести замену

дефектных стенок основных и промежуточных шпангоутов в

бортовых приемных камерах ледового ящика № 4, шп. 96-99,

левый и правый борт.                                                                                  – 12 м2

Материал: сталь АБ2-1, толщиной 12 мм.

- По дефектации и технологии Заказчика заменить дефектные

участки водонепроницаемых поперечных переборок с набором

в бортовых приемных камерах ледового ящика № 4,  шп. 65 и 72,

левый и правый борт.                                                                                – 4 м2

Материал переборок: сталь АБ2-1, толщиной 14 мм.

Материал набора: полособульб № 18, сталь D32 (09Г2)                      -  8 п/м

- Произвести опрессовку ледового ящика №4 ЛБ и ПрБ  согласно п.3 ЖСЦК.10521.III-110-063ТУ.

Зам. начальника УСП                                                                                             М.Е. Филипов