Федеральное государственное унитарное предприятие

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»

СОГЛАСОВАНО:		 			УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель подразделения-			Заместитель Председателя

Заказчика							Закупочного комитета

______________ Р.З. Чапаев				______________ Г.В.Комаров

«04» августа 2014 г. 					«04» августа 2014 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

открытый одноэтапный конкурс в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на выполнение монтажа АПС, СОУЭ и выполнение ПНР.

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

г. Саров 2014 г.

Техническое задание.

| № п/п | Наименование | Описание |
| --- | --- | --- |
|  | Техническое задание: 1) Виды и объем изготавливаемых товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг) | Монтаж АПС, СОУЭ и выполнение ПНР согласно ведомостям объемов работ. |
|  | 2) Характеристика товаров, объектов (выполнения работ, оказания услуг) | 1.Ведомость объемов работ № 11-069 2.Ведомость объемов работ № 011-074 3.Ведомость объемов работ № 011-075 4.Ведомость объемов работ № 1301-1 5.Ведомость объемов работ № 1301-2 6.Ведомость объемов работ № 1301-3 7.Ведомость объемов работ № 1301-4 8.Ведомость объемов работ № 1301-6 9.Ведомость объемов работ № 1301-7 10.Ведомость объемов работ № 1301-9 11.Ведомость объемов работ № 1301-26 12.Ведомость объемов работ № 1301-28 |
|  | 3) Особые условия изготовления товаров (выполнения работ, оказания услуг) | 1. Допускается досрочное выполнение работ. 2. Наличие у Подрядчика системы охраны труда, соответствующей СТПА 01.01.2005 и действующей во ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» и структурного подразделения или отдельных специалистов осуществляющих охрану труда и технику безопасности не менее 2-х человек в штате организации, имеющих высшее образование или профессиональную переподготовку (повышение квалификации). Специальности: «Промышленное и гражданское строительство", «Безопасность строительно-технологических систем»: "Строительство". Приложить копии трудовых книжек, дипломов, удостоверений и т.д. |
|  | 4) Требования к качеству изготавливаемых товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг) | Материалы и оборудование, используемые в ходе выполнения работ должны соответствовать требованиям ГОСТ, техническим условиям, сертификатам качества и технической документации, предусмотренной для конкретного вида продукции. |
|  | 5) Объем и сроки предоставления гарантий качества на изготавливаемые товары, (выполняемые работы, оказываемые услуги) | Соблюдение гарантийных сроков и качества строительно-монтажных работ - в течение 5 (пяти) лет с момента подписания актов выполненных работ. |
|  | 6) Контроль за изготовлением товаров (выполнением работ, оказанием услуг) | Контроль за выполнением работ осуществляется ОТНЭЗиС УМиАТ института и инженерами тех. надзора подразделения, в интересах которого ведутся работы путём осмотра объектов согласно Градостроительному Кодексу РФ статья 53. |
|  | 7) Порядок сдачи-приемки изготовленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) | Сдача-приемка выполненных работ осуществляется поэтапно – согласно актам выполненных работ (форма КС-2) и справки стоимости выполненных работ (форма КС-3). |

Приложение № 1

Юридическое лицо (генеральный подрядчик) привлекаемый застройщиком или заказчиком на основании договора для выполнения работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта (1-го уровня) должен иметь в штате организации следующий персонал и структурные подразделения:

| № п/п | Наименование должности или структурного подразделения | Требования к численности работников | Требования к стажу работников | Требования к образованию, специальностям и специализациям работников |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководство: |  |  |  |  |
| 1 | Генеральный директор (директор). | 1 человек. | Стаж работы по направлению профессиональной деятельности не менее 7 лет. | Высшее образование. |
| 2 | Технический директор (Главный инженер). | 1 человек. | Стаж работы по направлению профессиональной деятельности не менее 7 лет. | Высшее техническое образование по направлению профессиональной деятельности. |
| 3 | Заместитель генерального директора (директора) по строительству. | 1 человек. | Стаж работы по направлению профессиональной деятельности не менее 7 лет. | Высшее техническое образование по специальности "Промышленное и гражданское строительство", "Строительство", "Городское строительство и хозяйство", «Теплогазоснабжение и вентиляция», «Шахтное и подземное строительство», «Технологические машины и оборудование для разработки торфяных месторождений» или высшее профессиональное техническое образование и профессиональная переподготовка по направлению профессиональной деятельности. |
| ИТР: |  |  |  |  |
| 1 | Структурное подразделение, осуществляющие работы по обеспечению работы системы менеджмента качества. | Не менее 2 человек. | Стаж работы по направлению профессиональной деятельности не менее 5 лет. | Высшее техническое образование, повышение квалификации или профессиональная переподготовка по направлению деятельности (внутренний аудит систем менеджмента качества). |
| 2 | Структурное подразделение, осуществляющее работы по обеспечению системы управления проектами (Офис управления проектами). | Не менее 2 человек. | Стаж работы по направлению профессиональной деятельности не менее 5 лет. | Высшее техническое образование, повышение квалификации или профессиональная переподготовка по системе Управления проектами |
| 3 | Структурное подразделение, осуществляющее работы по обеспечению технической документацией и сдачу объекта в эксплуатацию. | Не менее 6 человек. | Стаж работы по направлению профессиональной деятельности не менее 5 лет. | Не менее 3 человек по специальности: «Промышленное и гражданское строительство», или высшее профессиональное техническое образование и профессиональная переподготовка по направлению профессиональной деятельности. Не менее 1человек. по специальности: «Электроэнергетика», «Электрические устройства», «Электротехника, электромеханика и электротехнологии» или высшее профессиональное техническое образование и профессиональная переподготовка по направлению профессиональной деятельности. |
| 4 | Структурное подразделение, осуществляющее планирование и контроль финансово-экономической деятельности. | Не менее 4 человек. | Стаж работы по направлению профессиональной деятельности не менее 5 лет. | По специальности «Экономика и управление на предприятии (по отраслям)» или высшее профессиональное техническое образование и профессиональная переподготовка по направлению профессиональной деятельности. |
| 5 | Структурное подразделение, осуществляющее выбор субподрядных организаций, проведение тендеров и заключение договоров. | Не менее 2 человек. | Стаж работы по направлению профессиональной деятельности не менее 5 лет. | По специальности «Юриспруденция» или высшее образование и профессиональная переподготовка по направлению профессиональной деятельности |
| 6 | Структурное подразделение, осуществляющее охрану труда и технику безопасности. | Не менее 1 человек. | Стаж работы по направлению профессиональной деятельности не менее 5 лет. | По специальности "Промышленное и гражданское строительство", «Безопасность строительно-технологических систем»: "Строительство" или высшее профессиональное техническое образование и профессиональная переподготовка по направлению профессиональной деятельности. |

| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №11-069 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Пожарная сигнализация.Система оповещения при пожаре.Строение 32. |  |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Монтажные работы. |  |  |  |
| 1 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые концентратор - блок базовый на 20 лучей | шт. | 1 |
| 2 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный "Сигнал-20М" | шт | 1 |
| 3 | Устройства оптико-(фото)электрические блок питания и контроля | шт. | 1 |
| 4 | Источник бесперебойного питания БИРП 12/1,6, 12В/1,6А, под акк. 4А/ч | шт | 1 |
| 5 | Устройства ультразвуковые преобразователь (излучатель или приемник) | шт. | 1 |
| 6 | Комплект ближнего радиоканала RP 501 S: 4-х канальный приемник, 4-х канальный передатчик, дальность до 500м | шт | 1 |
| 7 | Антенна Г-образная | антенна | 1 |
| 8 | Брелок с ближнем радиоканалом (до 500м) WTX2(TX433), 2 зоны | шт | 1 |
| 9 | Извещатели ПС автоматические дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | шт. | 110 |
| 10 | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-3СУ, питание 9-28 В | шт | 116 |
| 11 | Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ с кнопкой, питание 9-28 В | шт | 5 |
| 12 | Громкоговоритель студийного контроля | шт. | 4 |
| 13 | Оповещатель звуковой ПКИ-1 "Иволга", сирена сигнальная 105дБ, 12В/55мА, внутренняя | шт | 5 |
| 14 | Транспарант световой (табло) | шт. | 4 |
| 15 | Световое табло "Молния-12" (12В) "Выход" | шт | 5 |
| 16 | Светильники с люминесцентными лампами на кронштейнах | 100 шт. | 0.01 |
| 17 | Светильник аварийный ЛБА 3923 | шт | 1 |
| 18 | Коробка ответвительная на стене | шт. | 47 |
| 19 | Коробка коммутационная УК-2П, подключение 4-х пар проводов | шт | 47 |
| 20 | Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой | коробка | 1 |
| 21 | Коробка разветвительная КРТП 10*2, 10 пар контактов | шт | 1 |
| 23 | Коробка кабельная соединительная или разветвительная | шт. | 1 |
| 24 | Коробка соединительная IP-56 | шт | 1 |
| 25 | Конструкция для установки извещателя | шт. | 70 |
| 26 | Монтажное устройство МУ-1 к ДИП-41, ДИП-45 | шт | 70 |
| 27 | Шкаф настенный размер, мм, до 640х840 | шт. | 1 |
| 28 | Корпус щита распределительного ЩРН-3.12 | шт | 1 |
| 30 | Крышка декоративная и другие мелкие изделия (без присоединения проводов) | 100 шт. | 1.1 |
| 31 | Резистор С2-33 -0,25-1,5кОм | шт | 106 |
| 32 | Резистор С2-33-0,25-4,7кОм | шт | 4 |
| 33 | Аккумуляторы кислотные стационарные, тип С-1, СК-1 | шт. | 1 |
| 34 | Аккумулятор 12 В, 7 А/ч | шт | 1 |
| 35 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25 | шт. | 1 |
| 36 | Автомат защитно-пусковой АП-50 | шт | 1 |
| 37 | Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок. Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2 | 100 м | 0.1 |
| 38 | Кабели силовые с медными жилами, в изоляции из ПВХ пластиката, оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести. ВВг-LS 0.66 кВ сеч.3х1.5 мм2 | 1000 м | 0.01 |
| 22 | Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок. Кабель двух-четырехжильный в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 | 100 м | 1.18 |
| 39 | Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям бетонным и металлическим | 100 м | 3.68 |
| 40 | Кабель КСПВ 2х0,5 с однопроволочными жилами для датчиков и сигнализации | м | 150 |
| 41 | Кабель КСПВ 4х0,5 с однопроволочными жилами для датчиков и сигнализации | м | 380 |
| 42 | Кабель радиочастотный 75мм РК-75-4-11 | м | 8 |
| 43 | Кабель телефонный ТПП 10х2х0,5 | м | 15 |
| 44 | Кабель КСПВ 8х0,5 с однопроволочными жилами для датчиков и сигнализации | м | 20 |
| 45 | Рукав металлический, наружный диаметр, мм, до 48 | 100 м | 0.8 |
| 46 | Металлорукав РЦХ d=8 | м | 80 |
| 47 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 2,5 | 100 м | 0.87 |
| 48 | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр, мм, до 25 | 100 м | 0.03 |
| 49 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 3 |
| 50 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до 25 | 100 м | 0.04 |
| 51 | Труба ПХВ 16 мм | м | 4 |
| 52 | Короба пластмассовые шириной: до 40 мм | 100 м | 1.18 |
| 53 | Кабель-канал: 25х16 | м | 44 |
| 54 | Кабель-канал: 16х16 | м | 56 |
| 55 | Кабель-канал: 40х25 | м | 18 |
| 56 | Кронштейн "Переход" на стене | шт. | 1 |
| 57 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 2 |
| 58 | Разделка и включение кабелей и проводов кабель или провод однопарный низкочастотный | 10 концов кабеля | 4.9 |
| Раздел 2. Пусконаладочные работы. |  |  |  |
| 60 | Автоматизированные системы управления I категории технической сложности с количеством каналов 80 | система | 1 |
| 61 | Автоматизированные системы управления I категории технической сложности за каждый канал св. 80 до 159 добавлять к норме 9 | канал | 33 |

| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №011-074 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Пожарная сигнализация.Система оповещения при пожаре.Строение 5. |  |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Монтажные работы. |  |  |  |
| 1 | Приборы приемно-контрольные объектовые на 1 луч | шт. | 6 |
| 2 | С2000-4 контроль 4 шлейфов, возможность программирования параметров, 2 релейных выхода для интегрированной системы "Орион" | шт | 6 |
| 3 | Прибор сигнализирующий емкостной | шт. | 1 |
| 4 | С2000-СП1 релейный блок - 4 исполнительных реле. Интерфейс-RS-485 для интегрированной системы "Орион" | шт | 1 |
| 5 | Приборы приемно-контрольные сигнальные концентратор - блок базовый на 10 лучей | шт. | 1 |
| 6 | С-2000 пульт контроля и управления от 1 до 127 приборов "Сигнал-20", "Сигнал-20П" | шт | 1 |
| 7 | Прибор сигнализирующий емкостной | шт. | 1 |
| 8 | С-2000-БИ блок индикации для отображения 60 разделов на двухцветных светодиодных индикаторах и 8 системных индикаторах. Для интегрированной системы "Орион". | шт | 1 |
| 9 | Устройства ультразвуковые преобразователь (излучатель или приемник) | шт. | 1 |
| 10 | Комплект ближнего радиоканала RP 501 S: 4-х канальный приемник, 4-х канальный передатчик, дальность до 500м | шт | 1 |
| 11 | Антенна Г-образная | антенна | 1 |
| 12 | Брелок с ближнем радиоканалом (до 500м) WTX2(TX433), 2 зоны | шт | 1 |
| 13 | Устройства оптико-(фото)электрические блок питания и контроля | шт. | 7 |
| 14 | Источник бесперебойного питания БИРП 12/1,6, 12В/1,6А, под акк. 4А/ч | шт | 7 |
| 15 | Извещатели ПС автоматические дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | шт. | 228 |
| 67 | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-3СУ, питание 9-28 В | шт | 236 |
| 17 | Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ с кнопкой, питание 9-28 В | шт | 14 |
| 18 | Извещатели ПС автоматические тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении | шт. | 17 |
| 19 | Извещатель пожарный тепловой ИП 103-5/1-А3 температура 70С | шт | 20 |
| 20 | Громкоговоритель студийного контроля | шт. | 61 |
| 21 | Орфей-МА: Модуль акустический, +1гр# +50гр,С, исп,1, настенный | шт | 57 |
| 22 | Орфей-блок: блок речевого оповещения, 10Вт, без АКБ | шт | 6 |
| 23 | Транспарант световой (табло) | шт. | 12 |
| 24 | Световое табло "Молния-12" (12В) "Выход" | шт | 14 |
| 25 | Светильники с люминесцентными лампами на кронштейнах | 100 шт. | 0.01 |
| 26 | Светильник аварийный ЛБА 3923 | шт | 1 |
| 27 | Коробка ответвительная на стене | шт. | 79 |
| 28 | Коробка коммутационная УК-2П, подключение 4-х пар проводов | шт | 79 |
| 29 | Коробка кабельная соединительная или разветвительная | шт. | 6 |
| 30 | Коробка соединительная IP-56 | шт | 6 |
| 31 | Шкаф настенный размер, мм, до 640х840 | шт. | 7 |
| 32 | Корпус щита распределительного ЩРН-3.12 | шт | 7 |
| 33 | Крышка декоративная и другие мелкие изделия (без присоединения проводов) | 100 шт. | 2.46 |
| 34 | Резистор С2-33 -0,25-1,5кОм | шт | 234 |
| 35 | Резистор С2-33-0,25-4,7кОм | шт | 12 |
| 36 | Аккумуляторы кислотные стационарные, тип С-1, СК-1 | шт. | 14 |
| 37 | Аккумулятор 12 В, 7 А/ч | шт | 14 |
| 38 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25 | шт. | 7 |
| 39 | Автомат защитно-пусковой АП-50 | шт | 7 |
| 40 | Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок. Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2 | 100 м | 0.77 |
| 41 | Кабели силовые с медными жилами, в изоляции из ПВХ пластиката, оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести. ВВг-LS 0.66 кВ сеч.3х1.5 мм2 | 1000 м | 0.077 |
| 42 | Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок. Кабель двух-четырехжильный в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 | 100 м | 2.64 |
| 43 | Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям бетонным и металлическим | 100 м | 14.64 |
| 44 | Кабель КСПВ 2х0,5 с однопроволочными жилами для датчиков и сигнализации | м | 1110 |
| 45 | Кабель КСПВ 4х0,5 с однопроволочными жилами для датчиков и сигнализации | м | 320 |
| 46 | Кабель электротехнический ШВВП 2х0,5 | м | 120 |
| 47 | Кабель электротехнический ШВВП 2х0,75 | м | 335 |
| 48 | Кабель радиочастотный 75мм РК-75-4-11 | м | 35 |
| 49 | Кабель передачи данных кат. 5е 2х2х0,52 (U/UTP-cat 5e) | м | 285 |
| 50 | Кабель витая пара КПСВЭВ в экран 1х2х0,5 | м | 5 |
| 51 | Рукав металлический, наружный диаметр, мм, до 48 | 100 м | 4.45 |
| 52 | Металлорукав РЦХ d=8 | м | 445 |
| 53 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 2,5 | 100 м | 4.82 |
| 54 | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр, мм, до 25 | 100 м | 0.18 |
| 55 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 18 |
| 56 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до 25 | 100 м | 0.19 |
| 57 | Труба ПХВ 16 мм | м | 19 |
| 58 | Короба пластмассовые шириной: до 40 мм | 100 м | 2.64 |
| 59 | Кабель-канал: 25х16 | м | 52 |
| 60 | Кабель-канал: 16х16 | м | 34 |
| 61 | Кабель-канал: 40х25 | м | 178 |
| 62 | Кронштейн "Переход" на стене | шт. | 1 |
| 63 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 1 |
| 64 | Разделка и включение кабелей и проводов кабель или провод однопарный низкочастотный | 10 концов кабеля | 17 |
| Раздел 2. Пусконаладочные работы. |  |  |  |
| 65 | Автоматизированные системы управления II категории технической сложности с количеством каналов 160 | система | 1 |
| 66 | Автоматизированные системы управления II категории технической сложности за каждый канал св. 160 до 319 добавлять к норме 11 | канал | 136 |

| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №011-075 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Пожарная сигнализация.Система оповещения при пожаре.Строение 4. |  |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Монтажные работы. |  |  |  |
| 1 | Приборы приемно-контрольные объектовые на 1 луч | шт. | 6 |
| 2 | С2000-4 контроль 4 шлейфов, возможность программирования параметров, 2 релейных выхода для интегрированной системы "Орион" | шт | 6 |
| 3 | Прибор сигнализирующий емкостной | шт. | 1 |
| 4 | С2000-СП1 релейный блок - 4 исполнительных реле. Интерфейс-RS-485 для интегрированной системы "Орион" | шт | 1 |
| 5 | Приборы приемно-контрольные сигнальные концентратор - блок базовый на 10 лучей | шт. | 1 |
| 6 | С-2000 пульт контроля и управления от 1 до 127 приборов "Сигнал-20", "Сигнал-20П" | шт | 1 |
| 7 | Прибор сигнализирующий емкостной | шт. | 1 |
| 8 | С-2000-БИ блок индикации для отображения 60 разделов на двухцветных светодиодных индикаторах и 8 системных индикаторах. Для интегрированной системы "Орион". | шт | 1 |
| 9 | Устройства ультразвуковые преобразователь (излучатель или приемник) | шт. | 1 |
| 10 | Комплект ближнего радиоканала RP 501 S: 4-х канальный приемник, 4-х канальный передатчик, дальность до 500м | шт | 1 |
| 11 | Антенна Г-образная | антенна | 1 |
| 12 | Брелок с ближнем радиоканалом (до 500м) WTX2(TX433), 2 зоны | шт | 1 |
| 13 | Устройства оптико-(фото)электрические блок питания и контроля | шт. | 7 |
| 14 | Источник бесперебойного питания БИРП 12/1,6, 12В/1,6А, под акк. 4А/ч | шт | 7 |
| 15 | Извещатели ПС автоматические дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | шт. | 227 |
| 16 | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-87 | шт | 235 |
| 17 | Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ с кнопкой, питание 9-28 В | шт | 14 |
| 18 | Извещатели ПС автоматические тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении | шт. | 15 |
| 19 | Извещатель пожарный тепловой ИП 103-5/1-А3 температура 70С | шт | 18 |
| 20 | Громкоговоритель студийного контроля | шт. | 61 |
| 21 | Орфей-МА: Модуль акустический, +1гр# +50гр,С, исп,1, настенный | шт | 57 |
| 22 | Орфей-блок: блок речевого оповещения, 10Вт, без АКБ | шт | 6 |
| 23 | Транспарант световой (табло) | шт. | 12 |
| 24 | Световое табло "Молния-12" (12В) "Выход" | шт | 14 |
| 25 | Светильники с люминесцентными лампами на кронштейнах | 100 шт. | 0.01 |
| 26 | Светильник аварийный ЛБА 3923 | шт | 1 |
| 27 | Коробка ответвительная на стене | шт. | 72 |
| 28 | Коробка коммутационная УК-2П, подключение 4-х пар проводов | шт | 72 |
| 29 | Коробка кабельная соединительная или разветвительная | шт. | 6 |
| 30 | Коробка соединительная IP-56 | шт | 6 |
| 31 | Шкаф настенный размер, мм, до 640х840 | шт. | 7 |
| 32 | Корпус щита распределительного ЩРН-3.12 | шт | 7 |
| 33 | Крышка декоративная и другие мелкие изделия (без присоединения проводов) | 100 шт. | 2.67 |
| 34 | Резистор С2-33 -0,25-1,5кОм | шт | 255 |
| 35 | Резистор С2-33-0,25-4,7кОм | шт | 12 |
| 36 | Аккумуляторы кислотные стационарные, тип С-1, СК-1 | шт. | 14 |
| 37 | Аккумулятор 12 В, 7 А/ч | шт | 14 |
| 38 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25 | шт. | 7 |
| 39 | Автомат защитно-пусковой АП-50 | шт | 7 |
| 40 | Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок. Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2 | 100 м | 0.7 |
| 41 | Кабели силовые с медными жилами, в изоляции из ПВХ пластиката, оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести. ВВг-LS 0.66 кВ сеч.3х1.5 мм2 | 1000 м | 0.07 |
| 68 | Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям бетонным и металлическим | 100 м | 17.71 |
| 42 | Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок. Кабель двух-четырехжильный в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 | 100 м | 2.48 |
| 44 | Кабель КСПВ 2х0,5 с однопроволочными жилами для датчиков и сигнализации | м | 1160 |
| 45 | Кабель КСПВ 4х0,5 с однопроволочными жилами для датчиков и сигнализации | м | 480 |
| 46 | Кабель электротехнический ШВВП 2х0,5 | м | 120 |
| 47 | Кабель электротехнический ШВВП 2х0,75 | м | 380 |
| 48 | Кабель радиочастотный 75мм РК-75-4-11 | м | 25 |
| 49 | Кабель передачи данных кат. 5е 2х2х0,52 (U/UTP-cat 5e) | м | 275 |
| 50 | Кабель витая пара КПСВЭВ в экран 1х2х0,5 | м | 40 |
| 51 | Рукав металлический, наружный диаметр, мм, до 48 | 100 м | 4.25 |
| 52 | Металлорукав РЦХ d=8 | м | 425 |
| 53 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 2,5 | 100 м | 4.61 |
| 54 | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр, мм, до 25 | 100 м | 0.18 |
| 55 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 18 |
| 56 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до 25 | 100 м | 0.18 |
| 57 | Труба ПХВ 16 мм | м | 18 |
| 67 | Короба пластмассовые шириной: до 40 мм | 100 м | 2.48 |
| 59 | Кабель-канал: 25х16 | м | 44 |
| 60 | Кабель-канал: 16х16 | м | 26 |
| 61 | Кабель-канал: 40х25 | м | 178 |
| 62 | Кронштейн "Переход" на стене | шт. | 1 |
| 63 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 1 |
| 64 | Разделка и включение кабелей и проводов кабель или провод однопарный низкочастотный | 10 концов кабеля | 7.8 |
| Раздел 2. Пусконаладочные работы. |  |  |  |
| 65 | Автоматизированные системы управления II категории технической сложности с количеством каналов 160 | система | 1 |
| 66 | Автоматизированные системы управления II категории технической сложности за каждый канал св. 160 до 319 добавлять к норме 11 | канал | 138 |

| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 1301-1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ПС. Система оповещения и управления эвакуацией. Строение 22. |  |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Монтажные работы. |  |  |  |
| 1 | Приборы приемно-контрольные объектовые на 1 луч | шт. | 2 |
| 2 | С-2000-М пульт контроля и управления с двухстрочным ЖКИ индикатором | шт | 1 |
| 3 | С2000-КДЛ контроль по двухпроводной линии до 127 извещателей | шт | 1 |
| 4 | Блок разветвительно-изолирующий | шт. | 13 |
| 5 | БРИЗ | шт | 13 |
| 6 | Комплект преобразовательного и усилительного оборудования многоканальных систем | компл. | 2 |
| 7 | С2000-ПИ: преобразователь интерфейса RS-232 - RS-485, повторитель интерфейса RS-485 c гальванической развязкой, разделитель интерфейса. | шт | 2 |
| 8 | Блок защиты | шт. | 2 |
| 9 | БЗЛ: блок защиты 2-х вх цепей прибора от перенапряжения | шт | 2 |
| 10 | Транспарант световой (табло) | шт. | 11 |
| 11 | Световое табло "Молния-12" (12В) "Выход" | шт | 11 |
| 12 | Звонок | шт. | 11 |
| 13 | Оповещатель звуковой "Свирель", сирена 12В/60мА, 96дБ, внутренняя | шт | 11 |
| 14 | Извещатели ПС автоматические дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | шт. | 33 |
| 15 | Извещатель пожарный дымовой ДИП-34А, оптико-электронный, адресно-аналоговый (в т.ч. 3 в ЗИП) | шт | 28 |
| 16 | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-3А, адресный (в т.ч. 1 в ЗИП) | шт | 9 |
| 17 | Извещатели ПС автоматические тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении | шт. | 12 |
| 18 | Извещатель пожарный тепловой "С2000-ИП", адресно-аналоговый ( в т.ч 1 в ЗИП) | шт | 13 |
| 19 | Блок питания | шт. | 1 |
| 20 | Источник бесперебойного питания РИП-12 (исп. 01) , 12В/3А, без акк., под акк. До17 А/ч, защита от перезаряда | шт | 1 |
| 21 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина, мм, до 600х600х350 | шт. | 1 |
| 22 | Бокс для аккумуляторов 2х17 А/ч-12В | шт | 1 |
| 23 | Аккумуляторы | шт. | 2 |
| 24 | Аккумулятор 12 В, 17 А/ч | шт | 2 |
| 25 | Приборы приемно-контрольные сигнальные концентратор - блок базовый на 10 лучей | шт. | 2 |
| 26 | С2000-СП1 исп.01 блок сигнально-пусковой | шт | 2 |
| 27 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25 | шт. | 1 |
| 28 | Выключатели автоматические ВА 47-29М 2Р-6А х-ка С | шт | 1 |
| 29 | Шкаф настенный размер, мм, 750х1200 | шт. | 1 |
| 31 | Установка DIN-рейки | 100 шт. | 0.01 |
| 33 | Провод в резинобитумных трубках, количество проводов в трубке до 2, сечение провода, мм2, до 6 | 100 м трубок | 0.2 |
| 34 | Труба ПВХ гофрированная с зондом 16 мм | м | 20 |
| 35 | Провод в коробах, сечение, мм2, до 6 | 100 м | 4.7 |
| 36 | Короба пластмассовые шириной: до 40 мм | 100 м | 4.7 |
| 37 | Кабель-канал: 25х25 | м | 112 |
| 38 | Кабель-канал: 40х25 | м | 41 |
| 39 | Кабель-канал: 16х16 | м | 325 |
| 40 | Коробка ответвительная на стене | шт. | 22 |
| 41 | Коробка коммутационная УК-2П, подключение 4-х пар проводов | шт | 22 |
| 42 | Коробка кабельная соединительная или разветвительная | шт. | 16 |
| 43 | Коробка разветвительная КРТП 10*2, 10 пар контактов | шт | 16 |
| 44 | Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям бетонным и металлическим | 100 м | 1.16 |
| 45 | Кабели силовые с медными жилами не распостраняющий горение, с низким дымо и газораспределением огнстойкий ВВГнг-FRLS 0.66 кВ сеч. 2х1.5 мм2 | 1000 м | 0.08 |
| 46 | Кабели силовые с медными жилами не распостраняющий горение, с низким дымо и газораспределением огнстойкий ВВГнг-FRLS 0.66 кВ сеч. 3х1.5 мм2 | 1000 м | 0.02 |
| 47 | Кабель монтажный для ОПС и СОУЭ, не поддерживающий горения, огнестойкий 1 пара, экранированный, D внешний = 6,2мм, D жил=0.75 кв мм ( оранжевый) КПСЭ нг-FRLS сеч 1х2х0,75 | 1000 м | 0.15 |
| 48 | Кабель монтажный для ОПС и СОУЭ, не поддерживающий горения, огнестойкий 1 пара, экранированный, D внешний = 6,2мм, D жил=0.75 кв мм ( оранжевый) КПСЭ нг-FRLS сеч 1х2х0,5 | 1000 м | 0.25 |
| 49 | Кабель монтажный для ОПС и СОУЭ, не поддерживающий горения, огнестойкий 2 пары, экранированный, D внешний = 10,6мм, D жил=1 кв мм ( оранжевый) КПСЭ нг -FRLS сеч 2х2х1 | 1000 м | 0.075 |
| 50 | Кабель монтажный для ОПС и СОУЭ, не поддерживающий горения, огнестойкий 2 пары, экранированный, D внешний = 10,6мм, D жил=1 кв мм ( оранжевый) КПСЭ нг -FRLS сеч 2х2х0,5 | 1000 м | 0.031 |
| 51 | Автоматизированные системы управления II категории технической сложности с количеством каналов 40 | система | 1 |
| 52 | Автоматизированные системы управления II категории технической сложности за каждый канал св. 40 до 79 добавлять к норме 7 | канал | 19 |

| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 1301-2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ПС. Система оповещения и управления эвакуацией. Строение 26. |  |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Монтажные работы. |  |  |  |
| 1 | Приборы приемно-контрольные объектовые на 1 луч | шт. | 2 |
| 2 | С-2000-М пульт контроля и управления с двухстрочным ЖКИ индикатором | шт | 1 |
| 3 | С2000-КДЛ контроль по двухпроводной линии до 127 извещателей | шт | 1 |
| 4 | Блок разветвительно-изолирующий | шт. | 4 |
| 5 | БРИЗ | шт | 4 |
| 6 | Прибор сигнализирующий емкостной | шт. | 1 |
| 7 | С-2000-БИ блок индикации для отображения 60 разделов на двухцветных светодиодных индикаторах и 8 системных индикаторах. | шт | 1 |
| 8 | Комплект преобразовательного и усилительного оборудования многоканальных систем | компл. | 2 |
| 9 | С2000-ПИ: преобразователь интерфейса RS-232 - RS-485, повторитель интерфейса RS-485 c гальванической развязкой, разделитель интерфейса. | шт | 2 |
| 10 | Блок защиты | шт. | 2 |
| 11 | БЗЛ: блок защиты 2-х вх цепей прибора от перенапряжения | шт | 2 |
| 12 | Транспарант световой (табло) | шт. | 6 |
| 13 | Световое табло "Блик С-12" (Выход), 12В/90мА | шт | 6 |
| 14 | Звонок | шт. | 5 |
| 15 | Оповещатель звуковой "Свирель", сирена 12В/60мА, 96дБ, внутренняя | шт | 5 |
| 16 | Извещатели ПС автоматические дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | шт. | 21 |
| 17 | Извещатель пожарный дымовой ДИП-34А, оптико-электронный, адресно-аналоговый | шт | 17 |
| 18 | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-3А, адресный | шт | 4 |
| 19 | Блок питания | шт. | 1 |
| 20 | Источник бесперебойного питания РИП-12 (исп. 01) , 12В/3А, без акк., под акк. До17 А/ч, защита от перезаряда | шт | 1 |
| 21 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина, мм, до 600х600х350 | шт. | 1 |
| 22 | Бокс для аккумуляторов 2х17 А/ч-12В | шт | 1 |
| 23 | Аккумуляторы | шт. | 2 |
| 24 | Аккумулятор 12 В, 17 А/ч | шт | 2 |
| 25 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые концентратор - блок базовый на 10 лучей | шт. | 1 |
| 26 | С2000-КПБ: контрольно- пусковой блок | шт | 1 |
| 27 | Приборы приемно-контрольные сигнальные концентратор - блок базовый | шт. | 1 |
| 28 | С2000-СП1 релейный блок - 4 исполнительных реле. | шт | 1 |
| 29 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25 | шт. | 1 |
| 30 | Выключатели автоматические ВА 47-29М 2Р-6А х-ка С | шт | 1 |
| 31 | Монтаж модуля подключения нагрузки | шт. | 11 |
| 32 | МПН | шт | 11 |
| 33 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 16 | 100 м | 1.5 |
| 34 | Рукав металлический, наружный диаметр, мм, 15 мм | 100 м | 1.5 |
| 35 | Рукава металлические диаметром 15 мм РЗ-Ц-Х | м | 150 |
| 36 | Провод в резинобитумных трубках, количество проводов в трубке до 2, сечение провода, мм2, до 6 | 100 м трубок | 0.8 |
| 37 | Трубка ПВХ гофрированная д.=25 мм (кг/5,3 м) | м | 40 |
| 38 | Трубка ПВХ гофрированная д.=32 мм (кг/3,6 м) | м | 40 |
| 39 | Провод в коробах, сечение, мм2, до 6 | 100 м | 0.67 |
| 40 | Короба пластмассовые шириной: до 40 мм | 100 м | 0.67 |
| 41 | Кабель-канал: 25х16 | м | 12 |
| 42 | Кабель-канал: 15х10 | м | 55 |
| 43 | Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям бетонным и металлическим | 100 м | 0.83 |
| 44 | Коробка ответвительная на стене | шт. | 21 |
| 45 | Коробка коммутационная УК-2П, подключение 4-х пар проводов | шт | 21 |
| 46 | Коробка кабельная соединительная или разветвительная | шт. | 1 |
| 47 | Коробка разветвительная КРТП 10*2, 10 пар контактов | шт | 1 |
| 48 | Установка DIN-рейки | 100 шт. | 0.01 |
| 50 | Шкаф настенный размер, мм, до 640х840 | шт. | 1 |
| 51 | Корпус щита распределительного ЩРНМ-4 | шт | 1 |
| 52 | Кабели силовые с медными жилами не распостраняющий горение, с низким дымо и газораспределением огнстойкий ВВГнг-FRLS 0.66 кВ сеч. 2х1.5 мм2 | 1000 м | 0.045 |
| 53 | Кабели силовые с медными жилами не распостраняющий горение, с низким дымо и газораспределением огнстойкий ВВГнг-FRLS 0.66 кВ сеч. 3х1.5 мм2 | 1000 м | 0.015 |
| 54 | Кабель монтажный для ОПС и СОУЭ, не поддерживающий горения, огнестойкий 1 пара, экранированный, D внешний = 6,2мм, D жил=0.75 кв мм ( оранжевый) КПСЭ нг-FRLS сеч 1х2х0,75 | 1000 м | 0.17 |
| 55 | Кабель монтажный для ОПС и СОУЭ, не поддерживающий горения, огнестойкий 2 пары, экранированный, D внешний = 10,6мм, D жил=0.75 кв мм ( оранжевый) КПСЭ нг -FRLS сеч 2х2х0,75 | 1000 м | 0.15 |
| Раздел 2. Пусконаладочные работы. |  |  |  |
| 56 | Автоматизированные системы управления II категории технической сложности с количеством каналов 20 | система | 1 |
| 57 | Автоматизированные системы управления II категории технической сложности за каждый канал св. 20 до 39 добавлять к норме 5 | канал | 8 |

| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 1301-3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ПС. Система оповещения и управления эвакуацией. Строение 16. |  |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Монтажные работы. |  |  |  |
| 1 | Приборы приемно-контрольные объектовые на 1 луч | шт. | 2 |
| 2 | С-2000-М пульт контроля и управления с двухстрочным ЖКИ индикатором | шт | 1 |
| 3 | С2000-КДЛ контроль по двухпроводной линии до 127 извещателей | шт | 1 |
| 4 | Блок разветвительно-изолирующий | шт. | 14 |
| 5 | БРИЗ | шт | 14 |
| 6 | Прибор сигнализирующий емкостной | шт. | 1 |
| 7 | С-2000-БИ блок индикации для отображения 60 разделов на двухцветных светодиодных индикаторах и 8 системных индикаторах. | шт | 1 |
| 8 | Комплект преобразовательного и усилительного оборудования многоканальных систем | компл. | 2 |
| 9 | С2000-ПИ:повторитель интерфейса RS-485 c гальванической развязкой, разделитель интерфейса. | шт | 2 |
| 10 | Блок защиты | шт. | 2 |
| 11 | БЗЛ: блок защиты 2-х вх цепей прибора от перенапряжения | шт | 2 |
| 12 | Транспарант световой (табло) | шт. | 22 |
| 13 | Световое табло "Блик С-12" (Выход), 12В/90мА | шт | 22 |
| 14 | Звонок | шт. | 9 |
| 15 | Оповещатель звуковой "Свирель", сирена 12В/60мА, 96дБ, внутренняя | шт | 9 |
| 16 | Извещатели ПС автоматические дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | шт. | 10 |
| 17 | Извещатель пожарный дымовой ДИП-34А, оптико-электронный, адресно-аналоговый | шт | 1 |
| 18 | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-3А, адресный | шт | 9 |
| 19 | Извещатели ПС автоматические тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении | шт. | 42 |
| 20 | Извещатель пожарный тепловой "С2000-ИП", адресно-аналоговый | шт | 42 |
| 21 | Блок питания | шт. | 1 |
| 22 | Источник бесперебойного питания РИП-12 (исп. 01) , 12В/3А, без акк., под акк. До17 А/ч, защита от перезаряда | шт | 1 |
| 23 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина, мм, до 600х600х350 | шт. | 1 |
| 24 | Бокс для аккумуляторов 2х17 А/ч-12В | шт | 1 |
| 25 | Аккумуляторы | шт. | 2 |
| 26 | Аккумулятор 12 В, 17 А/ч | шт | 2 |
| 27 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые концентратор - блок базовый на 10 лучей | шт. | 1 |
| 28 | С2000-КПБ: контрольно- пусковой блок | шт | 1 |
| 29 | Приборы приемно-контрольные сигнальные концентратор - блок базовый на 10 лучей | шт. | 1 |
| 30 | С2000-СП1 релейный блок - 4 исполнительных реле. | шт | 1 |
| 31 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25 | шт. | 1 |
| 32 | Выключатели автоматические ВА 47-29М 2Р-6А х-ка С | шт | 1 |
| 33 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 16 | 100 м | 1.5 |
| 34 | Рукав металлический, наружный диаметр, мм, 15 мм | 100 м | 1.5 |
| 35 | Рукава металлические диаметром 15 мм РЗ-Ц-Х | м | 150 |
| 36 | Провод в резинобитумных трубках, количество проводов в трубке до 2, сечение провода, мм2, до 6 | 100 м трубок | 0.8 |
| 37 | Трубка ПВХ гофрированная д.=25 мм (кг/5,3 м) | м | 40 |
| 38 | Трубка ПВХ гофрированная д.=32 мм (кг/3,6 м) | м | 40 |
| 39 | Провод в коробах, сечение, мм2, до 6 | 100 м | 1.08 |
| 40 | Короба пластмассовые шириной: до 40 мм | 100 м | 1.08 |
| 41 | Кабель-канал: 25х16 | м | 8.1 |
| 42 | Кабель-канал: 15х10 | м | 101.7 |
| 43 | Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям бетонным и металлическим | 100 м | 1.72 |
| 44 | Коробка ответвительная на стене | шт. | 52 |
| 45 | Коробка коммутационная УК-2П, подключение 4-х пар проводов | шт | 52 |
| 46 | Коробка кабельная соединительная или разветвительная | шт. | 1 |
| 47 | Коробка разветвительная КРТП 10*2, 10 пар контактов | шт | 1 |
| 48 | Установка DIN-рейки | 100 шт. | 0.01 |
| 49 | DIN-рейка | шт | 1 |
| 50 | Шкаф настенный размер, мм, до 640х840 | шт. | 1 |
| 51 | Корпус щита распределительного ЩРНМ-4 | шт | 1 |
| 52 | Монтаж модуля подключения нагрузки | шт. | 31 |
| 53 | МПН | шт | 31 |
| 54 | Кабели силовые с медными жилами не распостраняющий горение, с низким дымо и газораспределением огнстойкий ВВГнг-FRLS 0.66 кВ сеч. 2х1.5 мм2 | 1000 м | 0.055 |
| 55 | Кабели силовые с медными жилами не распостраняющий горение, с низким дымо и газораспределением огнстойкий ВВГнг-FRLS 0.66 кВ сеч. 3х1.5 мм2 | 1000 м | 0.015 |
| 56 | Кабель монтажный для ОПС и СОУЭ, не поддерживающий горения, огнестойкий 1 пара, экранированный, D внешний = 6,2мм, D жил=0.75 кв мм ( оранжевый) КПСЭ нг-FRLS сеч 1х2х0,75 | 1000 м | 0.25 |
| 57 | Кабель монтажный для ОПС и СОУЭ, не поддерживающий горения, огнестойкий 2 пары, экранированный, D внешний = 10,6мм, D жил=0.75 кв мм ( оранжевый) КПСЭ нг -FRLS сеч 2х2х0,75 | 1000 м | 0.19 |
| 58 | Автоматизированные системы управления II категории технической сложности с количеством каналов 40 | система | 1 |
| 59 | Автоматизированные системы управления II категории технической сложности за каждый канал св. 40 до 79 добавлять к норме 7 | канал | 22 |

| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 1301-4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ПС. Система оповещения и управления эвакуацией. Строение 7. |  |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Монтажные работы. |  |  |  |
| 1 | Приборы приемно-контрольные объектовые на 1 луч | шт. | 2 |
| 2 | С-2000-М пульт контроля и управления с двухстрочным ЖКИ индикатором | шт | 1 |
| 3 | С2000-КДЛ контроль по двухпроводной линии до 127 извещателей | шт | 1 |
| 4 | Блок разветвительно-изолирующий | шт. | 6 |
| 5 | БРИЗ | шт | 6 |
| 6 | Комплект преобразовательного и усилительного оборудования многоканальных систем | компл. | 2 |
| 7 | С2000-ПИ: преобразователь интерфейса RS-232 - RS-485, повторитель интерфейса RS-485 c гальванической развязкой, разделитель интерфейса. | шт | 2 |
| 8 | Блок защиты | шт. | 2 |
| 9 | БЗЛ: блок защиты 2-х вх цепей прибора от перенапряжения | шт | 2 |
| 10 | Транспарант световой (табло) | шт. | 6 |
| 11 | Световое табло "Блик С-12" (Выход), 12В/90мА | шт | 6 |
| 12 | Звонок | шт. | 6 |
| 13 | Оповещатель звуковой "Свирель", сирена 12В/60мА, 96дБ, внутренняя | шт | 6 |
| 14 | Извещатели ПС автоматические дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | шт. | 29 |
| 15 | Извещатель пожарный дымовой ДИП-34А, оптико-электронный, адресно-аналоговый ( в т.ч 2 в ЗИП) | шт | 26 |
| 16 | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-3А, адресный (в т.ч 1 в ЗИП) | шт | 6 |
| 17 | Блок питания | шт. | 1 |
| 18 | Источник бесперебойного питания РИП-12 (исп. 01) , 12В/3А, без акк., под акк. До17 А/ч, защита от перезаряда | шт | 1 |
| 19 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина, мм, до 600х600х350 | шт. | 1 |
| 20 | Бокс для аккумуляторов 2х17 А/ч-12В | шт | 1 |
| 21 | Аккумуляторы | шт. | 3 |
| 22 | Аккумулятор 12 В, 17 А/ч | шт | 3 |
| 23 | Приборы приемно-контрольные сигнальные концентратор - блок базовый | шт. | 2 |
| 24 | С2000-СП1 исп.01 | шт | 2 |
| 25 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25 | шт. | 1 |
| 26 | Выключатели автоматические ВА 47-29М 2Р-6А х-ка С | шт | 1 |
| 27 | Установка DIN-рейки | 100 шт. | 0.01 |
| 28 | DIN-рейка | шт | 1 |
| 29 | Шкаф настенный размер, мм, 750х1200 | шт. | 1 |
| 30 | Шкафы распределительные типа ЩРНМ-6 IP31 с замком | шт | 1 |
| 31 | Провод в резинобитумных трубках, количество проводов в трубке до 2, сечение провода, мм2, до 6 | 100 м трубок | 0.16 |
| 32 | Труба ПВХ гофрированная с зондом 16 мм | м | 16 |
| 33 | Провод в коробах, сечение, мм2, до 6 | 100 м | 3.26 |
| 34 | Короба пластмассовые шириной: до 40 мм | 100 м | 3.26 |
| 35 | Кабель-канал: 40х25 | м | 41 |
| 36 | Кабель-канал: 16х16 | м | 290.5 |
| 37 | Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям бетонным и металлическим | 100 м | 1.1 |
| 38 | Коробка ответвительная на стене | шт. | 12 |
| 39 | Коробка коммутационная УК-2П, подключение 4-х пар проводов | шт | 12 |
| 40 | Кабели силовые с медными жилами не распостраняющий горение, с низким дымо и газораспределением огнстойкий ВВГнг-FRLS 0.66 кВ сеч. 2х1.5 мм2 | 1000 м | 0.08 |
| 41 | Кабели силовые с медными жилами не распостраняющий горение, с низким дымо и газораспределением огнстойкий ВВГнг-FRLS 0.66 кВ сеч. 3х1.5 мм2 | 1000 м | 0.02 |
| 42 | Кабель монтажный для ОПС и СОУЭ, не поддерживающий горения, огнестойкий 1 пара, экранированный, D внешний = 6,2мм, D жил=0.75 кв мм ( оранжевый) КПСЭ нг-FRLS сеч 1х2х0,75 | 1000 м | 0.21 |
| 43 | Кабель монтажный для ОПС и СОУЭ, не поддерживающий горения, огнестойкий 2 пары, экранированный, D внешний = 10,6мм, D жил=0.75 кв мм ( оранжевый) КПСЭ нг -FRLS сеч 2х2х0,75 | 1000 м | 0.1 |
| 44 | Кабель монтажный для ОПС и СОУЭ, не поддерживающий горения, огнестойкий 1 пара, экранированный, D внешний = 6,2мм, D жил=0.75 кв мм ( оранжевый) КПСЭ нг-FRLS сеч 1х2х0,5 | 1000 м | 0.022 |
| 45 | Кабель монтажный для ОПС и СОУЭ, не поддерживающий горения, огнестойкий 2 пары, экранированный, D внешний = 10,6мм, D жил=1 кв мм ( оранжевый) КПСЭ нг -FRLS сеч 2х2х0,5 | 1000 м | 0.02 |
| 46 | Автоматизированные системы управления II категории технической сложности с количеством каналов 20 | система | 1 |
| 47 | Автоматизированные системы управления II категории технической сложности за каждый канал св. 20 до 39 добавлять к норме 5 | канал | 16 |

| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 1301-6 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ПС. Система оповещения и управления эвакуацией. Строение 1. |  |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Монтажные работы. |  |  |  |
| 1 | Приборы приемно-контрольные объектовые на 1 луч | шт. | 2 |
| 2 | С-2000-М пульт контроля и управления с двухстрочным ЖКИ индикатором | шт | 1 |
| 3 | С2000-КДЛ контроль по двухпроводной линии до 127 извещателей | шт | 1 |
| 4 | Блок разветвительно-изолирующий | шт. | 8 |
| 5 | БРИЗ | шт | 8 |
| 6 | Комплект преобразовательного и усилительного оборудования многоканальных систем | компл. | 2 |
| 7 | С2000-ПИ: преобразователь интерфейса RS-232 - RS-485, повторитель интерфейса RS-485 c гальванической развязкой, разделитель интерфейса. | шт | 2 |
| 8 | Блок защиты | шт. | 2 |
| 9 | БЗЛ: блок защиты 2-х вх цепей прибора от перенапряжения | шт | 2 |
| 10 | Транспарант световой (табло) | шт. | 7 |
| 11 | Световое табло "Блик С-12" (Выход), 12В/90мА | шт | 7 |
| 12 | Звонок | шт. | 9 |
| 13 | Оповещатель звуковой "Свирель", сирена 12В/60мА, 96дБ, внутренняя | шт | 9 |
| 14 | Извещатели ПС автоматические тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении | шт. | 4 |
| 15 | Извещатель пожарный тепловой "С2000-ИП", адресно-аналоговый максимально-дифференцированный | шт | 4 |
| 16 | Извещатели ПС автоматические дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | шт. | 39 |
| 17 | Извещатель пожарный дымовой ДИП-34А, оптико-электронный, адресно-аналоговый ( в т.ч 3 в ЗИП) | шт | 35 |
| 18 | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-3А, адресный | шт | 7 |
| 19 | Блок питания | шт. | 1 |
| 20 | Источник бесперебойного питания РИП-12 (исп. 01) , 12В/3А, без акк., под акк. До17 А/ч, защита от перезаряда | шт | 1 |
| 21 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина, мм, до 600х600х350 | шт. | 1 |
| 22 | Бокс для аккумуляторов 2х17 А/ч-12В | шт | 1 |
| 23 | Аккумуляторы | шт. | 3 |
| 24 | Аккумулятор 12 В, 17 А/ч | шт | 3 |
| 25 | Приборы приемно-контрольные сигнальные концентратор - блок базовый | шт. | 1 |
| 26 | С2000-СП1 исп.01 | шт | 1 |
| 27 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25 | шт. | 1 |
| 28 | Выключатели автоматические ВА 47-29М 2Р-6А х-ка С | шт | 1 |
| 29 | Установка DIN-рейки | 100 шт. | 0.01 |
| 30 | DIN-рейка | шт | 1 |
| 31 | Шкаф настенный размер, мм, 650х1000 | шт. | 1 |
| 32 | Шкафы распределительные типа ЩРНМ-5 IP31 с замком | шт | 1 |
| 33 | Провод в резинобитумных трубках, количество проводов в трубке до 2, сечение провода, мм2, до 6 | 100 м трубок | 0.15 |
| 34 | Труба ПВХ гофрированная с зондом 16 мм | м | 15 |
| 35 | Провод в коробах, сечение, мм2, до 6 | 100 м | 3.54 |
| 36 | Короба пластмассовые шириной: до 40 мм | 100 м | 3.54 |
| 37 | Кабель-канал: 40х25 | м | 41 |
| 38 | Кабель-канал: 16х16 | м | 319 |
| 39 | Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям бетонным и металлическим | 100 м | 0.91 |
| 40 | Коробка ответвительная на стене | шт. | 40 |
| 41 | Коробка коммутационная УК-2П, подключение 4-х пар проводов | шт | 40 |
| 42 | Кабели силовые с медными жилами не распостраняющий горение, с низким дымо и газораспределением огнстойкий ВВГнг-FRLS 0.66 кВ сеч. 2х1.5 мм2 | 1000 м | 0.12 |
| 43 | Кабели силовые с медными жилами не распостраняющий горение, с низким дымо и газораспределением огнстойкий ВВГнг-FRLS 0.66 кВ сеч. 3х1.5 мм2 | 1000 м | 0.03 |
| 44 | Кабель монтажный для ОПС и СОУЭ, не поддерживающий горения, огнестойкий 1 пара, экранированный, D внешний = 6,2мм, D жил=0.75 кв мм ( оранжевый) КПСЭ нг-FRLS сеч 1х2х0,75 | 1000 м | 0.08 |
| 45 | Кабель монтажный для ОПС и СОУЭ, не поддерживающий горения, огнестойкий 2 пары, экранированный, D внешний = 10,6мм, D жил=0.75 кв мм ( оранжевый) КПСЭ нг -FRLS сеч 2х2х0,75 | 1000 м | 0.03 |
| 46 | Кабель монтажный для ОПС и СОУЭ, не поддерживающий горения, огнестойкий 2 пары, экранированный, D внешний = 10,6мм, D жил=1 кв мм ( оранжевый) КПСЭ нг -FRLS сеч 2х2х0,5 | 1000 м | 0.02 |
| 47 | Кабель монтажный для ОПС и СОУЭ, не поддерживающий горения, огнестойкий 1 пара, экранированный, D внешний = 6,2мм, D жил=0.75 кв мм ( оранжевый) КПСЭ нг-FRLS сеч 1х2х0,5 | 1000 м | 0.18 |
| 48 | Автоматизированные системы управления II категории технической сложности с количеством каналов 40 | система | 1 |
| 49 | Автоматизированные системы управления II категории технической сложности за каждый канал св. 40 до 79 добавлять к норме 7 | канал | 12 |

| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 1301-7 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ПС. Система оповещения и управления эвакуацией. Строение 8. |  |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Монтажные работы. |  |  |  |
| 1 | Приборы приемно-контрольные объектовые на 1 луч | шт. | 1 |
| 2 | С-2000-М пульт контроля и управления с двухстрочным ЖКИ индикатором | шт | 1 |
| 3 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые концентратор - блок базовый на 20 лучей | шт. | 1 |
| 4 | Сигнал-20 ПSMD контроль 20 шлейфов охр-пожарной сигнализации, возможность программирование параметров приборов, Управление от АРМ | шт | 1 |
| 5 | Прибор сигнализирующий емкостной | шт. | 1 |
| 6 | С2000-СП1 исп. 01 сигнально-пусковой | шт | 1 |
| 7 | Комплект преобразовательного и усилительного оборудования многоканальных систем | компл. | 1 |
| 8 | С2000-ПИ: повторитель интерфейса | шт | 1 |
| 9 | Блок питания | шт. | 3 |
| 10 | Источник бесперебойного питания РИП-12 (исп. 01) , 12В/3А, без акк., под акк. До17 А/ч, защита от перезаряда | шт | 3 |
| 11 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина, мм, до 600х600х350 | шт. | 3 |
| 12 | Бокс для аккумуляторов 2х17 А/ч-12В | шт | 3 |
| 13 | Аккумуляторы | шт. | 9 |
| 14 | Аккумулятор 12 В, 17 А/ч | шт | 9 |
| 15 | Извещатели ПС автоматические дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | шт. | 39 |
| 16 | Извещатель пожарный пламени Пульсар 1-01 Н, зона контроля 30м, 120о, -10гр.С#+50гр.С ( в т.ч 3 в ЗИП) | шт | 33 |
| 17 | Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ с кнопкой, питание 9-28 В ( в т.ч 1 в ЗИП) | шт | 10 |
| 18 | Транспарант световой (табло) | шт. | 20 |
| 19 | Световое табло "Блик С-12" (Выход), 12В/90мА | шт | 20 |
| 20 | Звонок | шт. | 13 |
| 21 | Оповещатель звуковой "Свирель", сирена 12В/60мА, 96дБ, внутренняя | шт | 13 |
| 22 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25 | шт. | 1 |
| 23 | Выключатели автоматические ВА 47-29М 2Р-6А х-ка С 35,31/4,96=7,12 | шт | 1 |
| 24 | Шкаф настенный размер, мм, 750х1200 | шт. | 1 |
| 25 | Шкафы распределительные типа ЩРНМ-6 IP31 с замком | шт | 1 |
| 26 | Установка DIN-рейки | 100 шт. | 0.01 |
| 27 | DIN-рейка | шт | 1 |
| 28 | Антенна Г-образная | антенна | 1 |
| 29 | Антенна АГ-433 для радиомодема Невод-5 | шт | 1 |
| 30 | Прокладка кабеля и провода по стенам. Кабель, масса 1 м до 1 кг, по стене кирпичной | 100 м кабеля | 0.1 |
| 31 | Кабель коаксиальный 50 ОмRG 213 / U: 10,3 mm | 100м | 0.1 |
| 32 | Устройства ультразвуковые преобразователь (излучатель или приемник) | шт. | 1 |
| 33 | Радиомодем версия 6.4 Невод-5 | шт | 1 |
| 34 | Рукав металлический, наружный диаметр, мм, 15 мм | 100 м | 0.25 |
| 35 | Рукава металлические диаметром 15 мм РЗ-Ц-Х | м | 25 |
| 36 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 16 | 100 м | 0.25 |
| 37 | Провод в резинобитумных трубках, количество проводов в трубке до 2, сечение провода, мм2, до 6 | 100 м трубок | 1.8 |
| 38 | Трубка ПВХ гофрированная д.=25 мм (кг/5,3 м) | м | 100 |
| 39 | Трубка ПВХ гофрированная д.=32 мм (кг/3,6 м) | м | 80 |
| 40 | Провод в коробах, сечение, мм2, до 6 | 100 м | 1.5 |
| 41 | Короба пластмассовые шириной: до 40 мм | 100 м | 1.5 |
| 42 | Кабель-канал: 16х16 | м | 91.5 |
| 43 | Кабель-канал: 40х25 | м | 61.1 |
| 44 | Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям бетонным и металлическим | 100 м | 5.15 |
| 45 | Коробка ответвительная на стене | шт. | 35 |
| 46 | Коробка коммутационная УК-2П, подключение 4-х пар проводов | шт | 35 |
| 47 | Кабели силовые с медными жилами не распостраняющий горение, с низким дымо и газораспределением огнстойкий ВВГнг-FRLS 0.66 кВ сеч. 2х1.5 мм2 | 1000 м | 0.05 |
| 48 | Кабели силовые с медными жилами не распостраняющий горение, с низким дымо и газораспределением огнстойкий ВВГнг-FRLS 0.66 кВ сеч. 3х1.5 мм2 | 1000 м | 0.1 |
| 49 | Кабель монтажный для ОПС и СОУЭ, не поддерживающий горения, огнестойкий 1 пара, экранированный, D внешний = 6,2мм, D жил=0.75 кв мм ( оранжевый) КПСЭ нг-FRLS сеч 1х2х0,75 | 1000 м | 0.17 |
| 50 | Кабель монтажный для ОПС и СОУЭ, не поддерживающий горения, огнестойкий 2 пары, экранированный, D внешний = 10,6мм, D жил=0.75 кв мм ( оранжевый) КПСЭ нг -FRLS сеч 2х2х0,75 | 1000 м | 0.55 |
| 51 | Автоматизированные системы управления II категории технической сложности с количеством каналов 40 | система | 1 |
| 52 | Автоматизированные системы управления II категории технической сложности за каждый канал св. 40 до 79 добавлять к норме 7 | канал | 23 |

| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 1301-9 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ПС. Система оповещения и управления эвакуацией. Строение 13. |  |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Монтажные работы. |  |  |  |
| 1 | Приборы приемно-контрольные объектовые на 1 луч | шт. | 3 |
| 2 | С-2000-М пульт контроля и управления с двухстрочным ЖКИ индикатором | шт | 1 |
| 3 | С2000-КДЛ контроль по двухпроводной линии до 127 извещателей | шт | 2 |
| 4 | Приборы приемно-контрольные сигнальные концентратор - блок базовый на 10 лучей | шт. | 2 |
| 5 | С2000-СП1 релейный блок - 4 исполнительных реле. | шт | 2 |
| 6 | Комплект преобразовательного и усилительного оборудования многоканальных систем | компл. | 1 |
| 7 | С2000-ПИ: повторитель интерфейса | шт | 1 |
| 8 | Блок питания | шт. | 3 |
| 9 | Источник бесперебойного питания РИП-12 (исп. 01) , 12В/3А, без акк., под акк. До17 А/ч, защита от перезаряда | шт | 3 |
| 10 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина, мм, до 600х600х350 | шт. | 3 |
| 11 | Бокс для аккумуляторов 2х17 А/ч-12В | шт | 3 |
| 12 | Аккумуляторы | шт. | 9 |
| 13 | Аккумулятор 12 В, 17 А/ч | шт | 9 |
| 14 | Извещатели ПС автоматические дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | шт. | 131 |
| 15 | Извещатель пожарный дымовой ДИП-34А, оптико-электронный, адресно-аналоговый ( в т.ч 12 в ЗИП) | шт | 132 |
| 16 | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-3ПА, адресный ( в т.ч 1 в ЗИП) | шт | 12 |
| 17 | Конструкция для установки извещателя | шт. | 70 |
| 18 | Декоративное монтажное устройство (исп. 01) для подвесных потолков | шт | 70 |
| 19 | Блок разветвительно-изолирующий | шт. | 17 |
| 21 | Транспарант световой (табло) | шт. | 21 |
| 22 | Световое табло "Блик С-12" (Выход), 12В/90мА | шт | 21 |
| 23 | Звонок | шт. | 10 |
| 24 | Оповещатель звуковой "Свирель", сирена 12В/60мА, 96дБ, внутренняя | шт | 10 |
| 25 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25 | шт. | 1 |
| 26 | Выключатели автоматические ВА 47-29М 2Р-6А х-ка С | шт | 1 |
| 27 | Шкаф настенный размер, мм, 750х1200 | шт. | 1 |
| 28 | Шкафы распределительные типа ЩРНМ-6 IP31 с замком | шт | 1 |
| 29 | Установка DIN-рейки | 100 шт. | 0.01 |
| 31 | Антенна Г-образная | антенна | 1 |
| 32 | Антенна АГ-433 для радиомодема Невод-5 | шт | 1 |
| 33 | Прокладка кабеля и провода по стенам. Кабель, масса 1 м до 1 кг, по стене кирпичной | 100 м кабеля | 0.1 |
| 34 | Кабель коаксиальный 50 ОмRG 213 / U: 10,3 mm | 100м | 0.1 |
| 35 | Устройства ультразвуковые преобразователь (излучатель или приемник) | шт. | 1 |
| 36 | Радиомодем версия 6.4 Невод-5 | шт | 1 |
| 37 | Рукав металлический, наружный диаметр, мм, 15 мм | 100 м | 0.3 |
| 38 | Рукава металлические диаметром 15 мм РЗ-Ц-Х | м | 30 |
| 39 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 16 | 100 м | 0.3 |
| 40 | Провод в резинобитумных трубках, количество проводов в трубке до 2, сечение провода, мм2, до 6 | 100 м трубок | 0.9 |
| 41 | Трубка ПВХ гофрированная д.=25 мм (кг/5,3 м) | м | 50 |
| 42 | Трубка ПВХ гофрированная д.=32 мм (кг/3,6 м) | м | 40 |
| 43 | Провод в коробах, сечение, мм2, до 6 | 100 м | 1.64 |
| 44 | Короба пластмассовые шириной: до 40 мм | 100 м | 1.64 |
| 45 | Кабель-канал: 16х16 | м | 101.7 |
| 46 | Кабель-канал: 40х25 | м | 65.1 |
| 47 | Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям бетонным и металлическим | 100 м | 15.56 |
| 48 | Коробка ответвительная на стене | шт. | 55 |
| 49 | Коробка коммутационная УК-2П, подключение 4-х пар проводов | шт | 55 |
| 50 | Коробка кабельная соединительная или разветвительная | шт. | 2 |
| 51 | Коробка разветвительная КРТП 10*2, 10 пар контактов | шт | 2 |
| 52 | Кабели силовые с медными жилами не распостраняющий горение, с низким дымо и газораспределением огнстойкий ВВГнг-FRLS 0.66 кВ сеч. 2х1.5 мм2 | 1000 м | 0.15 |
| 53 | Кабели силовые с медными жилами не распостраняющий горение, с низким дымо и газораспределением огнстойкий ВВГнг-FRLS 0.66 кВ сеч. 3х1.5 мм2 | 1000 м | 0.09 |
| 54 | Кабель монтажный для ОПС и СОУЭ, не поддерживающий горения, огнестойкий 1 пара, экранированный, D внешний = 6,2мм, D жил=0.75 кв мм ( оранжевый) КПСЭ нг-FRLS сеч 1х2х0,75 | 1000 м | 1.2 |
| 55 | Кабель монтажный для ОПС и СОУЭ, не поддерживающий горения, огнестойкий 2 пары, экранированный, D внешний = 10,6мм, D жил=0.75 кв мм ( оранжевый) КПСЭ нг -FRLS сеч 2х2х0,75 | 1000 м | 0.4 |
| 56 | Автоматизированные системы управления II категории технической сложности с количеством каналов 80 | система | 1 |
| 57 | Автоматизированные системы управления II категории технической сложности за каждый канал св. 80 до 159 добавлять к норме 9 | канал | 71 |

| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 1301-26 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ПС. Система оповещения и управления эвакуацией.Строение 25. |  |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Монтажные работы. |  |  |  |
| 1 | Приборы приемно-контрольные объектовые на 1 луч | шт. | 2 |
| 2 | С-2000-М пульт контроля и управления | шт | 1 |
| 3 | С2000-КДЛ контроль по двухпроводной линии | шт | 1 |
| 4 | Блок разветвительно-изолирующий | шт. | 9 |
| 6 | Комплект преобразовательного и усилительного оборудования многоканальных систем | компл. | 1 |
| 7 | С2000-ПИ:повторитель интерфейса | шт | 1 |
| 8 | Транспарант световой (табло) | шт. | 4 |
| 9 | Световое табло "Блик С-12" (Выход), 12В/90мА | шт | 4 |
| 10 | Звонок | шт. | 5 |
| 11 | Оповещатель звуковой "Свирель", сирена 12В/60мА, 96дБ, внутренняя | шт | 5 |
| 12 | Извещатели ПС автоматические дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | шт. | 8 |
| 13 | Извещатель пожарный дымовой ДИП-34А, оптико-электронный, адресно-аналоговый ( в т.ч 1 в ЗИП) | шт | 5 |
| 14 | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-3А, адресный ( в т.ч 1 в ЗИП) | шт | 5 |
| 15 | Извещатели ПС автоматические тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении | шт. | 18 |
| 16 | Извещатель пожарный тепловой "С2000-ИП", адресно-аналоговый максимально-дифференцированный ( в т.ч 2 в ЗИП) | шт | 20 |
| 17 | Блок питания | шт. | 1 |
| 18 | Источник бесперебойного питания РИП-12 (исп. 01) , 12В/3А, без акк., под акк. До17 А/ч, защита от перезаряда | шт | 1 |
| 19 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина, мм, до 600х600х350 | шт. | 1 |
| 20 | Бокс для аккумуляторов 2х17 А/ч-12В | шт | 1 |
| 21 | Аккумуляторы | шт. | 2 |
| 22 | Аккумулятор 12 В, 17 А/ч | шт | 2 |
| 23 | Приборы приемно-контрольные сигнальные концентратор - блок базовый | шт. | 1 |
| 24 | С2000-СП1 релейный блок - 4 исполнительных реле. | шт | 1 |
| 25 | Шкаф настенный размер, мм, до 1200х750 | шт. | 1 |
| 26 | Шкафы распределительные типа ЩРНМ-6 с монтажной панелью | шт | 1 |
| 27 | Установка DIN-рейки | 100 шт. | 0.01 |
| 29 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25 | шт. | 1 |
| 31 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 16 | 100 м | 0.85 |
| 32 | Рукав металлический, наружный диаметр, мм, 15 мм | 100 м | 0.85 |
| 33 | Рукава металлические диаметром 15 мм РЗ-Ц-Х | м | 85 |
| 34 | Провод в резинобитумных трубках, количество проводов в трубке до 2, сечение провода, мм2, до 6 | 100 м трубок | 0.95 |
| 35 | Трубка ПВХ гофрированная д.=25 мм (кг/5,3 м) | м | 50 |
| 36 | Трубка ПВХ гофрированная д.=32 мм (кг/3,6 м) | м | 45 |
| 37 | Провод в коробах, сечение, мм2, до 6 | 100 м | 1.5 |
| 38 | Короба пластмассовые шириной: до 40 мм | 100 м | 1.5 |
| 39 | Кабель-канал: 16х16 | м | 100 |
| 40 | Кабель-канал: 40х25 | м | 50 |
| 41 | Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям бетонным и металлическим | 100 м | 2.75 |
| 42 | Коробка ответвительная на стене | шт. | 40 |
| 43 | Коробка коммутационная УК-2П, подключение 4-х пар проводов | шт | 40 |
| 44 | Кабели силовые с медными жилами не распостраняющий горение, с низким дымо и газораспределением огнстойкий ВВГнг-FRLS 0.66 кВ сеч. 2х1.5 мм2 | 1000 м | 0.08 |
| 45 | Кабели силовые с медными жилами не распостраняющий горение, с низким дымо и газораспределением огнстойкий ВВГнг-FRLS 0.66 кВ сеч. 3х1.5 мм2 | 1000 м | 0.075 |
| 46 | Кабель монтажный для ОПС и СОУЭ, не поддерживающий горения, огнестойкий 1 пара, экранированный, D внешний = 6,2мм, D жил=0.75 кв мм ( оранжевый) КПСЭ нг-FRLS сеч 1х2х0,75 | 1000 м | 0.35 |
| 47 | Кабель монтажный для ОПС и СОУЭ, не поддерживающий горения, огнестойкий 2 пары, экранированный, D внешний = 10,6мм, D жил=0.75 кв мм ( оранжевый) КПСЭ нг -FRLS сеч 2х2х0,75 | 1000 м | 0.1 |
| 48 | Антенна Г-образная | антенна | 1 |
| 49 | Антенна АГ-433 для радиомодема Невод-5 | шт | 1 |
| 50 | Прокладка кабеля и провода по стенам. Кабель, масса 1 м до 1 кг, по стене кирпичной | 100 м кабеля | 0.1 |
| 51 | Кабель коаксиальный 50 ОмRG 213 / U: 10,3 mm | 100м | 0.1 |
| 52 | Устройства ультразвуковые преобразователь (излучатель или приемник) | шт. | 1 |
| 53 | Радиомодем версия 6.4 Невод-5 | шт | 1 |
| 54 | Автоматизированные системы управления II категории технической сложности с количеством каналов 20 | система | 1 |
| 55 | Автоматизированные системы управления II категории технической сложности за каждый канал св. 20 до 39 добавлять к норме 5 | канал | 11 |

| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 1301-28 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ПС. Система оповещения и управления эвакуацией. Строение 38. |  |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Монтажные работы. |  |  |  |
| 1 | Приборы приемно-контрольные объектовые на 1 луч | шт. | 2 |
| 2 | С-2000-М пульт контроля и управления | шт | 1 |
| 3 | С2000-КДЛ контроль по двухпроводной линии | шт | 1 |
| 4 | Блок разветвительно-изолирующий | шт. | 5 |
| 5 | БРИЗ | шт | 5 |
| 6 | Комплект преобразовательного и усилительного оборудования многоканальных систем | компл. | 1 |
| 7 | С2000-ПИ:повторитель интерфейса | шт | 1 |
| 8 | Транспарант световой (табло) | шт. | 3 |
| 9 | Световое табло "Блик С-12" (Выход), 12В/90мА | шт | 3 |
| 10 | Звонок | шт. | 2 |
| 11 | Оповещатель звуковой "Свирель", сирена 12В/60мА, 96дБ, внутренняя | шт | 2 |
| 12 | Извещатели ПС автоматические дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | шт. | 14 |
| 13 | Извещатель пожарный дымовой ДИП-34А, оптико-электронный, адресно-аналоговый ( в т.ч 2 в ЗИП) | шт | 14 |
| 14 | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-3ПА, адресный (в т.ч 1 в ЗИП) | шт | 3 |
| 15 | Блок питания | шт. | 1 |
| 16 | Источник бесперебойного питания РИП-12 (исп. 01) , 12В/3А, без акк., под акк. До17 А/ч, защита от перезаряда | шт | 1 |
| 17 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина, мм, до 600х600х350 | шт. | 1 |
| 18 | Бокс для аккумуляторов 2х17 А/ч-12В | шт | 1 |
| 19 | Аккумуляторы | шт. | 2 |
| 20 | Аккумулятор 12 В, 17 А/ч | шт | 2 |
| 21 | Приборы приемно-контрольные сигнальные концентратор - блок базовый | шт. | 1 |
| 22 | С2000-СП1 релейный блок | шт | 1 |
| 23 | Конструкция для установки извещателя | шт. | 10 |
| 24 | Декоративное монтажное устройство (исп. 01) для подвесных потолков | шт | 10 |
| 25 | Шкаф настенный размер, мм, до 1200х750 | шт. | 1 |
| 26 | Шкафы распределительные типа ЩРНМ-6 с монтажной панелью | шт | 1 |
| 27 | Установка DIN-рейки | 100 шт. | 0.01 |
| 28 | DIN-рейка | шт | 1 |
| 29 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25 | шт. | 1 |
| 30 | Выключатели автоматические ВА 47-29М 2Р-6А х-ка С | шт | 1 |
| 31 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 16 | 100 м | 0.25 |
| 32 | Рукав металлический, наружный диаметр, мм, 15 мм | 100 м | 0.25 |
| 33 | Рукава металлические диаметром 15 мм РЗ-Ц-Х | м | 25 |
| 34 | Провод в резинобитумных трубках, количество проводов в трубке до 2, сечение провода, мм2, до 6 | 100 м трубок | 0.65 |
| 35 | Трубка ПВХ гофрированная д.=25 мм (кг/5,3 м) | м | 40 |
| 36 | Трубка ПВХ гофрированная д.=32 мм (кг/3,6 м) | м | 25 |
| 37 | Провод в коробах, сечение, мм2, до 6 | 100 м | 0.4 |
| 38 | Короба пластмассовые шириной: до 40 мм | 100 м | 0.4 |
| 39 | Кабель-канал: 16х16 | м | 30 |
| 40 | Кабель-канал: 40х25 | м | 10 |
| 41 | Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям бетонным и металлическим | 100 м | 1.7 |
| 42 | Коробка ответвительная на стене | шт. | 40 |
| 43 | Коробка коммутационная УК-2П, подключение 4-х пар проводов | шт | 40 |
| 44 | Коробка кабельная соединительная или разветвительная | шт. | 1 |
| 45 | Коробка разветвительная КРТП 10*2, 10 пар контактов | шт | 1 |
| 46 | Кабели силовые с медными жилами не распостраняющий горение, с низким дымо и газораспределением огнстойкий ВВГнг-FRLS 0.66 кВ сеч. 3х1.5 мм2 | 1000 м | 0.05 |
| 47 | Кабель монтажный для ОПС и СОУЭ, не поддерживающий горения, огнестойкий 1 пара, экранированный, D внешний = 6,2мм, D жил=0.75 кв мм ( оранжевый) КПСЭ нг-FRLS сеч 1х2х0,75 | 1000 м | 0.15 |
| 48 | Кабель монтажный для ОПС и СОУЭ, не поддерживающий горения, огнестойкий 2 пары, экранированный, D внешний = 10,6мм, D жил=0.75 кв мм ( оранжевый) КПСЭ нг -FRLS сеч 2х2х0,75 | 1000 м | 0.1 |
| 49 | Антенна Г-образная | антенна | 1 |
| 50 | Антенна АГ-433 для радиомодема Невод-5 | шт | 1 |
| 51 | Прокладка кабеля и провода по стенам. Кабель, масса 1 м до 1 кг, по стене кирпичной | 100 м кабеля | 0.1 |
| 52 | Кабель коаксиальный 50 ОмRG 213 / U: 10,3 mm | 100м | 0.1 |
| 53 | Устройства ультразвуковые преобразователь (излучатель или приемник) | шт. | 1 |
| 54 | Радиомодем версия 6.4 Невод-5 | шт | 1 |
| 55 | Автоматизированные системы управления II категории технической сложности с количеством каналов 20 | система | 1 |

Бнятова Светлана Викторовна

2-29-86 1 БС 18.07.2014 г.