Приложение № 1

К спецификации

по договору

№ _____ от «___» ____20 ___ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку пресс-формы для изготовления дисков

| п/п | Наименование | Требования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общие требования к поставляемому товару, выполняемым работам, оказываемым услугам. | Пресс-формы предназначены для литья полиэтиленовых дисков, на термопластавтоматах (ТПА), модель ДЕ3327Ф1 (или эквивалент) Количество пресс-форм – 2 комплекта, в том числе: Для литья диска диаметром 134 мм – 1 пресс-форма. (приложение к ТЗ) Для литья диска диаметром 156 мм – 1 пресс-форма. (приложение к ТЗ) |
| 2. | Требования к качеству поставляемого товара, выполняемым работам, оказываемым услугам | Паспорт на изделие. Отливаемые изделия должны соответствовать заданным параметрам на чертежах. Пресс-формы должны удобно устанавливаться на термопластавтомате, обеспечивать автоматический цикл литья и автоматический выброс готового изделия. |
| 3. | Требования к техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара. | ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ - размеры отливаемых дисков на чертежах, чертежи на диски прилагаются; - пресс-форма может быть одно или двухпозиционной, конструкция - безлитниковая. - пресс-форма обеспечивает не менее 1000000 циклов смыканий–размыканий, без проведения ремонта, с возможностью проведения одного ремонта; - пресс-форма имеет свои охлаждающие каналы; - монтаж и демонтаж пресс-формы, должен быть удобным. |
| 3.7 | Чертежи, образцы и др. документы | Чертежи готовых изделий прилагаются |
| 5. | Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости). | 12 месяцев или 1000000 циклов (не менее срока и объема гарантии, установленным предприятием изготовителем). |
| 6. | Требования к сроку и условиям поставки товара, выполнение работ, оказание услуг. | Поставщик производит пусконаладочные работы (ПНР), акт приемки и передачи пресс-форм подписывается после проведения ПНР. ПНР могут выполняться на оборудовании Поставщика, в присутствии представителя ЗАО «РУСБУРМАШ». |
| 8. | Требования к поставщику (исполнителю, подрядчику). | - наличие сертификатов в соответствии с законодательством РФ. - наличие производственных мощностей, технологического оборудования, трудовых, финансовых и других ресурсов, необходимых для производства товара, поставка которого является предметом договора, выполнения работ, оказания услуг, являющихся предметом договора, |
| 11. | Прочие требования | Характеристика диска фильтра: Материал изделия полиэтилен низкого давления ГОСТ 16338-85. Первичный. Исключено коробление и неплоскостность изделия более чем на 0,2 мм, надлине 150 мм. Не допускается отклонение размеров детали от размеров на чертеже. Исключается хрупкость изделия. |

| Покупатель | Поставщик |
| --- | --- |
| ЗАО «РУСБУРМАШ» |  |
| Генеральный директор |  |
| _____________________ Риос Э.Д.Р. | __________________/_______________ |
| М.П. | М.П. |