Приложение №1

к Договору № _____ от «___» _________ 201_г.

| СОГЛАСОВАНО Подрядчик _______________ /__________/ | УТВЕРЖДАЮ Генеральный подрядчик Генеральный директор АО «УАЗ» _______________ В.Н. Жадушкин |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение ремонтно-строительных работ коридоров и помещений 3-го, 4-го этажей и входной группы 1 этажа в здании АО «Атомэнергопроект», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Бакунинская, д.7, стр.1.

|  | СОСТАВИЛ Начальник ПТО АО «УАЗ» _______________ Г.Л. Науменко |
| --- | --- |

г. Москва

2015г.

Техническое задание

на выполнение ремонтно-строительных работ коридоров и помещений 3-го, 4-го этажей и входной группы 1 этажа в здании АО «Атомэнергопроект», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Бакунинская, д.7, стр.1.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов.

Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах.

Подраздел 2.3 Сведения о месте выполнения работ.

Подраздел 2.4 Требования к разработке проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ.

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ.

Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ.

Подраздел 3.3 Требования к сметной документации.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСТНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ.

РАЗДЕЛ 6. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

РАЗДЕЛ 12. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ.

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Выполнение ремонтно-строительных работ коридоров и помещений 3-го, 4-го этажей и входной группы 1 этажа в здании АО «Атомэнергопроект», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Бакунинская, д.7, стр.1.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Подраздел 2.1 Сведения о ремонтно-строительных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов.

2.1.1. Основанием для разработки данного Технического задания является договор Генерального подряда № 13/2015 от 06 марта 2015г.

Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах.

2.2.1. Основной целью проведения комплекса ремонтно-строительных работ в рабочих кабинетах, переговорных комнатах №300 и №400, в коридорах 3-го и 4-го этажей, а также входной группы 1 этажа здания является приведение указанных помещений в соответствие с требованиями МДС 13-14.2000, СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения», ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения», Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012г. № 390 «О противопожарном режиме», ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации» и для продления сроков  эксплуатации.

2.2.2. Выполняемые работы и поставляемые материалы для выполнения данных работ должны соответствовать ведомости физических объемов работ (Раздел 4 настоящего технического задания)  коридоров и помещений 3-го и 4-го этажей, а также входной группы в здании АО «Атомэнергопроект».

Подраздел 2.3 Сведения о месте выполнения работ.

2.3.1. Настоящее техническое задание предусматривает выполнение ремонтно-строительных работ коридоров и помещений 3-го и 4-го этажей, а также входной группы в здании АО «Атомэнергопроект», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Бакунинская, д.7, стр.1.

Подраздел 2.4 Требования к разработке проекта производства работ.

2.4.1. До начала производства работ разработать проект производства работ (ППР) в соответствии с требованием СП 48.13330.2011 "Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004" и согласовать с Генподрядчиком.

2.4.2. Все работы проводятся в действующей электроустановке. Разработать, согласовать и утвердить с эксплуатирующей организацией план-график работ и бланки переключений для обеспечения проведения строительно-монтажных, электромонтажных, пусконаладочных работ и работ по переводу нагрузок с учетом функционирования административного здания.

2.4.3. Точка подключения щита механизации определяется эксплуатирующей организацией с  оформлением акта разграничения ЭО.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ.

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ.

3.1.1. Работы выполнить в соответствии с условиями договора и настоящего Технического задания, а также в соответствии с ППР и принятыми проектными решениями.

3.1.2. Производство работ должно осуществляться в соответствии с:

- СП 59.13330.2012 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001

- ГОСТ 6629-88. Двери деревянные внутренние для жилых и общественных зданий. Типы и конструкция

-  ГОСТ 23747-88 Двери из алюминиевых сплавов Общие технические условия

-  СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»;

-  СНиП 3-03.07-87 «Несущие и ограждающие конструкции»;

- СН 393-78 «Инструкция по сварке соединений арматуры и закладных деталей железобетонных конструкций»;

-  СП 29.13330.2011 «Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88»;

-  СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

-  ГОСТ Р 51136-98 «Стекла защитные многослойные. Общие технические условия»;

-  ГОСТ 30971-2002 «Швы монтажные»;

-  СП 48.13330.2011 «Организация строительства»;

-  СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»;

- СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции. Общие положения»;

-  ПУЭ 7 «Правила устройства электроустановок»;

-  СНиП 31-05-2005 «Общественные здания административного назначения»;

- ГОСТ Р 53245-2008 Информационные технологии. Системы кабельные структурированные. Монтаж основных узлов системы. Методы испытания;

- ГОСТ Р 51558-2000 Системы охранные телевизионные. Общие технические требования и методы испытаний;

- ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;

- СанПин 2.2.3.1384-03 "Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ";

- ГОСТ 9.402-2004 «Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей к окрашиванию»;

- ГОСТ 9.010-80 «Воздух сжатый для распыления лакокрасочных материалов. Технические требования и методы контроля»;

- РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»;

- И 1.13-07 – Инструкция по оформлению приёмо-сдаточной документации по электромонтажным работам.

3.1.3. Подрядчик, производящий работы по демонтажу и последующему монтажу существующих систем автоматической пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией (СОУЭ) должен иметь лицензию в соответствии со ст. 12, п. 15, Федерального Закона о лицензировании отдельных видов деятельности от 4 мая 2011года № 99-ФЗ и Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2011 г. N 1225 «О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений», а именно:

Лицензия, выданная Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на следующие виды работ и услуг:

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

3.1.4. Подрядчик гарантирует производство работ по демонтажу и последующему монтажу существующих систем автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, регламентирующего производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:

- Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Постановление от 25 апреля 2012 г. № 390 Правила противопожарного режима в РФ;

- ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;

- ПОТ РМ-012-2000 «Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте»;

- СНиП 3.05.07-85 «Системы автоматизации»;

- СНиП 3.01.04-87 «Приёмка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»;

- СП 5.13130-2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования с Изменением №1;

- СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре».

Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ.

3.2.1. Оформление ППР должно выполняться в соответствии со СП 48.13330.2011 «Организация строительства» и СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ», ГОСТ Р 21.1101-2013, ГОСТ 2.105-95. При оформлении ППР необходимо учитывать НТД в соответствии с Подразделом 3.1. настоящего технического задания.

3.2.2. При составлении ППР и графика производства работ должно быть учтено непрерывное функционирование систем автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией в тех помещениях, где работы не проводятся. Перерыв в работе систем в помещениях, где производятся ремонтно-строительные работы, должен быть минимальным.

Подраздел 3.3 Требования к сметной документации.

3.3.1 Разработка локальной сметы на выполнение ремонтно-строительных работ коридоров и помещений  3го и 4го этажей, административного здания АО «Атомэнергопроект», должна быть выполнена на основании действующих сметно-нормативных баз (СНБ) с пересчетом в текущие цены. При отсутствии цен на материалы в сборниках сметных цен (СЦМ) разрешается использовать цены на материалы, подтвержденные товарными накладными и счетами-фактурами.

3.3.2 Сметную документацию выполнить на основании:

а) «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004)»;

б) «Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве МДС 81-33.2004»;

в)  «Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве МДС 81-25.2001».

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСТНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ.

4.1. Работы по ремонту коридора и помещений 3-го этажа:

| № п/п | Наименование работ | Материал | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коридор 3 этаж |  |  |  |  |  |
| Полы |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж плинтуса |  | м.п | 95,2 |  |
| 2 | Демонтаж линолеума |  | м2 | 126.2 |  |
| 3 | Демонтаж фанеры 10мм |  | м2 | 126.2 |  |
| 4 | Демонтаж стяжки до 60 мм |  | м2 | 80 |  |
| 5 | Устройство стяжки до 60 мм | Цементно-песчаный раствор М150 | м2 | 80 |  |
| 6 | Грунтовка полов бетоноконтактом | Бетоноконтакт (или аналог) | м2 | 126.2 |  |
| 7 | Укладка керамической плитки | Плитка керамогранит | м2 | 126.2 |  |
| 8 | Устройство плинтуса из керамической плитки на клей высотой 70мм | Плитка керамогранит | м.п | 95.2 |  |
| 9 | Устройство металлических порожков на дюбель гвозди | Декоративный накладной металлический порожек 50 мм ширина | м.п | 8.1 |  |
| 10 | Демонтаж люков в полу размером до 600х600мм |  | шт | 12 |  |
| Люки |  |  |  |  |  |
| 1 | Устройство металлических напольных люков под плитку | Металлический люк под плитку типа Хаммер 450х300мм (или аналог) | шт | 2 |  |
| 2 | Устройство металлических напольных люков под плитку | Металлический люк под плитку типа Хаммер 450х350мм (или аналог) | шт | 2 |  |
| 3 | Устройство металлических напольных люков под плитку | Металлический люк под плитку типа Хаммер 450х400мм (или аналог) | шт | 1 |  |
| 4 | Устройство металлических напольных люков под плитку | Металлический люк под плитку типа Хаммер 500х300мм (или аналог) | шт | 1 |  |
| 5 | Устройство металлических напольных люков под плитку | Металлический люк под плитку типа Хаммер 500х400мм (или аналог) | шт | 1 |  |
| 6 | Устройство металлических напольных люков под плитку | Металлический люк под плитку типа Хаммер 500х450мм (или аналог) | шт | 1 |  |
| 7 | Устройство металлических напольных люков под плитку | Металлический люк под плитку типа Хаммер 500х500мм (или аналог) | шт | 1 |  |
| 8 | Устройство металлических напольных люков под плитку | Металлический люк под плитку типа Хаммер 600х400мм (или аналог) | шт | 1 |  |
| 9 | Устройство металлических напольных люков под плитку | Металлический люк под плитку типа Хаммер 800х450мм (или аналог) | шт | 1 |  |
| 10 | Устройство металлических напольных люков под плитку | Металлический люк под плитку типа Хаммер 950х450мм (или аналог) | шт | 1 |  |
| Стены |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж обоев |  | м2 | 315.86 |  |
| 2 | Устройство малярных уголков на штукатурку | Малярный уголок 30х30мм и штукатурка Ротбанд (или аналог) | м.п | 163.3 |  |
| 3 | Штукатурка стен местами до 30мм | Штукатурка типа Ротбанд (или аналог) | м2 | 75.1 |  |
| 4 | Грунтовка стен | Грунтовка акриловая | м2 | 315.86 |  |
| 5 | Шпатлёвка стен под обои | Шпатлевка типа ЛР Ветонит (или аналог) | м2 | 315.86 |  |
| 6 | Оклейка стен обоями под окраску |  | м2 | 315.86 |  |
| 7 | Окраска стен за 2 раза колерованной краской | Краска водоэмульсионная | м2 | 315.86 |  |
| Люки |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж люков в стене размером до 600х600мм |  | шт | 9 |  |
| 2 | Устройство металлических стеновых люков с замком | Металлический люк с замком 150х150мм | шт | 3 |  Тип покраски: порошковая.  Схема открывания: распашная дверца.  Материал: сталь.  Толщина материала: 0.8 мм  Тип фиксации: почтовый замок. |
| 3 | Устройство металлических стеновых люков с замком | Металлический люк с замком 600х450мм | шт | 5 |  |
| 4 | Устройство металлических стеновых люков с замком | Металлический люк с замком600х500мм | шт | 1 |  |
| 5 | Устройство металлических стеновых люков с замком | Металлический люк с замком 800х800мм | шт | 1 |  |
| Информационная и отбойная доска |  |  |  |  |  |
| 1 | Устройство пробковой информационной доски с креплением к стене | Пробковая доска | шт | 3 | 2000х1000мм |
| 2 | Устройство отбойной доски с креплением к стене на высоту до 1100мм | Отбойная доска, облицованная шпоном дуба | м.п | 94.3 | Ширина отбойной доски 300мм |
| Доводчики |  |  |  |  |  |
| 1 | Устройство новых доводчиков на двери |  | шт | 25 |  |
| Потолок |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж потолка Амстронг |  | м2 | 126.2 |  |
| 2 | Устройство нового подвесного потолка «Амстронг» | Потолочная система «Амстронг» | м2 | 126.2 | Плита 600х600 цвет белый |
| Помещение № 300 |  |  |  |  |  |
| Полы |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж плинтуса |  | м.п | 23.3 |  |
| 2 | Демонтаж линолеума |  | м2 | 36.58 |  |
| 3 | Демонтаж фанеры |  | м2 | 36.58 |  |
| 4 | Демонтаж цементно-песчаной стяжки локально до 30мм |  | м2 | 36.58 |  |
| 5 | Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора до 30мм | Цементно-песчаный раствор М150 | м2 | 29.3 |  |
| 6 | Укладка фанеры на клей и дюбель гвозди | Фанера толщиной 10мм на клей типа КС-2 (или аналог) | м2 | 36.58 |  |
| 7 | Укладка ламината на подложку | Ламинат 12мм, подложка 4мм | м2 | 36.58 |  |
| 8 | Устройство плинтуса ПВХ высотой 70мм | Плинтус ПВХ 70мм высотой с кабель каналом | м.п | 23.3 |  |
| 9 | Устройство металлических порожков на дюбель гвозди | Декоративный накладной металлический порожек 50 мм ширина | м.п | 1.8 |  |
| Стены |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж обоев |  | м2 | 70.3 |  |
| 2 | Устройство СМЛ панелей по каркасу, не превышающей горючесть ГО 2 | Декоративные панели толщиной 6 мм размеры с подрезкой 2440х1220мм | м2 | 70.3 | Выбор цвета будет определяться по факту |
| 3 | Демонтаж дверных блоков |  | шт | 2 |  |
| 4 | Устройство новых дверных блоков в комплекте | Дверной блок, замок, петли и ручки | шт | 2 | 2100х900мм полотно-800мм |
| 5 | Отмывка окон и устройство тонирующей пленки на стекло | Тонировочная пленка белая матовая | м2 | 4.1 | http://plenkaton.ru (или аналог) |
| 6 | Закупка и устройство маркерной пробковой доски | Маркерная доска | м2 | 6 | 3000х2000мм |
| 7 | Устройство решеток ПВХ | Решетки ПВХ | шт | 2 | 300х200мм |
| Потолок |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж потолка Армстронг |  | м2 | 36.58 |  |
| 2 | Устройство перфорированного потолка Армстронг в комплекте | Потолочная система «Амстронг» | м2 | 36.58 | Плитка перфорирован-ная 600х600 цвет белый |
| 3 | Ревизия вентиляционных решеток ПВХ |  | шт | 1 | 300х200мм |
| Помещение № 301 |  |  |  |  |  |
| Полы |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж плинтуса |  | м.п | 16.7 |  |
| 2 | Демонтаж линолеума |  | м2 | 17.3 |  |
| 3 | Демонтаж фанеры |  | м2 | 17.3 |  |
| 4 | Демонтаж стяжки местами до 30мм |  | м2 | 11.5 |  |
| 5 | Устройство цементно-песчаной стяжки до 30мм | Цементно-песчаный раствор М150 | м2 | 11.5 |  |
| 6 | Укладка фанеры на клей и дюбель гвозди | Фанера толщиной 10мм на клей типа КС-2 (или аналог) | м2 | 17.3 |  |
| 7 | Укладка линолеума | Линолеум коммерческий | м2 | 17.3 |  |
| 8 | Устройство плинтуса ПВХ высотой 70мм | Плинтус ПВХ 70мм высотой с кабель каналом | м.п | 16.7 |  |
| 9 | Устройство металлических порожков на дюбель гвозди | Декоративный накладной металлический порожек 50 мм ширина | м.п | 0.9 |  |
| Стены |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж обоев |  | м2 | 52.74 |  |
| 2 | Устройство малярных уголков на штукатурку | Малярный уголок 30х30мм и штукатурка Ротбанд (или аналог) | м.п | 11.2 |  |
| 3 | Штукатурка стен локально до 30мм | Штукатурка типа Ротбанд (или аналог) | м2 | 9.2 |  |
| 4 | Грунтовка стен | Грунтовка акриловая | м2 | 52.74 |  |
| 5 | Шпатлёвка стен под обои | Шпатлевка типа ЛР Ветонит (или аналог) | м2 | 52.74 |  |
| 6 | Оклейка стен обоями под окраску |  | м2 | 52.74 |  |
| 7 | Окраска стен за 2 раза колерованной краской | Акриловая краска | м2 | 52.72 | Выбор цвета будет определяться по факту |
| 8 | Демонтаж дверных блоков |  | шт | 1 |  |
| 9 | Устройство новых дверных блоков в комплекте | Дверной блок, замок, петли и ручки | шт | 1 | 2100х900мм полотно-800мм |
| 10 | Устройство новых решеток ПВХ | Решетки ПВХ | шт | 2 | 300х200мм |
| 11 | Устройство отбойной доски с креплением к стене на высоту до 1100мм | Отбойная доска, облицованная шпоном дуба | м.п | 14 | Ширина отбойной доски 300мм |
| Потолок |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж потолка Армстронг |  | м2 | 17.3 |  |
| 2 | Устройство перфорированного потолка Армстронг | Потолочная система «Амстронг» | м2 | 17.3 | Плитка перфорирован-ная 600х600 цвет белый |
| Помещение № 302 |  |  |  |  |  |
| Полы |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж плинтуса |  | м.п | 16.7 |  |
| 2 | Демонтаж линолеума |  | м2 | 17.3 |  |
| 3 | Демонтаж фанеры |  | м2 | 17.3 |  |
| 4 | Демонтаж стяжки местами до 30мм |  | м2 | 9 |  |
| 5 | Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора до 30мм | Цементно-песчаный раствор М150 | м2 | 9 |  |
| 6 | Укладка фанеры на клей и дюбель гвозди | Фанера толщиной 10мм на клей типа КС-2 (или аналог) | м2 | 17.3 |  |
| 7 | Укладка линолеума | Линолеум коммерческий | м2 | 17.3 |  |
| 8 | Устройство плинтуса ПВХ высотой 70мм | Плинтус ПВХ 70мм высотой с кабель каналом | м.п | 16.7 |  |
| 9 | Устройство металлических порожков на дюбель гвозди | Декоративный накладной металлический порожек 50 мм ширина | м.п | 0.9 |  |
| Стены |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж обоев |  | м2 | 52.74 |  |
| 2 | Устройство малярных уголков на штукатурку | Малярный уголок 30х30мм и штукатурка Ротбанд (или аналог) | м.п | 11.2 |  |
| 3 | Штукатурка стен локально до 30мм | Штукатурка типа Ротбанд (или аналог) | м2 | 9.2 |  |
| 4 | Грунтовка стен | Грунтовка акриловая | м2 | 52.74 |  |
| 5 | Шпатлёвка стен под обои | Шпатлевка типа ЛР Ветонит (или аналог) | м2 | 52.74 |  |
| 6 | Оклейка стен обоями под окраску |  | м2 | 52.74 |  |
| 7 | Окраска стен за 2 раза колерованной краской | Акриловая краска | м2 | 52.72 | Выбор цвета будет определяться по факту |
| 8 | Демонтаж дверных блоков |  | шт | 1 |  |
| 9 | Устройство новых дверных блоков в комплекте | Дверной блок, замок, петли и ручки | шт | 1 | 2100х900мм полотно-800мм |
| 10 | Устройство новых решеток ПВХ | Решетки ПВХ | шт | 2 | 300х200мм |
| 11 | Устройство отбойной доски с креплением к стене на высоту до 1100мм | Отбойная доска, облицованная шпоном дуба | м.п | 14 | Ширина отбойной доски 300мм |
| Потолок |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж потолка Армстронг |  | м2 | 17.3 |  |
| 2 | Устройство перфорированного потолка Армстронг | Потолочная система «Амстронг» | м2 | 17.3 | Плитка перфорирован-ная 600х600 цвет белый |
| Помещение № 303 |  |  |  |  |  |
| Полы |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж плинтуса |  | м.п | 16.7 |  |
| 2 | Демонтаж линолеума |  | м2 | 16.3 |  |
| 3 | Демонтаж фанеры |  | м2 | 16.3 |  |
| 4 | Демонтаж стяжки местами до 30мм |  | м2 | 11 |  |
| 5 | Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора до 30мм | Цементно-песчаный раствор М150 | м2 | 11 |  |
| 6 | Укладка фанеры на клей и дюбель гвозди | Фанера толщиной 10мм на клей типа КС-2 (или аналог) | м2 | 16.3 |  |
| 7 | Укладка линолеума | Линолеум коммерческий | м2 | 16.3 |  |
| 8 | Устройство плинтуса ПВХ высотой 70мм | Плинтус ПВХ 70мм высотой с кабель каналом | м.п | 16.7 |  |
| 9 | Устройство металлических порожков на дюбель гвозди | Декоративный накладной металлический порожек 50 мм ширина | м.п | 0.9 |  |
| Стены |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж обоев |  | м2 | 46.1 |  |
| 2 | Устройство малярных уголков на штукатурку | Малярный уголок 30х30мм и штукатурка Ротбанд (или аналог) | м.п | 11.2 |  |
| 3 | Штукатурка стен локально до 30мм | Штукатурка типа Ротбанд (или аналог) | м2 | 9.2 |  |
| 4 | Грунтовка стен | Грунтовка акриловая | м2 | 46.1 |  |
| 5 | Шпатлёвка стен под обои | Шпатлевка типа ЛР Ветонит (или аналог) | м2 | 46.1 |  |
| 6 | Оклейка стен обоями под окраску |  | м2 | 46.1 |  |
| 7 | Окраска стен за 2 раза колерованной краской | Акриловая краска | м2 | 46.1 | Выбор цвета будет определяться по факту |
| 8 | Демонтаж дверных блоков |  | шт | 1 |  |
| 9 | Устройство новых дверных блоков в комплекте | Дверной блок, замок, петли и ручки | шт | 1 | 2100х900мм полотно-800мм |
| 10 | Устройство новых решеток ПВХ | Решетки ПВХ | шт | 2 | 300х200мм |
| 11 | Устройство отбойной доски с креплением к стене на высоту до 1100мм | Отбойная доска, облицованная шпоном дуба | м.п | 14 | Ширина отбойной доски 300мм |
|  | Потолок |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж потолка Армстронг |  | м2 | 16.3 |  |
| 2 | Устройство перфорированного потолка Армстронг | Потолочная система «Амстронг» | м2 | 16.3 | Плитка перфорирован-ная 600х600 цвет белый |
| Помещение № 304 |  |  |  |  |  |
| Полы |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж плинтуса |  | м.п | 57.24 |  |
| 2 | Демонтаж линолеума |  | м2 | 52.9 |  |
| 3 | Демонтаж фанеры |  | м2 | 52.9 |  |
| 4 | Демонтаж стяжки местами до 30мм |  | м2 | 32 |  |
| 5 | Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора до 30мм | Цементно-песчаный раствор М150 | м2 | 32 |  |
| 6 | Укладка фанеры на клей и дюбель гвозди | Фанера толщиной 10мм на клей типа КС-2 (или аналог) | м2 | 52.9 |  |
| 7 | Укладка линолеума | Линолеум коммерческий | м2 | 52.9 |  |
| 8 | Устройство плинтуса ПВХ высотой 70мм | Плинтус ПВХ 70мм высотой с кабель каналом | м.п | 57.24 |  |
| 9 | Устройство металлических порожков на дюбель гвозди | Декоративный накладной металлический порожек 50 мм ширина | м.п | 3.6 |  |
|  | Стены |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж обоев |  | м2 | 168.9 |  |
| 2 | Устройство малярных уголков на штукатурку | Малярный уголок 30х30мм и штукатурка Ротбанд (или аналог) | м.п | 26.4 |  |
| 3 | Штукатурка стен локально до 30мм | Штукатурка типа Ротбанд (или аналог) | м2 | 27 |  |
| 4 | Грунтовка стен | Грунтовка акриловая | м2 | 168.9 |  |
| 5 | Шпатлёвка стен под обои | Шпатлевка типа ЛР Ветонит (или аналог) | м2 | 168.9 |  |
| 6 | Оклейка стен обоями под окраску |  | м2 | 168.9 |  |
| 7 | Окраска стен за 2 раза колерованной краской | Акриловая краска | м2 | 168.9 | Выбор цвета будет определяться по факту |
| 8 | Демонтаж дверных блоков |  | шт | 3 |  |
| 9 | Устройство новых дверных блоков в комплекте | Дверной блок, замок, петли и ручки | шт | 3 | 2100х900мм полотно-800мм |
| 10 | Устройство отбойной доски с креплением к стене на высоту до 1100мм | Отбойная доска, облицованная шпоном дуба | м.п | 40.93 | Ширина отбойной доски 300мм |
| 11 | Устройство новых решеток ПВХ | Решетки ПВХ | шт | 7 | 300х200мм |
| Потолок |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж потолка Армстронг |  | м2 | 52.9 |  |
| 2 | Устройство перфорированного потолка Армстронг | Потолочная система «Амстронг» | м2 | 52.9 | Плитка перфорирован-ная 600х600 цвет белый |
| Помещение № 305 |  |  |  |  |  |
|  | Полы |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж плинтуса |  | м.п | 17.26 |  |
| 2 | Демонтаж линолеума |  | м2 | 17.4 |  |
| 3 | Демонтаж фанеры |  | м2 | 17.4 |  |
| 4 | Демонтаж стяжки местами до 30мм |  | м2 | 12.3 |  |
| 5 | Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора до 30мм | Цементно-песчаный раствор М150 | м2 | 12.3 |  |
| 6 | Укладка фанеры на клей и дюбель гвозди | Фанера толщиной 10мм на клей типа КС-2 (или аналог) | м2 | 17.4 |  |
| 7 | Укладка линолеума | Линолеум коммерческий | м2 | 17.4 |  |
| 8 | Устройство плинтуса ПВХ высотой 70мм | Плинтус ПВХ 70мм высотой с кабель каналом | м.п | 17.26 |  |
| 9 | Устройство металлических порожков на дюбель гвозди | Декоративный накладной металлический порожек 50 мм ширина | м.п | 0.9 |  |
| Стены |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж обоев |  | м2 | 48.71 |  |
| 2 | Устройство малярных уголков на штукатурку | Малярный уголок 30х30мм и штукатурка Ротбанд (или аналог) | м.п | 11.1 |  |
| 3 | Штукатурка стен локально до 30мм | Штукатурка типа Ротбанд (или аналог) | м2 | 5.9 |  |
| 4 | Грунтовка стен | Грунтовка акриловая | м2 | 48.71 |  |
| 5 | Шпатлёвка стен под обои | Шпатлевка типа ЛР Ветонит (или аналог) | м2 | 48.71 |  |
| 6 | Оклейка стен обоями под окраску |  | м2 | 48.71 |  |
| 7 | Окраска стен за 2 раза колерованной краской | Акриловая краска | м2 | 48.71 | Выбор цвета будет определяться по факту |
| 8 | Демонтаж дверных блоков |  | шт | 1 |  |
| 9 | Устройство новых дверных блоков в комплекте | Дверной блок, замок, петли и ручки | шт | 1 | 2100х900мм полотно-800мм |
| 10 | Устройство отбойной доски с креплением к стене на высоту до 1100мм | Отбойная доска, облицованная шпоном дуба | м.п | 14 | Ширина отбойной доски 300мм |
| 11 | Устройство новых решеток ПВХ | Решетки ПВХ | шт | 2 | 300х200мм |
| Потолок |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж потолка Армстронг |  | м2 | 17.4 |  |
| 2 | Устройство перфорированного потолка Армстронг | Потолочная система «Амстронг» | м2 | 17.4 | Плитка перфорирован-ная 600х600 цвет белый |
| Помещение № 307-307а |  |  |  |  |  |
| Полы |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж плинтуса |  | м.п | 33.94 |  |
| 2 | Демонтаж линолеума |  | м2 | 36.4 |  |
| 3 | Демонтаж фанеры |  | м2 | 36.4 |  |
| 4 | Демонтаж стяжки локально до 30мм |  | м2 | 21 |  |
| 5 | Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора до 30мм | Цементно-песчаный раствор М150 | м2 | 21 |  |
| 6 | Укладка фанеры на клей и дюбель гвозди | Фанера толщиной 10мм на клей типа КС-2 (или аналог) | м2 | 36.4 |  |
| 7 | Укладка ламината на подложку 4 мм | Ламинат, подложка | м2 | 36.4 | Цвет ламината - венге |
| 8 | Устройство плинтуса ПВХ высотой 70мм | Плинтус ПВХ 70мм высотой с кабель каналом | м.п | 33.94 |  |
| 9 | Устройство металлических порожков на дюбель гвозди | Декоративный накладной металлический порожек 50 мм ширина | м.п | 1.8 |  |
| Стены |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж обоев |  | м2 | 95 |  |
| 2 | Устройство малярных уголков на штукатурку | Малярный уголок 30х30мм и штукатурка Ротбанд (или аналог) | м.п | 22.2 |  |
| 3 | Штукатурка стен локально до 30мм | Штукатурка типа Ротбанд (или аналог) | м2 | 17.1 |  |
| 4 | Грунтовка стен | Грунтовка акриловая | м2 | 95 |  |
| 5 | Шпатлёвка стен под обои | Шпатлевка типа ЛР Ветонит (или аналог) | м2 | 95 |  |
| 6 | Оклейка стен обоями под окраску |  | м2 | 95 |  |
| 7 | Окраска стен за 2 раза колерованной краской | Акриловая краска | м2 | 95 | Выбор цвета будет определяться по факту |
| 8 | Демонтаж дверных блоков |  | шт | 1 |  |
| 9 | Устройство новых дверных блоков в комплекте | Дверной блок, замок, петли и ручки | шт | 1 | 2100х900мм полотно-800мм |
| 10 | Устройство отбойной доски с креплением к стене на высоту до 1100мм | Отбойная доска, облицованная шпоном дуба | м.п | 29 | Ширина отбойной доски 300мм |
| 11 | Устройство новых решеток ПВХ | Решетки ПВХ | шт | 4 | 300х200мм |
| 12 | Устройство новых панелей МДФ на дверь | Панели МДФ | м2 | 1.6 |  |
| Потолок |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж потолка Армстронг |  | м2 | 36.4 |  |
| 2 | Устройство перфорированного потолка Армстронг | Потолочная система «Амстронг» | м2 | 36.4 | Плитка перфорирован-ная 600х600 цвет белый |
| Помещение № 308 |  |  |  |  |  |
| Полы |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж плинтуса |  | м.п | 16.7 |  |
| 2 | Демонтаж линолеума |  | м2 | 16.6 |  |
| 3 | Демонтаж фанеры |  | м2 | 16.6 |  |
| 4 | Демонтаж стяжки местами до 30мм |  | м2 | 8.1 |  |
| 5 | Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора до 30мм | Цементно-песчаный раствор М150 | м2 | 8.1 |  |
| 6 | Укладка фанеры на клей и дюбель гвозди | Фанера толщиной 10мм на клей типа КС-2 (или аналог) | м2 | 16.6 |  |
| 7 | Укладка линолеума | Линолеум коммерческий | м2 | 16.6 |  |
| 8 | Устройство плинтуса ПВХ высотой 70мм | Плинтус ПВХ 70мм высотой с кабель каналом | м.п | 16.7 |  |
| 9 | Устройство металлических порожков на дюбель гвозди | Декоративный накладной металлический порожек 50 мм ширина | м.п | 0.9 |  |
| Стены |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж обоев |  | м2 | 46.67 |  |
| 2 | Устройство малярных уголков на штукатурку | Малярный уголок 30х30мм и штукатурка Ротбанд (или аналог) | м.п | 11.1 |  |
| 3 | Штукатурка стен локально до 30мм | Штукатурка типа Ротбанд (или аналог) | м2 | 6 |  |
| 4 | Грунтовка стен | Грунтовка акриловая | м2 | 46.67 |  |
| 5 | Шпатлёвка стен под обои | Шпатлевка типа ЛР Ветонит (или аналог) | м2 | 46.67 |  |
| 6 | Оклейка стен обоями под окраску |  | м2 | 46.67 |  |
| 7 | Окраска стен за 2 раза колерованной краской | Акриловая краска | м2 | 46.67 | Выбор цвета будет определяться по факту |
| 8 | Устройство новых решеток ПВХ | Решетки ПВХ | шт | 2 | 300х200мм |
| 9 | Устройство отбойной доски с креплением к стене на высоту до 1100мм | Отбойная доска, облицованная шпоном дуба | м.п | 14 | Ширина отбойной доски 300мм |
| Потолок |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж потолка Армстронг |  | м2 | 16.6 |  |
| 2 | Устройство перфорированного потолка Армстронг | Потолочная система «Амстронг» | м2 | 16.6 | Плитка перфорирован-ная 600х600 цвет белый |
| Помещение № 309 |  |  |  |  |  |
| Полы |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж плинтуса |  | м.п | 22.48 |  |
| 2 | Демонтаж линолеума |  | м2 | 34 |  |
| 3 | Демонтаж фанеры |  | м2 | 34 |  |
| 4 | Демонтаж стяжки местами до 30мм |  | м2 | 17.9 |  |
| 5 | Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора до 30мм | Цементно-песчаный раствор М150 | м2 | 17.9 |  |
| 6 | Укладка фанеры на клей и дюбель гвозди | Фанера толщиной 10мм на клей типа КС-2 (или аналог) | м2 | 34 |  |
| 7 | Укладка линолеума | Линолеум коммерческий | м2 | 34 |  |
| 8 | Устройство плинтуса ПВХ высотой 70мм | Плинтус ПВХ 70мм высотой с кабель каналом | м.п | 22.48 |  |
| 9 | Устройство металлических порожков на дюбель гвозди | Декоративный накладной металлический порожек 50 мм ширина | м.п | 0.9 |  |
| Стены |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж обоев |  | м2 | 58.58 |  |
| 2 | Устройство малярных уголков на штукатурку | Малярный уголок 30х30мм и штукатурка Ротбанд (или аналог) | м.п | 22.2 |  |
| 3 | Штукатурка стен локально до 30мм | Штукатурка типа Ротбанд (или аналог) | м2 | 13 |  |
| 4 | Грунтовка стен | Грунтовка акриловая | м2 | 58.58 |  |
| 5 | Шпатлёвка стен под обои | Шпатлевка типа ЛР Ветонит (или аналог) | м2 | 58.58 |  |
| 6 | Оклейка стен обоями под окраску |  | м2 | 58.58 |  |
| 7 | Окраска стен за 2 раза колерованной краской | Акриловая краска | м2 | 58.58 | Выбор цвета будет определяться по факту |
| 8 | Демонтаж дверных блоков |  | шт | 1 |  |
| 9 | Устройство новых дверных блоков в комплекте | Дверной блок, замок, петли и ручки | шт | 1 | 2100х900мм полотно-800мм |
| 10 | Устройство отбойной доски с креплением к стене на высоту до 1100мм | Отбойная доска, облицованная шпоном дуба | м.п | 16.9 | Ширина отбойной доски 300мм |
| 11 | Устройство новых решеток ПВХ | Решетки ПВХ | шт | 4 | 300х200мм |
| Потолок |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж потолка Армстронг |  | м2 | 34 |  |
| 2 | Устройство перфорированного потолка Армстронг | Потолочная система «Амстронг» | м2 | 34 | Плитка перфорирован-ная 600х600 цвет белый |
| Помещение № 310-311 |  |  |  |  |  |
| Полы |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж плинтуса |  | м.п | 22.6 |  |
| 2 | Демонтаж линолеума |  | м2 | 35.7 |  |
| 3 | Демонтаж фанеры |  | м2 | 35.7 |  |
| 4 | Демонтаж стяжки местами до 30мм |  | м2 | 18 |  |
| 5 | Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора до 30мм | Цементно-песчаный раствор М150 | м2 | 18 |  |
| 6 | Укладка фанеры на клей и дюбель гвозди | Фанера толщиной 10мм на клей типа КС-2 (или аналог) | м2 | 35.7 |  |
| 7 | Укладка линолеума | Линолеум коммерческий | м2 | 35.7 |  |
| 8 | Устройство плинтуса ПВХ высотой 70мм | Плинтус ПВХ 70мм высотой с кабель каналом | м.п | 22.6 |  |
| 9 | Устройство металлических порожков на дюбель гвозди | Декоративный накладной металлический порожек 50 мм ширина | м.п | 1.8 |  |
| Стены |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж обоев |  | м2 | 59 |  |
| 2 | Устройство малярных уголков на штукатурку | Малярный уголок 30х30мм и штукатурка Ротбанд (или аналог) | м.п | 22.2 |  |
| 3 | Штукатурка стен локально до 30мм | Штукатурка типа Ротбанд (или аналог) | м2 | 11 |  |
| 4 | Грунтовка стен | Грунтовка акриловая | м2 | 59 |  |
| 5 | Шпатлёвка стен под обои | Шпатлевка типа ЛР Ветонит (или аналог) | м2 | 59 |  |
| 6 | Оклейка стен обоями под окраску |  | м2 | 59 |  |
| 7 | Окраска стен за 2 раза колерованной краской | Акриловая краска | м2 | 59 | Выбор цвета будет определяться по факту |
| 8 | Демонтаж дверных блоков |  | шт | 2 |  |
| 9 | Устройство новых дверных блоков в комплекте | Дверной блок, замок, петли и ручки | шт | 2 | 2100х900мм полотно-800мм |
| 10 | Устройство отбойной доски с креплением к стене на высоту до 1100мм | Отбойная доска, облицованная шпоном дуба | м.п | 16.9 | Ширина отбойной доски 300мм |
| 11 | Устройство новых решеток ПВХ | Решетки ПВХ | шт | 4 | 300х200мм |
| Потолок |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж потолка Армстронг |  | м2 | 35.7 |  |
| 2 | Устройство перфорированного потолка Армстронг | Потолочная система «Амстронг» | м2 | 35.7 | Плитка перфорирован-ная 600х600 цвет белый |
| Помещение № 312 |  |  |  |  |  |
| Полы |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж плинтуса |  | м.п | 16.75 |  |
| 2 | Демонтаж линолеума |  | м2 | 17.2 |  |
| 3 | Демонтаж фанеры |  | м2 | 17.2 |  |
| 4 | Демонтаж стяжки местами до 30мм |  | м2 | 9 |  |
| 5 | Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора до 30мм | Цементно-песчаный раствор М150 | м2 | 9 |  |
| 6 | Укладка фанеры на клей и дюбель гвозди | Фанера толщиной 10мм на клей типа КС-2 (или аналог) | м2 | 17.2 |  |
| 7 | Укладка линолеума | Линолеум коммерческий | м2 | 17.2 |  |
| 8 | Устройство плинтуса ПВХ высотой 70мм | Плинтус ПВХ 70мм высотой с кабель каналом | м.п | 16.75 |  |
| 9 | Устройство металлических порожков на дюбель гвозди | Декоративный накладной металлический порожек 50 мм ширина | м.п | 0.9 |  |
| Стены |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж обоев |  | м2 | 46.54 |  |
| 2 | Устройство малярных уголков на штукатурку | Малярный уголок 30х30мм и штукатурка Ротбанд (или аналог) | м.п | 11.1 |  |
| 3 | Штукатурка стен локально до 30мм | Штукатурка типа Ротбанд (или аналог) | м2 | 7 |  |
| 4 | Грунтовка стен | Грунтовка акриловая | м2 | 46.54 |  |
| 5 | Шпатлёвка стен под обои | Шпатлевка типа ЛР Ветонит (или аналог) | м2 | 46.54 |  |
| 6 | Оклейка стен обоями под окраску |  | м2 | 46.54 |  |
| 7 | Окраска стен за 2 раза колерованной краской | Акриловая краска | м2 | 46.54 | Выбор цвета будет определяться по факту |
| 8 | Демонтаж дверных блоков |  | шт | 1 |  |
| 9 | Устройство новых дверных блоков в комплекте | Дверной блок, замок, петли и ручки | шт | 1 | 2100х900мм полотно-800мм |
| 10 | Устройство отбойной доски с креплением к стене на высоту до 1100мм | Отбойная доска, облицованная шпоном дуба | м.п | 13 | Ширина отбойной доски 300мм |
| 11 | Устройство новых решеток ПВХ | Решетки ПВХ | шт | 2 | 300х200мм |
| Потолок |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж потолка Армстронг |  | м2 | 17.2 |  |
| 2 | Устройство перфорированного потолка Армстронг | Потолочная система «Амстронг» | м2 | 17.2 | Плитка перфорирован-ная 600х600 цвет белый |
| Помещение № 313-314 |  |  |  |  |  |
| Полы |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж плинтуса |  | м.п | 33.6 |  |
| 2 | Демонтаж линолеума |  | м2 | 35.1 |  |
| 3 | Демонтаж фанеры |  | м2 | 35.1 |  |
| 4 | Демонтаж стяжки местами до 30мм |  | м2 | 19 |  |
| 5 | Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора до 30мм | Цементно-песчаный раствор М150 | м2 | 19 |  |
| 6 | Укладка фанеры на клей и дюбель гвозди | Фанера толщиной 10мм на клей типа КС-2 (или аналог) | м2 | 35.1 |  |
| 7 | Укладка линолеума | Линолеум коммерческий | м2 | 35.1 |  |
| 8 | Устройство плинтуса ПВХ высотой 70мм | Плинтус ПВХ 70мм высотой с кабель каналом | м.п | 33.6 |  |
| 9 | Устройство металлических порожков на дюбель гвозди | Декоративный накладной металлический порожек 50 мм ширина | м.п | 1.8 |  |
| Стены |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж обоев |  | м2 | 94 |  |
| 2 | Устройство малярных уголков на штукатурку | Малярный уголок 30х30мм и штукатурка Ротбанд (или аналог) | м.п | 22.2 |  |
| 3 | Штукатурка стен локально до 30мм | Штукатурка типа Ротбанд (или аналог) | м2 | 27 |  |
| 4 | Грунтовка стен | Грунтовка акриловая | м2 | 94 |  |
| 5 | Шпатлёвка стен под обои | Шпатлевка типа ЛР Ветонит (или аналог) | м2 | 94 |  |
| 6 | Оклейка стен обоями под окраску |  | м2 | 94 |  |
| 7 | Окраска стен за 2 раза колерованной краской | Акриловая краска | м2 | 94 | Выбор цвета будет определяться по факту |
| 8 | Демонтаж дверных блоков |  | шт | 1 |  |
| 9 | Устройство новых дверных блоков в комплекте | Дверной блок, замок, петли и ручки | шт | 1 | 2100х900мм полотно-800мм |
| 10 | Устройство отбойной доски с креплением к стене на высоту до 1100мм | Отбойная доска, облицованная шпоном дуба | м.п | 28 | Ширина отбойной доски 300мм |
| 11 | Устройство новых решеток ПВХ | Решетки ПВХ | шт | 4 | 300х200мм |
| Потолок |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж потолка Армстронг |  | м2 | 35.1 |  |
| 2 | Устройство перфорированного потолка Армстронг | Потолочная система «Амстронг» | м2 | 35.1 | Плитка перфорирован-ная 600х600 цвет белый |
| Помещение № 315 -315а |  |  |  |  |  |
| Полы |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж плинтуса |  | м.п | 34.1 |  |
| 2 | Демонтаж линолеума |  | м2 | 33.7 |  |
| 3 | Демонтаж фанеры |  | м2 | 33.7 |  |
| 4 | Демонтаж стяжки местами до 30мм |  | м2 | 16 |  |
| 5 | Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора до 30мм | Цементно-песчаный раствор М150 | м2 | 26 |  |
| 6 | Укладка фанеры на клей и дюбель гвозди | Фанера толщиной 10мм на клей типа КС-2 (или аналог) | м2 | 33.7 |  |
| 7 | Укладка линолеума | Линолеум коммерческий | м2 | 33.7 |  |
| 8 | Устройство плинтуса ПВХ высотой 70мм | Плинтус ПВХ 70мм высотой с кабель каналом | м.п | 34.1 |  |
| 9 | Устройство металлических порожков на дюбель гвозди | Декоративный накладной металлический порожек 50 мм ширина | м.п | 2.7 |  |
| Стены |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж обоев |  | м2 | 95.5 |  |
| 2 | Устройство малярных уголков на штукатурку | Малярный уголок 30х30мм и штукатурка Ротбанд (или аналог) | м.п | 22.2 |  |
| 3 | Штукатурка стен локально до 30мм | Штукатурка типа Ротбанд (или аналог) | м2 | 23 |  |
| 4 | Грунтовка стен | Грунтовка акриловая | м2 | 95.5 |  |
| 5 | Шпатлёвка стен под обои | Шпатлевка типа ЛР Ветонит (или аналог) | м2 | 95.5 |  |
| 6 | Оклейка стен обоями под окраску |  | м2 | 95.5 |  |
| 7 | Окраска стен за 2 раза колерованной краской | Акриловая краска | м2 | 95.5 | Выбор цвета будет определяться по факту |
| 8 | Демонтаж дверных блоков |  | шт | 2 |  |
| 9 | Устройство новых дверных блоков в комплекте | Дверной блок, замок, петли и ручки | шт | 3 | 2100х900мм полотно-800мм |
| 10 | Устройство отбойной доски с креплением к стене на высоту до 1100мм | Отбойная доска, облицованная шпоном дуба | м.п | 25.5 | Ширина отбойной доски 300мм |
| 11 | Устройство новых решеток ПВХ | Решетки ПВХ | шт | 4 | 300х200мм |
| Потолок |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж потолка Армстронг |  | м2 | 33.7 |  |
| 2 | Устройство перфорированного потолка Армстронг | Потолочная система «Амстронг» | м2 | 33.7 | Плитка перфорирован-ная 600х600 цвет белый |
| Помещение № 316 |  |  |  |  |  |
| Полы |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж плинтуса |  | м.п | 16.8 |  |
| 2 | Демонтаж линолеума |  | м2 | 17.6 |  |
| 3 | Демонтаж фанеры |  | м2 | 17.6 |  |
| 4 | Демонтаж стяжки местами до 30мм |  | м2 | 7 |  |
| 5 | Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора до 30мм | Цементно-песчаный раствор М150 | м2 | 7 |  |
| 6 | Укладка фанеры на клей и дюбель гвозди | Фанера толщиной 10мм на клей типа КС-2 (или аналог) | м2 | 17..6 |  |
| 7 | Укладка линолеума | Линолеум коммерческий | м2 | 17.6 |  |
| 8 | Устройство плинтуса ПВХ высотой 70мм | Плинтус ПВХ 70мм высотой с кабель каналом | м.п | 16.8 |  |
| 9 | Устройство металлических порожков на дюбель гвозди | Декоративный накладной металлический порожек 50 мм ширина | м.п | 0.9 |  |
| Стены |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж обоев |  | м2 | 47 |  |
| 2 | Устройство малярных уголков на штукатурку | Малярный уголок 30х30мм и штукатурка Ротбанд (или аналог) | м.п | 11.1 |  |
| 3 | Штукатурка стен локально до 30мм | Штукатурка типа Ротбанд (или аналог) | м2 | 11 |  |
| 4 | Грунтовка стен | Грунтовка акриловая | м2 | 47 |  |
| 5 | Шпатлёвка стен под обои | Шпатлевка типа ЛР Ветонит (или аналог) | м2 | 47 |  |
| 6 | Оклейка стен обоями под окраску |  | м2 | 47 |  |
| 7 | Окраска стен за 2 раза колерованной краской | Акриловая краска | м2 | 47 | Выбор цвета будет определяться по факту |
| 8 | Демонтаж дверных блоков |  | шт | 1 |  |
| 9 | Устройство новых дверных блоков в комплекте | Дверной блок, замок, петли и ручки | шт | 1 | 2100х900мм полотно-800мм |
| 10 | Устройство отбойной доски с креплением к стене на высоту до 1100мм | Отбойная доска, облицованная шпоном дуба | м.п | 14 | Ширина отбойной доски 300мм |
| 11 | Устройство новых решеток ПВХ | Решетки ПВХ | шт | 2 | 300х200мм |
| Потолок |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж потолка Армстронг |  | м2 | 17.6 |  |
| 2 | Устройство перфорированного потолка Армстронг | Потолочная система «Амстронг» | м2 | 17.6 | Плитка перфорирован-ная 600х600 цвет белый |
| Помещение № 317 |  |  |  |  |  |
| Полы |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж плинтуса |  | м.п | 16.8 |  |
| 2 | Демонтаж линолеума |  | м2 | 17.7 |  |
| 3 | Демонтаж фанеры |  | м2 | 17.7 |  |
| 4 | Демонтаж стяжки местами до 30мм |  | м2 | 8 |  |
| 5 | Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора до 30мм | Цементно-песчаный раствор М150 | м2 | 8 |  |
| 6 | Укладка фанеры на клей и дюбель гвозди | Фанера толщиной 10мм на клей типа КС-2 (или аналог) | м2 | 17.7 |  |
| 7 | Укладка линолеума | Линолеум коммерческий | м2 | 17.7 |  |
| 8 | Устройство плинтуса ПВХ высотой 70мм | Плинтус ПВХ 70мм высотой с кабель каналом | м.п | 16.8 |  |
| 9 | Устройство металлических порожков на дюбель гвозди | Декоративный накладной металлический порожек 50 мм ширина | м.п | 0.9 |  |
| Стены |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж обоев |  | м2 | 28.4 |  |
| 2 | Устройство малярных уголков на штукатурку | Малярный уголок 30х30мм и штукатурка Ротбанд (или аналог) | м.п | 11.1 |  |
| 3 | Штукатурка стен локально до 30мм | Штукатурка типа Ротбанд (или аналог) | м2 | 5 |  |
| 4 | Грунтовка стен | Грунтовка акриловая | м2 | 28.4 |  |
| 5 | Шпатлёвка стен под обои | Шпатлевка типа ЛР Ветонит (или аналог) | м2 | 28.4 |  |
| 6 | Оклейка стен обоями под окраску |  | м2 | 28.4 |  |
| 7 | Окраска стен за 2 раза колерованной краской | Акриловая краска | м2 | 28.4 | Выбор цвета будет определяться по факту |
| 8 | Устройство отбойной доски с креплением к стене на высоту до 1100мм | Отбойная доска, облицованная шпоном дуба | м.п | 14 | Ширина отбойной доски 300мм |
| 9 | Устройство новых решеток ПВХ | Решетки ПВХ | шт | 2 | 300х200мм |
| Потолок |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж потолка Армстронг |  | м2 | 17.7 |  |
| 2 | Устройство перфорированного потолка Армстронг | Потолочная система «Амстронг» | м2 | 17.7 | Плитка перфорирован-ная 600х600 цвет белый |
| Помещение № 318 |  |  |  |  |  |
| Полы |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж плинтуса |  | м.п | 16.7 |  |
| 2 | Демонтаж линолеума |  | м2 | 17.4 |  |
| 3 | Демонтаж фанеры |  | м2 | 17.4 |  |
| 4 | Демонтаж стяжки местами до 30мм |  | м2 | 6.5 |  |
| 5 | Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора до 30мм | Цементно-песчаный раствор М150 | м2 | 6.5 |  |
| 6 | Укладка фанеры на клей и дюбель гвозди | Фанера толщиной 10мм на клей типа КС-2 (или аналог) | м2 | 17.4 |  |
| 7 | Укладка линолеума | Линолеум коммерческий | м2 | 17.4 |  |
| 8 | Устройство плинтуса ПВХ высотой 70мм | Плинтус ПВХ 70мм высотой с кабель каналом | м.п | 16.7 |  |
| 9 | Устройство металлических порожков на дюбель гвозди | Декоративный накладной металлический порожек 50 мм ширина | м.п | 0.9 |  |
| Стены |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж обоев |  | м2 | 28.4 |  |
| 2 | Устройство малярных уголков на штукатурку | Малярный уголок 30х30мм и штукатурка Ротбанд (или аналог) | м.п | 11.1 |  |
| 3 | Штукатурка стен локально до 30мм | Штукатурка типа Ротбанд (или аналог) | м2 | 8 |  |
| 4 | Грунтовка стен | Грунтовка акриловая | м2 | 28.4 |  |
| 5 | Шпатлёвка стен под обои | Шпатлевка типа ЛР Ветонит (или аналог) | м2 | 28.4 |  |
| 6 | Оклейка стен обоями под окраску |  | м2 | 28.4 |  |
| 7 | Окраска стен за 2 раза колерованной краской | Акриловая краска | м2 | 28.4 | Выбор цвета будет определяться по факту |
| 8 | Демонтаж дверных блоков |  | шт | 1 |  |
| 9 | Устройство новых дверных блоков в комплекте | Дверной блок, замок, петли и ручки | шт | 1 | 2100х900мм полотно-800мм |
| 10 | Устройство отбойной доски с креплением к стене на высоту до 1100мм | Отбойная доска, облицованная шпоном дуба | м.п | 14 | Ширина отбойной доски 300мм |
| 11 | Устройство новых решеток ПВХ | Решетки ПВХ | шт | 2 | 300х200мм |
| Потолок |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж потолка Армстронг |  | м2 | 17.4 |  |
| 2 | Устройство перфорированного потолка Армстронг | Потолочная система «Амстронг» | м2 | 17.4 | Плитка перфорирован-ная 600х600 цвет белый |
| Помещение № 319 |  |  |  |  |  |
| Полы |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж плинтуса |  | м.п | 16.1 |  |
| 2 | Демонтаж линолеума |  | м2 | 17.8 |  |
| 3 | Демонтаж фанеры |  | м2 | 17.8 |  |
| 4 | Демонтаж стяжки местами до 30мм |  | м2 | 6.5 |  |
| 5 | Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора до 30мм | Цементно-песчаный раствор М150 | м2 | 6.5 |  |
| 6 | Укладка фанеры на клей и дюбель гвозди | Фанера толщиной 10мм на клей типа КС-2 (или аналог) | м2 | 17.8 |  |
| 7 | Укладка линолеума | Линолеум коммерческий | м2 | 17.8 |  |
| 8 | Устройство плинтуса ПВХ высотой 70мм | Плинтус ПВХ 70мм высотой с кабель каналом | м.п | 16.1 |  |
| 9 | Устройство металлических порожков на дюбель гвозди | Декоративный накладной металлический порожек 50 мм ширина | м.п | 0.9 |  |
| Стены |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж обоев |  | м2 | 28.4 |  |
| 2 | Устройство малярных уголков на штукатурку | Малярный уголок 30х30мм и штукатурка Ротбанд (или аналог) | м.п | 11.1 |  |
| 3 | Штукатурка стен локально до 30мм | Штукатурка типа Ротбанд (или аналог) | м2 | 8 |  |
| 4 | Грунтовка стен | Грунтовка акриловая | м2 | 28.4 |  |
| 5 | Шпатлёвка стен под обои | Шпатлевка типа ЛР Ветонит (или аналог) | м2 | 28.4 |  |
| 6 | Оклейка стен обоями под окраску |  | м2 | 28.4 |  |
| 7 | Окраска стен за 2 раза колерованной краской | Акриловая краска | м2 | 28.4 | Выбор цвета будет определяться по факту |
| 8 | Демонтаж дверных блоков |  | шт | 1 |  |
| 9 | Устройство новых дверных блоков в комплекте | Дверной блок, замок, петли и ручки | шт | 1 | 2100х900мм полотно-800мм |
| 10 | Устройство отбойной доски с креплением к стене на высоту до 1100мм | Отбойная доска, облицованная шпоном дуба | м.п | 14 | Ширина отбойной доски 300мм |
| 11 | Устройство новых решеток ПВХ | Решетки ПВХ | шт | 2 | 300х200мм |
| Потолок |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж потолка Армстронг |  | м2 | 17.8 |  |
| 2 | Устройство перфорированного потолка Армстронг | Потолочная система «Амстронг» | м2 | 17.8 | Плитка перфорирован-ная 600х600 цвет белый |
| Помещение № 320 |  |  |  |  |  |
| Полы |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж плинтуса |  | м.п | 36.5 |  |
| 2 | Демонтаж линолеума |  | м2 | 34.5 |  |
| 3 | Демонтаж фанеры |  | м2 | 34.5 |  |
| 4 | Демонтаж стяжки местами до 30мм |  | м2 | 18 |  |
| 5 | Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора до 30мм | Цементно-песчаный раствор М150 | м2 | 18 |  |
| 6 | Укладка фанеры на клей и дюбель гвозди | Фанера толщиной 10мм на клей типа КС-2 (или аналог) | м2 | 34.5 |  |
| 7 | Укладка линолеума | Линолеум коммерческий | м2 | 34.5 |  |
| 8 | Устройство плинтуса ПВХ высотой 70мм | Плинтус ПВХ 70мм высотой с кабель каналом | м.п | 36.5 |  |
| 9 | Устройство металлических порожков на дюбель гвозди | Декоративный накладной металлический порожек 50 мм ширина | м.п | 2.7 |  |
| 10 | Демонтаж и устройство нового подиума из бруса и фанеры | Подиум из бруса 50х50мм и фанеры 20мм | м2 | 1.45 | Длина 1650мм Ширина 880мм Высота 200мм |
| 11 | Устройство металлического уголка | Металлический уголок 30х30мм | м.п | 2.7 |  |
| Стены |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж обоев |  | м2 | 74.9 |  |
| 2 | Устройство малярных уголков на штукатурку | Малярный уголок 30х30мм и штукатурка Ротбанд (или аналог) | м.п | 32 |  |
| 3 | Штукатурка стен локально до 30мм | Штукатурка типа Ротбанд (или аналог) | м2 | 15 |  |
| 4 | Грунтовка стен | Грунтовка акриловая | м2 | 74.9 |  |
| 5 | Шпатлёвка стен под обои | Шпатлевка типа ЛР Ветонит (или аналог) | м2 | 74.9 |  |
| 6 | Оклейка стен обоями под окраску |  | м2 | 74.9 |  |
| 7 | Окраска стен за 2 раза колерованной краской | Акриловая краска | м2 | 74.9 | Выбор цвета будет определяться по факту |
| 8 | Демонтаж дверных блоков |  | шт | 1 |  |
| 9 | Устройство новых дверных блоков в комплекте | Дверной блок, замок, петли и ручки | шт | 1 | 2100х900мм полотно-800мм |
| 10 | Устройство отбойной доски с креплением к стене на высоту до 1100мм | Отбойная доска, облицованная шпоном дуба | м.п | 27.6 | Ширина отбойной доски 300мм |
| 11 | Устройство новых решеток ПВХ | Решетки ПВХ | шт | 6 | 300х200мм |
| 12 | Демонтаж окошка выдачи ключей и подоконника |  | шт | 1 |  |
| 13 | Устройство передаточного узла на анкер болты | Передаточный узел с лотком МБ-2 С ( модуль базовый, с лотком ЛП-2, формат А4)(620х750) б/стекло ТТ (500х500) | шт | 1 |  |
| 14 | Устройство подоконника ПВХ | Подоконник ПВХ | шт | 1 | 750х400мм |
| 15 | Устройство подоконника ПВХ под бумаги | Подоконник ПВХ | шт | 1 | 750х400мм |
| 16 | Устройство панелей ПВХ на откос | Панели ПВХ | м2 | 0.86 | Длина 750мм Высота 700мм-2 шт |
| 17 | Закупка и устройство жалюзи на крепления 650х650мм | Типа жалюзи | шт | 1 |  |
| Потолок |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж потолка Армстронг |  | м2 | 34.5 |  |
| 2 | Устройство перфорированного потолка Армстронг | Потолочная система «Амстронг» | м2 | 34.5 | Плитка перфорирован-ная 600х600 цвет белый |
| Помещение № 321 |  |  |  |  |  |
| Полы |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж плинтуса |  | м.п | 16.7 |  |
| 2 | Демонтаж линолеума |  | м2 | 17.4 |  |
| 3 | Демонтаж фанеры |  | м2 | 17.4 |  |
| 4 | Демонтаж стяжки местами до 30мм |  | м2 | 9 |  |
| 5 | Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора до 30мм | Цементно-песчаный раствор М150 | м2 | 9 |  |
| 6 | Укладка фанеры на клей и дюбель гвозди | Фанера толщиной 10мм на клей типа КС-2 (или аналог) | м2 | 17.4 |  |
| 7 | Укладка линолеума | Линолеум коммерческий | м2 | 17.4 |  |
| 8 | Устройство плинтуса ПВХ высотой 70мм | Плинтус ПВХ 70мм высотой с кабель каналом | м.п | 16.7 |  |
| 9 | Устройство металлических порожков на дюбель гвозди | Декоративный накладной металлический порожек 50 мм ширина | м.п | 0.9 |  |
| Стены |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж обоев |  | м2 | 46.8 |  |
| 2 | Устройство малярных уголков на штукатурку | Малярный уголок 30х30мм и штукатурка Ротбанд (или аналог) | м.п | 11.1 |  |
| 3 | Штукатурка стен локально до 30мм | Штукатурка типа Ротбанд (или аналог) | м2 | 12 |  |
| 4 | Грунтовка стен | Грунтовка акриловая | м2 | 46.8 |  |
| 5 | Шпатлёвка стен под обои | Шпатлевка типа ЛР Ветонит (или аналог) | м2 | 46.8 |  |
| 6 | Оклейка стен обоями под окраску |  | м2 | 46.8 |  |
| 7 | Окраска стен за 2 раза колерованной краской | Акриловая краска | м2 | 46.8 | Выбор цвета будет определяться по факту |
| 8 | Демонтаж дверных блоков |  | шт | 1 |  |
| 9 | Устройство новых дверных блоков в комплекте | Дверной блок, замок, петли и ручки | шт | 1 | 2100х900мм полотно-800мм |
| 10 | Устройство отбойной доски с креплением к стене на высоту до 1100мм | Отбойная доска, облицованная шпоном дуба | м.п | 13.9 | Ширина отбойной доски 300мм |
| 11 | Устройство новых решеток ПВХ | Решетки ПВХ | шт | 2 | 300х200мм |
| Потолок |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж потолка Армстронг |  | м2 | 17.4 |  |
| 2 | Устройство перфорированного потолка Армстронг | Потолочная система «Амстронг» | м2 | 17.4 | Плитка перфорирован-ная 600х600 цвет белый |
| Помещение № 322-322а |  |  |  |  |  |
| Полы |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж плинтуса |  | м.п | 27.8 |  |
| 2 | Демонтаж линолеума |  | м2 | 26.5 |  |
| 3 | Демонтаж фанеры |  | м2 | 26.5 |  |
| 4 | Демонтаж стяжки местами до 30мм |  | м2 | 14 |  |
| 5 | Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора до 30мм | Цементно-песчаный раствор М150 | м2 | 14 |  |
| 6 | Укладка фанеры на клей и дюбель гвозди | Фанера толщиной 10мм на клей типа КС-2 (или аналог) | м2 | 26.5 |  |
| 7 | Укладка линолеума | Линолеум коммерческий | м2 | 26.5 |  |
| 8 | Устройство плинтуса ПВХ высотой 70мм | Плинтус ПВХ 70мм высотой с кабель каналом | м.п | 27.8 |  |
| 9 | Устройство металлических порожков на дюбель гвозди | Декоративный накладной металлический порожек 50 мм ширина | м.п | 1.8 |  |
| Стены |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж обоев |  | м2 | 76 |  |
| 2 | Устройство малярных уголков на штукатурку | Малярный уголок 30х30мм и штукатурка Ротбанд (или аналог) | м.п | 22.2 |  |
| 3 | Штукатурка стен локально до 30мм | Штукатурка типа Ротбанд (или аналог) | м2 | 19 |  |
| 4 | Грунтовка стен | Грунтовка акриловая | м2 | 76 |  |
| 5 | Шпатлёвка стен под обои | Шпатлевка типа ЛР Ветонит (или аналог) | м2 | 76 |  |
| 6 | Оклейка стен обоями под окраску |  | м2 | 76 |  |
| 7 | Окраска стен за 2 раза колерованной краской | Акриловая краска | м2 | 76 | Выбор цвета будет определяться по факту |
| 8 | Демонтаж дверных блоков |  | шт | 2 |  |
| 9 | Устройство новых дверных блоков в комплекте | Дверной блок, замок, петли и ручки | шт | 2 | 2100х900мм полотно-800мм |
| 10 | Устройство отбойной доски с креплением к стене на высоту до 1100мм | Отбойная доска, облицованная шпоном дуба | м.п | 19 | Ширина отбойной доски 300мм |
| 11 | Устройство новых решеток ПВХ | Решетки ПВХ | шт | 4 | 300х200мм |
| Потолок |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж потолка Армстронг |  | м2 | 26.5 |  |
| 2 | Устройство перфорированного потолка Армстронг | Потолочная система «Амстронг» | м2 | 26.5 | Плитка перфорирован-ная 600х600 цвет белый |
| Подсобное помещение |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж дверных блоков |  | шт | 1 |  |
| 2 | Устройство новых дверных блоков в комплекте | Дверной блок, замок, петли и ручки | шт | 1 | 2100х900мм полотно-800мм |
| 3 | Устройство металлических порожков на дюбель гвозди | Декоративный накладной металлический порожек 50 мм ширина | м.п | 1.8 |  |
| 4 | Штукатурка стен локально до 10мм | Штукатурка типа Ротбанд (или аналог) | м2 | 3 |  |
| 5 | Шпатлёвка стен за 2 раза | Шпатлевка типа ЛР Ветонит (или аналог) | м2 | 13 |  |
| 6 | Окраска стен колерованной краской за 2 раза | Акриловая краска | м2 | 13 | Выбор цвета будет определяться по факту |
| Помещение № 324 |  |  |  |  |  |
| Полы |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж плинтуса |  | м.п | 13.1 |  |
| 2 | Демонтаж линолеума |  | м2 | 10.3 |  |
| 3 | Демонтаж фанеры |  | м2 | 10.3 |  |
| 4 | Демонтаж стяжки местами до 30мм |  | м2 | 4 |  |
| 5 | Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора до 30мм | Цементно-песчаный раствор М150 | м2 | 4 |  |
| 6 | Укладка фанеры на клей и дюбель гвозди | Фанера толщиной 10мм на клей типа КС-2 (или аналог) | м2 | 10.3 |  |
| 7 | Укладка линолеума | Линолеум коммерческий | м2 | 10.3 |  |
| 8 | Устройство плинтуса ПВХ высотой 70мм | Плинтус ПВХ 70мм высотой с кабель каналом | м.п | 13.1 |  |
| 9 | Устройство металлических порожков на дюбель гвозди | Декоративный накладной металлический порожек 50 мм ширина | м.п | 0.9 |  |
| Стены |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж обоев |  | м2 | 35.5 |  |
| 2 | Устройство малярных уголков на штукатурку | Малярный уголок 30х30мм и штукатурка Ротбанд (или аналог) | м.п | 11.1 |  |
| 3 | Штукатурка стен локально до 30мм | Штукатурка типа Ротбанд (или аналог) | м2 | 11 |  |
| 4 | Грунтовка стен | Грунтовка акриловая | м2 | 35.5 |  |
| 5 | Шпатлёвка стен под обои | Шпатлевка типа ЛР Ветонит (или аналог) | м2 | 35.5 |  |
| 6 | Оклейка стен обоями под окраску |  | м2 | 35.5 |  |
| 7 | Окраска стен за 2 раза колерованной краской | Акриловая краска | м2 | 35.5 | Выбор цвета будет определяться по факту |
| 8 | Демонтаж дверных блоков |  | шт | 1 |  |
| 9 | Устройство новых дверных блоков в комплекте | Дверной блок, замок, петли и ручки | шт | 1 | 2100х900мм полотно-800мм |
| 10 | Устройство отбойной доски с креплением к стене на высоту до 1100мм | Отбойная доска, облицованная шпоном дуба | м.п | 11.1 | Ширина отбойной доски 300мм |
| 11 | Устройство новых решеток ПВХ | Решетки ПВХ | шт | 2 | 300х200мм |
| Потолок |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж потолка Армстронг |  | м2 | 10.3 |  |
| 2 | Устройство перфорированного потолка Армстронг | Потолочная система «Амстронг» | м2 | 10.3 | Плитка перфорирован-ная 600х600 цвет белый |
| Помещение № 325 |  |  |  |  |  |
| Полы |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж плинтуса |  | м.п | 14.5 |  |
| 2 | Демонтаж линолеума |  | м2 | 16.1 |  |
| 3 | Демонтаж фанеры |  | м2 | 7 |  |
| 4 | Демонтаж стяжки местами до 30мм |  | м2 | 7 |  |
| 5 | Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора до 30мм | Цементно-песчаный раствор М150 | м2 | 16.1 |  |
| 6 | Укладка фанеры на клей и дюбель гвозди | Фанера толщиной 10мм на клей типа КС-2 (или аналог) | м2 | 16.1 |  |
| 7 | Укладка линолеума | Линолеум коммерческий | м2 | 16.1 |  |
| 8 | Устройство плинтуса ПВХ высотой 70мм | Плинтус ПВХ 70мм высотой с кабель каналом | м.п | 14.5 |  |
| 9 | Устройство металлических порожков на дюбель гвозди | Декоративный накладной металлический порожек 50 мм ширина | м.п | 0.9 |  |
| Стены |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж обоев |  | м2 | 25.5 |  |
| 2 | Штукатурка стен локально до 30мм | Штукатурка типа Ротбанд (или аналог) | м2 | 3.1 |  |
| 3 | Грунтовка стен | Грунтовка акриловая | м2 | 3.1 |  |
| 4 | Шпатлёвка стен под обои | Шпатлевка типа ЛР Ветонит (или аналог) | м2 | 25.5 |  |
| 5 | Оклейка стен обоями под окраску |  | м2 | 25.5 |  |
| 6 | Окраска стен за 2 раза колерованной краской | Акриловая краска | м2 | 25.5 | Выбор цвета будет определяться по факту |
| 7 | Устройство отбойной доски с креплением к стене на высоту до 1100мм | Отбойная доска, облицованная шпоном дуба | м.п | 8.2 | Ширина отбойной доски 300мм |
| 8 | Устройство новых решеток ПВХ | Решетки ПВХ | шт | 2 | 300х200мм |
| Потолок |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж потолка Армстронг |  | м2 | 10.3 |  |
| 2 | Устройство перфорированного потолка Армстронг | Потолочная система «Амстронг» | м2 | 10.3 | Плитка перфорирован-ная 600х600 цвет белый |

4.2. Работы по ремонту коридора и помещений 4-го этажа:

| № п/п | Наименование работ | Материал | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коридор 4 этаж |  |  |  |  |  |
| Полы |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж плинтуса |  | м.п | 96,4 |  |
| 2 | Демонтаж линолеума |  | м2 | 127.2 |  |
| 3 | Демонтаж фанеры 10мм |  | м2 | 127.2 |  |
| 4 | Демонтаж стяжки до 60 мм |  | м2 | 80 |  |
| 5 | Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора до 60 мм | Цементно-песчаный раствор М150 | м2 | 80 |  |
| 6 | Грунтовка полов бетоноконтактом | Бетоноконтакт (или аналог) | м2 | 127.2 |  |
| 7 | Укладка керамической плитки | Плитка керамогранит | м2 | 127.2 |  |
| 8 | Устройство плинтуса из керамической плитки высотой 70мм | Плитка керамогранит | м.п | 96.4 |  |
| 9 | Устройство металлических порожков на дюбель гвозди | Декоративный накладной металлический порожек 50 мм ширина | м.п | 8.1 |  |
| 10 | Демонтаж люков в полу размером до 500х350мм |  | шт | 13 |  |
| Люки |  |  |  |  |  |
| 1 | Устройство металлических напольных люков под плитку | Металлический люк под плитку типа Хаммер (или аналог) 500х350мм | шт | 13 |  |
| Стены |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж обоев |  | м2 | 315.86 |  |
| 2 | Устройство малярных уголков на штукатурку | Малярный уголок 30х30мм и штукатурка Ротбанд (или аналог) | м.п | 163.3 |  |
| 3 | Штукатурка стен локально до 30мм | Штукатурка типа Ротбанд (или аналог) | м2 | 75.1 |  |
| 4 | Грунтовка стен | Грунтовка акриловая | м2 | 315.86 |  |
| 5 | Шпатлёвка стен под обои | Шпатлевка типа ЛР Ветонит (или аналог) | м2 | 315.86 |  |
| 6 | Оклейка стен обоями под окраску |  | м2 | 315.86 |  |
| 7 | Окраска стен за 2 раза колерованной краской | Акриловая краска | м2 | 315.86 | Выбор цвета будет определяться по факту |
| Люки |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж люков в стене размером до 650х600мм |  | шт | 10 |  |
| 2 | Устройство металлических стеновых люков с замком | Металлический люк с замком 150х150мм | шт | 3 |  Тип покраски: порошковая.  Схема открывания: распашная дверца.  Материал: сталь.  Толщина материала: 0.8 мм  Тип фиксации: почтовый замок. |
| 3 | Устройство металлических стеновых люков с замком | Металлический люк с замком 650х600мм | шт | 7 |  |
| Информационная и отбойная доска |  |  |  |  |  |
| 1 | Устройство пробковой информационной доски с креплением к стене | Пробковая доска | шт | 3 | 2000х1000мм |
| 2 | Устройство отбойной доски с креплением к стене на высоту до 1100мм | Отбойная доска, облицованная шпоном дуба | м.п | 94.3 | Ширина отбойной доски 300мм |
| Доводчики |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка новых доводчиков на двери |  | шт | 25 |  |
| Потолок |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж потолка Армстронг |  | м2 | 127.2 |  |
| 2 | Устройство перфорированного потолка Армстронг | Потолочная система «Амстронг» | м2 | 127.2 | Плитка перфорирован-ная 600х600 цвет белый |
| Помещение № 400 |  |  |  |  |  |
| Полы |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж плинтуса |  | м.п | 22.6 |  |
| 2 | Демонтаж линолеума |  | м2 | 34.7 |  |
| 3 | Демонтаж фанеры |  | м2 | 34.7 |  |
| 4 | Демонтаж стяжки местами до 30мм |  | м2 | 34.7 |  |
| 5 | Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора до 30 мм | Цементно-песчаный раствор М150 | м2 | 34.7 |  |
| 6 | Укладка фанеры на клей и дюбель гвозди | Фанера толщиной 10мм на клей типа КС-2 (или аналог) | м2 | 34.7 |  |
| 7 | Укладка ламината на подложку | Ламинат 12мм, подложка 4мм | м2 | 34.7 |  |
| 8 | Устройство плинтуса ПВХ высотой 70мм | Плинтус ПВХ 70мм высотой с кабель каналом | м.п | 22.6 |  |
| 9 | Устройство металлических порожков на дюбель гвозди | Декоративный накладной металлический порожек 50 мм ширина | м.п | 1.8 |  |
| Стены |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж обоев |  | м2 | 64.56 |  |
| 2 | Монтаж СМЛ панелей по каркасу с горючестью ГО 2 | Декоративные панели толщиной 6 мм; размеры с подрезкой 2440х1220мм | м2 | 64.56 | Выбор цвета будет определяться по факту |
| 3 | Демонтаж дверных блоков |  | шт | 2 |  |
| 4 | Устройство новых дверных блоков в комплекте | Дверной блок, замок, петли и ручки | шт | 2 | 2100х900мм полотно-800мм |
| 5 | Отмывка окон и устройство тонирующей пленки на стекло | Тонировочная пленка белая матовая | м2 | 4.1 | http://plenkaton.ru (или аналог) |
| 6 | Монтаж маркерной доски | Маркерная доска | м2 | 6 | 3000х2000мм |
| 7 | Устройство новых решеток ПВХ | Решетки ПВХ | шт | 2 | 300х200мм |
| Потолок |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж потолка Армстронг |  | м2 | 34.7 |  |
| 2 | Устройство перфорированного потолка Армстронг | Потолочная система «Амстронг» | м2 | 34.7 | Плитка перфорирован-ная 600х600 цвет белый |
| 3 | Ревизия вентиляционных решеток ПВХ |  | шт | 1 | 300х200мм |
| Помещение № 401 |  |  |  |  |  |
| Полы |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж плинтуса |  | м.п | 22.74 |  |
| 2 | Демонтаж линолеума |  | м2 | 34.7 |  |
| 3 | Демонтаж фанеры |  | м2 | 34.7 |  |
| 4 | Демонтаж стяжки местами до 30мм |  | м2 | 23 |  |
| 5 | Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора до 30 мм | Цементно-песчаный раствор М150 | м2 | 23 |  |
| 6 | Укладка фанеры на клей и дюбель гвозди | Фанера толщиной 10мм на клей типа КС-2 (или аналог) | м2 | 34.7 |  |
| 7 | Укладка линолеума | Линолеум коммерческий | м2 | 34.7 |  |
| 8 | Устройство плинтуса ПВХ высотой 70мм | Плинтус ПВХ 70мм высотой с кабель каналом | м.п | 22.74 |  |
| 9 | Устройство металлических порожков на дюбель гвозди | Декоративный накладной металлический порожек 50 мм ширина | м.п | 0.9 |  |
| Стены |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж обоев |  | м2 | 66 |  |
| 2 | Устройство малярных уголков на штукатурку | Малярный уголок 30х30мм и штукатурка Ротбанд (или аналог) | м.п | 16.2 |  |
| 3 | Штукатурка стен локально до 30мм | Штукатурка типа Ротбанд (или аналог) | м2 | 17 |  |
| 4 | Грунтовка стен | Грунтовка акриловая | м2 | 66 |  |
| 5 | Шпатлёвка стен под обои | Шпатлевка типа ЛР Ветонит (или аналог) | м2 | 66 |  |
| 6 | Оклейка стен обоями под окраску |  | м2 | 66 |  |
| 7 | Окраска стен за 2 раза колерованной краской | Акриловая краска | м2 | 66 | Выбор цвета будет определяться по факту |
| 8 | Демонтаж дверных блоков |  | шт | 1 |  |
| 9 | Устройство новых дверных блоков в комплекте | Дверной блок, замок, петли и ручки | шт | 1 | 2100х900мм полотно-800мм |
| 10 | Устройство новых решеток ПВХ | Решетки ПВХ | шт | 2 | 300х200мм |
| 11 | Устройство отбойной доски с креплением к стене на высоту до 1100мм | Отбойная доска, облицованная шпоном дуба | м.п | 17 | Ширина отбойной доски 300мм |
| Потолок |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж потолка Армстронг |  | м2 | 34.7 |  |
| 2 | Устройство перфорированного потолка Армстронг | Потолочная система «Амстронг» | м2 | 34.7 | Плитка перфорирован-ная 600х600 цвет белый |
| Помещение № 402 |  |  |  |  |  |
| Полы |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж плинтуса |  | м.п | 16.7 |  |
| 2 | Демонтаж линолеума |  | м2 | 16.8 |  |
| 3 | Демонтаж фанеры |  | м2 | 16.8 |  |
| 4 | Демонтаж стяжки местами до 30мм |  | м2 | 9 |  |
| 5 | Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора до 30 мм | Цементно-песчаный раствор М150 | м2 | 9 |  |
| 6 | Укладка фанеры на клей и дюбель гвозди | Фанера толщиной 10мм на клей типа КС-2 (или аналог) | м2 | 16.8 |  |
| 7 | Укладка линолеума | Линолеум коммерческий | м2 | 16.8 |  |
| 8 | Устройство плинтуса ПВХ высотой 70мм | Плинтус ПВХ 70мм высотой с кабель каналом | м.п | 16.7 |  |
| 9 | Устройство металлических порожков на дюбель гвозди | Декоративный накладной металлический порожек 50 мм ширина | м.п | 0.9 |  |
| Стены |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж обоев |  | м2 | 52.74 |  |
| 2 | Устройство малярных уголков на штукатурку | Малярный уголок 30х30мм и штукатурка Ротбанд (или аналог) | м.п | 11.2 |  |
| 3 | Штукатурка стен локально до 30мм | Штукатурка типа Ротбанд (или аналог) | м2 | 9.2 |  |
| 4 | Грунтовка стен | Грунтовка акриловая | м2 | 52.74 |  |
| 5 | Шпатлёвка стен под обои | Шпатлевка типа ЛР Ветонит (или аналог) | м2 | 52.74 |  |
| 6 | Оклейка стен обоями под окраску |  | м2 | 52.74 |  |
| 7 | Окраска стен за 2 раза колерованной краской | Акриловая краска | м2 | 52.72 | Выбор цвета будет определяться по факту |
| 8 | Демонтаж дверных блоков |  | шт | 1 |  |
| 9 | Устройство новых дверных блоков в комплекте | Дверной блок, замок, петли и ручки | шт | 1 | 2100х900мм полотно-800мм |
| 10 | Устройство новых решеток ПВХ | Решетки ПВХ | шт | 2 | 300х200мм |
| 11 | Устройство отбойной доски с креплением к стене на высоту до 1100мм | Отбойная доска, облицованная шпоном дуба | м.п | 14 | Ширина отбойной доски 300мм |
| Потолок |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж потолка Армстронг |  | м2 | 16.8 |  |
| 2 | Устройство перфорированного потолка Армстронг | Потолочная система «Амстронг» | м2 | 16.8 | Плитка перфорирован-ная 600х600 цвет белый |
| Помещение № 403 |  |  |  |  |  |
| Полы |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж плинтуса |  | м.п | 28.7 |  |
| 2 | Демонтаж линолеума |  | м2 | 54 |  |
| 3 | Демонтаж фанеры |  | м2 | 54 |  |
| 4 | Демонтаж стяжки местами до 30мм |  | м2 | 19 |  |
| 5 | Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора до 30 мм | Цементно-песчаный раствор М150 | м2 | 19 |  |
| 6 | Укладка фанеры на клей и дюбель гвозди | Фанера толщиной 10мм на клей типа КС-2 (или аналог) | м2 | 54 |  |
| 7 | Укладка линолеума | Линолеум коммерческий | м2 | 54 |  |
| 8 | Устройство плинтуса ПВХ высотой 70мм | Плинтус ПВХ 70мм высотой с кабель каналом | м.п | 28.7 |  |
| 9 | Устройство металлических порожков на дюбель гвозди | Декоративный накладной металлический порожек 50 мм ширина | м.п | 0.9 |  |
| Стены |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж обоев |  | м2 | 77 |  |
| 2 | Устройство малярных уголков на штукатурку | Малярный уголок 30х30мм и штукатурка Ротбанд (или аналог) | м.п | 23.2 |  |
| 3 | Штукатурка стен локально до 30мм | Штукатурка типа Ротбанд (или аналог) | м2 | 27 |  |
| 4 | Грунтовка стен | Грунтовка акриловая | м2 | 77 |  |
| 5 | Шпатлёвка стен под обои | Шпатлевка типа ЛР Ветонит (или аналог) | м2 | 77 |  |
| 6 | Оклейка стен обоями под окраску |  | м2 | 77 |  |
| 7 | Окраска стен за 2 раза колерованной краской | Акриловая краска | м2 | 77 | Выбор цвета будет определяться по факту |
| 8 | Демонтаж дверных блоков |  | шт | 1 |  |
| 9 | Устройство новых дверных блоков в комплекте | Дверной блок, замок, петли и ручки | шт | 1 | 2100х900мм полотно-800мм |
| 10 | Устройство новых решеток ПВХ | Решетки ПВХ | шт | 4 | 300х200мм |
| 11 | Устройство отбойной доски с креплением к стене на высоту до 1100мм | Отбойная доска, облицованная шпоном дуба | м.п | 20 | Ширина отбойной доски 300мм |
| Потолок |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж потолка Армстронг |  | м2 | 54 |  |
| 2 | Устройство перфорированного потолка Армстронг | Потолочная система «Амстронг» | м2 | 54 | Плитка перфорирован-ная 600х600 цвет белый |
| Помещение № 404 |  |  |  |  |  |
| Полы |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж плинтуса |  | м.п | 16.76 |  |
| 2 | Демонтаж линолеума |  | м2 | 16.9 |  |
| 3 | Демонтаж фанеры |  | м2 | 16.9 |  |
| 4 | Демонтаж стяжки местами до 30мм |  | м2 | 8 |  |
| 5 | Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора до 30 мм | Цементно-песчаный раствор М150 | м2 | 8 |  |
| 6 | Укладка фанеры на клей и дюбель гвозди | Фанера толщиной 10мм на клей типа КС-2 (или аналог) | м2 | 16.9 |  |
| 7 | Укладка линолеума | Линолеум коммерческий | м2 | 16.9 |  |
| 8 | Устройство плинтуса ПВХ высотой 70мм | Плинтус ПВХ 70мм высотой с кабель каналом | м.п | 16.76 |  |
| 9 | Устройство металлических порожков на дюбель гвозди | Декоративный накладной металлический порожек 50 мм ширина | м.п | 0.9 |  |
| Стены |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж обоев |  | м2 | 49 |  |
| 2 | Устройство малярных уголков на штукатурку | Малярный уголок 30х30мм и штукатурка Ротбанд (или аналог) | м.п | 15 |  |
| 3 | Штукатурка стен локально до 30мм | Штукатурка типа Ротбанд (или аналог) | м2 | 22 |  |
| 4 | Грунтовка стен | Грунтовка акриловая | м2 | 49 |  |
| 5 | Шпатлёвка стен под обои | Шпатлевка типа ЛР Ветонит (или аналог) | м2 | 49 |  |
| 6 | Оклейка стен обоями под окраску |  | м2 | 49 |  |
| 7 | Окраска стен за 2 раза колерованной краской | Акриловая краска | м2 | 49 | Выбор цвета будет определяться по факту |
| 8 | Демонтаж дверных блоков |  | шт | 1 |  |
| 9 | Устройство новых дверных блоков в комплекте | Дверной блок, замок, петли и ручки | шт | 1 | 2100х900мм полотно-800мм |
| 10 | Устройство отбойной доски с креплением к стене на высоту до 1100мм | Отбойная доска, облицованная шпоном дуба | м.п | 16 | Ширина отбойной доски 300мм |
| 11 | Устройство новых решеток ПВХ | Решетки ПВХ | шт | 2 | 300х200мм |
| Потолок |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж потолка Армстронг |  | м2 | 16.9 |  |
| 2 | Устройство перфорированного потолка Армстронг | Потолочная система «Амстронг» | м2 | 16.9 | Плитка перфорирован-ная 600х600 цвет белый |
| Помещение № 405 |  |  |  |  |  |
| Полы |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж плинтуса |  | м.п | 16.76 |  |
| 2 | Демонтаж линолеума |  | м2 | 16.8 |  |
| 3 | Демонтаж фанеры |  | м2 | 16.8 |  |
| 4 | Демонтаж стяжки местами до 30мм |  | м2 | 11 |  |
| 5 | Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора до 30 мм | Цементно-песчаный раствор М150 | м2 | 11 |  |
| 6 | Укладка фанеры на клей и дюбель гвозди | Фанера толщиной 10мм на клей типа КС-2 (или аналог) | м2 | 16.8 |  |
| 7 | Укладка линолеума | Линолеум коммерческий | м2 | 16.8 |  |
| 8 | Устройство плинтуса ПВХ высотой 70мм | Плинтус ПВХ 70мм высотой с кабель каналом | м.п | 16.76 |  |
| 9 | Устройство металлических порожков на дюбель гвозди | Декоративный накладной металлический порожек 50 мм ширина | м.п | 0.9 |  |
| Стены |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж обоев |  | м2 | 48.5 |  |
| 2 | Устройство малярных уголков на штукатурку | Малярный уголок 30х30мм и штукатурка Ротбанд (или аналог) | м.п | 17 |  |
| 3 | Штукатурка стен локально до 30мм | Штукатурка типа Ротбанд (или аналог) | м2 | 13 |  |
| 4 | Грунтовка стен | Грунтовка акриловая | м2 | 48.5 |  |
| 5 | Шпатлёвка стен под обои | Шпатлевка типа ЛР Ветонит (или аналог) | м2 | 48.5 |  |
| 6 | Оклейка стен обоями под окраску |  | м2 | 48.71 |  |
| 7 | Окраска стен за 2 раза колерованной краской | Акриловая краска | м2 | 48.71 | Выбор цвета будет определяться по факту |
| 8 | Демонтаж дверных блоков |  | шт | 1 |  |
| 9 | Устройство новых дверных блоков в комплекте | Дверной блок, замок, петли и ручки | шт | 1 | 2100х900мм полотно-800мм |
| 10 | Устройство отбойной доски с креплением к стене на высоту до 1100мм | Отбойная доска, облицованная шпоном дуба | м.п | 16 | Ширина отбойной доски 300мм |
| 11 | Устройство новых решеток ПВХ | Решетки ПВХ | шт | 2 | 300х200мм |
| Потолок |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж потолка Армстронг |  | м2 | 16.8 |  |
| 2 | Устройство перфорированного потолка Армстронг | Потолочная система «Амстронг» | м2 | 16.8 | Плитка перфорирован-ная 600х600 цвет белый |
| Помещение № 406 |  |  |  |  |  |
| Полы |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж плинтуса |  | м.п | 22.7 |  |
| 2 | Демонтаж линолеума |  | м2 | 34.1 |  |
| 3 | Демонтаж фанеры |  | м2 | 34.1 |  |
| 4 | Демонтаж стяжки местами до 30мм |  | м2 | 17 |  |
| 5 | Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора до 30 мм | Цементно-песчаный раствор М150 | м2 | 17 |  |
| 6 | Укладка фанеры на клей и дюбель гвозди | Фанера толщиной 10мм на клей типа КС-2 (или аналог) | м2 | 34.1 |  |
| 7 | Укладка ламината на подложку | Ламинат 12мм, подложка 4мм | м2 | 34.1 | Цвет венге |
| 8 | Устройство плинтуса ПВХ высотой 70мм | Плинтус ПВХ 70мм высотой с кабель каналом | м.п | 22.7 |  |
| 9 | Устройство металлических порожков на дюбель гвозди | Декоративный накладной металлический порожек 50 мм ширина | м.п | 0.9 |  |
| Стены |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж обоев |  | м2 | 63.9 |  |
| 2 | Устройство малярных уголков на штукатурку | Малярный уголок 30х30мм и штукатурка Ротбанд (или аналог) | м.п | 18 |  |
| 3 | Штукатурка стен локально до 30мм | Штукатурка типа Ротбанд (или аналог) | м2 | 24 |  |
| 4 | Грунтовка стен | Грунтовка акриловая | м2 | 63.9 |  |
| 5 | Шпатлёвка стен под обои | Шпатлевка типа ЛР Ветонит (или аналог) | м2 |  |  |
| 6 | Оклейка стен обоями под окраску |  | м2 | 63.9 |  |
| 7 | Окраска стен за 2 раза колерованной краской | Акриловая краска | м2 | 63.9 | Выбор цвета будет определяться по факту |
| 8 | Демонтаж дверных блоков |  | шт | 1 |  |
| 9 | Устройство новых дверных блоков в комплекте | Дверной блок, замок, петли и ручки | шт | 1 | 2100х900мм полотно-800мм |
| 10 | Устройство отбойной доски с креплением к стене на высоту до 1100мм | Отбойная доска, облицованная шпоном дуба | м.п | 23 | Ширина отбойной доски 300мм |
| 11 | Устройство новых решеток ПВХ | Решетки ПВХ | шт | 4 | 300х200мм |
| Потолок |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж потолка Армстронг |  | м2 | 34.1 |  |
| 2 | Устройство перфорированного потолка Армстронг | Потолочная система «Амстронг» | м2 | 34.1 | Плитка перфорирован-ная 600х600 цвет белый |
| Помещение № 407 |  |  |  |  |  |
| Полы |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж плинтуса |  | м.п | 16.7 |  |
| 2 | Демонтаж линолеума |  | м2 | 16.1 |  |
| 3 | Демонтаж фанеры |  | м2 | 16.1 |  |
| 4 | Демонтаж стяжки местами до 30мм |  | м2 | 8 |  |
| 5 | Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора до 30 мм | Цементно-песчаный раствор М150 | м2 | 8 |  |
| 6 | Укладка фанеры на клей и дюбель гвозди | Фанера толщиной 10мм на клей типа КС-2 (или аналог) | м2 | 16.1 |  |
| 7 | Укладка линолеума | Линолеум коммерческий | м2 | 16.1 |  |
| 8 | Устройство плинтуса ПВХ высотой 70мм | Плинтус ПВХ 70мм высотой с кабель каналом | м.п | 16.7 |  |
| 9 | Устройство металлических порожков на дюбель гвозди | Декоративный накладной металлический порожек 50 мм ширина | м.п | 0.9 |  |
| Стены |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж обоев |  | м2 | 48.5 |  |
| 2 | Устройство малярных уголков на штукатурку | Малярный уголок 30х30мм и штукатурка Ротбанд (или аналог) | м.п | 15 |  |
| 3 | Штукатурка стен локально до 30мм | Штукатурка типа Ротбанд (или аналог) | м2 | 21 |  |
| 4 | Грунтовка стен | Грунтовка акриловая | м2 | 48.5 |  |
| 5 | Шпатлёвка стен под обои | Шпатлевка типа ЛР Ветонит (или аналог) | м2 | 48.5 |  |
| 6 | Оклейка стен обоями под окраску |  | м2 | 48.5 |  |
| 7 | Окраска стен за 2 раза колерованной краской | Акриловая краска | м2 | 48.5 | Выбор цвета будет определяться по факту |
| 8 | Демонтаж дверных блоков |  | шт | 1 |  |
| 9 | Устройство новых дверных блоков в комплекте | Дверной блок, замок, петли и ручки | шт | 1 | 2100х900мм полотно-800мм |
| 10 | Устройство новых решеток ПВХ | Решетки ПВХ | шт | 2 | 300х200мм |
| 11 | Устройство отбойной доски с креплением к стене на высоту до 1100мм | Отбойная доска, облицованная шпоном дуба | м.п | 16 | Ширина отбойной доски 300мм |
| Потолок |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж потолка Армстронг |  | м2 | 16.1 |  |
| 2 | Устройство перфорированного потолка Армстронг | Потолочная система «Амстронг» | м2 | 16.1 | Плитка перфорирован-ная 600х600 цвет белый |
| Помещение № 408 |  |  |  |  |  |
| Полы |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж плинтуса |  | м.п | 22.7 |  |
| 2 | Демонтаж линолеума |  | м2 | 34.2 |  |
| 3 | Демонтаж фанеры |  | м2 | 34.2 |  |
| 4 | Демонтаж стяжки местами до 30мм |  | м2 | 17.9 |  |
| 5 | Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора до 30 мм | Цементно-песчаный раствор М150 | м2 | 17.9 |  |
| 6 | Укладка фанеры на клей и дюбель гвозди | Фанера толщиной 10мм на клей типа КС-2 (или аналог) | м2 | 34.2 |  |
| 7 | Укладка линолеума | Линолеум коммерческий | м2 | 34.2 |  |
| 8 | Устройство плинтуса ПВХ высотой 70мм | Плинтус ПВХ 70мм высотой с кабель каналом | м.п | 22.7 |  |
| 9 | Устройство металлических порожков на дюбель гвозди | Декоративный накладной металлический порожек 50 мм ширина | м.п | 0.9 |  |
| Стены |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж обоев |  | м2 | 63.8 |  |
| 2 | Устройство малярных уголков на штукатурку | Малярный уголок 30х30мм и штукатурка Ротбанд (или аналог) | м.п | 22.2 |  |
| 3 | Штукатурка стен локально до 30мм | Штукатурка типа Ротбанд (или аналог) | м2 | 23 |  |
| 4 | Грунтовка стен | Грунтовка акриловая | м2 | 63.8 |  |
| 5 | Шпатлёвка стен под обои | Шпатлевка типа ЛР Ветонит (или аналог) | м2 | 63.8 |  |
| 6 | Оклейка стен обоями под окраску |  | м2 | 63.8 |  |
| 7 | Окраска стен за 2 раза колерованной краской | Акриловая краска | м2 | 63.8 | Выбор цвета будет определяться по факту |
| 8 | Демонтаж дверных блоков |  | шт | 1 |  |
| 9 | Устройство новых дверных блоков в комплекте | Дверной блок, замок, петли и ручки | шт | 1 | 2100х900мм полотно-800мм |
| 10 | Устройство отбойной доски с креплением к стене на высоту до 1100мм | Отбойная доска, облицованная шпоном дуба | м.п | 17 | Ширина отбойной доски 300мм |
| 11 | Устройство новых решеток ПВХ | Решетки ПВХ | шт | 4 | 300х200мм |
| Потолок |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж потолка Армстронг |  | м2 | 34.2 |  |
| 2 | Устройство перфорированного потолка Армстронг | Потолочная система «Амстронг» | м2 | 34.2 | Плитка перфорирован-ная 600х600 цвет белый |
| Помещение № 409 |  |  |  |  |  |
| Полы |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж плинтуса |  | м.п | 23 |  |
| 2 | Демонтаж линолеума |  | м2 | 34.5 |  |
| 3 | Демонтаж фанеры |  | м2 | 34.5 |  |
| 4 | Демонтаж стяжки местами до 30мм |  | м2 | 18 |  |
| 5 | Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора до 30 мм | Цементно-песчаный раствор М150 | м2 | 18 |  |
| 6 | Укладка фанеры на клей и дюбель гвозди | Фанера толщиной 10мм на клей типа КС-2 (или аналог) | м2 | 34.5 |  |
| 7 | Укладка линолеума | Линолеум коммерческий | м2 | 34.5 |  |
| 8 | Устройство плинтуса ПВХ высотой 70мм | Плинтус ПВХ 70мм высотой с кабель каналом | м.п | 23 |  |
| 9 | Устройство металлических порожков на дюбель гвозди | Декоративный накладной металлический порожек 50 мм ширина | м.п | 0.9 |  |
| Стены |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж обоев |  | м2 | 64.8 |  |
| 2 | Устройство малярных уголков на штукатурку | Малярный уголок 30х30мм и штукатурка Ротбанд (или аналог) | м.п | 22.2 |  |
| 3 | Штукатурка стен локально до 30мм | Штукатурка типа Ротбанд (или аналог) | м2 | 22 |  |
| 4 | Грунтовка стен | Грунтовка акриловая | м2 | 64.8 |  |
| 5 | Шпатлёвка стен под обои | Шпатлевка типа ЛР Ветонит (или аналог) | м2 | 64.8 |  |
| 6 | Оклейка стен обоями под окраску |  | м2 | 64.8 |  |
| 7 | Окраска стен за 2 раза колерованной краской | Акриловая краска | м2 | 64.8 | Выбор цвета будет определяться по факту |
| 8 | Демонтаж дверных блоков |  | шт | 1 |  |
| 9 | Устройство новых дверных блоков в комплекте | Дверной блок, замок, петли и ручки | шт | 1 | 2100х900мм полотно-800мм |
| 10 | Устройство отбойной доски с креплением к стене на высоту до 1100мм | Отбойная доска, облицованная шпоном дуба | м.п | 17 | Ширина отбойной доски 300мм |
| 11 | Устройство новых решеток ПВХ | Решетки ПВХ | шт | 4 | 300х200мм |
| Потолок |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж потолка Армстронг |  | м2 | 34.5 |  |
| 2 | Устройство перфорированного потолка Армстронг | Потолочная система «Амстронг» | м2 | 34.5 | Плитка перфорирован-ная 600х600 цвет белый |
| Помещение № 410 |  |  |  |  |  |
| Полы |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж плинтуса |  | м.п | 22.7 |  |
| 2 | Демонтаж линолеума |  | м2 | 34.2 |  |
| 3 | Демонтаж фанеры |  | м2 | 34.2 |  |
| 4 | Демонтаж стяжки местами до 30мм |  | м2 | 19 |  |
| 5 | Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора до 30 мм | Цементно-песчаный раствор М150 | м2 | 19 |  |
| 6 | Укладка фанеры на клей и дюбель гвозди | Фанера толщиной 10мм на клей типа КС-2 (или аналог) | м2 | 34.2 |  |
| 7 | Укладка линолеума | Линолеум коммерческий | м2 | 34.2 |  |
| 8 | Устройство плинтуса ПВХ высотой 70мм | Плинтус ПВХ 70мм высотой с кабель каналом | м.п | 22.7 |  |
| 9 | Устройство металлических порожков на дюбель гвозди | Декоративный накладной металлический порожек 50 мм ширина | м.п | 0.9 |  |
| Стены |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж обоев |  | м2 | 64.5 |  |
| 2 | Устройство малярных уголков на штукатурку | Малярный уголок 30х30мм и штукатурка Ротбанд (или аналог) | м.п | 19 |  |
| 3 | Штукатурка стен локально до 30мм | Штукатурка типа Ротбанд (или аналог) | м2 | 22 |  |
| 4 | Грунтовка стен | Грунтовка акриловая | м2 | 64.5 |  |
| 5 | Шпатлёвка стен под обои | Шпатлевка типа ЛР Ветонит (или аналог) | м2 | 64.5 |  |
| 6 | Оклейка стен обоями под окраску |  | м2 | 64.5 |  |
| 7 | Окраска стен за 2 раза колерованной краской | Акриловая краска | м2 | 64.5 | Выбор цвета будет определяться по факту |
| 8 | Демонтаж дверных блоков |  | шт | 1 |  |
| 9 | Устройство новых дверных блоков в комплекте | Дверной блок, замок, петли и ручки | шт | 1 | 2100х900мм полотно-800мм |
| 10 | Устройство отбойной доски с креплением к стене на высоту до 1100мм | Отбойная доска, облицованная шпоном дуба | м.п | 23 | Ширина отбойной доски 300мм |
| 11 | Устройство новых решеток ПВХ | Решетки ПВХ | шт | 2 | 300х200мм |
| Потолок |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж потолка Армстронг |  | м2 | 34.2 |  |
| 2 | Устройство перфорированного потолка Армстронг | Потолочная система «Амстронг» | м2 | 34.2 | Плитка перфорирован-ная 600х600 цвет белый |
| Помещение № 411 |  |  |  |  |  |
| Полы |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж плинтуса |  | м.п | 29 |  |
| 2 | Демонтаж линолеума |  | м2 | 53.2 |  |
| 3 | Демонтаж фанеры |  | м2 | 53.2 |  |
| 4 | Демонтаж стяжки местами до 30мм |  | м2 | 22 |  |
| 5 | Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора до 30 мм | Цементно-песчаный раствор М150 | м2 | 22 |  |
| 6 | Укладка фанеры на клей и дюбель гвозди | Фанера толщиной 10мм на клей типа КС-2 (или аналог) | м2 | 53.2 |  |
| 7 | Укладка линолеума | Линолеум коммерческий | м2 | 53.2 |  |
| 8 | Устройство плинтуса ПВХ высотой 70мм | Плинтус ПВХ 70мм высотой с кабель каналом | м.п | 29 |  |
| 9 | Устройство металлических порожков на дюбель гвозди | Декоративный накладной металлический порожек 50 мм ширина | м.п | 0.9 |  |
| Стены |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж алюминиевой перегородки |  | м2 | 18.6 |  |
| 2 | Демонтаж обоев |  | м2 | 82.5 |  |
| 3 | Устройство малярных уголков на штукатурку | Малярный уголок 30х30мм и штукатурка Ротбанд (или аналог) | м.п | 33 |  |
| 4 | Штукатурка стен локально до 30мм | Штукатурка типа Ротбанд (или аналог) | м2 | 27 |  |
| 5 | Грунтовка стен | Грунтовка акриловая | м2 | 82.5 |  |
| 6 | Шпатлёвка стен под обои | Шпатлевка типа ЛР Ветонит (или аналог) | м2 | 82.5 |  |
| 7 | Оклейка стен обоями под окраску |  | м2 | 82.5 |  |
| 8 | Окраска стен за 2 раза колерованной краской | Акриловая краска | м2 | 82.5 | Выбор цвета будет определяться по факту |
| 9 | Демонтаж дверных блоков |  | шт | 1 |  |
| 10 | Устройство новых дверных блоков в комплекте | Дверной блок, замок, петли и ручки | шт | 1 | 2100х900мм полотно-800мм |
| 11 | Устройство отбойной доски с креплением к стене на высоту до 1100мм | Отбойная доска, облицованная шпоном дуба | м.п | 28 | Ширина отбойной доски 300мм |
| 12 | Устройство новых решеток ПВХ | Решетки ПВХ | шт | 4 | 300х200мм |
| Потолок |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж потолка Армстронг |  | м2 | 53.2 |  |
| 2 | Устройство перфорированного потолка Армстронг | Потолочная система «Амстронг» | м2 | 53.2 | Плитка перфорирован-ная 600х600 цвет белый |
| Помещение № 412 |  |  |  |  |  |
| Полы |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж плинтуса |  | м.п | 16.76 |  |
| 2 | Демонтаж линолеума |  | м2 | 17.4 |  |
| 3 | Демонтаж фанеры |  | м2 | 17.4 |  |
| 4 | Демонтаж стяжки местами до 30мм |  | м2 | 8 |  |
| 5 | Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора до 30 мм | Цементно-песчаный раствор М150 | м2 | 8 |  |
| 6 | Укладка фанеры на клей и дюбель гвозди | Фанера толщиной 10мм на клей типа КС-2 (или аналог) | м2 | 17.4 |  |
| 7 | Укладка линолеума | Линолеум коммерческий | м2 | 17.4 |  |
| 8 | Устройство плинтуса ПВХ высотой 70мм | Плинтус ПВХ 70мм высотой с кабель каналом | м.п | 16.76 |  |
| 9 | Устройство металлических порожков на дюбель гвозди | Декоративный накладной металлический порожек 50 мм ширина | м.п | 0.9 |  |
| Стены |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж обоев |  | м2 | 49 |  |
| 2 | Устройство малярных уголков на штукатурку | Малярный уголок 30х30мм и штукатурка Ротбанд (или аналог) | м.п | 22.2 |  |
| 3 | Штукатурка стен локально до 30мм | Штукатурка типа Ротбанд (или аналог) | м2 | 17 |  |
| 4 | Грунтовка стен | Грунтовка акриловая | м2 | 49 |  |
| 5 | Шпатлёвка стен под обои | Шпатлевка типа ЛР Ветонит (или аналог) | м2 | 49 |  |
| 6 | Оклейка стен обоями под окраску |  | м2 | 49 |  |
| 7 | Окраска стен за 2 раза колерованной краской | Акриловая краска | м2 | 49 | Выбор цвета будет определяться по факту |
| 8 | Демонтаж дверных блоков |  | шт | 1 |  |
| 9 | Устройство новых дверных блоков в комплекте | Дверной блок, замок, петли и ручки | шт | 1 | 2100х900мм полотно-800мм |
| 10 | Устройство отбойной доски с креплением к стене на высоту до 1100мм | Отбойная доска, облицованная шпоном дуба | м.п | 14 | Ширина отбойной доски 300мм |
| 11 | Устройство новых решеток ПВХ | Решетки ПВХ | шт | 2 | 300х200мм |
| Потолок |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж потолка Армстронг |  | м2 | 17.4 |  |
| 2 | Устройство перфорированного потолка Армстронг | Потолочная система «Амстронг» | м2 | 17.4 | Плитка перфорирован-ная 600х600 цвет белый |
| Помещение № 413 |  |  |  |  |  |
| Полы |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж плинтуса |  | м.п | 22.7 |  |
| 2 | Демонтаж линолеума |  | м2 | 35.7 |  |
| 3 | Демонтаж фанеры |  | м2 | 35.7 |  |
| 4 | Демонтаж стяжки местами до 30мм |  | м2 | 15 |  |
| 5 | Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора до 30 мм | Цементно-песчаный раствор М150 | м2 | 15 |  |
| 6 | Укладка фанеры на клей и дюбель гвозди | Фанера толщиной 10мм на клей типа КС-2 (или аналог) | м2 | 35.7 |  |
| 7 | Укладка линолеума | Линолеум коммерческий | м2 | 35.7 |  |
| 8 | Устройство плинтуса ПВХ высотой 70мм | Плинтус ПВХ 70мм высотой с кабель каналом | м.п | 22.7 |  |
| 9 | Устройство металлических порожков на дюбель гвозди | Декоративный накладной металлический порожек 50 мм ширина | м.п | 0.9 |  |
| Стены |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж обоев |  | м2 | 63.8 |  |
| 2 | Устройство малярных уголков на штукатурку | Малярный уголок 30х30мм и штукатурка Ротбанд (или аналог) | м.п | 18 |  |
| 3 | Штукатурка стен локально до 30мм | Штукатурка типа Ротбанд (или аналог) | м2 | 18 |  |
| 4 | Грунтовка стен | Грунтовка акриловая | м2 | 63.8 |  |
| 5 | Шпатлёвка стен под обои | Шпатлевка типа ЛР Ветонит (или аналог) | м2 | 63.8 |  |
| 6 | Оклейка стен обоями под окраску |  | м2 | 63.8 |  |
| 7 | Окраска стен за 2 раза колерованной краской | Акриловая краска | м2 | 63.8 | Выбор цвета будет определяться по факту |
| 8 | Демонтаж дверных блоков |  | шт | 1 |  |
| 9 | Устройство новых дверных блоков в комплекте | Дверной блок, замок, петли и ручки | шт | 1 | 2100х900мм полотно-800мм |
| 10 | Устройство отбойной доски с креплением к стене на высоту до 1100мм | Отбойная доска, облицованная шпоном дуба | м.п | 18 | Ширина отбойной доски 300мм |
| 11 | Устройство новых решеток ПВХ | Решетки ПВХ | шт | 2 | 300х200мм |
| Потолок |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж потолка Армстронг |  | м2 | 35.7 |  |
| 2 | Устройство перфорированного потолка Армстронг | Потолочная система «Амстронг» | м2 | 35.7 | Плитка перфорирован-ная 600х600 цвет белый |
| Помещение № 414 |  |  |  |  |  |
| Полы |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж плинтуса |  | м.п | 22.7 |  |
| 2 | Демонтаж линолеума |  | м2 | 35.8 |  |
| 3 | Демонтаж фанеры |  | м2 | 35.8 |  |
| 4 | Демонтаж стяжки местами до 30мм |  | м2 | 21 |  |
| 5 | Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора до 30 мм | Цементно-песчаный раствор М150 | м2 | 21 |  |
| 6 | Укладка фанеры на клей и дюбель гвозди | Фанера толщиной 10мм на клей типа КС-2 (или аналог) | м2 | 35.8 |  |
| 7 | Укладка линолеума | Линолеум коммерческий | м2 | 35.8 |  |
| 8 | Устройство плинтуса ПВХ высотой 70мм | Плинтус ПВХ 70мм высотой с кабель каналом | м.п | 22.7 |  |
| 9 | Устройство металлических порожков на дюбель гвозди | Декоративный накладной металлический порожек 50 мм ширина | м.п | 0.9 |  |
| Стены |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж алюминиевой перегородки |  | м2 | 18.6 |  |
| 2 | Демонтаж обоев |  | м2 | 64 |  |
| 3 | Устройство малярных уголков на штукатурку | Малярный уголок 30х30мм и штукатурка Ротбанд (или аналог) | м.п | 18 |  |
| 4 | Штукатурка стен локально до 30мм | Штукатурка типа Ротбанд (или аналог) | м2 | 19 |  |
| 5 | Грунтовка стен | Грунтовка акриловая | м2 | 64 |  |
| 6 | Шпатлёвка стен под обои | Шпатлевка типа ЛР Ветонит (или аналог) | м2 | 64 |  |
| 7 | Оклейка стен обоями под окраску |  | м2 | 64 |  |
| 8 | Окраска стен за 2 раза колерованной краской | Акриловая краска | м2 | 64 | Выбор цвета будет определяться по факту |
| 9 | Демонтаж дверных блоков |  | шт | 1 |  |
| 10 | Устройство новых дверных блоков в комплекте | Дверной блок, замок, петли и ручки | шт | 1 | 2100х900мм полотно-800мм |
| 11 | Устройство отбойной доски с креплением к стене на высоту до 1100мм | Отбойная доска, облицованная шпоном дуба | м.п | 17 | Ширина отбойной доски 300мм |
| 12 | Устройство новых решеток ПВХ | Решетки ПВХ | шт | 2 | 300х200мм |
| Потолок |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж потолка Армстронг |  | м2 | 35.8 |  |
| 2 | Устройство перфорированного потолка Армстронг | Потолочная система «Амстронг» | м2 | 35.8 | Плитка перфорирован-ная 600х600 цвет белый |
| Помещение № 415 |  |  |  |  |  |
| Полы |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж плинтуса |  | м.п | 16.6 |  |
| 2 | Демонтаж линолеума |  | м2 | 16.9 |  |
| 3 | Демонтаж фанеры |  | м2 | 16.9 |  |
| 4 | Демонтаж стяжки местами до 30мм |  | м2 | 11 |  |
| 5 | Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора до 30 мм | Цементно-песчаный раствор М150 | м2 | 11 |  |
| 6 | Укладка фанеры на клей и дюбель гвозди | Фанера толщиной 10мм на клей типа КС-2 (или аналог) | м2 | 16.9 |  |
| 7 | Укладка линолеума | Линолеум коммерческий | м2 | 16.9 |  |
| 8 | Устройство плинтуса ПВХ высотой 70мм | Плинтус ПВХ 70мм высотой с кабель каналом | м.п | 16.6 |  |
| 9 | Устройство металлических порожков на дюбель гвозди | Декоративный накладной металлический порожек 50 мм ширина | м.п | 0.9 |  |
| Стены |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж обоев |  | м2 | 48 |  |
| 2 | Устройство малярных уголков на штукатурку | Малярный уголок 30х30мм и штукатурка Ротбанд (или аналог) | м.п | 17 |  |
| 3 | Штукатурка стен локально до 30мм | Штукатурка типа Ротбанд (или аналог) | м2 | 13 |  |
| 4 | Грунтовка стен | Грунтовка акриловая | м2 | 48 |  |
| 5 | Шпатлёвка стен под обои | Шпатлевка типа ЛР Ветонит (или аналог) | м2 | 48 |  |
| 6 | Оклейка стен обоями под окраску |  | м2 | 48 |  |
| 7 | Окраска стен за 2 раза колерованной краской | Акриловая краска | м2 | 48 | Выбор цвета будет определяться по факту |
| 8 | Демонтаж дверных блоков |  | шт | 1 |  |
| 9 | Устройство новых дверных блоков в комплекте | Дверной блок, замок, петли и ручки | шт | 1 | 2100х900мм полотно-800мм |
| 10 | Устройство отбойной доски с креплением к стене на высоту до 1100мм | Отбойная доска, облицованная шпоном дуба | м.п | 14 | Ширина отбойной доски 300мм |
| 11 | Устройство новых решеток ПВХ | Решетки ПВХ | шт | 2 | 300х200мм |
| Потолок |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж потолка Армстронг |  | м2 | 16.9 |  |
| 2 | Устройство перфорированного потолка Армстронг | Потолочная система «Амстронг» | м2 | 16.9 | Плитка перфорирован-ная 600х600 цвет белый |
| Помещение № 416 |  |  |  |  |  |
| Полы |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж плинтуса |  | м.п | 17.3 |  |
| 2 | Демонтаж линолеума |  | м2 | 18.8 |  |
| 3 | Демонтаж фанеры |  | м2 | 18.8 |  |
| 4 | Демонтаж стяжки местами до 30мм |  | м2 | 9 |  |
| 5 | Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора до 30 мм | Цементно-песчаный раствор М150 | м2 | 9 |  |
| 6 | Укладка фанеры на клей и дюбель гвозди | Фанера толщиной 10мм на клей типа КС-2 (или аналог) | м2 | 18.8 |  |
| 7 | Укладка линолеума | Линолеум коммерческий | м2 | 18.8 |  |
| 8 | Устройство плинтуса ПВХ высотой 70мм | Плинтус ПВХ 70мм высотой с кабель каналом | м.п | 17.3 |  |
| 9 | Устройство металлических порожков на дюбель гвозди | Декоративный накладной металлический порожек 50 мм ширина | м.п | 0.9 |  |
| Стены |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж обоев |  | м2 | 49.5 |  |
| 2 | Устройство малярных уголков на штукатурку | Малярный уголок 30х30мм и штукатурка Ротбанд (или аналог) | м.п | 17 |  |
| 3 | Штукатурка стен локально до 30мм | Штукатурка типа Ротбанд (или аналог) | м2 | 16 |  |
| 4 | Грунтовка стен | Грунтовка акриловая | м2 | 49.5 |  |
| 5 | Шпатлёвка стен под обои | Шпатлевка типа ЛР Ветонит (или аналог) | м2 | 49.5 |  |
| 6 | Оклейка стен обоями под окраску |  | м2 | 49.5 |  |
| 7 | Окраска стен за 2 раза колерованной краской | Акриловая краска | м2 | 49.5 | Выбор цвета будет определяться по факту |
| 8 | Демонтаж дверных блоков |  | шт | 1 |  |
| 9 | Устройство новых дверных блоков в комплекте | Дверной блок, замок, петли и ручки | шт | 1 | 2100х900мм полотно-800мм |
| 10 | Устройство отбойной доски с креплением к стене на высоту до 1100мм | Отбойная доска, облицованная шпоном дуба | м.п | 15 | Ширина отбойной доски 300мм |
| 11 | Устройство новых решеток ПВХ | Решетки ПВХ | шт | 2 | 300х200мм |
| Потолок |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж потолка Армстронг |  | м2 | 18.8 |  |
| 2 | Устройство перфорированного потолка Армстронг | Потолочная система «Амстронг» | м2 | 18.8 | Плитка перфорирован-ная 600х600 цвет белый |
| Помещение № 417 |  |  |  |  |  |
| Полы |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж плинтуса |  | м.п | 32.3 |  |
| 2 | Демонтаж линолеума |  | м2 | 25.4 |  |
| 3 | Демонтаж фанеры |  | м2 | 25.4 |  |
| 4 | Демонтаж стяжки местами до 30мм |  | м2 | 12 |  |
| 5 | Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора до 30 мм | Цементно-песчаный раствор М150 | м2 | 12 |  |
| 6 | Укладка фанеры на клей и дюбель гвозди | Фанера толщиной 10мм на клей типа КС-2 (или аналог) | м2 | 25.4 |  |
| 7 | Укладка линолеума | Линолеум коммерческий | м2 | 25.4 |  |
| 8 | Устройство плинтуса ПВХ высотой 70мм | Плинтус ПВХ 70мм высотой с кабель каналом | м.п | 32.3 |  |
| 9 | Устройство металлических порожков на дюбель гвозди | Декоративный накладной металлический порожек 50 мм ширина | м.п | 2.7 |  |
| Стены |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж плитки стеновой |  | м2 | 93 |  |
| 2 | Установка стыковых уголков под плитку | Стыковой уголок | м.п | 96 |  |
| 3 | Штукатурка стен 20мм | Штукатурка типа Ротбанд (или аналог) | м2 | 93 |  |
| 4 | Грунтовка стен | Грунтовка акриловая | м2 | 93 |  |
| 5 | Укладка стеновой плитки с затиркой швов | Стеновая плитка керамическая 300х200мм | м2 | 93 |  |
| 6 | Демонтаж дверных блоков |  | шт | 3 |  |
| 7 | Устройство новых дверных блоков в комплекте | Дверной блок, замок, петли и ручки | шт | 3 | 2100х900мм полотно-800мм |
| 8 | Устройство новых решеток ПВХ | Решетки ПВХ | шт | 6 | 300х200мм |
| Потолок |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж потолка Армстронг |  | м2 | 25.4 |  |
| 2 | Устройство перфорированного потолка Армстронг | Потолочная система «Амстронг» | м2 | 25.4 | Плитка перфорирован-ная 600х600 цвет белый |
| Помещение № 419 |  |  |  |  |  |
| Полы |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж плинтуса |  | м.п | 13.8 |  |
| 2 | Демонтаж линолеума |  | м2 | 10.4 |  |
| 3 | Демонтаж фанеры |  | м2 | 10.4 |  |
| 4 | Демонтаж стяжки местами до 30мм |  | м2 | 4 |  |
| 5 | Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора до 30 мм | Цементно-песчаный раствор М150 | м2 | 4 |  |
| 6 | Укладка фанеры на клей и дюбель гвозди | Фанера толщиной 10мм на клей типа КС-2 (или аналог) | м2 | 10.4 |  |
| 7 | Укладка линолеума | Линолеум коммерческий | м2 | 10.4 |  |
| 8 | Устройство плинтуса ПВХ высотой 70мм | Плинтус ПВХ 70мм высотой с кабель каналом | м.п | 13.8 |  |
| 9 | Устройство металлических порожков на дюбель гвозди | Декоративный накладной металлический порожек 50 мм ширина | м.п | 0.9 |  |
| Стены |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж обоев |  | м2 | 39 |  |
| 2 | Устройство малярных уголков на штукатурку | Малярный уголок 30х30мм и штукатурка Ротбанд (или аналог) | м.п | 17 |  |
| 3 | Штукатурка стен локально до 30мм | Штукатурка типа Ротбанд (или аналог) | м2 | 14 |  |
| 4 | Грунтовка стен | Грунтовка акриловая | м2 | 39 |  |
| 5 | Шпатлёвка стен под обои | Шпатлевка типа ЛР Ветонит (или аналог) | м2 | 39 |  |
| 6 | Оклейка стен обоями под окраску |  | м2 | 39 |  |
| 7 | Окраска стен за 2 раза колерованной краской | Акриловая краска | м2 | 39 | Выбор цвета будет определяться по факту |
| 8 | Демонтаж дверных блоков |  | шт | 1 |  |
| 9 | Устройство новых дверных блоков в комплекте | Дверной блок, замок, петли и ручки | шт | 1 | 2100х900мм полотно-800мм |
| 10 | Устройство отбойной доски с креплением к стене на высоту до 1100мм | Отбойная доска, облицованная шпоном дуба | м.п | 11 | Ширина отбойной доски 300мм |
| 11 | Устройство новых решеток ПВХ | Решетки ПВХ | шт | 2 | 300х200мм |
| Потолок |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж потолка Армстронг |  | м2 | 10.4 |  |
| 2 | Устройство перфорированного потолка Армстронг | Потолочная система «Амстронг» | м2 | 10.4 | Плитка перфорирован-ная 600х600 цвет белый |
| Подсобное помещение |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж дверных блоков |  | шт | 1 |  |
| 2 | Устройство новых дверных блоков в комплекте | Дверной блок, замок, петли и ручки | шт | 1 | 2100х900мм полотно-800мм |
| 3 | Устройство металлических порожков на дюбель гвозди | Декоративный накладной металлический порожек 50 мм ширина | м.п | 1.8 |  |
| 4 | Штукатурка стен локально до 10мм | Штукатурка типа Ротбанд (или аналог) | м2 | 3 |  |
| 5 | Шпатлёвка стен за 2 раза | Шпатлевка типа ЛР Ветонит (или аналог) | м2 | 13 |  |
| 6 | Окраска стен за 2 раза колерованной краской | Акриловая краска | м2 | 13 | Выбор цвета будет определяться по факту |
| Помещение № 420 |  |  |  |  |  |
| Полы |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж плинтуса |  | м.п | 14.5 |  |
| 2 | Демонтаж линолеума |  | м2 | 16.2 |  |
| 3 | Демонтаж фанеры |  | м2 | 7 |  |
| 4 | Демонтаж стяжки местами до 30мм |  | м2 | 7 |  |
| 5 | Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора до 30 мм | Цементно-песчаный раствор М150 | м2 | 16.2 |  |
| 6 | Укладка фанеры на клей и дюбель гвозди | Фанера толщиной 10мм на клей типа КС-2 (или аналог) | м2 | 16.2 |  |
| 7 | Укладка линолеума | Линолеум коммерческий | м2 | 16.2 |  |
| 8 | Устройство плинтуса ПВХ высотой 70мм | Плинтус ПВХ 70мм высотой с кабель каналом | м.п | 14.5 |  |
| 9 | Устройство металлических порожков на дюбель гвозди | Декоративный накладной металлический порожек 50 мм ширина | м.п | 0.9 |  |
| Стены |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж обоев |  | м2 | 25.5 |  |
| 2 | Штукатурка стен локально до 30мм | Штукатурка типа Ротбанд (или аналог) | м2 | 8 |  |
| 3 | Грунтовка стен | Грунтовка акриловая | м2 | 25.5 |  |
| 4 | Шпатлёвка стен под обои | Шпатлевка типа ЛР Ветонит (или аналог) | м2 | 25.5 |  |
| 5 | Оклейка стен обоями под окраску |  | м2 | 25.5 |  |
| 6 | Окраска стен за 2 раза колерованной краской | Акриловая краска | м2 | 25.5 | Выбор цвета будет определяться по факту |
| 7 | Устройство отбойной доски с креплением к стене на высоту до 1100мм | Отбойная доска, облицованная шпоном дуба | м.п | 8.2 | Ширина отбойной доски 300мм |
| 8 | Устройство новых решеток ПВХ | Решетки ПВХ | шт | 2 | 300х200мм |
| Потолок |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж потолка Армстронг |  | м2 | 16.2 |  |
| 2 | Устройство перфорированного потолка Армстронг | Потолочная система «Амстронг» | м2 | 16.2 | Плитка перфорирован-ная 600х600 цвет белый |

4.3. Электромонтажные работы по ремонту коридора, переговорной комнаты № 300 и помещений 3-го этажа:

| № п/п | Наименование работ | Материал | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коридор 3-го этажа |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж трехфазной розетки в металлическом лючке |  | шт | 2 |  |
| 2 | Демонтаж выключателя |  | шт | 2 |  |
| 3 | Демонтаж кабель-канала 100х50 |  | м | 73,2 |  |
| 4 | Демонтаж светильников люминесцентных 4х18 |  | шт | 12 |  |
| 5 | Монтаж светодиодных светильников 600х600 | Встроенные светодиодные светильники для потолочной системы «Армстронг» | шт | 12 | beregun.ru Модель PN611 (или аналог) |
| 6 | Монтаж светильников настенных | Arte lamp Picture Lights A8343AP-1CC Wunderlicht Leonardo MA0412-21 (или аналог) | шт | 10 |  |
| 7 | Прокладка кабеля 3х2,5 в гофрированной ПВХ трубе по потолку | Кабель ВВГнг-LS 3х2,5 Труба гофрированная ПВХ Ø20 мм | м | 79 |  |
| 8 | Прокладка кабеля 3х1,5 в гофрированной ПВХ трубе по потолку | Кабель ВВГнг-LS 3х1,5 Труба гофрированная ПВХ Ø20 мм | м | 79 |  |
| 9 | Прокладка кабеля 3х2,5 в гофрированной ПВХ трубе в штробе по стене | Кабель ВВГнг-LS 3х2,5 Труба гофрированная ПВХ Ø20 мм | м | 13 |  |
| 10 | Прокладка кабеля 3х1,5 в гофрированной ПВХ трубе в штробе по стене | Кабель ВВГнг-LS 3х1,5 Труба гофрированная ПВХ Ø20 мм | м | 14 |  |
| 11 | Устройство кабельных проволочных лотков 80х200 | DKC FC8020 | м | 126 |  |
| 12 | Монтаж двойной розетки скрытой установки | к-т: установочная коробка – 2 шт механизм - 2 шт рамка двойная -1 шт | к-т | 3 | Legrand Etika (или аналог) белый или бежевый цвет |
| 13 | Монтаж двойного выключателя скрытой установки | к-т: установочная коробка – 1 шт механизм - 1 шт рамка-1 -1 шт | к-т | 2 | Legrand Etika (или аналог) белый или бежевый цвет |
| Переговорная комната № 300 |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж розетки (короб) |  | шт | 40 |  |
|  | Демонтаж выключателя (короб) |  | шт | 1 |  |
|  | Демонтаж розетки ЛВС (короб) |  | шт | 10 |  |
|  | Демонтаж розетки телефон (короб) |  | шт | 10 |  |
|  | Демонтаж кабель-канала 100х50 |  | м | 28 |  |
|  | Демонтаж светильников люминесцентных 4х18 |  | шт | 9 |  |
|  | Монтаж светодиодных светильников 600х600 | Встроенные светодиодные светильники для потолочной системы «Армстронг» | шт | 9 | beregun.ru Модель PN611 (или аналог) |
|  | Монтаж встраиваемого бокса на 8 модулей | МПО Электромонтаж E4225 Автоматы все 1п: С25, С20, С20, С16, С16, С10. |  |  | Schneider Electric (или аналог) Автоматы ABB S201 |
|  | Прокладка кабеля 3х2,5 в гофрированной ПВХ трубе по потолку | Кабель ВВГнг-LS 3х2,5 Труба гофрированная ПВХ Ø20 мм | м | 20 |  |
|  | Прокладка кабеля 3х1,5 в гофрированной ПВХ трубе по потолку | Кабель ВВГнг-LS 3х1,5 Труба гофрированная ПВХ Ø20 мм | м | 15 |  |
|  | Прокладка кабеля 3х2,5 в гофрированной ПВХ трубе под стеновые панели | Кабель ВВГнг-LS 3х2,5 Труба гофрированная ПВХ Ø20 мм | м | 50 |  |
|  | Монтаж тройной розетки скрытой установки | к-т: установочная коробка – 3 шт механизм - 3 шт рамка тройная -1 шт | к-т | 8 | Legrand Etika (или аналог) белый или бежевый цвет |
|  | Монтаж двойной розетки скрытой установки | к-т: установочная коробка – 2 шт механизм - 2 шт рамка двойная -1 шт | к-т | 10 | Legrand Etika (или аналог) белый или бежевый цвет |
|  | Монтаж двойного выключателя скрытой установки | к-т: установочная коробка – 1 шт механизм - 1 шт рамка-1 -1 шт | к-т | 1 | Legrand Etika (или аналог) белый или бежевый цвет |
|  | Монтаж розетки ЛВС-телефон | к-т: установочная коробка – 2 шт механизм RJ-45- 1 шт механизм телеф-1 шт рамка двойная -1 шт | к-т | 1 | Legrand Etika (или аналог) белый или бежевый цвет |
| Помещения 3-го этажа (№№ 301-305, 307-307а, 308-309, 310-311, 312, 313-314, 315-315а, 316-319, 320, 321, 322-322а, 324,325 + подсобное помещение) |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж розетки (короб) |  | шт | 600 |  |
|  | Демонтаж выключателя (короб) |  | шт | 32 |  |
|  | Демотаж розетки ЛВС (короб) |  | шт | 130 |  |
|  | Демонтаж розетки телефон (короб) |  | шт | 109 |  |
|  | Демонтаж кабель-канала 100х50 |  | м | 396 |  |
|  | Демонтаж светильников люминесцентных 4х18 |  | шт | 112 |  |
|  | Монтаж светодиодных светильников 600х600 | Встроенные светодиодные светильники для потолочной системы «Армстронг» | шт | 112 | beregun.ru Модель PN611 (или аналог) |
|  | Демонтаж навесного бокса на 4 модуля |  | шт | 21 |  |
|  | Монтаж навесного бокса на 6 модулей | МПО Электромонтаж E4009 Автоматы все 1п: С25, С20, С16, С10. | шт | 13 | Schneider Electric (или аналог) Автоматы ABB S201 |
|  | Монтаж навесного бокса на 8 модулей | МПО Электромонтаж E4015 Автоматы все 1п: С25, С20, С20, C16, C16, С10. | шт | 8 | Schneider Electric (или аналог) Автоматы ABB S201 |
|  | Монтаж кабель-канала 100х55 | Ecoplast INSTA (или аналог) 100х55 | м | 400 | 76002 |
|  |  | Угол плоский | шт | 47 | 76311 |
|  |  | Угол внутренний | шт | 30 | 76111 |
|  |  | Угол внешний | шт | 26 | 76211 |
|  |  | Тройник | шт | 17 | 76411 |
|  |  | Заглушка | шт | 50 | 76811 |
|  |  | Накладка на стык | шт | 180 | 76511 |
|  |  | Перегородка | м | 400 | 76911 200 шт |
|  |  | Суппорт для 3 45х45 | шт | 111 | 73916 |
|  |  | Суппорт для 2 45х45 | шт | 111 | 73915 |
|  |  | Суппорт для 1 45х45 | шт | 194 | 73909 |
|  |  | Розетка тройная красная Legrand | шт | 111 | 077413 |
|  |  | Розетка двойная белая Legrand | шт | 111 | 077402 |
|  |  | Розетка тел 1 модуль Legrand | шт | 111 | 078730 |
|  |  | Розетка UTP 1модуль Legrand | шт | 111 | 076561 |
|  |  | Розетка UTP 2 модуля Legrand | шт | 31 | 076564 |
|  |  | Розетка одинарная белая Legrand | шт | 31 | 077401 |
|  |  | Выключатель одноклавишный 1 модуль Legrand | шт | 42 | 077000 |
|  | Прокладка кабеля 3х2,5 в гофрированной ПВХ трубе по потолку | Кабель ВВГнг-LS 3х2,5 Труба гофрированная ПВХ Ø20 мм | м | 247 |  |
|  | Прокладка кабеля 3х1,5 в гофрированной ПВХ трубе по потолку | Кабель ВВГнг-LS 3х1,5 Труба гофрированная ПВХ Ø20 мм | м | 267 |  |
|  | Прокладка кабеля 3х2,5 в кабель- канале | Кабель ВВГнг-LS 3х2,5 | м | 601 |  |
| 32 | Прокладка кабеля 3х2,5 в кабель- канале | Кабель ВВГнг-LS 3х2,5 | м | 62 |  |

4.4. Электромонтажные работы по ремонту коридора, переговорной комнаты № 400 и кабинетов 4-го этажа:

| № п/п | Наименование работ | Материал | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт коридора 4-го этажа |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж трехфазной розетки в металлическом лючке |  | шт | 2 |  |
|  | Демонтаж выключателя |  | шт | 2 |  |
|  | Демонтаж кабель-канала 100х50 |  | м | 73,2 |  |
|  | Демонтаж светильников люминесцентных 4х18 |  | шт | 12 |  |
|  | Монтаж светодиодных светильников 600х600 | Встроенные светодиодные светильники для потолочной системы «Армстронг» | шт | 12 | beregun.ru Модель PN611 (или аналог) |
|  | Монтаж светильников настенных | Arte lamp Picture Lights A8343AP-1CC Wunderlicht Leonardo MA0412-21 (или аналог) | шт | 10 |  |
|  | Прокладка кабеля 3х2,5 в гофрированной ПВХ трубе по потолку | Кабель ВВГнг-LS 3х2,5 Труба гофрированная ПВХ Ø20 мм | м | 79 |  |
|  | Прокладка кабеля 3х1,5 в гофрированной ПВХ трубе по потолку | Кабель ВВГнг-LS 3х1,5 Труба гофрированная ПВХ Ø20 мм | м | 79 |  |
|  | Прокладка кабеля 3х2,5 в гофрированной ПВХ трубе в штробе по стене | Кабель ВВГнг-LS 3х2,5 Труба гофрированная ПВХ Ø20 мм | м | 13 |  |
|  | Прокладка кабеля 3х1,5 в гофрированной ПВХ трубе в штробе по стене | Кабель ВВГнг-LS 3х1,5 Труба гофрированная ПВХ Ø20 мм | м | 14 |  |
|  | Монтаж кабельных проволочных лотков 80х200 | DKC FC8020 | м | 126 |  |
|  | Монтаж двойной розетки скрытой установки | к-т: установочная коробка – 2 шт механизм - 2 шт рамка двойная -1 шт | к-т | 3 | Legrand Etika белый или бежевый цвет |
|  | Монтаж двойного выключателя скрытой установки | к-т: установочная коробка – 1 шт механизм - 1 шт рамка-1 -1 шт | к-т | 2 | Legrand Etika белый или бежевый цвет |
| Ремонт переговорной комнаты № 400 |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж розетки (короб) |  | шт | 40 |  |
| 2 | Демонтаж выключателя (короб) |  | шт | 1 |  |
| 3 | Демонтаж розетки ЛВС (короб) |  | шт | 10 |  |
| 4 | Демонтаж телефонной розетки (короб) |  | шт | 10 |  |
| 5 | Демонтаж кабель-канала 100х50 |  | м | 28 |  |
| 6 | Демонтаж светильников люминесцентных 4х18 |  | шт | 9 |  |
| 7 | Монтаж светодиодных светильников 600х600 | Встроенные светодиодные светильники для потолочной системы «Армстронг» | шт | 9 | beregun.ru Модель PN611 (или аналог) |
| 8 | Монтаж встраиваемого бокса на 8 модулей | МПО Электромонтаж E4225 Автоматы все 1п: С25, С20, С20, С16, С16, С10. |  |  | Schneider Electric (или аналог) Автоматы ABB S201 |
| 9 | Прокладка кабеля 3х2,5 в гофрированной ПВХ трубе по потолку | Кабель ВВГнг-LS 3х2,5 Труба гофрированная ПВХ Ø20 мм | м | 20 |  |
| 10 | Прокладка кабеля 3х1,5 в гофрированной ПВХ трубе по потолку | Кабель ВВГнг-LS 3х1,5 Труба гофрированная ПВХ Ø20 мм | м | 15 |  |
| 11 | Прокладка кабеля 3х2,5 в гофрированной ПВХ трубе под стеновые панели | Кабель ВВГнг-LS 3х2,5 Труба гофрированная ПВХ Ø20 мм | м | 50 |  |
| 12 | Монтаж тройной розетки скрытой установки | к-т: установочная коробка – 3 шт механизм - 3 шт рамка тройная -1 шт | к-т | 8 | Legrand Etika белый или бежевый цвет |
| 13 | Монтаж двойной розетки скрытой установки | к-т: установочная коробка – 2 шт механизм - 2 шт рамка двойная -1 шт | к-т | 10 | Legrand Etika белый или бежевый цвет |
| 14 | Монтаж двойного выключателя скрытой установки | к-т: установочная коробка – 1 шт механизм - 1 шт рамка-1 -1 шт | к-т | 1 | Legrand Etika белый или бежевый цвет |
| 15 | Монтаж розетки ЛВС-телефон | к-т: установочная коробка – 2 шт механизм RJ-45- 1 шт механизм телеф-1 шт рамка двойная -1 шт | к-т | 1 | Legrand Etika белый или бежевый цвет |
| Ремонт кабинетов 4-го этажа (№№ 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 419, 420 + подсобное помещение) |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж розетки (короб) |  | шт | 756 |  |
| 2 | Демонтаж выключателя (короб) |  | шт | 41 |  |
| 3 | Демонтаж розетки ЛВС (короб) |  | шт | 163.8 |  |
| 4 | Демонтаж розетки телефон (короб) |  | шт | 138 |  |
| 5 | Демонтаж кабель-канала 100х50 |  | м | 499 |  |
| 6 | Демонтаж светильников люминесцентных 4х18 |  | шт | 118 |  |
| 7 | Монтаж светодиодных светильников 600х600 | Встроенные светодиодные светильники для потолочной системы «Армстронг» | шт | 118 | beregun.ru Модель PN611 (или аналог) |
| 8 | Демонтаж навесного бокса на 4 модуля |  | шт | 19 |  |
| 9 | Монтаж навесного бокса на 6 модулей | МПО Электромонтаж E4009 Автоматы все 1п: С25, С20, С16, С10. | шт | 8 | Schneider Electric (или аналог) Автоматы ABB S201 |
| 10 | Монтаж навесного бокса на 8 модулей | МПО Электромонтаж E4015 Автоматы все 1п: С25, С20, С20, C16, C16, С10. | шт | 11 | Schneider Electric (или аналог) Автоматы ABB S201 |
| 11 | Монтаж кабель-канала 100х55 | Ecoplast INSTA 100х55 | м | 505 | 76002 |
| 12 |  | Угол плоский | шт | 45 | 76311 |
| 13 |  | Угол внутренний | шт | 32 | 76111 |
| 14 |  | Угол внешний | шт | 25 | 76211 |
| 15 |  | Тройник | шт | 15 | 76411 |
| 16 |  | Заглушка | шт | 50 | 76811 |
| 17 |  | Накладка на стык | шт | 180 | 76511 |
| 18 |  | Перегородка | м | 505 | 76911 200 шт |
| 19 |  | Суппорт для 3 45х45 | шт | 140 | 73916 |
| 20 |  | Суппорт для 2 45х45 | шт | 140 | 73915 |
| 21 |  | Суппорт для 1 45х45 | шт | 245 | 73909 |
| 22 |  | Розетка тройная красная Legrand | шт | 140 | 077413 |
| 23 |  | Розетка двойная белая Legrand | шт | 140 | 077402 |
| 24 |  | Розетка тел 1 модуль Legrand | шт | 140 | 078730 |
| 25 |  | Розетка UTP 1модуль Legrand | шт | 140 | 076561 |
| 26 |  | Розетка UTP 2 модуля Legrand | шт | 40 | 076564 |
| 27 |  | Розетка одинарная белая Legrand | шт | 40 | 077401 |
| 28 |  | Выключатель одноклавишный 1 модуль Legrand | шт | 42 | 077000 |
| 29 | Прокладка кабеля 3х2,5 в гофрированной ПВХ трубе по потолку | Кабель ВВГнг-LS 3х2,5 Труба гофрированная ПВХ Ø20 мм | м | 312 |  |
| 30 | Прокладка кабеля 3х1,5 в гофрированной ПВХ трубе по потолку | Кабель ВВГнг-LS 3х1,5 Труба гофрированная ПВХ Ø20 мм | м | 337 |  |
| 31 | Прокладка кабеля 3х2,5 в кабель-канале | Кабель ВВГнг-LS 3х2,5 | м | 760 |  |
| 32 | Прокладка кабеля 3х2,5 в кабель-канале | Кабель ВВГнг-LS 3х2,5 | м | 80 |  |

4.5. Работы по системам  автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре, управления эвакуации коридоров, переговорной, помещений 3-го  этажа:

| № п/п | Наименование работ | Материал | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | # Демонтаж ПВХ короба 20х10мм |  | м.п | 120 |  |
| 2 | # Монтаж ПВХ короба 20х10мм | Короб ПВХ 20х10мм | м.п | 135 |  |
| 3 | # Демонтаж и обратный монтаж в период ремонта пожарных дымовых извещателей | ДИП-34А-01-02 | шт | 170 |  |
| 4 | # Демонтаж и обратный монтаж в период ремонта ручных пожарных извещателей | ИПР 513-3АМ | шт | 3 |  |
| 5 | # Демонтаж и обратный монтаж в период ремонта речевых оповещателей | АМ100-6Н N7, АМ100-6П N1 | шт | 43 |  |
| 6 | # Демонтаж и обратный монтаж световых табло «Выход» и «Направление» | «Молния-12», «Молния-12-SMART» | шт | 5 |  |
| 7 | # Проверка работоспособности системы в ручном (местном, дистанционном) и автоматическом режимах |  | система | 1 |  |
| 8 | # Проверка работоспособности системы оповещения |  | система | 1 |  |

4.6. Работы по системам  автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре, управления эвакуации коридоров, переговорной, помещений 4-го  этажа:

| № п/п | Наименование работ | Материал | Ед. изм. | Кол-во. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | # Демонтаж ПВХ короба 20х10мм |  | м.п | 120 |  |
| 2 | # Монтаж ПВХ короба 20х10мм | Короб ПВХ 20х10мм | м.п | 135 |  |
| 3 | # Демонтаж и обратный монтаж в период ремонта пожарных дымовых извещателей | ДИП-34А-01-02 | шт | 135 |  |
| 4 | # Демонтаж и обратный монтаж в период ремонта ручных пожарных извещателей | ИПР 513-3АМ | шт | 3 |  |
| 5 | # Демонтаж и обратный монтаж в период ремонта речевых оповещателей | АМ100-6Н N7 АМ100-6П N1 | шт | 36 |  |
| 6 | # Демонтаж и обратный монтаж световых табло «Выход» и «Направление» | «Молния-12», «Молния-12-SMART» | шт | 5 |  |
| 7 | # Проверка работоспособности системы в ручном (местном, дистанционном) и автоматическом режимах |  | система | 1 |  |
| 8 | # Проверка работоспособности системы оповещения |  | система | 1 |  |

4.7. Работы по монтажу локальных сетей в коридорах, переговорной, помещений 3-го этажа:

| № п/п | Наименование работ | Материал | Ед. изм | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | # Демонтаж проводов витой пары |  | м.п | 13000 |  |
| 2 | # Прокладка проводов витой пары в гофре | Кабель витая пара (FTR), 4 пары, 5е категории, экранированный, гофра 12 диаметром | м.п | 8000 |  |
| 3 | # Прокладка проводов витой пары в коробе | Кабель витая пара (FTR), 4 пары, 5е категории, экранированный | м.п | 5200 |  |

4.8. Работы по монтажу локальных сетей в коридорах, переговорной, помещений 4-го этажа:

| № п/п | Наименование работ | Материал | Ед. изм. | Кол-во. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | # Демонтаж проводов витой пары |  | м.п | 16650 |  |
| 2 | # Прокладка проводов витой пары в гофре | Кабель витая пара (FTR), 4 пары, 5е категории, экранированный, и типа гофра 12 диаметром | м.п | 11000 |  |
| 3 | # Прокладка проводов витой пары в коробе | Кабель витая пара (FTR), 4 пары, 5е категории, экранированный | м.п | 5650 |  |

4.9. Работы по ремонту входной группы 1 этажа:

| № п/п | Наименование работ | Материал | Ед. изм | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потолок |  |  |  |  |  |
| 1 | # Демонтаж потолочной системы «Армстронг» |  | м2 | 15.6 |  |
| 2 | Устройство перфорированного потолка «Армстронг» | Потолочная система «Амстронг» | м2 | 15.6 | Плитка перфорирован-ная 600х600 цвет белый |
| 3 | # Демонтаж и обратный монтаж влагостойких люминесцентных встроенных светильников | Светильники влагостойкие люминесцентные 600х600мм | шт | 6 |  |
| Стены |  |  |  |  |  |
| 1 | # Демонтаж плитки с поверхности стен |  | м2 | 11 |  |
| 2 | # Счистка плиточного клея до 12мм |  | м2 | 11 |  |
| 3 | # Грунтовка стен бетоноконтактом | Бетоноконтакт | м2 | 11 |  |
| 4 | # Облицовка стен керамической плиткой | Плитка керамогранит | м2 | 11 | Плитка 630х435мм |
| 5 | # Облицовка стен декором настенным (бордюр) | Плитка керамогранит | м2 | 1.2 | Плитка 630х435мм |
| 6 | # Демонтаж старых и монтаж новых вентиляционных ПВХ решеток | ПВХ решетка | шт | 2 | Решетка 600х600мм |
| 7 | # Расчистка стены от старой ВД краски |  | м2 | 1.59 |  |
| 8 | # Грунтовка поверхности стен за 2 раза | Акриловая грунтовка типа «Старатели» (или аналог) | м2 | 1.59 |  |
| 9 | Шпатлёвка стен за 2 раза | Шпатлевка типа ЛР Ветонит (или аналог) | м2 | 1.59 |  |
| 10 | Окраска стен за 2 раза колерованной краской | Акриловая краска типа Дюфа (или аналог) | м2 | 1.59 | Выбор цвета будет определяться по факту |
| Двери |  |  |  |  |  |
| 1 | # Демонтаж стеклопакета и дверей |  | м2 | 23.83 |  |
| 2 | # Устройство стеклянного витража | Стекло 6мм тонированное на 90% с теплым профилем | м2 | 28,1 | Размер витража 4300х3265h |
| 3 | # Монтаж однопольных стеклянных дверных блоков | Стекло 6мм тонированное на 90% с теплым профилем | м2 | 4.4 | 2 дверных блока размером 1000х2200h |
| 4 | # Монтаж стеклянной раздвижной створки | Стекло 6мм тонированное на 90% с теплым профилем | м2 | 5.28 | 2 створки размером 1200х2200h |
| 5 | # Монтаж автоматического компактного дверного привода | Автоматический раздвижной привод | шт | 2 | Привод для раздвижных дверей типа Door Lock (или аналог) |
| 6 | # Монтаж электромеханических замков для внешних дверей | Электромеханический замок с разблокиратором | шт | 2 |  |
| 7 | # Монтаж механических дверных замков | Врезной замок механический | шт | 2 |  |
| 8 | # Монтаж аварийной батареи | Аварийная батарея | шт | 1 |  |
| 9 | # Устройство инфракрасного сенсора | Инфракрасный сенсор комбинированный и фотоэлементом | шт | 2 |  |
| 10 | # Устройство пассивного инфракрасного сенсора | Пассивный инфракрасный сенсор 30С | шт | 2 |  |
| 11 | # Монтаж комплекта Антипаника | Комплект Антипаника для 2-4 створок | шт | 1 |  |
| 12 | # Монтаж кнопки аварийного открывания дверей | Кнопка аварийного открывания дверей | шт | 2 |  |
| 13 | # Монтаж сенсорной кнопки открывания дверей | Сенсорная кнопка открывания дверей | шт | 1 |  |
| 14 | # Укладка плитки | Плитка керамогранит | м2 | 1.33 | Плитка 630х435мм |
| 15 | # Установка дверных ограничителей | Напольный дверной ограничитель квадратный типа Rossetti (или аналог) | шт | 2 |  |
| 16 | # Монтаж видеодомофона с прокладкой кабеля в помещение охраны | Видеодомофон; кабель 62 п.м. в гофре Ø16мм | шт | 1 | Типа CDV-70KM Dark Blue (или аналог) |
| Полы |  |  |  |  |  |
| 1 | # Демонтаж мрамора |  | м2 | 3.86 |  |
| 2 | # Демонтаж напольной плитки |  | м2 | 11.54 |  |
| 3 | # Покрытие полов бетоноконтактом | Бетоноконтакт | м2 | 11.54 |  |
| 4 | # Укладка напольной плитки | Плитка керамогранит | м2 | 11.54 | Плитка 600х600мм |
| 5 | # Устройство деформационного шва | Накладной температурный профильный шов |  |  | Тип ДШН-85/30 (или аналог) |
| Крыльцо козырек |  |  |  |  |  |
| 1 | # Демонтаж реечного потолка |  | м2 | 53.2 |  |
| 2 | # Демонтаж светильников |  | шт | 6 |  |
| 3 | # Монтаж влагостойких люминесцентных встроенных светильников | Светильники влагостойкие люминесцентные 600х600мм | шт | 6 |  |
| 4 | # Демонтаж уголка 50х50мм |  | п.м. | 22 |  |
| 5 | # Монтаж нового уголка из нержавеющей стали 50х50мм | Уголок из нержавеющей стали 50х50мм | п.м. | 36.34 |  |
| 6 | # Монтаж потолка грильято | Потолок грильято Люмсвет (толщина металла 0,40мм) | м2 | 53.2 |  |
| 7 | # Демонтаж плитки |  | м2 | 18.6 |  |
| 8 | # Устройство навесной системы сплошным покрытием АЛФ 2000 | Навесная система сплошным покрытием АЛФ 2000 | м2 | 18.6 |  |
| 9 | # Демонтаж отливов | Отлив оцинкованный: длина – 22.4 п.м.; ширина – 0.6 м | м2 | 13.44 |  |
| 10 | # Монтаж новых отливов | Отлив оцинкованный: длина – 22.4 п.м.; ширина – 0.6 м | м2 | 13.44 |  |
| 11 | # Демонтаж и обратный монтаж камеры видеонаблюдения |  | шт | 1 |  |
| Крыльцо стены |  |  |  |  |  |
| 1 | # Демонтаж старой плитки с поверхности стен |  | м2 | 40.22 |  |
| 2 | # Устройство навесной системы сплошным покрытием АЛФ 2000 | Навесная система сплошным покрытием АЛФ 2000 | м2 | 40.22 |  |
| Крыльцо полы |  |  |  |  |  |
| 1 | # Демонтаж напольной плитки |  | м2 | 56.1 |  |
| 2 | # Покрытие полов бетоноконтактом | Бетоноконтакт | м2 | 56.1 |  |
| 3 | # Укладка напольной плитки | Напольная бетонная плитка размером 350х350х20мм | м2 | 56.1 |  |
| 4 | # Демонтаж ревизионной решетки |  | шт | 2 |  |
| 5 | # Монтаж ревизионной решетки | Решетка алюминиевая 2100х400х10мм | шт | 2 |  |
| 6 | # Монтаж б/у решетки | Алюминиевая б/у решетка | шт | 2 |  |
| 7 | # Демонтаж металлической велосипедной стоянки |  | шт | 1 |  |
| 8 | # Очистка от старой краски и окраска металлической велосипедной стоянки | Масляная краска типа Хамерайт | м2 | 2.1 |  |
| 9 | # Монтаж металлической велосипедной стоянки | Крепление на анкерные болты 6х100мм | шт | 1 |  |
| 10 | # Демонтаж ЖБИ лотка | ЖБИ лоток 6400х140мм | п.м. | 6.4 |  |
| 11 | # Монтаж нового ЖБИ лотка | ЖБИ лоток 6400х140мм | п.м. | 6.4 |  |
| 12 | # Демонтаж мусорных урн |  | шт | 2 |  |
| 13 | # Монтаж мусорных урн | Мусорная урна уличного типа «УМП-5» (или аналог) | шт | 2 | Габариты урны: высота-700мм; ширина 350мм; глубина-300мм |
| 14 | # Демонтаж металлического ограждения | Высота 770мм; длина 6000мм | шт | 1 |  |
| 15 | # Устройство перил | Труба из нержавеющей стали полированная D50.8х1.5мм | п.м. | 7.2 |  |
| 16 | # Монтаж стоек | Труба из нержавеющей стали полированная D38.1х1.5мм | п.м. | 3.6 |  |
| 17 | # Монтаж ригеля с двух сторон | Труба из нержавеющей стали полированная D16.0х1.5мм | шт | 6 |  |
| Крыльцо цветник (клумба) |  |  |  |  |  |
| 1 | # Демонтаж плитки | Плитка керамогранит | м2 | 28.47 |  |
| 2 | # Демонтаж элементов вентилируемого фасада |  | м2 | 27.27 |  |
| 3 | # Укладка плитки | Плитка керамогранит | м2 | 28.47 | Плитка 600х600мм |
| 4 | # Монтаж вентилируемого фасада | Керамогранитные плиты 600х600мм по металлическому каркасу | м2 | 27.27 |  |
| 5 | # Монтаж столбиков стационарных в асфальтовом покрытии | Столбик R-230 | шт | 20 |  |
| 6 | # Насыпка и разравнивание растительного грунта на площади клюмбы |  | м3 | 10.9 |  |
| 7 | # Посев газона |  | м2 | 109 |  |
| Крыльцо ступени |  |  |  |  |  |
| 1 | # Демонтаж гранитных ступеней (с сохранением) с очисткой от раствора |  | м2 | 33.8 |  |
| 2 | # Выравнивание поверхностей под укладку демонтированных гранитных ступеней цементно-песчаным раствором локально до 30мм | Цементно-песчаный раствор М300 | м2 | 33.8 |  |
| 3 | # Укладка гранитных ступеней | Гранитные б/у ступени размером 14418х300х170мм – 5шт. | м2 | 33.8 | Длина 1 плиты не более 800мм |
| Перила на ступени |  |  |  |  |  |
| 1 | # Устройство поручней с двух сторон | Труба из нержавеющей стали полированная D50.8х1.5мм | п.м. | 28.8 |  |
| 2 | # Монтаж стоек | Труба из нержавеющей стали полированная D38.1х1.5мм | п.м. | 14.4 |  |
| 3 | # Монтаж ригеля с двух сторон | Труба из нержавеющей стали полированная D16.0х1.5мм | шт | 24 |  |

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ.

5.1. Применяемые изделия и материалы должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм действующих на территории РФ.

5.2. Качество применяемых материалов, конструкций, изделий и их соответствие санитарным, противопожарным и техническим характеристикам должны подтверждаться паспортами, сертификатами и другими документами установленными техническими регламентами.

5.3.   Допускается использование только разрешенных к применению органами Росстандарта, Госстроя, Роспотребнадзора и МЧС отделочных материалов.

5.4. Материалы и изделия, применяемые при выполнении монтажа, подлежащие сертификации, должны иметь санитарно-эпидемиологическое заключение с гигиеническими характеристиками, сертификат пожарной безопасности, сертификат качества установленного образца и действующего срока годности, по качеству должны соответствовать ГОСТ (сертификат соответствия). Материалы, не подлежащие сертификации должны иметь декларацию о соответствии.

5.5.    Все используемые материалы и оборудование должны быть новыми, ранее не эксплуатировавшимися, не подвергавшимися восстановительному или другому ремонту.

5.6. Каждая единица Товара должна сопровождаться техническим паспортом изделия с указанным серийным номером производителя, датой производства Товара, гарантийным талоном, а также инструкцией по монтажу и руководством пользователя на русском языке. Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска.

5.7. У поставщика должно быть наличие Сертификата на подтверждение полномочий по проведению продаж, сервисного и гарантийного обслуживания поставляемого оборудования.

5.8. Поставляемый товар должен иметь упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение, утрату или порчу во время транспортировки и отгрузки. Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям ГОСТа, импортного оборудования – международным стандартам упаковки. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке оборудования.

5.9.  Материалы и инструмент должны обеспечивать необходимое качество выполняемых работ согласно требованиям норм и технических регламентов, а также соблюдение санитарно-гигиенических, противопожарных и безопасных требований при производстве работ.

5.10. Подрядчик отвечает за качество приобретаемых и применяемых материалов.

5.11. При работе оборудования должно быть исключено выделение вредных газов, наличие повышенного уровня шума и вибраций.

5.12. Комплектующие, входящие в состав оборудования, должны иметь возможность полной переработки по окончании эксплуатации.

5.13. До начала производства работ Подрядчик передает в адрес Генподрядчика оригиналы технических паспортов и сертификатов с целью проверки соответствия используемых материалов и оборудования требованиям данного ТЗ и во избежание возможной фальсификации.

  - Требования, предъявляемые к оборудованию, применяемому при монтаже структурированной кабельной системы (СКС):

    - Кабельный тестер (анализатор), применяемый для тестирования линии СКС, должен иметь свидетельство о поверке.

    - Кабельный тестер (анализатор) должен находиться в периоде калибровки, установленном производителем - не более одного года (365 дней) от даты калибровки.

    - Кабельный тестер (анализатор) должен быть оснащен адаптерами для тестирования Постоянной линии (Permanent Link), категорией не ниже тестируемой линии. Тестирование параметров кабельной линии должно быть выполнено в режиме Автотест - автоматическое тестирование всех параметров, необходимых к измерениям и аттестации в соответствии с требованиями заданного стандарта.

РАЗДЕЛ 6. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

6.1. Все ремонтно-строительные работы должны быть выполнены с даты заключения настоящего Договора и до 10.09.2015г.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

7.1. Все ремонтно-строительные работы должны выполняться с соблюдением действующих нормативно-технических документов и государственных стандартов.

7.2. Подрядчик должен иметь внутреннюю системы контроля качества выполняемых работ и применяемой строительной продукции, в соответствии с требованиями ст. 53 Градостроительного кодекса РФ.

7.3. Ответственность за качество выполняемых работ возлагается на Подрядчика.

7.4. Подрядчик безвозмездно исправляет по требованию Генподрядчика  все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от требований и условий данного ТЗ, ухудшившие качество работ, в течение 3 (трех) дней с момента вручения в письменном виде Генподрядчиком соответствующего требования Подрядчику.

7.5. В случае обнаружения несоответствия качества техническим характеристикам и требованиям безопасности, в том числе экологическим, применяемых материалов и оборудования, Подрядчику необходимо произвести их замену, предварительно согласовав с Генподрядчиком.

7.6. В своей производственной деятельности Подрядчик обязан использовать только сертифицированные материалы и оборудование.

  - Подрядчик своевременно предъявляет Заказчику для освидетельствования работы, их соответствие качеству и объёмам.

  - После окончания работ проводится комплексная проверка работы систем автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией с составлением «Акта проверки работоспособности системы».

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

8.1. Гарантийный период на выполненные работы должен составлять не менее 24 (двадцати четырех) месяцев с момента ввода в постоянную эксплуатацию.

8.2. Гарантия должна распространяться на выполненные работы, включая примененные материалы и комплектующие изделия.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

9.1. До начала работ Подрядчик назначает приказом ответственного за выполнение, сдачу-приемку работ, соблюдение требований санитарии и безопасности при производстве работ, подписание исполнительной документации и другие функции, предоставление по требованию Генподрядчика любой информации, связанной с выполнением работ на объекте.

9.2. Обеспечение производства ремонтно-строительных и электромонтажных работ согласно действующему законодательству РФ и нормативной документации, регламентирующей производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;

- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;

- СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;

- ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»»;

- СП 48.13330.2011 «Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1.

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2.

- ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;

-  СНиП 31-06-2009 - Общественные здания и сооружения;

- Правил технической эксплуатации энергоустановок;

- Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов;

- ЕН 12464-1:2003 Свет и освещение. Освещение рабочих мест. Часть 1. Рабочие места в помещениях;

- ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»;

- МПОТ (ПОТ РМ-016-2001) «Межотраслевая инструкция по охране труда при эксплуатации электроустановок» (Приказ МТиСЗ РФ от 24 июля 2013 г. №328);

- ПТЭЭП «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей».

- ГОСТ 12.3.032-84 ССБТ. Работы электромонтажные. Общие требования безопасности;

- ГОСТ Р 50571.16-2007 (МЭК 60364-6:2006) Электроустановки низковольтные. Часть 6. Испытания;

- ППР (Проектом производства работ) в соответствии с СП 48.13330.2011 "Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004";

- Планами-графиками работ

- Бланками переключений;

- Программами индивидуального и комплексного опробования оборудования.

9.3. Подрядчик гарантирует, что все его работники будут неукоснительно выполнять нормы и правила Федерального и отраслевого законодательства в области охраны труда.

9.4. Подрядчик обязан применять на практике правила безопасности, установленные действующим законодательством Российской Федерации. Все инструменты, используемые Подрядчиком, должны быть в рабочем и безопасном состоянии и идентифицированы маркировкой.

9.5. Ввиду проведения работ в зоне действующего оборудования Подрядчик несет ответственность за его сохранность.

9.6. Ответственность за соблюдение правил техники безопасности и пожарной безопасности при проведении работ несет Подрядчик.

9.7.  В процессе проведения работ Подрядчик обязан принять все необходимые меры по обеспечению безопасности персонала Заказчика, находящегося, в процессе выполнения своих прямых обязанностей, в непосредственной близости от места проведения работ, а также обеспечить сохранность имущества Заказчика.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

  - Представитель Генподрядчика проверяет объемы и качество выполненных Подрядчиком работ и осуществляет их приемку.

  - Приемка объемов, качества выполненных и скрытых работ производится визуально и инструментальными измерениями.

  - Подрядчик своевременно предъявляет Генподрядчику для освидетельствования работы, их соответствие качеству и объёмам.

  - Подрядчик в обязательном порядке ведёт построечную документацию и своевременно предъявляет её при сдаче-приёмке работ, составляет акты освидетельствования скрытых работ (при необходимости), ведет другую исполнительную производственную документацию в соответствии с требованиями РД-11-02-2006. Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования предыдущих скрытых работ во всех случаях.

  - Работы, предъявленные по актам выполненных работ и не подтвержденные исполнительной документацией, считаются не выполненными и оплате не подлежат.

10.6. В конце каждого месяца, но не позднее 25 числа, Подрядчик предоставляет Генподрядчику Акт приемки-сдачи и справку о стоимости выполненных работ в соответствии с унифицированными формами КС-2 (акт о приемки выполненных работ) и КС-3 (справка о стоимости выполненных работ и затрат), утвержденными Постановлением Госкомстата  России от 11.11.99 № 100.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

  - По завершении работ Подрядчик представляет Генподрядчику исполнительно-техническую  документацию,  оформленную в соответствии с требованиями ЕСКД, ЕСПД и других нормативных документов в бумажном виде на русском языке, в 3-х экземплярах и на электронном носителе в формате DWG AutoCAD.

  - Копии сертификатов на применяемые материалы должны быть заверенные печатью монтажной организации с подписью «Копия верна».

11.3. После завершения электромонтажных работ, Подрядчик, предоставляет Генподрядчику, подписанные со стороны Подрядчика:

11.3.1. Исполнительную техническую документацию на выполненные электромонтажные работы, скомплектованную в соответствии с Инструкцией И 1.13-07 Минрегионразвития;

11.3.2. Исполнительную техническую документацию по сдаче-приёмке строительно-монтажных работ в соответствии с РД-11-02-2006;

11.3.3. Технический отчет по измерениям и испытаниям;

11.3.4. Паспорта и сертификаты на электрооборудование, кабельную продукцию, установочные изделия;

11.3.5. Акты на скрытые работы;

11.4. Требования к предоставлению отчета о проведении тестирования существующей структурированной кабельной системы (СКС):

11.4.1. Отчет об испытаниях существующей линии СКС, подтверждающий соответствие кабельных линий связи требованиям ТЗ, должен быть представлен в двух форматах:

- файл формата .*pdf с суммарной оценкой каждой кабельной линии по критерию PASS/FAIL в табличном виде и отчетами о характеристиках каждой кабельной линии на отдельном листе по всем параметрам, использованным при тестировании в табличном и графическом виде;

- файл формата .*flw содержащий отчеты о тестировании всех кабельных линий СКС, структурированных по принадлежности к распределительному устройству.

11.4.2. Вся информация в отчетах о тестировании (исключая параметры передачи) должна быть представлена на русском языке.

11.4.3. Отчеты о тестировании кабельных линий на основе витой пары должны содержать графический анализ характеристик измеренных частотнозависимых параметров.

11.5. После окончания работ проводится комплексная проверка работы систем автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией с составлением «Акта проверки работоспособности системы».

РАЗДЕЛ 12. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РАБОТ.

12.1. Работы производятся без авансового платежа.

12.2. Окончательная оплата производится после завершения всех работ по договору, предоставления Генподрядчику исполнительно-технической документации согласно требованиям раздела 12 настоящего ТЗ, а также после подписания акта выполненных работ по форме КС-2 и справки выполненных работ по форме КС-3 согласно п.10.6. настоящего ТЗ в течение 5 (пяти) банковских дней;

12.3. Подтверждение наличия свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту, согласно предмету закупки, выданные саморегулируемой организацией, в соответствии с ч.2, ст. 52  Градостроительного кодекса РФ:

раздел III. Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту:

п. 33. « Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком), п. №:

33.3. Жилищно-гражданское строительство.

33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно.

12.4. Подтверждение наличия лицензии о допуске к работам, согласно предмету закупки, в соответствии со ст. 12, п. 15, Федерального Закона о лицензировании отдельных видов деятельности от 4 мая 2011года № 99-ФЗ и Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2011 г. N 1225 «О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений», а именно:

Лицензия, выданная Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на следующие виды работ и услуг:

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

12.5. Наличие опыта проведения работ, указанных в настоящем Техническом задании, не менее 3 (трех) лет, что подтверждается копиями завершенных договоров по предмету закупки с документами, подтверждающими их однозначное выполнение.

12.6. Персонал, привлекаемый к проведению работ должен иметь гражданство РФ.

12.7. Инженерно-технический персонал (за исключением разнорабочих), привлекаемый для полного и своевременного выполнения данного договора, должен иметь документы, подтверждающие нормативный уровень квалификации в соответствии с тарификацией выполняемых работ и требованиями законодательства РФ (диплом, удостоверение, свидетельство) и содержащие следующую информацию:

– реквизиты образовательного учреждения (включая номер лицензии);

– реквизиты документа об образовании;

– вид обучения и его продолжительность;

– наименование профессии и уровень присвоенной квалификации;

– реквизиты протокола квалификационной комиссии (государственной аттестационной комиссии, государственной экзаменационной комиссии) о присвоении квалификации по профессии.

12.8. Наличие достаточного для исполнения договора количества кадровых ресурсов соответствующей квалификации с подтверждением соответствующими документами отдела кадров, в том числе:

- не менее 2 слесарей КИПиА,  имеющих разряд не ниже IV(предельное количество – 3 слесаря);

- не менее 3 электромонтажников, имеющих разряд не ниже IV  (предельное количество – 5 электромонтажников);

- не менее 2 инженеров-наладчиков систем АСПБ (предельное количество 3 инженера-наладчика);

- не менее 1 инженерно-технического работника, группа по электробезопасности не ниже IV (предельное количество – 2 инженерно-технического работника);

- не менее 3 слесарей, имеющих разряд не ниже 3-го (предельное количество – 4 слесаря);

- не менее 1 специалиста электротехнической лаборатории, группа по электробезопасности не менее IV;

- не менее 6 маляров-штукатуров, имеющих разряд не ниже III (предельное количество 8 маляров-штукатуров);

- не менее 10 плотников, имеющих разряд не ниже II (предельное количество 14 плотников);

- не менее 4 плиточников, имеющих разряд не ниже III (предельное количество 6 плиточника).

12.9. Рабочий персонал, привлекаемый непосредственно к проведению электромонтажных работ, должен иметь аттестацию по электробезопасности, с подтверждением копиями удостоверений и протоколов (журналов проверки знаний).

12.10. Обязательное наличие свидетельства о регистрации лаборатории напряжением до 1000 В, все измерительные приборы должны быть поверены и иметь сертификат Ростеста.

12.11. Условия проведения шумных строительно-монтажных работ, и работ по монтажу инженерных систем:

- проведение шумных работ, в том числе: демонтажных и монтажных работ с использованием ударных электрических и ручных инструментов, электрических углошлифовальных машин, электрогазосварочных работ, погрузочно-разгрузочных работ  - запрещено в дневное время, и разрешено  в ночное время и выходные дни;

- в дневное время разрешается проведение не создающих шума отделочных и монтажных работы  без использования ударных электрических и ручных инструментов;

-  работы, не создающие шума, но сопровождающиеся выделением токсичных и едких запахов требуют дополнительного согласования по времени их проведения.

График работ с повышенным уровнем шума в обязательном порядке  предварительно согласовывается с Генподрядчиком.

12.12. Производство строительно-монтажных работ осуществляются без прекращения производственного процесса предприятия. Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе сотрудников и посетителей АО «Атомэнергопроект» или представлять угрозу жизни и здоровью людей, а также не должно представлять угрозу возникновения пожара или других чрезвычайных ситуаций.

12.13. Осмотр объекта до начала проведения работ не предусматривается.

12.14. Помещений и площадей (за исключением площади помещений, занимаемых для проведения ремонтных работ)  для хранения материала на период производства работ на территории АО «Атомэнергопроект» не предоставляются.

12.15. Проживание рабочего персонала в бытовых вагонах на территории АО «Атомэнергопроект» в период проведения ремонтно-строительных работ не предусматривается.

РАЗДЕЛ 13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ.

ТЗ – техническое задание;

ГКЛ – гипсокартонный лист;

СКС – структурированная кабельная сеть;

АУПС – автоматическая установка пожарной сигнализации;

СОУЭ – система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

ППР – проект производства работ;

ЕСКД – единая система конструкторской документации;

ЕСПД – единая система проектной документации;

ПНР – пусконаладочные работы;

ИТР – инженерно-технический работник;