УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор 
ФГУП «НИТИ им. А.П.Александрова»
________________________Василенко В.А.

«___» ______________ 2012г.
ИЗМЕНЕНИЯ
В документацию по проведению запроса цен на поставку затвора  поворотного дискового в комплекте с электроприводом 

для нужд  ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»

Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно- исследовательский технологический институт им. А.П.Александрова» извещает о внесении  следующих изменений в Извещение о проведении запроса цен  на право заключения договора на поставку затвора  поворотного дискового в комплекте с электроприводом:
Том 2 Техническая часть» Извещения читать в  следующей редакции: 
	№ п/п
	Наименование
	Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, оказываемых услуг потребностям заказчика  
	Ед.изм.
	Кол-во

	1. 
	Затвор поворотный дисковый в комплекте с электроприводом 

Типа 32с910р (ИА 99044) с электроприводом Н-В-25 У2 или эквивалент


	Общие характеристики:

Ду 1000, Ру 10
Класс безопасности по ОПБ-88/97 – 4Н
Тр.среды=до +1000С;

изготовление и поставка –

ТУ У 29.1-00218271-020:2006;

Пропуск среды в затворе, не более –  28см3/мин;

Среда- техническая вода
Материал основных деталей:

Корпус – углеродистая сталь

Диск -  углеродистая сталь

Вал -40Х;

Кольцо уплотнительное- резина.

Наличие паспортов и сертификатов

Общие характеристики электропривода:
мощность 3,2кВт, 380В, 50Гц, 

Комплектация:

1. Затвор

2. Электропривод

3. Ответные фланцы

4. Крепеж

5. Прокладки

6. Комплект сопроводительной документации (паспорт, сертификаты соответствия на все комплектующие, инструкция по эксплуатации на русском языке).

	комплект
	1


Условия поставки:

· Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика. 

Особые требования: 

· обязательное наличие: сопроводительной документации (паспорт, сертификаты соответствия на все комплектующие, инструкция по эксплуатации на русском языке, товарная накладная, счет-фактура).
· оборудование должно быть новое, не бывшее в употреблении, не восстановленное; изготовлено не ранее 2011г., не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов;
Начальник ОКТ







Баранецкая Ю.В.

