- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Наименование ТМЦ | Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Товара (Оборудования), требования к размерам, упаковке, отгрузке Товара (Оборудования) и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого Товара (Оборудования) потребностям заказчика | Ед. изм. | Ко-личество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Стойка пультовая дисплейная Типа ДИШУ.467843.00ЗТУ или эквивалент. | Назначение - размещение трех сенсорных ЖК мониторов; - размещение трех системных блоков в корпусах mITX; - размещение блоков питания MeanWell тип DR-4512; - размещение розеток Hyperline SHT19-8SH-S-2.5EU. Технические требования - Конструкция стойки согласуется с Покупателем (ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»). - За основу конструкции пультовой стойки использовать Сборочный чертеж ДИШУ.3063.00.00 СБ (Приложение А). Ширина стойки должна быть 650±0,5мм. - На средней и верхней приборных панелях и панели стола должны быть сделаны вырезы для размещения сенсорных ЖК мониторов и отверстия для их крепления. Вырезы и отверстия для крепления должны быть выполнены в соответствии с чертежом монитора, представленном в Приложении Б. - Приборные панели и панель стола должны быть открывающимися и съемными. Панели устанавливаются на петлях с возможностью фиксации в открытом положении. Петли должны размещаться в верхней части приборных панелей и задней части панели стола. - На передней стенке стола должен быть смонтирован горизонтальный поручень. - В верхней части задней стенки (дверцы или съемной панели, или верхней дверцы или панели) должны быть сделаны вентиляционные и монтажные отверстия для крепления 3-х вентиляторов Jamicon JF1225B1H с декоративными решетками K-G12B08-4HA. - В нижней части задней стенки (дверцы или панели) должны быть сделаны жалюзи для притока воздуха. - На передней лицевой панели (дверце) нижней части стойки должен быть смонтирован логотип НИТИ со светодиодной подсветкой. Вид логотипа приведен в Приложении В. напряжение питания логотипа – 12В. потребляемый ток не более 3,5А. - В нижней части пультовой стойки должны быть смонтированы две монтажные панели на высотах 100±0,5 и 350±0,5мм относительно низа стойки. Ширина монтажных панелей 250±1мм. Панели должны быть съемными. Нижняя монтажная панель предназначена для размещения коммутатора HP V1810-24G (WEB-Managed, 24*10/100/1000 + 2SFP, Fanless design, desktop) и одного (двух) блоков питания WeanWell тип DR-4512. Верхняя монтажная панель предназначена для размещения 3-х корпусов системных блоков mITX. К верхней монтажной панели крепится блок розеток для разводки 220В (8 розеток) Hyperline SHT19-8SH-S-2.5EU. - Стойка должна быть снабжена рым-болтами. - В качестве опор пультовой стойки должны быть использованы 4 амортизатора AKCC-40М. - В нижней части стойки (дне) должне быть вырез (окно) для подвода сигнальных кабелей и кабелей питания к оборудованию. Вырез (окно) должен позволять выполнить подвод 2 силовых кабелей 220В 50Гц, 24 кабеля UTP5e, провод заземления. - Стойка и ее панели должны иметь декоративное покрытие порошковой матовой краской (мелкодисперсной) структуры муар и цветом RAL9002. - Стойка должна иметь болт и планку заземления. - Конструкция стойки должна удовлетворять эргономическим требованиям к построению пультов оператора. Обеспечивая возможность управления в положении «сидя» и соответствовать ГОСТ 23000-78. - Конструкция стойки должна позволять вплотную устанавливать слева и справа другие стойки для формирования пульта управления. - Должна быть обеспечена возможность обслуживания стойки как спереди, так и сзади. Конструкция стойки должна обеспечивать свободный доступ к оборудованию и элементам для его монтажа, а также осмотра и замены в случае отказа. Комплект поставки: - стойка монтажная дисплейная; - сборочные и габаритные чертежи, паспорт; - монтажный комплект. Приложение А: Сборочный чертеж пульта – на 1 л. Приложение Б: Чертеж монитора – на 1 л. Приложение В: Логотип НИТИ – на 1 л. | шт. | 5 |

- словия поставки:

- Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика.

- Особые требования: обязательное наличие сопроводительной документации (счет, счет-фактура, товарная накладная; товарно-транспортная накладная, сборочные и габаритные чертежи, паспорт);

- товар должен быть новым, не бывшим в употреблении; не восстановленным, не с хранения (не допускается поставка выставочных образцов и агрегатов), выпуска не ранее 2014 г.;

- гарантийный срок – не менее установленного заводом-изготовителем;

- Другие дополнительные требования: качество поставляемого товара должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться сертификатом завода-изготовителя, который должен предоставляться при поставке товара; а также соответствовать иным требованиям (техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам).