ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на поставку телекамер
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка телекамер для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
Товар должен быть новым, не должен быть заложенным и не должен являться предметом споров третьих лиц.
Гарантийные обязательства к поставляемому товару в соответствии с гарантией завода-изготовителя, но не менее 12 месяцев. Дата выпуска не ранее 2014г.
	№ п/п
	Наименование товара
	Характеристики товара
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Телекамера СТВК-2П

 (или эквивалент)
	Телекамера  должна соответствовать следующим требованиям:

1.1.  Требования назначения

1.1.1. Питание теле–видеокамеры должно производиться постоянным напряжением (DC) 12В±5%.

1.1.2. Потребляемый ток теле-видеокамеры при отрицательной температуре окружающей среды – не более 300 мА, в нормальных условиях не более 150 мА.

1.1.3. Разрешающая  способность теле-видеокамеры, минимум – 600 ТВЛ.

1.1.4. Чувствительность теле-видеокамеры– 0,1 лк, не хуже.

1.1.5. Синхронизация теле-видеокамеры– внутренняя.

1.1.6. Отношение сигнал/шум теле-видеокамеры– не более 46 дВ.

1.1.7. Теле-видеокамера должна иметь электронный затвор с производительностью 1/50 – 1/10000 сек, автоматическую регулировку усиления.

1.1.8. Угол обзора объектива теле-видеокамеры должен быть не менее 30º, с условием обеспечения поля зрения не  менее 30 м, на удалении не менее 57 м от объектива.

1.1.9. Вес теле-видеокамеры не должен превышать 1 кг.

1.1.10. Видеовыход теле-видеокамеры композитный 1V p-p 75 Ом. Тип соединителя для подключения должен быть конструктивно совместим с ранее используемым (РС4).

1.1.11. Изображение теле-видеокамеры должен быть черно-белое или цветное.

1.2. Требования по габаритным характеристикам телекамеры наружного наблюдения для установки на транспортных средствах. Камера должна быть предназначена для установки на борт транспортного средства (вагон, автомобиль).

1.2.1 Часть корпуса т/к, выступающая наружу за борт (боковину) транспортного средства, должна иметь габаритные размеры (мм), не более: 70 (длина) х 62 (ширина) х 52 (высота или «вылет» от борта транспортного средства);

       На фланце, примыкающем к борту транспортного средства, должна быть канавка под уплотнение диаметром 58мм, глубиной 3 мм.
       Присоединительные размеры т/к: 4 отв. диаметром 5мм, на размерах 60мм  и 52мм по соответствующим сторонам фланца.
1.2.2. Часть корпуса т/к, проходящая сквозь борт (боковину) транспортного средства, должна быть в виде цилиндра (трубы) с наружным диаметром 37мм, по длине позволяющей преодолеть толщину стены транспортного средства в диапазоне от 80 до 120мм.

1.2.3. На торце трубы (во внутреннем объеме транспортного средства) на корпусе т/к должен быть закреплен соединитель вилка РСГ4ТВ с электрическими цепями «VIDEO» и «ПИТАНИЕ».

       Соединитель не должен выступать за габариты указанной трубы корпуса с наружным диаметром 37мм.

1.3. Требование живучести и стойкости к внешним воздействиям

1.3.1 Теле-видеокамера должна соответствовать следующим требованиям по стойкости и устойчивости к внешним воздействующим факторам:

       а) повышенная рабочая температура среды – не менее +50ºС;

       б) повышенная предельная температура среды – не менее +70ºС;

       в) пониженная рабочая температура среды, не менее – минус 50ºС;

       г) пониженная предельная температура среды, не менее – минус 60ºС;

       д) повышенная относительная влажность воздуха при температуре, не менее +25ºС- 98%;

       е) атмосферное пониженное давление при эксплуатации -59,9х10³ Па (450 мм рт.ст.);

       ж) синусоидальная вибрация в диапазоне частот от 5 до 100 Гц с амплитудой виброускорения 9,8 м/с² (1g).

       з) механические удары одиночного действия с пиковым ударным ускорением 29,4 м/с² (3g0 и длительностью воздействия ударного ускорения от 2 до 20 мс.

1.4.Требования надежности

1.4.1 Гарантийный ресурс работы теле-видеокамеры не менее 10000ч;

1.4.2. Гарантийный срок эксплуатации теле-видеокамеры должен быть не менее 5 лет со дня ввода в эксплуатацию. Назначенный срок службы не менее 10 лет.

Режим работы должен быть непрерывный круглосуточный.
	27

	шт.

	2
	Телекамера СТВК-2Л

(или эквивалент
	Телекамера  должна соответствовать следующим требованиям:

1.1.  Требования назначения

1.1.1. Питание теле–видеокамеры должно производиться постоянным напряжением (DC) 12В±5%.

1.1.2. Потребляемый ток теле-видеокамеры при отрицательной температуре окружающей среды – не более 300 мА, в нормальных условиях не более 150 мА.

1.1.3. Разрешающая  способность теле-видеокамеры, минимум – 600 ТВЛ.

1.1.4. Чувствительность теле-видеокамеры– 0,1 лк, не хуже.

1.1.5. Синхронизация теле-видеокамеры– внутренняя.

1.1.6. Отношение сигнал/шум теле-видеокамеры–  не более 46 дВ.

1.1.7. Теле-видеокамера должна иметь электронный затвор с производительностью от 1/50 до 1/10000 сек, автоматическую регулировку усиления.

1.1.8. Угол обзора объектива теле-видеокамеры должен быть не менее 30º, с условием обеспечения поля зрения не  менее 30 м, на удалении не менее 57 м от объектива.

1.1.9. Вес теле-видеокамеры не должен превышать 1 кг.

1.1.10. Видеовыход теле-видеокамеры композитный 1V p-p 75 Ом. Тип соединителя для подключения должен быть конструктивно совместим с ранее используемым (РС4).

1.1.11. Изображение теле-видеокамеры должен быть черно-белое или цветное.
1.2. Требования по габаритным характеристикам телекамеры наружного наблюдения для установки на транспортных средствах. Камера должна быть предназначена для установки на борт транспортного средства (вагон, автомобиль).

1.2.1 Часть корпуса т/к, выступающая наружу за борт (боковину) транспортного средства, должна иметь габаритные размеры (мм), не более: 70 (длина) х 62 (ширина) х 52 (высота или «вылет» от борта транспортного средства);

       На фланце, примыкающем к борту транспортного средства, должна быть канавка под уплотнение диаметром 58мм, глубиной 3 мм.
       Присоединительные размеры т/к: 4 отв. диаметром 5мм,  на размерах 60мм  и 52мм по соответствующим сторонам фланца.

1.2.2. Часть корпуса т/к, проходящая сквозь борт (боковину) транспортного средства, должна быть в виде цилиндра (трубы) с наружным диаметром 37мм, по длине позволяющей преодолеть толщину стены транспортного средства в диапазоне от 80 до 120мм.

1.2.3. На торце трубы (во внутреннем объеме транспортного средства) на корпусе т/к должен быть закреплен соединитель вилка РСГ4ТВ с электрическими цепями «VIDEO» и «ПИТАНИЕ».

       Соединитель не должен выступать за габариты указанной трубы корпуса с наружным диаметром 37мм.

1.3. Требование живучести и стойкости к внешним воздействиям

1.3.1 Теле-видеокамера должна соответствовать следующим требованиям по стойкости и устойчивости к внешним воздействующим факторам:

       а) повышенная рабочая температура среды – не менее +50ºС;

       б) повышенная предельная температура среды – не менее +70ºС;

       в) пониженная рабочая температура среды, не менее – минус 50ºС;

       г) пониженная предельная температура среды, не менее – минус 60ºС;

       д) повышенная относительная влажность воздуха при температуре, не менее +25ºС- 98%;

       е) атмосферное пониженное давление при эксплуатации -59,9х10³ Па (450 мм рт.ст.);

       ж) синусоидальная вибрация в диапазоне частот от 5 до 100 Гц с амплитудой виброускорения 9,8 м/с² (1g).

       з) механические удары одиночного действия с пиковым ударным ускорением 29,4 м/с² (3g0 и длительностью воздействия ударного ускорения от 2 до 20 мс.

1.4.Требования надежности

1.4.1 Гарантийный ресурс работы теле-видеокамеры не менее 10000ч;

1.4.2. Гарантийный срок эксплуатации теле-видеокамеры должен быть не менее 5 лет со дня ввода в эксплуатацию. Назначенный срок службы не менее 10 лет.

       Режим работы должен быть непрерывный круглосуточный.
	27

	шт.


        Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги).

        3. Порядок формирования цены:
Цена договора включает в себя: стоимость оборудования, упаковку, страхование, полный комплект документации, налоги и другие обязательные платежи.  
        4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров:
Аванс – не предусмотрен.

Порядок оплаты – безналичный расчет. 100% оплата производится в течение 30 дней с момента фактической приемки товара на складе Заказчика (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры и т.д.).

5. Требования к упаковке товара:

Оборудование должно быть упаковано с обеспечением защиты от внешних воздействий. Наличие маркировки, либо упаковочных бирок. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения.

       6. Требования к технической документации
Руководства/инструкции/паспорта на оборудование на русском языке.

        7. Место и порядок поставки продукции:

Самовывоз со склада Поставщика.

        8. Сроки поставки продукции:

Начало поставки – с даты подписания договора, окончание поставки – в течение 10 недель с даты подписания договора.
Начальник подразделения                                                                               _______________________ С.А. Каравцев
Исполнитель                                                                                                   ________________________ С.А. Чебунина
