РЕДУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Открытый редукцион в электронной форме на право заключения договора

на поставку контейнеров КРАД-3.0 и КМЗ для нужд филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом

http://a-k-d.ru/

Том 2 «техническая частЬ»

2011

Содержание

Технические требования для изготовления и поставки	3

контейнера КРАД-3,0 в Ленинградское отделение.	3

(Лот №1)	3

1 Технические требования.	3

2 Требования безопасности.	7

3 Правила приемки и методы контроля	7

4 Транспортирование и хранение	9

5 Указания по эксплуатации.	9

6 Гарантии изготовителя.	9

7. Прочие условия.	10

Технические требования для изготовления и поставки	11

контейнера КМЗ в Ленинградское отделение.	11

(Лот №2)	11

1 Технические требования.	11

2 Требования безопасности.	16

3 Правила приемки и методы контроля	16

4 Транспортирование и хранение	18

5 Указания по эксплуатации.	18

6. Гарантии изготовителя.	19

7. Прочие условия.	19

# Технические требования для изготовления и поставки

# контейнера КРАД-3,0 в Ленинградское отделение.

# (Лот №1)

Контейнер КРАД-3,0 предназначен для сбора и  транспортирования радиоактивных отходов к месту их переработки и последующего кондиционирования.

# 1 Технические требования.

Контейнер КРАД-3,0 должен соответствовать техническому заданию, требованиям комплекта конструкторской документации, разработанными Исполнителем и согласованными с Заказчиком, а так же специальным условиям поставки оборудования, приборов, материалов и изделий для объектов атомной энергетики.

1.1 Основные параметры и характеристики

1.1.1 Контейнер должен состоять из следующих основных частей:

- корпус;

- крышка.

Корпус предназначен для размещения в нём РАО. Он должен состоять из нижнего и верхнего поясов прямоугольной формы, соединённых между собой стойками по углам и по середине длинных сторон, а по длинным сторонам укосинами из профиля, обшитые снаружи стальным листом. Нижний пояс должен иметь элементы для обеспечения жёсткости дна.

На угловых стойках должны быть расположены грузозахватные элементы контейнера. На горизонтальной поверхности профиля верхнего пояса корпуса привариваются болты, укладываются прокладка и крышка.

Крышка предназначена для изолирования внутреннего объёма контейнера от окружающей его атмосферы.. Она устанавливается внутрь корпуса на прокладку, укладываемую на горизонтальную поверхность верхнего пояса. После установки крышка закрепляется гайками. Грузозахватные элементы крышки должны быть складными.

1.1.2 Основные характеристики контейнера КРАД-3,0 указаны в

табл. 1.

Таблица 1. Основные характеристики контейнера КРАД-3,0.

| № п/п | Наименование параметра | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1. | Вес «нетто», кг. | 649 |
| 2. | Грузоподъемность «брутто», кг. | до 6000 |
| 3. | Габаритные размеры, мм длина ширина высота | 2620 1430 1080 |
| 4. | Внутренний объем, м3 | 3,0 |
| 5. | Толщина стенок корпуса, мм. | 2 |
| 6. | Толщина днища корпуса. мм. | 5 |
| 7. | Толщина крышки, мм. | 4 |

1.1.3 Количество ярусов при штабелировании контейнеров:

- КРАД-3,0 …………………………………………6

1.2 Требования надежности.

1.2.1 Назначенный срок службы контейнера с учетом потерь на коррозию должен составлять не менее 30 лет.

1.2.2 Показатели надежности должны подтверждаться выбором конструкционных материалов, комплектующих изделий и покрытий, а также  результатами расчётов, испытаний и опытной промышленной эксплуатации изделия.

1.3 Конструктивные требования.

Конструкция контейнера КРАД-3,0 должна:

– обеспечивать возможность изготовления на общепромышленном оборудовании и не требовать, по возможности, применения специальных технологий;

– обеспечивать возможность размещения в контейнере твёрдых радиоактивных отходов (ТРО) в стандартных первичных упаковках и навалом.

1.3.1 Требования к конструкции корпуса

Корпус контейнера предназначен для размещения в нём.

На корпусе должны быть предусмотрены грузозахватные элементы для проведения погрузочно-разгрузочных работ с контейнером.

Крышка должна устанавливаться на корпус с герметизирующей прокладкой и крепиться с помощью болтового (шпилечного) соединения.

Конструкция корпуса должна позволять осуществлять штабелирование контейнера при хранении.

1.3.2 Требования к конструкции крышки

Крышка предназначена для герметичного закрытия корпуса контейнера после заполнения его ТРО. На крышке необходимо предусмотреть грузозахватные элементы для проведения работ по установке и снятию крышки, отверстия для болтов (шпилек).

  - 1.4 Требования технологичности.

Изделие (контейнер КРАД-3,0) должно изготавливаться на типовом технологическом оборудовании по общемашиностроительной технологии.

1.5 Специальные требования.

1.5.1 Контейнер относится к системе нормальной эксплуатации, влияющей на безопасность, класс 3Н в соответствии с НП-001-97.

1.5.2 Категория сейсмостойкости – IIб в соответствии с НП-031-01.

1.5.3 Конструкция контейнера должна удовлетворять требованиям к промышленной упаковке типа 2 (ПУ-2) для твёрдого материала НУА-II в соответствии с НП-053-04.

1.5.4 Испытание контейнера для подтверждения к перевозке в соответствии с НП-053-04.

1.5.5 Выполнение сварных соединений в соответствии с ГОСТ 14771.

1.5.6 Контроль качества сварных соединений проводить в соответствии с ОСТ 95 39-2002  и указаниями на чертежах.

1.5.7 Контейнер должен быть устойчивым при штабелировании и проведении погрузочно-разгрузочных работ, то есть отношение кратчайшего расстояния от проекции центра тяжести на опорную горизонтальную поверхность до ребра опрокидывания любой боковой стороны к высоте центра тяжести над опорной горизонтальной поверхностью должно составлять от 1,25 до 1,50.

1.5.8  В процессе эксплуатации конструкция контейнера в загруженном состоянии должна:

– допускать штабелирование в 6 рядов;

– выдерживать однократное падение на жёсткое основание с высоты 0,5 м на дно и на угол между дном и стенкой;

– выдерживать однократное падение на него с высоты 1 м металлического стержня из углеродистой стали диаметром 32 мм с полусферическим концом и массой 6 кг в направлении центра наименее прочной части контейнера;

1.5.9 Контейнер должен сохранять герметичность и прочность после воздействий п. 1.5.8 настоящих технических требований.

1.5.10 По истечении срока длительного хранения, указанного в подпункте 1.5.8 настоящих технических требований, контейнер должен сохранять защитные свойства инженерного барьера (герметичность и прочность) для транспортирования контейнера к месту окончательного захоронения.

1.5.11 Грузозахватные элементы контейнера должны выдерживать нагрузку, равную двойной массе контейнера КРАД-3,0 в загруженном состоянии.

1.5.12 Максимальный уровень заполнения контейнера ТРО – от 100 до 150 мм до нижней поверхности крышки.

1.5.13 Провести статические испытания контейнера на грузоподъемность в соответствии с п. 7.7 НП-043-03 и указаниями на чертежах. Схема испытаний устанавливается предприятием – изготовителем.

1.5.14 Провести испытания контейнера на герметичность в соответствии с указаниями на чертежах. Схема испытаний устанавливается предприятием – изготовителем.

1.5.15 Детали и сборочные единицы не должны иметь окалины, трещин, заусенцев, раковин, снижающих их работоспособность.

1.5.16 Качество покрытия должно соответствовать указанному на чертежах классу.

1.6 Требования к сырью, материалам, покупным изделиям.

1.6.1 Применяемые материалы - углеродистая сталь в соответствии с ГОСТ 380.

1.6.2 Марки, сортамент и свойства материалов и полуфабрикатов должны удовлетворять требованиям соответствующих стандартов и «Специальных условий поставки оборудования, приборов, материалов и комплектующих изделий для объектов атомной энергетики», а также требованиям конструкторской документации.

1.7 Комплектность

Комплект поставки контейнера:

- контейнер в сборе, комплект……………………….	1

- руководство по эксплуатации,шт. …………………..	1

- паспорт по форме предприятия-изготовителя, шт.  ……..	1

- упаковка (по чертежам предприятия-изготовителя).

1.8 Маркировка.

Контейнер должен иметь маркировку в соответствии с требованиями конструкторской документации.

Состав маркировки:

- наименование или товарный знак предприятия-изготовителя;

- обозначение;

- дата изготовления;

- заводской номер;

- знак радиационной безопасности ГОСТ 1792.

1.9 Упаковка.

1.9.1 Упаковка изделия в соответствии с ГОСТ 23170.

1.9.2 Способ упаковки и транспортная тара должны выбираться предприятием-изготовителем по согласованию с Заказчиком.

1.9.3 Маркировка на транспортной таре - в соответствии с ГОСТ 14192.

1.9.4.Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

# 2 Требования безопасности.

2.1 Взрывобезопасность и пожаробезопасность контейнера КРАД-3,0 должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.004, ГОСТ 12.1.010.

2.2 При обслуживании контейнера КРАД-3,0 должны выполняться требования безопасности в соответствии с ГОСТ 12.3.009, ПБ-10-382-00.

# 3 Правила приемки и методы контроля

3.1 Изготовленный контейнер КРАД-3,0 должен быть проверен и принят приемочной комиссией на соответствие требованиям настоящих технических требований и ТЗ.

3.2 Контролю и испытаниям подлежит каждый контейнер.

3.3 Каждая деталь и сборочная единица контейнера должны пройти контроль качества на всех этапах изготовления и сборки.

3.4 В процессе изготовления и приемки контейнера на предприятии - изготовителе должны осуществляться виды контроля:

- входной контроль;

- операционный контроль;

- приемочный контроль и испытания.

3.4.1 Входному контролю подлежат материалы, полуфабрикаты, крепежные изделия и прочие изделия, предназначенные для изготовления контейнера.

3.4.2 Операционному контролю подлежит каждая технологическая операция, применяемая для изготовления контейнера.

3.5 При несоответствии контейнера требованиям любого пункта технических требований изделие возвращается на доработку, после чего производится повторный контроль и испытания.

3.6 Методы контроля.

3.6.1 Методы контроля входного и операционного контроля должны соответствовать указанным в Программе контроля качества, разрабатываемой предприятием – изготовителем.

3.6.2 Приемочный контроль и испытания контейнера должны производиться в помещении с достаточной освещенностью, при нормальных условиях.

3.6.3 Средства измерения, применяемые при контроле и испытаниях, должны обеспечивать выполнение указанных на чертежах и в настоящих технических условиях требований.

3.6.4 Все приборы и измерительные инструменты должны быть поверены соответствующими метрологическими службами.

3.6.5 Проверка внешнего вида контейнера на соответствие требованиям производится визуально.

3.6.6 Проверку соответствия размеров указанным на чертежах производить универсальным измерительным инструментом.

Все размеры должны быть в пределах разрешенного допуска.

3.6.7 Соответствие материалов, указанных на чертежах, производится сверкой сертификатов с чертежами.

3.6.8 Проверку выполнения сварных соединений производить сверкой нормативной и технологической документации с конструкторской документацией, а также требований ОСТ 95 10440-2002.

3.6.9 Контроль качества сварных соединений производится в соответствии с указаниями на чертежах и требований ОСТ 95 39-2002.

3.6.10 После испытаний контейнер должен быть тщательно осмотрен. Не допускается наличие остаточных деформаций, трещин, надрывов в элементах контейнера.

3.6.11 Проверку комплектности производить визуально сверкой с комплектом поставки.

# 4 Транспортирование и хранение

4.1 Контейнер КРАД-3,0 без РАО в закрытом состоянии должен допускать транспортирование всеми видами транспорта. При этом должны сохраняться его качество и товарный вид.

4.2 Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям 5 по ГОСТ 15150, в части воздействия механических факторов –условиям Ж по ГОСТ 23170.

При транспортировании КРАД-3,0  должны быть приняты меры по его защите от атмосферных осадков.

4.3 Контейнер КРАД-3,0 без РАО в закрытом состоянии должен допускать хранение под навесом, в неотапливаемых и в отапливаемых хранилищах в течение двух лет с момента изготовления. При этом должно сохраняться его качество и товарный вид.

4.4 Условия хранения в части воздействия климатических факторов – не жёстче условий ОЖ4 по ГОСТ 15150.

# 5 Указания по эксплуатации.

5.1 Техобслуживание контейнера в процессе эксплуатации не требуется. Допускается дистанционная визуальная периодическая проверка технического состояния контейнера в соответствии с руководством по эксплуатации.

5.2 Климатическое исполнение контейнера и категория размещения при эксплуатации – УХЛ2 по ГОСТ 15150.

5.3 Условия эксплуатации контейнера по ГОСТ 15150 [17]:

- тип атмосферы ……………………………………………………..II;

- группа условий эксплуатации …………………………………… 3;

- рабочая температура окружающего

воздуха, 0С………………………………………….. от минус 400 до + 450

- относительная влажность воздуха при

температуре 15 0С, % ……………………………………………… 75.

При эксплуатации контейнера должны быть приняты меры, исключающие попадание на него атмосферных осадков.

# 6 Гарантии изготовителя.

6.1 Предприятие-изготовитель несет ответственность за качество изделия в соответствии с техническими требованиями, ТЗ, требованиями специальных условий поставки оборудования, приборов, материалов и изделий для объектов атомной энергетики.

6.2  Гарантийный срок эксплуатации изделия 12 месяцев со дня пуска в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки Изготовителем при соблюдении Потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

# 7. Прочие условия.

Поставляемое оборудование должно быть новым, (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов). Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. Оборудование, подлежащее обязательной сертификации, должно иметь сертификат соответствия.

# Технические требования для изготовления и поставки

# контейнера КМЗ в Ленинградское отделение.

# (Лот №2)

Контейнер КМЗ предназначен для:

– сбора и промежуточного хранения твердых или отвержденных РАО;

– транспортирования радиоактивных отходов к месту их переработки и кондиционирования;

– приготовления упаковки кондиционированных РАО;

– размещения с кондиционированными в нем РАО на длительное хранение (до 50 лет) в хранилищах, предназначенных для размещения кондиционированных форм РАО;

– транспортирования и последующего размещения кондиционированных форм РАО в подземных сооружениях региональных могильников по истечению сроков длительного хранения.

# 1 Технические требования.

Контейнер КМЗ должен соответствовать техническому заданию, требованиям комплекта конструкторской документации, разработанными Исполнителем и согласованными с Заказчиком, а так же специальным условиям поставки оборудования, приборов, материалов и изделий для объектов атомной энергетики.

1.1 Основные параметры и характеристики

1.1.1 Контейнер должен состоять из следующих основных частей (Приложение 1):

- корпус;

- крышка;

- распределительная вставка;

- заглушка.

1.1.2 Основные характеристики контейнера КМЗ указаны в табл. 1.

Таблица 1. Основные характеристики контейнера КМЗ.

| № п/п | Наименование параметра | Значение |
| --- | --- | --- |
| 2 | Грузоподъемность «брутто», кг | до 10000 |
| 3 | Габаритные размеры, мм длина ширина высота | 1650 1650 1375 |
| 4 | Внутренний объем, м3 | 3,1 |

1.1.3 Количество ярусов при штабелировании контейнеров:

- КМЗ…………………………………………………………………6

1.2 Требования надежности.

1.2.1 Назначенный срок службы контейнера с учетом потерь на коррозию должен составлять не менее 50 лет.

1.2.2 Показатели надежности должны подтверждаться выбором конструкционных материалов, комплектующих изделий и покрытий, а также  результатами расчётов, испытаний и опытной промышленной эксплуатации изделия.

1.3 Конструктивные требования.

Конструкция контейнера КМЗ должна:

– обеспечивать возможность изготовления на общепромышленном оборудовании и не требовать, по возможности, применения специальных технологий;

– обеспечивать возможность размещения в контейнере твёрдых радиоактивных отходов (ТРО) в стандартных первичных упаковках (например, 200-л бочках) и навалом;

– обеспечивать возможность заполнения пустот между ТРО, загруженных в контейнер, цементным раствором путем закачки цементного раствора под слой ТРО (закачка цементного раствора под слой ТРО должна проводиться при закрытой крышке контейнера через распределительную вставку).

1.3.1 Требования к конструкции корпуса

Корпус контейнера предназначен для размещения в нём РАО и проведения операции кондиционирования РАО путём заполнения пустот цементным раствором, закачиваемым через распределительную вставку.

На корпусе необходимо предусмотреть место для крепления пластинки из нержавеющей стали с выгравированной информацией о размещённых в контейнере РАО (размеры пластинки уточняются дополнительно),

На корпусе должны быть предусмотрены грузозахватные элементы для проведения погрузочно-разгрузочных работ с контейнером.

Грузозахватные элементы для автомобильного погрузчика должны размещаться под днищем корпуса, а для других грузоподъёмных механизмов – в верхней части корпуса.

Конструкция грузозахватных элементов для перемещения контейнера автомобильным погрузчиком не должна опираться на элементы конструкции крышки контейнера, расположенного в нижнем ряду штабеля и выступающие над плоскостью крышки (болтовые соединения, штуцера).

Размеры и расположение проемов в грузозахватных элементах на корпусе контейнера для автомобильного погрузчика должны, по возможности, обеспечивать использования одного автомобильного погрузчика (без переустановки вил) для перемещения и штабелирования различных типов контейнеров (НЗК-150-1,5П, НЗК-МР, КМЗ).

Крышка должна устанавливаться на корпус с герметизирующей прокладкой и крепиться с помощью болтового (шпилечного) соединения.

Конструкция корпуса должна позволять осуществлять штабелирование контейнера при хранении.

1.3.2 Требования к конструкции крышки

Крышка предназначена для герметичного закрытия корпуса контейнера после заполнения его ТРО и цементным раствором. На крышке необходимо предусмотреть грузозахватные элементы для проведения работ по установке и снятию крышки, отверстия для болтов (шпилек), штуцер для стыковки с распределительной вставкой, расположенной внутри корпуса, и подачи цементного раствора, штуцер для съёмного уровнемера (уровнемер в состав контейнера не входит). После завершения работ по цементированию ТРО в контейнер оба штуцера должны быть герметично закрыты заглушками.

Конструкция крышки должна позволять осуществлять штабелирование контейнера при хранении.

1.3.3 Требования к конструкции распределительной вставки

Распределительная вставка (далее – вставка) предназначена для подачи цементного раствора в контейнер и заполнения им свободного пространства между ТРО.

Вставка должна представлять собой перфорированный коллектор с проходным сечением, эквивалентным по площади Dу 50 мм, диаметром отверстий перфорации – не менее 16 мм, количество отверстий – не менее 20.

Конструкция вставки не должна препятствовать размещению ТРО в контейнере. Вставка должна быть жёстко закреплена внутри корпуса контейнер и не должна перемещаться при загрузке ТРО и при транспортировании контейнера. Вставка должна иметь узел стыковки с соответствующим штуцером в крышке.

1.3.4 Требования к конструкции заглушек

Заглушки предназначены для герметичного закрытия штуцеров (подачи цементного раствора, съёмного уровнемера и сбувки) после завершения работ по цементированию ТРО в контейнере. Герметизация соединений осуществляется с помощью герметизирующих прокладок.

Заглушки не должны препятствовать штабелированию контейнеров при их хранении.

  - 1.4 Требования технологичности.

Изделие (контейнер КМЗ) должно изготавливаться на типовом технологическом оборудовании по общемашиностроительной технологии.

1.5 Специальные требования.

1.5.1 Контейнер относится к системе нормальной эксплуатации, влияющей на безопасность, класс 3Н в соответствии с НП-001-97.

1.5.2 Категория сейсмостойкости – IIб в соответствии с НП-031-01.

1.5.3 Конструкция контейнера должна удовлетворять требованиям к промышленной упаковке типа 2 (ПУ-2) для твёрдого материала НУА-II в соответствии с НП-053-04.

1.5.4 Испытание контейнера для подтверждения к перевозке и штабелированию в соответствии с НП-053-04.

1.5.5 Выполнение сварных соединений в соответствии с ГОСТ 14771.

1.5.6 Контроль качества сварных соединений проводить в соответствии с ОСТ 95 39-2002  и указаниями на чертежах.

1.5.7 Контейнер должен быть устойчивым при штабелировании и проведении погрузочно-разгрузочных работ, то есть отношение кратчайшего расстояния от проекции центра тяжести на опорную горизонтальную поверхность до ребра опрокидывания любой боковой стороны к высоте центра тяжести над опорной горизонтальной поверхностью должно составлять от 1,25 до 1,50.

1.5.8  В процессе эксплуатации конструкция контейнера в загруженном состоянии должна:

– допускать штабелирование в 6 рядов;

– выдерживать однократное падение на жёсткое основание с высоты 0,5 м на дно и на угол между дном и стенкой;

– выдерживать однократное падение на него с высоты 1 м металлического стержня из углеродистой стали диаметром 32 мм с полусферическим концом и массой 6 кг в направлении центра наименее прочной части контейнера;

– выдерживать длительное хранение в течение 50 лет в условиях, исключающих прямое воздействие на контейнер атмосферных осадков, грунтовых вод или каких - либо агрессивных сред.

1.5.9 Контейнер должен сохранять герметичность и прочность после воздействий п. 1.5.8 настоящих технических требований.

1.5.10 По истечении срока длительного хранения, указанного в подпункте 1.5.8 настоящих технических требований, контейнер должен сохранять защитные свойства инженерного барьера (герметичность и прочность), позволяющие безопасно осуществлять операции по его извлечению из хранилища, переупаковке ТРО и транспортированию контейнера к месту окончательного захоронения.

1.5.11 Грузозахватные элементы контейнера должны выдерживать нагрузку, равную двойной массе контейнера КМЗ в загруженном состоянии.

1.5.12 Максимальный уровень заполнения контейнера ТРО – от 100 до 150 мм до нижней поверхности крышки, уровень заполнения контейнера КМЗ цементным раствором – 50 мм до нижней поверхности крышки.

1.5.13 Провести статические испытания контейнера на грузоподъемность в соответствии с п. 7.7 НП-043-03 и указаниями на чертежах. Схема испытаний устанавливается предприятием – изготовителем.

1.5.14 Провести испытания контейнера на герметичность в соответствии с указаниями на чертежах. Схема испытаний устанавливается предприятием – изготовителем.

1.5.15 Детали и сборочные единицы не должны иметь окалины, трещин, заусенцев, раковин, снижающих их работоспособность.

1.5.16 Качество покрытия должно соответствовать указанному на чертежах классу.

1.6 Требования к сырью, материалам, покупным изделиям.

1.6.1 Применяемые материалы - углеродистая сталь в соответствии с ГОСТ 380.

1.6.2 Марки, сортамент и свойства материалов и полуфабрикатов должны удовлетворять требованиям соответствующих стандартов и «Специальных условий поставки оборудования, приборов, материалов и комплектующих изделий для объектов атомной энергетики», а также требованиям конструкторской документации.

1.7 Комплектность

Комплект поставки контейнера:

- контейнер в сборе, комплект……………………….	1

- руководство по эксплуатации,шт. …………………..	1

- паспорт по форме предприятия-изготовителя, шт.  ……..	1

- упаковка (по чертежам предприятия-изготовителя).

1.8 Маркировка.

Контейнер должен иметь маркировку в соответствии с требованиями конструкторской документации.

Состав маркировки:

- наименование или товарный знак предприятия-изготовителя;

- обозначение;

- дата изготовления;

- заводской номер;

- знак радиационной безопасности ГОСТ 1792.

1.9 Упаковка.

1.9.1 Упаковка изделия в соответствии с ГОСТ 23170.

1.9.2 Способ упаковки и транспортная тара должны выбираться предприятием-изготовителем по согласованию с Заказчиком.

1.9.3 Маркировка на транспортной таре - в соответствии с ГОСТ 14192.

1.9.4.Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

# 2 Требования безопасности.

2.1 Взрывобезопасность и пожаробезопасность контейнера КМЗ должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.004, ГОСТ 12.1.010.

2.2 При обслуживании контейнера КМЗ должны выполняться требования безопасности в соответствии с ГОСТ 12.3.009, ПБ-10-382-00.

# 3 Правила приемки и методы контроля

3.1 Изготовленный контейнер КМЗ должен быть проверен и принят приемочной комиссией на соответствие требованиям настоящих технических требований и ТЗ.

3.2 Контролю и испытаниям подлежит каждый контейнер.

3.3 Каждая деталь и сборочная единица контейнера должны пройти контроль качества на всех этапах изготовления и сборки.

3.4 В процессе изготовления и приемки контейнера на предприятии - изготовителе должны осуществляться виды контроля:

- входной контроль;

- операционный контроль;

- приемочный контроль и испытания.

3.4.1 Входному контролю подлежат материалы, полуфабрикаты, крепежные изделия и прочие изделия, предназначенные для изготовления контейнера.

3.4.2 Операционному контролю подлежит каждая технологическая операция, применяемая для изготовления контейнера.

3.5 При несоответствии контейнера требованиям любого пункта технических требований изделие возвращается на доработку, после чего производится повторный контроль и испытания.

3.6 Методы контроля.

3.6.1 Методы контроля входного и операционного контроля должны соответствовать указанным в Программе контроля качества, разрабатываемой предприятием – изготовителем.

3.6.2 Приемочный контроль и испытания контейнера должны производиться в помещении с достаточной освещенностью, при нормальных условиях.

3.6.3 Средства измерения, применяемые при контроле и испытаниях, должны обеспечивать выполнение указанных на чертежах и в настоящих технических условиях требований.

3.6.4 Все приборы и измерительные инструменты должны быть поверены соответствующими метрологическими службами.

3.6.5 Проверка внешнего вида контейнера на соответствие требованиям производится визуально.

3.6.6 Проверку соответствия размеров указанным на чертежах производить универсальным измерительным инструментом.

Все размеры должны быть в пределах разрешенного допуска.

3.6.7 Соответствие материалов, указанных на чертежах, производится сверкой сертификатов с чертежами.

3.6.8 Проверку выполнения сварных соединений производить сверкой нормативной и технологической документации с конструкторской документацией, а также требований ОСТ 95 10440-2002.

3.6.9 Контроль качества сварных соединений производится в соответствии с указаниями на чертежах и требований ОСТ 95 39-2002.

3.6.10 После испытаний контейнер должен быть тщательно осмотрен. Не допускается наличие остаточных деформаций, трещин, надрывов в элементах контейнера.

3.6.11 Проверку комплектности производить визуально сверкой с комплектом поставки.

# 4 Транспортирование и хранение

4.1 Контейнер КМЗ без РАО в закрытом состоянии должен допускать транспортирование всеми видами транспорта. При этом должны сохраняться его качество и товарный вид.

4.2 Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям 5 по ГОСТ 15150, в части воздействия механических факторов –условиям Ж по ГОСТ 23170.

При транспортировании КМЗ должны быть приняты меры по его защите от атмосферных осадков.

4.3 Контейнер КМЗ без РАО в закрытом состоянии должен допускать хранение под навесом, в неотапливаемых и в отапливаемых хранилищах в течение двух лет с момента изготовления. При этом должно сохраняться его качество и товарный вид.

4.4 Условия хранения в части воздействия климатических факторов – не жёстче условий ОЖ4 по ГОСТ 15150.

# 5 Указания по эксплуатации.

5.1 Техобслуживание контейнера в процессе эксплуатации не требуется. Допускается дистанционная визуальная периодическая проверка технического состояния контейнера в соответствии с руководством по эксплуатации.

5.2 Климатическое исполнение контейнера и категория размещения при эксплуатации – УХЛ2 по ГОСТ 15150.

5.3 Условия эксплуатации контейнера по ГОСТ 15150 [17]:

- тип атмосферы ……………………………………………………..II;

- группа условий эксплуатации …………………………………… 3;

- рабочая температура окружающего

воздуха, 0С………………………………………….. от минус 400 до + 450

- относительная влажность воздуха при

температуре 15 0С, % ……………………………………………… 75.

При эксплуатации контейнера должны быть приняты меры, исключающие попадание на него атмосферных осадков.

# 6. Гарантии изготовителя.

6.1 Предприятие-изготовитель несет ответственность за качество изделия в соответствии с техническими требованиями, ТЗ, требованиями специальных условий поставки оборудования, приборов, материалов и изделий для объектов атомной энергетики.

6.2  Гарантийный срок эксплуатации изделия 12 месяцев со дня пуска в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки Изготовителем при соблюдении Потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

# 7. Прочие условия.

Поставляемое оборудование должно быть новым, (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов). Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. Оборудование, подлежащее обязательной сертификации, должно иметь сертификат соответствия.