# Техническое задание
на проведение конкурентной процедуры по поставке

Сушильный шкаф низкотемпературный SNOL --3,5.3,5.3,5/3,5-И5М

1. Наименование поставляемого товара

1.1 Сушильный шкаф низкотемпературный SNOL --3,5.3,5.3,5/3,5-И5М

Поставку оборудования произвести с комплектом  документации (паспорт изделия, инструкция по эксплуатации и др.).

2. Описание товаров (функциональные характеристики и потребительские свойства)

2.1. Оборудование для  Самостоятельной службы радиационной безопасности.

2.2  Продукция должна иметь сертификат соответствия,  разрешение на применение на территории РФ, гарантию качества, требуемые технические характеристики, документацию на русском языке, на период гарантии сервисное обслуживание за счет исполнителя.

Оборудование должно быть новым, не используемым ранее (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов)

Спецификация поставляемого оборудования приведена ниже в таблице №1.

Табл. №1  Сушильный шкаф низкотемпературный SNOL --3,5.3,5.3,5/3,5-И5М

Сушильный шкаф низкотемпературный SNOL -3,5.3,5.3,5/3,5-И5М используется для просушки различных материалов, посуды, проведения аналитических работ в воздушной среде при температуре от 50 до 350 градусов Цельсия. В низкотемпературной лабораторной электропечи (сушильном шкафу) должны быть предусмотрены отверстия для удаления влаги из рабочей камеры и ее вентиляция.

| Потребляемая мощность, кВт, не более | 2,0 |
| --- | --- |
| Диапазон задания рабочей температуры, 0 С | 50 -350 |
| Максимальная температура нагрева, 0С, не менее | 350 |
| Микропроцессорный терморегулятор на одну программу ( нагрев-выдержка во времени) | 1 |
| Материал камеры | Нержавеющая сталь |
| Корпус печи окрашен термоустойчивой порошковой краской. |  |
| Количество полок в печи, шт | 3 |
| Напряжение питания от сети переменного тока, В | 220 ±10% |
| Размеры рабочей камеры сушки: |  |
| Ширина, мм, не менее | 520 |
| Высота, мм, не менее | 630 |
| Глубина, мм, не менее | 670 |
| Масса печи, кг, не более | 42 |

3. Требования к техническим характеристикам товара

3.1. Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным заказчиком данного оборудования.

4. Требования к количеству поставляемого товара

4.1.  Сушильный шкаф низкотемпературный SNOL --3,5.3,5.3,5/3,5-И5М – 3 шт.

5. Требования к сроку (периодичности) поставки товара

5.1. Оборудование поставляется Заказчику не позднее декабря  2012 года.

6. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара

6.1. Поставка оборудования производится в упаковке согласно с маркировкой данного оборудования. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке.

7. Требования к обслуживанию товара

7.1. Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течении гарантийного срока несет Исполнитель.

8. Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

8.1. Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение».

9. Требования к качеству поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

9.1. Качество и комплектность должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

9.2. Качество поставляемого оборудования  должно соответствовать действующим Гостам, ТУ, сертификатам в РФ.

10. Требования к безопасности поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

10.1. Оборудование должно быть разрешено к установке и эксплуатации на территории РФ.

10.2. Иметь сертификат соответствия РФ.

11. Требования к результатам работ

11.1. Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа поставленного оборудования в течение гарантийного срока, указанного в документации на данное оборудование.

12. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара

12.1. Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем не менее 1 года со дня поставки товара заказчику.