Том 2 «Техническая часть»

| № п/п | Наименование | Технические характеристики (подробные функциональные и технические характеристики с указанием верхних и нижних границ, а так же начальные и конечные показатели) | Ед.измер. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Считыватель Типа HID ProxPoint Plus (Classic Series) (модель 6005B/6008B) или эквивалент | - Особенности: - Оснащен многоцветным светодиодом и звуковой сигнализацией, управлять работой которых можно как с внешнего контроллера, так и с самого считывателя. - Предусматривает различные вариант работы звуковой сигнализации (зуммера) и светодиода в зависимости от требований в месте использования. - Может считывать карты, метки и брелки HID в формате до 85 бит. - Возможен монтаж на металлическую поверхность без влияния на заявленное расстояние считывания. - Оснащен выходом Wiegand или Clock-and-Data (для считывания карт с магнитной полосой). - Совместим со всеми стандартными системами контроля доступа. - Привлекательный дизайн: два варианта исполнения (Classic и Designer) и четыре цвета корпуса подходят к любой отделке. - Дальность считывания: до 7,5 см. - Технические характеристики: Габаритные размеры 8.0 см х 4.5 см х 1.5 см Масса не более 102 грамма Рабочая температура и влажность от -30 до 65 °C, относительная влажность от 0% до 95% без конденсации. Места применения - внутри и вне помещения. Рабочая частота 125 кГц Светодиоды двухцветные - красный/зеленый. Электропитание и значение тока: среднее значение – 20 мА, пиковое – 75 мА, при 12 В постоянного тока. Выходные форматы Wiegand или Clock-and-Data | шт. | 20 |
|  | Средство обнаружения Типа Коралл ДСМ-01 БЖАК.425143.003-01 или эквивалент | Назначение: для охраны помещений. Принцип работы: электромагнитные колебания, непрерывно излучаемые передатчиком, отражаясь от нарушителя, попадают на приемник и регистрируются в виде изменения параметров сигнала, используя эффект Доплера. Исполнение: однопозиционное. Длина зоны обнаружения: 3 ÷ 30 м. Ширина зоны обнаружения: 1 ÷ 8 м. Высота зоны обнаружения: 1 ÷ 5 м. Напряжение электропитания: 10 ÷ 30 В. Ток потребления: не более 60 мА. Диапазон рабочих температур: -40 ÷ +40 °С. Встроенная система защиты цепей от наводок при грозовых разрядах. Дистанционный контроль работоспособности. | шт. | 2 |
|  | Средство обнаружения Типа «Гюрза - Трио» СНЛБ.425161.001 или эквивалент | - Особенности: Система работает на 4 разных физических принципах: - Регистрация градиента изменения внешнего электростатического поля (охрана объемов и локальных зон) - Регистрация градиента внешнего магнитного поля (охрана феромагнитных изделий в зоне действия ЧЭ) - Регистрация микросмещений (охрана отдельных предметов от перемещения и механических воздействий) - Регистрация ИК поля (охрана объема и локальных зон, регистрация изменений освещенности и температуры в помещениях) - Возможные режимы работы – по алгоритмам «И/ИЛИ» по любым из каналов Технические характеристики: Напряжение питания, В – DC, 8-35 Ток потребляемый системой, мА – не боле 3,5 Мощность потребления, мВт – 36 Длительность тревожного извещения, с – не мене 2 Диапазон рабочих температур, °С – от +5 до + 50 без образования конденсата Дистанционный контроль работоспособности. Средняя наработка системы на отказ, ч. - 60000 | шт. | 5 |

- Условия поставки:

- Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика.

- Особые требования:

- обязательное наличие: сопроводительной документации (счет, счет-фактура, товарная накладная, сертификат соответствия, паспорт);

- гарантийный срок – не менее 1 года.

- товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не с хранения (не допускается поставка выставочных образцов), выпуска не ранее 2015 года;

- качество поставляемого товара должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться сертификатом завода-изготовителя, который должен предоставляться при поставке товара; а также соответствовать иным требованиям (техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам).