ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора
на поставку радиолучевых средств обнаружения
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2013

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка радиолучевых средств обнаружения для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
         Предлагаемое к поставке оборудование должно быть серийным, новым, не заложенным, не являться предметом споров третьих лиц. 

	№ п/п
	Наименование товара 
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Прибор «РЛД РЕДУТ/1-300И-Т» (или эквивалент)
	Протяженность зоны обнаружения, м, не менее
от 5 до 300

Ширина зоны обнаружения при длине участка, м:
    при длине зоны обнаружения 100 м
    при длине зоны обнаружения 200 м
    при длине зоны обнаружения 300 м


не более 1,2
не более 2,4
не более 3,0

Допустимый уровень травяного покрова, м

до 0,4

Допустимый уровень снежного покрова, м

до 1,0

Напряжение питания, В

12,0...30,0

Напряжение питания по цепи обогрева, В

24+4

Ток потребления (при Uпит =24 В), мА
    при температуре до - 40°С
    при температуре от - 40 до -50°С


не более 30
не более 160

Диапазон рабочих температур, °С, не менее

- 50... + 65

Диапазон предельных температур, °С не менее

- 65... + 70

· Обнаружение нарушителя (человека), пересекающего охраняемый рубеж в любых группировках ("в рост", "согнувшись", "на получетвереньках", "ползком", "перекатом").

· Автоматическая адаптация к изменению подстилающей поверхности (сухо, сыро, изменение высоты травы или снежного покрова в заданных пределах).

· Возможность регулировки ширины зоны обнаружения («нормальная/узкая»).

· Возможность дистанционной настройки, диагностики и обмена информацией с системой сбора и обработки информации по интерфейсу RS-485.

· Встроенная система защиты цепей от грозовых разрядов и наводок.

· Вандалостойкие металлические корпуса ПРД и ПРМ (с повышенными механической прочностью и устойчивостью к преднамеренным электромагнитным воздействиям).

· Вероятность обнаружения  должна быть не менее 0,99.

· Устойчивость к воздействию сильных электромагнитных полей (ЛЭП до 500 кВ).

· Возможность отстройки от влияния посторонних источников радиоизлучения, путем изменения плоскости поляризации электромагнитного поля.

· Наличие пульта контроля с индикатором уровня сигнала упрощает процесс настройки и диагностики неисправностей.

· Наличие проводной синхронизации (в дополнение к синхронизации по лучу) позволяет эксплуатировать изделие в районах со сложной электромагнитной обстановкой.

· Отсутствие взаимного влияния при установке на параллельных участках за счет разных каналов модуляции (4 частотные литеры).

	не менее 24 

месяцев
	20
	шт.


Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги)]
       3. Порядок формирования цены

Цена договора включает в себя: расходы Поставщика на перевозку товара до склада Заказчика, страхование, упаковку, полный комплект тех. документации, налоги и другие обязательные платежи.

       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.

Порядок оплаты – безналичный расчет. 100% оплата производится в течение 30 банковских дней с момента фактической приемки товара (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.)

5. Требования к упаковке товара:

Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Наличие маркировки, либо упаковочных бирок. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения.
       6. Требования к технической документации
Руководство пользователя (инструкция) и паспорт на русском языке. 

        7. Место поставки продукции:

Москва, ул. Генерала Белова, д. 14
       8. Срок поставки продукции:

в течение 10 дней со дня подписания договора.

Начальник отдела снабжения                                                                                                                                                                      Д.П. Давыдов

Эксперт по техническим характеристикам                                                                                                                                                Г.Б. Ручкина
