
Федеральное государственное унитарное предприятие 

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»

	
	УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Председателя

Закупочного комитета

_________С.В. Тарасов

«12» декабря 2014 г.



ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

1. Открытый запрос цен на право заключения договора на поставку высокочастотного блока фазометрического комплекса.
том 2 «техническая часть»

г. Саров 2014 г.
Техническое задание. 
на поставку высокочастотного блока Фазометрического комплекса
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ

	№

п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Коли-чество

	1. 
	Высокочастотный блок Фазометрического комплекса 
	шт
	1


	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2013 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания), не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц.


	РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	

	РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 3.1 Основные параметры и размеры

	Высокочастотный блок Фазометрического комплекса с длиной волны 2 мм.

	Подраздел 3.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	

	Подраздел 3.3. Требования по надежности

	Оборудование должно иметь гарантию производителя



	Подраздел 3.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	

	Подраздел 3.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	Согласно ТУ на данный вид продукции



	Подраздел 3.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	Изделия обладают постоянством рабочих характеристик при постоянстве температуры внешней среды



	Подраздел 3.7. Требования к электропитанию

	Согласно ТУ на данный вид продукции

	Подраздел 3.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	Согласно ТУ на данный вид продукции

	Подраздел 3.9 Требования к комплектности

	Согласно ТУ на данный вид продукции

	Подраздел 3.10 Требования к маркировке 

	Согласно техническим условиям на данный вид продукции



	Подраздел 3.11 Требования к упаковке

	Оборудование поставляется в специальной упаковке, обеспечивающей полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и хранения.

	РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

	Право собственности на передаваемое оборудование переходит к Покупателю после подписания товарных накладных.



	Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	На все оборудование должен предоставляться комплект эксплуатационной документации на русском языке, гарантийный талон, на поверяемое оборудование – свидетельство о поверке.



	РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ И МОНТАЖУ

	При транспортировке, отгрузке и выгрузке изделий следует принимать меры, обеспечивающие их защиту от механических и термических воздействий, атмосферных осадков, влаги и агрессивных веществ. Поднимать, грузить только в вертикальном состояние.


	РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Согласно ТУ на данный вид продукции

	РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийный срок хранения изделий не определяется, при соблюдении требований хранения. Гарантийный срок эксплуатации 1 год.


	РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	Отсутствуют



	РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Отсутствуют



	РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Отсутствуют



	РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	Согласно техническим условиям на данный вид продукции



	РАЗДЕЛ 12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Отсутствуют



	РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ


Высокочастотный блок фазометрического комплекса
2мм диапазона.
[image: image1.jpg]



Технические характеристики:
Частота выходного сигнала передатчика
140,0 ГГц

Мощность выходного сигнала передатчика, не менее
50 мВт

Уровень фазовых шумов передатчика
при отстройке (10 КГц, не хуже
-80 дБн/Гц

Промежуточная частота
2000 МГц

Выходная мощность насыщения приемного канала
при компрессии коэффициента усиления 1 дБ, не менее
4мВт

Выходная мощность насыщения опорного канала
при компрессии коэффициента усиления 1 дБ, не менее
4мВт

Параметры питающих напряжений :
	Величина напряжения
	Потребляемый ток, не более

	Не менее
	Номинал
	Не более
	

	минус 12,5 В
	минус 12 В
	минус 11,5 В
	50 мА

	4,5 В
	5 В
	5,5 В
	500мА

	11,5 В
	12 В
	12,5 В
	1250 мА

	23,5 В
	24 В
	24,5 В
	250 мА


Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги).
