ТОМ 2. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Наименование закупаемой продукции: Насос одновинтовой GSF105B03S18B и частотный преобразователь HCP4037 (или их эквиваленты)

ОКВЭД: 29.12.12

ОКДП: 2912101

2. Назначение: Для прокачки дистиллированной воды в замкнутом контуре через изделие для определения его гидравлических характеристик, в соответствии с требованиями конструкторской документации.

3. Количество: 1 штука

4. Технические характеристики оборудования:

| № п\п | Параметр | Требование |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. |
| 1. | Производительность, м3/ч | 56 |
| 2. | Давление на выходе из насоса, бар | 18 |
| 3. | Мощность двигателя, кВт | 37 |
| 4. | Длина, не более, м | 5,5 |
| 5. | Высота, не более, м | 0,85 |
| 6. | Ширина, не более | 0,8 |
| 7. | Масса насоса с электродвигателем, не более кг | 600 |

5. Прочие характеристики

Насос GSF105B03S18B (или эквивалент) – винтовой самовсасывающий, не требующий «заливки». Способный, создавать устойчивое давление при любых оборотах ротора, а значит при любых производительностях.

Основной частью винтового насоса является винтовая (героторная) пара, определяющая его принцип работы и базовые характеристики насосного агрегата.

Насос состоит из следующих основных деталей и сборочных единиц: камера, статор, ротор, редуктор, электродвигатель, входной и выходной патрубки, торцевые уплотнения, преобразователь частоты. Материал проточной части – сталь 12х18н10т.

Статор – внутренняя  двухзаходная спираль.

Ротор – внешняя однозаходная спираль.

6. Комплект поставки

| № п/п | Наименование | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Одновинтовой насос GSF105B03S18B (эквивалент) (в базовой комплектации с дополнительной опцией) | 1 |
| 2 | Базовая комплектация |  |
|  | Камера из стали 12х18н10т (или импортный эквивалент стали) | 1 |
|  | Сливная пробка | 1 |
|  | Ротор 12х18н10т NETZSCH 105S01 CrNiMo | 1 |
|  | Статор NETZSCH 105S01 NEMOLAST | 1 |
|  | Входной патрубок с молочной гайкой ДУ200 | 1 |
|  | Выходной патрубок с молочной гайкой ДУ200 | 1 |
|  | Торцевое уплотнение | 2 |
|  | Трехфазный электродвигатель 37 кВт | 1 |
|  | Редуктор | 1 |
| 3 | Дополнительная опция |  |
|  | Преобразователь частоты | 1 |
| 4. | Комплект эксплуатационной документации (на русском языке) |  |
|  | Руководство по эксплуатации | 1 |
|  | Сертификат качества | 1 |
|  | Паспорт на электродвигатель | 1 |

*Поставщик проводит пуско-наладочные работы оборудования.

7. Требования к упаковке:

Упаковка и маркировка поставляемого Товара должны соответствовать требованиям стандартов, установленных действующим законодательством РФ. Импортный товар – международным стандартам упаковки.

Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товара. Маркировка Товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, местонахождение изготовителя.

Товар должен быть упакован способом и средствами, обеспечивающими его защиту от повреждения и потерь во время транспортировки, доставки и погрузочно-разгрузочных работ (с учётом нескольких перегрузок).

Оборудование поставляется в стандартной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учётом перегрузок и длительного хранения (не менее 18 месяцев).

7. Требования по гарантийному и послегарантийному обслуживанию оборудования:

Гарантийные сроки на предлагаемое оборудование не менее 12 месяцев с момента подписания Заказчиком акта пуско-наладочных работ, выполненных Поставщиком.

Поставщик должен указать способ осуществления гарантийного обслуживания поставляемого оборудования.

Поставщик должен обеспечить восстановление работоспособности оборудования в гарантийные периоды без дополнительных расходов со стороны Заказчика при условии соблюдения Заказчиком условий эксплуатации, установленных производителем оборудования.

Во время гарантийного периода обнаруженные неисправности должны устраняться, по возможности, на месте эксплуатации оборудования в срок не более 10 (десяти) рабочих дней после получения извещения о неисправности.

Все запасные части, которые Поставщик устанавливает на оборудование в течение гарантийного периода, должны быть произведены и сертифицированы тем же производителем, что и исходные комплектующие оборудования и иметь не худшие функциональные характеристики, в том числе при снятии с производства комплектующих.

Поставляемое оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении (в эксплуатации, в консервации) выпуска не ранее 2013 года.

Не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов.

Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.

Оборудование, подлежащее обязательной сертификации, должно иметь сертификат соответствия.

Поставщик, в случае предоставления оборудования-эквивалента, обязан приложить к своей заявке на торги документы, подтверждающие соответствие технических характеристик эквивалента характеристикам, указанным в ТЗ.

В целях корректного сравнения заявка должна содержать детальную спецификацию предлагаемого оборудования с указанием производителей, моделей, каталожных номеров отдельных блоков, а также точных значений их технических характеристик.