# ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на выполнение работ по ремонту хранилища твердых отходов Самарского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Официальный сайт 
www.zakupki.rosatom.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ при строительстве, реконструкции

и капитальном ремонте объектов (капитального и незавершенного строительства, объектов временного назначения и инженерных систем)

по объекту: Хранилище твердых отходов Самарского отделения филиала "Приволжский территориальный округ" ФГУП "РосРАО"

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов.

Подраздел 2.2  Сведения о выполняемых работах.

Подраздел 2.3  Сведения о месте выполнения работ.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ.

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ.

Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ.

РАЗДЕЛ 6. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТУ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ.

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Ремонт хранилища твердых отходов Самарского отделения филиала «Приволжский территориальный округ ФГУП «РосРАО»

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов

Положение о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений МДС 13-14.2000

Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах

Ремонт хранилища твердых отходов Самарского отделения: замена ограждающих конструкций стен хранилища, окраска стен хранилища.

Подраздел 2.3 Сведения о месте выполнения работ

Самарская область, Волжский район, с. Дубовый Умет (ПХРО Самарского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»).

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ

Выполняется ремонт хранилища твердых отходов: - демонтаж облицовки стен фасада и деревянной обрешетки конструкции стен - 256 м2; - устройство металлической обрешетки и монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного листа -256м2; - ремонт штукатурки и окраска внутренних стен; - устройство вентиляционных форточек – 3 шт.

Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)

Проект производства работ является основным документом, организующим производство работ в соответствии с технологическими правилами, требованиями к охране труда, экологической безопасности и качеству работ выполняется согласно СНиП 3.01.01-85* Состав ППР на выполнение ремонтных работ: Календарный план производства работ (устанавливает последовательность и сроки выполнения работ, определяет потребность трудозатрат и механизмов). График поступления на объект материалов. Технологические карты (технологические схемы) на выполнение отдельных видов работ (сложных работ, выполнением новых методов или типовые). Требования по технике безопасности.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ

Таблица 1

| № п/п | Наименование видов работ | Единица измерения | Коли-чество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 1. Демонтажные работы |  |  |
| 1 | Демонтаж облицовки фасада из металлического гладкого листа толщиной 0,5мм. | м2 | 256 |
| 2 | Разборка деревянных элементов конструкций стен обрешетки из брусков с прозорами | м2 | 256 |
| 3 | Снятие оконных переплетов остекленных | м2 оконных переплетов | 28 |
|  | 2. Ремонт стен хранилища. |  |  |
| 4 | Устройство металлической обрешетки из трубы профильной | м2 | 256 |
| 5 | Масленая окраска металлических поверхностей обрешетки в 2 слоя | м2 | 84 |
| 6 | Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного листа | м2 | 256 |
| 7 | Монтаж ограждающих конструкций стен из сотового поликарбоната | м2 | 28 |
| 8 | Устройство вентиляционных форточек | шт | 3 |
| 9 | Ремонт штукатурки внутренних стен цементно-известковым раствором | м2 | 7 |
| 10 | Улучшенная окраска стен масляными составами | м2 окрашиваемой поверхности | 7 |
| 11 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски | м2 окрашиваемой поверхности | 215,4 |
| 12 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий металлических балок, прогонов за два раза | м2 окрашиваемой поверхности | 98 |
| 13 | Погрузка вручную при автомобильных перевозках материала: Мусор строительный | т | 6,28 |
| 14 | Перевозка груза 1 класса до 30км. | т | 6,28 |

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

- Материалы, изделия, конструкции должны соответствовать нормативным документам (ГОСТ, ТУ и т.д.), сертификатам соответствия. - Материалы и оборудование для производства ремонтных работ поставляются Подрядчиком. - Подрядчик при производстве работ согласовывает с Заказчиком образцы применяемых материалов. - Подрядчик обязан направить Заказчику копии технических паспортов и сертификатов на применяемые материалы и оборудование до передачи их в работу для проверки Заказчиком на соответствие сметной и технической документации. Таблица 2 Ведомость материалов № п/п; Наименование материалов (тип, марка, технические характеристики и т.п.); Единица измерения; Количество. 1; 2; 3; 4. 1; Канаты пеньковые пропитанные; т; 0,0004. 2; Кислород технический газообразный; м3; 8,5. 3; Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-22; т; 0,022. 4; Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25; т; 0,05. 5; Краски масляные и алкидные цветные, готовые к применению для наружных работ МА-15; т; 0,02. 6; Олифа комбинированная, марки К-3; т; 0,033. 7; Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм; т; 0,0001. 8; Швеллеры N 40 из стали марки Ст0; т; 0,0084. 9; Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм; т; 0,0005. 10; Электроды диаметром 4 мм Э42; т; 0,0097. 11; Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25; м2; 3. 12; Шпатлевка масляно-клеевая; т; 0,004. 13; Шурупы-саморезы 4,2х16 мм; шт.; 4608. 14; Шпатлевка клеевая; т; 0,11. 15; Болты с гайками и шайбами строительные; т; 0,02. 16; Ветошь; кг; 0,7594. 17; Гвозди строительные; т; 0,0001. 18; Клей столярный сухой; кг; 0,05. 19; Грунтовка масляная готовая к применению; т; 0,001. 20; Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной); т; 0,001. 21; Олифа натуральная; кг; 2,3. 22; Приборы форточные; компл.; 3. 23; Пропан-бутан, смесь техническая; кг; 2,6. 24; Растворитель марки Р-4; т; 0,0002. 25; Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта; м3; 0,004. 26; Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта; м3; 0,005. 27; Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая; т; 0,0013. 28; Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т; т; 0,054. 29; Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6; м3; 0,2. 30; Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм; 10 м; 0,05. 31; Труба профильная 60х40х2; т; 1,806. 32; Профилированный настил оцинкованный С10-1000-0,5; м2; 268,8. 33; Сотовый поликарбонат; м2; 28. 34; Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8х80 мм; шт.; 852.

РАЗДЕЛ 6. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Дата начала выполнения работ – дата подписания договора; Дата окончания выполнения работ – по истечении 2 (двух) месяцев с даты подписания договора.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Обеспечить качество выполнения всех работ в соответствии с техническими регламентами и иными нормативными актами.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок на выполненные работы - 24 месяца с момента принятия результата работ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Обеспечить безопасное выполнение работ в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство».

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТУ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

По окончании работ исполнитель оформляет Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и Акт сдачи-приемки работ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Унифицированная форма №КС-2, унифицированная форма №КС-3 - утвержденные постановлением Госкомстата России №100 от 11 ноября 1999 года, на русском языке.

РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | СНиП | Строительные нормы и правила |
| 2 | ППР | Проект производства работ |