акционерное общество

«фЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР НАУКИ И ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
«специальное научно-производственное объединение «Элерон»
 

ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

для открытого одноэтапного запроса предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на поставку переносных искателей неконтактных взрывных устройств 

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2015
Технического задания 

на поставку стандартного промышленного оборудования
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Переносной искатель неконтактных взрывных устройств «ИНВУ-3М» (или эквивалент)

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2015 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным),  не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц.

 Документы на оборудование, подтверждающие его новизну

	Подраздел 1.3 Код ОКП

	


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Предназначен для дистанционного обнаружения минно-взрывных устройств с электронными взрывателями, установленных на поверхности грунта, в грунте (снегу) или в строительных конструкциях зданий и сооружений. Изделие относится к изделиям конкретного назначения вида 1 по ГОСТ РВ 20.39.303, с режимом многократного циклического применения, восстанавливаемым, обслуживаемым. По назначению и условиям эксплуатации изделие относится к аппаратуре группы 1.10 по ГОСТ РВ 20.39.304 и предназначено для работы во временных сооружениях и (или) на открытом воздухе.   




РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	· Условия эксплуатации, при которых изделие сохраняет работоспособность и свои технические параметры: 

- диапазон рабочих (кроме зарядного устройства) температур: от минус 30º С до плюс 50º С;

- диапазон рабочих температур для зарядного устройства от плюс 5º до плюс 40°С;

- пониженная предельная температура минус 50º С;
- повышенная предельная температура плюс 60º С;

- относительная влажность воздуха от 92 до 98 % при температуре окружающей среды плюс от 33º до 37º С . 



РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

	Технические требования  
Выходная импульсная мощность первой гармоники приёмо-передатчика при работе в нормальных условия:

– в режиме максимального излучения в диапазоне от 158,0  до 245,0 Вт.;


– в режиме минимального излучения в диапазоне от 18,0 Вт до 26,0 Вт.


Ослабление входных сигналов приемников: – 10 дБ; – 20 дБ; – 30 дБ.

Дальность обнаружения эквивалента объекта поиска в диапазоне от 0,9 м до 2 м находящегося на высоте 1 м от поверхности грунта. в режиме минимальной мощности. 

Питание изделия.

автономное – от литий - ионного аккумулятора, размещенного в корпусе – блоке питания или от гальванических источников тока типа 373 - 5 шт. устанавливаемых в контейнер источника питания  батарейного. Аккумуляторная батарея в процессе эксплуатации из блока питания не извлекается..

Время непрерывной работы изделия в режиме максимальной мощности с двумя блоками питания (аккумуляторная батарея)  во всех условиях эксплуатации – 8 часов.

При питании от элементов питания до 12 ч (зависит от характеристик  применяемых гальванических источников тока).

Вид сигнализации, при обнаружении радиоэлектронных устройств – звуковая и визуальная (светодиодная индикаторная панель), при этом уровень звукового сигнала индикации в головных телефонах изменяется пропорционально уровню входного сигнала. 

При снижении напряжения источника питания ниже диапазона от 5,65 В до 5,95 В предусмотрена светозвуковая индикация.

Масса изделия в диапазоне от 11,1 до 12,1 кг.
Изделие имеет конструктивную защиту от переполюсовки питания.

Блок радиолокационный 

Блок радиолокационный состоит из приемопередающего блока (далее - ППБ) и антенной системы, соединенных между собой кабелем. Блок радиолокационный предназначен для излучения зондирующего сигнала в направлении объекта обследования, приема и обработки переизлученного сигнала, а также отображения их уровней светодиодным индикатором. ППБ выполнен в корпусе, верхняя и нижняя панели которого – пластиковые, кожух – металлический. Внутри корпуса ППБ размещены электронные блоки передатчика, приемников, плата коммутации. Антенная  система состоит из двух соосно расположенных спиральных антенн (передающей и приемной) направленного излучения, которые закреплены на рефлекторе. Антенны закрыты пластиковым обтекателем. На пластиковый обтекатель надет матерчатый защитный чехол. На тыльной стороне рефлектора расположена панель управления и индикации, на которой расположены два ряда светодиодных индикаторов красного и зеленого цвета и пять кнопок управления. Антенная система снабжена рукояткой.

Блок питания 

Блок питания предназначен для осуществления автономного питания искателя. Блок питания представляет собой цилиндрический металлический корпус в котором размещена литий-ионная аккумуляторная батарея. На верхней панели БП расположен разъем для подключения его к блоку ППБ или к зарядному устройству.

Кабель питания 

Кабель питания предназначен для подключения БП к ППБ или к зарядному устройству.

Телефоны головные 

Телефоны головные предназначены для звуковой сигнализации уровня принимаемого сигнала.

Упаковка эксплуатационная (ранец) 

Ранец предназначен для размещения изделия на операторе в рабочем положении. Ранец изготовлен из прочной ткани с защитным маскировочным окрашиванием. Он состоит из двух отсеков - верхнего и нижнего, которые закрываются клапанами с застежками. В клапанах отсеков имеются отверстия для кабелей. ППБ размещается в нижнем кармане ранца горизонтально. БП размещается в верхнем кармане. Ранец снабжен поясным ремнем и плечевыми лямками, с застежками обеспечивающими возможность подгонки по фигуре оператора, а поясном ремне ранца располагается подсумок в котором размещается запасной блок питания. На левой плечевой лямке имеется крючок, предназначенный для фиксации антенной системы на груди оператора в тех случаях, когда искатель не используется по назначению.

Чехол антенный 
Чехол антенный предназначен для защиты и маскировки антенны. Чехол антенный изготовлен из прочной ткани с защитным маскировочным окрашиванием.

Эквивалент объекта поиска

Эквивалент объекта поиска служит для проверки работоспособности искателя. Он представляет собой пластиковый цилиндр, в котором расположен полупроводниковый диод.

 

	Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	Время непрерывной работы изделия в режиме максимальной мощности с двумя блоками питания (аккумуляторная батарея)  во всех условиях эксплуатации – не менее 8 часов.

	Подраздел 4.3. Требования по надежности

	Изделие относится к изделиям конкретного назначения вида 1 по ГОСТ РВ 20.39.303, с режимом многократного циклического применения, восстанавливаемым, обслуживаемым. 

	Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	Не предусмотрено

	Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	Цвет искателя и металлического ящика 

– зеленый.



	Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	Не предусмотрено

	Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

	Зарядное устройство 

Зарядное устройство (далее ЗУ) предназначено для заряда аккумуляторной батареи БП. Питание ЗУ осуществляется от сети переменного тока напряжением от 90 до 242 В частотой 50 Гц или от бортовой сети постоянного тока напряжением от 11 до 30 В. На передней панели ЗУ расположен разъем для подключения БП. Задняя панель ЗУ представляет собой радиатор, на котором расположен разъем для подключения сетевого кабеля, либо кабеля питания от бортовой сети. ЗУ выполнено в металлическом корпусе.
Сетевой кабель питания зарядного устройства 

Предназначен для подключения ЗУ к сети переменного тока

Бортовой кабель питания зарядного устройства

Предназначен для подключения ЗУ к сети постоянного тока напряжением 24 В.

Запасные части:
эквивалент объекта поиска – 1 шт., кабель питания – 1 шт.



	Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	Не предусмотрено

	Подраздел 4.9 Требования к комплектности

	Комплект поставки     

Наименование

Блок радиолокационный 1шт.

Блок питания 2шт.

Кабель питания 1шт.

Телефоны головные 1шт.

Упаковка транспортная 1шт.

Устройство зарядное 1шт.

Кабель питания ЗУ сетевой 1шт.

Кабель питания ЗУ бортовой 1шт.

Эквивалент объекта поиска 1шт.

Контейнер источника питания батарейного 1шт.

Кабель питания 1шт.

Упаковка эксплуатационная (ранец) с подсумком блока и питания подсумком контейнера источника питания батарейного 1шт.

Чехол антенный 1шт.

Чехол ЗУ 1шт.

Комплект запасных частей

Кабель питания 1шт.

Эквивалент объекта поиска 1шт.

Эксплуатационная документация

Руководство по эксплуатации 1шт.

Формуляр 1шт.

 Схема укладки 1шт.



	Подраздел 4.10 Требования к маркировке 

	 Маркировка нанесена на упаковку товара и включает в себя сведения о Заказчике, Поставщике, реквизитах Контракта, о самом изделии в соответствии с ведомостью поставки, его марке и модели.



	Подраздел 4.11 Требования к упаковке

	Упаковка представляет собой металлический ящик, который для перевозки и предохранения от механических повреждений помещается в картонную коробку. Ящик имеет защитное маскировочное окрашивание, снабжен ручками для переноски (одна вверху, две по бокам).
 Упаковка обеспечивает его полную сохранность и качество при погрузочно-разгрузочных работах, транспортировке и хранении, в том числе в пределах гарантийного срока. 




РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Не предусмотрено

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Не предусмотрено


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Не предусмотрено


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Не предусмотрено


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийный срок  - не менее 24 месяцев. Гарантия должна распространяться на весь комплект поставки (прибор,  все комплектующие и аксессуары). Если в период гарантийного срока  эксплуатации обнаружатся дефекты, то Поставщик  обязан   их устранить или заменить оборудование  за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки. Гарантийный  срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	Не предусмотрено


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Не предусмотрено


РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Не предусмотрено


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Все поставляемое оборудование должно быть изготовлено из современных материалов с применением современных технологий производства, не бывшим в употреблении, не из ремонта, не восстановленным, выпуска не ранее 2015 г.




РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	Не предусмотрено


РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	Не предусмотрено


РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Вся продукция поставляется с приемкой Военного представительства.


РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Переносной искатель неконтактных взрывных устройств «ИНВУ-3М» (или эквивалент) количество – 24 штуки

Срок поставки – не позднее 26 декабря 2015 года (с правом досрочной поставки).


РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Не предусмотрено


РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
	Не предусмотрено


РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	
	


РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1
	
	

	
	
	


Начальник  подразделения __________________С.А. Каравцев

Исполнитель_______________________________ С.А. Чебунина

PAGE  

