	УТВЕРЖДАЮ

Президент ОАО «НИАЭП»

__________________ (В.И. Лимаренко)
                                                                                               «   »_______________2013 год
	

	 
	


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
открытый запрос предложений на право заключения договора по лоту
№ ЗП-35.13 «Нижегородская АЭС, Энергоблоки № 1, 2. Определение влияния продувочной воды системы охлаждения основного оборудования на водный источник (р.Ока)»
том 2 «техническая часть»

2013 год
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работы 
«Определение влияния продувочной воды

системы охлаждения основного оборудования

на водный источник (р.Ока)»

1 Наименование объекта

Нижегородская  АЭС, энергоблоки № 1, 2.

2 Основание для проектирования

Техническое задание на разработку проектной документации  Нижегородская АЭС, энергоблоки № 1, 2

3 Стадия проектирования
Проектная документация. 

4 Цель работы
Определение влияния продувочной воды системы охлаждения основного оборудования на гидротермический и гидрохимический режимы р.Ока.

5 Перечень выполняемых работ

5.1 Сбор исходных данных, необходимых для выполнения работы;

5.2 Отчет (пояснительная записка) с разделами:

- влияние сброса продувочной воды системы охлаждения основного оборудования на водно-химический режим р.Ока;

- обосновывающие материалы для проекта сброса продувочной воды в р.Ока;
5.3 Согласование «Отчета…» с природоохранными органами.

6 Основные требования
В отчете должны быть представлены:

- результаты численных экспериментов влияния сброса продувочных вод на термический режим р.Ока в табличной и графической (распределение изотерм) форме для каждого месяца для среднего по водности и маловодного года (P=50 и 95%). 
Для зимнего периода в графической части должны быть представлены размеры полыньи, образующейся в результате сброса;

- результаты численного моделирования распространения загрязняющих веществ при сбросе продувочных вод в р.Ока в табличной и графической форме для каждого месяца для среднего по водности и маловодного года (P=50 и 95%);

- полный химический состав воды р.Ока;

- качество воды р.Ока в створе 500 м от места сброса продувочной воды по каждому показателю полного химического состава воды р.Ока;

- нормативы допустимых сбросов веществ в р.Ока.
Работа должна быть выполнена в соответствии с законодательными и другими нормативными правовыми актами, правилами и нормами, действующими на момент заключения договора.
7 Исходные данные

Система охлаждения основного оборудования каждого блока оборотная, с использованием в качестве охладителя одной башенной испарительной градирни с водоулавливающим устройством.  Восполнение потерь воды на испарение, унос, продувку градирен предусматривается системой технического водоснабжения  с отбором воды из р.Ока. 
Сброс продувочной воды предусматривается в р.Ока. Ориентировочная величина сброса при работе одного блока составляет 1700 м3/ч летом и 1500 м3/ч зимой.
Заказчик передает Исполнителю следующие исходные данные:

- схему системы охлаждения основного оборудования;

- качество продувочной воды;

- местоположение сброса продувочной воды.

Исходные данные передаются в оперативном порядке в сроки, обеспечивающие своевременное выполнение работ.
8 Срок выполнения работ

	Наименование работ по договору и основных пунктов его выполнения
	Предприятие (организация) - исполнитель  (соисполнители)
	Срок выполнения:                        начало, окончание (Число. Месяц. Год)

	
	
	начало
	окончание

	2
	3
	4
	5

	Отчет «Определение влияния продувочной воды системы охлаждения основного оборудования на-водный источник (р.Ока)»           
	 
	С момента подписания договора
	30.08.13


9 Отчетная документация

Два экземпляра на бумаге. 

На электронном носителе в форматах тех программных продуктов, с помощью которых документация создавалась, и в отсканированном виде в формате PDF.

10 Исполнитель

Определяется конкурсом.

11 Заказчик

ОАО «Нижегородская инжиниринговая компания «Атомэнергопроект» (ОАО «НИАЭП»), г. Нижний Новгород, Российская Федерация.































































































































































































































































































































































































































































