Техническое задание

для размещения заказа

путем проведения запроса цен в эл. форме на закупку

Комплект мембранразрывных

(наименование лота)

для нужд Федерального Государственного Унитарного предприятия «Научно-Исследовательский Институт имени А.П. Александрова»

расположенного по адресу: 188540, г. Сосновый Бор Ленинградской обл.

Сведения о товарах

| № п/п | # НаименованиеТМЦ | # Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, потребностям заказчика. Особые требования к закупаемой продукции (класс безопасности, соответствие ГОСТам, ТУ, сведения о драгметаллах, наличие сертификатов, наличие технической документации) | # Ед. изм. | # Объем, кол-во. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ## Мембрана разрывная | Разрывная мембрана без индикатора разрыва, рассчитанная на давление срабатывания 1.45 МПа, температуру срабатывания +110 °C. Мембрана устанавливается в разрывное устройство Ду50 мм, материал – нержавеющая сталь, рабочая среда – жидкость. Мембрана должна обеспечивать безосколочное срабатывание максимально возможным сечением, точность срабатывания при заданных условиях - ±15%. Приемка ОТК. | шт. | 20 |
| 2 | ## Мембрана разрывная | Разрывная мембрана без индикатора разрыва , рассчитанная на давление срабатывания 1.45 МПа, температуру срабатывания +200 °C. Мембрана устанавливается в разрывное устройство Ду50 мм, материал – нержавеющая сталь, рабочая среда – жидкость. Мембрана должна обеспечивать безосколочное срабатывание максимально возможным сечением, точность срабатывания при заданных условиях - ±15%. | шт. | 20 |
| 3 | ## Мембрана разрывная | Разрывная мембрана без индикатора разрыва , рассчитанная на давление срабатывания 6.0 МПа, температуру срабатывания +160 °C. Мембрана устанавливается в разрывное устройство Ду50 мм, материал – нержавеющая сталь, рабочая среда – жидкость. Мембрана должна обеспечивать безосколочное срабатывание максимально возможным сечением, точность срабатывания при заданных условиях - ±15%. | шт. | 20 |
| 4 | ## Мембрана разрывная | Разрывная мембрана без индикатора разрыва, рассчитанная на давление срабатывания 6.0 МПа, температуру срабатывания +300 °C. Мембрана устанавливается в разрывное устройство Ду50 мм, материал – нержавеющая сталь, рабочая среда – жидкость. Мембрана должна обеспечивать безосколочное срабатывание максимально возможным сечением, точность срабатывания при заданных условиях - ±15%. | шт. | 20 |

- Условия поставки:

- Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика.

- Особые требования:

- обязательное наличие:сопроводительной документации (товарная накладная, счет, счет-фактура, товарно-транспортная накладная);

- мембраны устанавливаются в существующий узел крепления МПУ на экспериментальном участке и являются самостоятельным устройством;

- сброс рабочей среды из объекта при срабатывании мембран осуществляется в атмосферу без сбросного трубопровода, характер рабочего процесса - статический;

- мембраны должны быть снабжены этикетками с их техническими характеристиками;

- товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не с хранения (не допускается поставка выставочных образцов);

- гарантийный срок – не менее установленного производителем;

- продукция, имеющая дефекты, должна быть заменена Поставщиком в кратчайший срок после направления соответствующего письма поставщику;

- поставляемая продукция должна быть поставлена в укомплектованном, работоспособном состоянии и сопровождаться технической документацией на русском языке;

- другие дополнительные требования: качество поставляемого Товара (Оборудования) должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться сертификатом завода-изготовителя, который должен предоставляться при поставке Товара (Оборудования); а также соответствовать иным требованиям (техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам)

От Заказчика: __________________  ______________________ / _______________ /

должность	подпись	Фамилия И.О.

От исполнителя:  Начальник ОМТС  ______________________ / _______________ /

подпись	Фамилия И.О.