ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЭЛЕРОН»

 

АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

открытый аукцион в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на поставку соединителей
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2013
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка соединителей для оргтехники для нужд ФГУП СНПО «Элерон».
2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
	№ п/п
	Наименование товара (выполнение работ, оказание услуг)
	Требования к техническим характеристикам, потребительским свойствам, характеристикам безопасности, упаковке, и иные показатели. 
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Соединитель СНЦ22-10/14В-13-А-В

Приемка № 5
	Тип соединителя: соединители цилиндрические субминиатюрные типа СНЦ22 внутреннего монтажа, предназначены для работы в электрических цепях постоянного, переменного (частотой до 3 МГц) и импульсного токов при напряжении до 500 В (амплитудное значение). 

Состав соединителя: соединители СНЦ22 состоят из приборной и кабельной части. 

Тип сочленения: байонетный.

 Климатическое исполнение: Соединители изготовляют во всеклиматическом исполнении по ГОСТ В 20.39.404-81. Покрытие контактов: Контакты покрыты золотом, под обжимку Ø 1,0 мм
1. Сопротивление контактов: 

диаметр контакта, 1,0 мм

не более 5,0 мОм

2. Сопротивление изоляции: 

не менее 5000 МОм

3. Рабочий ток на каждый контакт в зависимости от схемы расположения контактов в изоляторе: 

диаметр контакта, 1,0 мм

от 3,4 А до 5,0 А

4. Максимальный ток на одиночный контакт: 

диаметр контакта, 1,0 мм

11,0 А

5. Максимальное рабочее напряжение постоянного тока или амплитудное значение напряжения переменного тока: 

500 В 

6. Количество сочленений-расчленений: 

500 

7. Минимальный срок сохраняемости соединителей: 

Не менее15 лет 


[image: image1.png]VcaoBHOe 0603HAUECHHE

CHI 22 -10 /14 B(P) -1 -a
Tun
COeTHHHTeIs1

Howmep paszpa6oTkn

Kon4uecTBO KOHTAKTOB:
10(19,32,50)

‘VeaoBHBII pasMep BHIKH (PO3eTKH)
14(18,22,27)

Yactp coenunnTens: B — Bmiaka (P — poserka)

KoHCTPYKTHBHOE HCIOTHeHHe (HoMep THIOKOHCTPYKIIHH):

1-npuGopHast 7acTh Ge3 KoKyXa; 2-PHOGOPHAS YACTh ¢ NPAMBIM KOKYX0M;
6-kadebHAsI YACTh ¢ MPSIMBIM KO:KyXoM; 11-KadeIbHast 4acTb 6e3 KOKyXa;
12-npubopHas YacTh ¢ 060iiMOii 10X TepMoOycaKHBaIONIHeCs] TPYOKH;
13-kabeapHast IACTh ¢ 060iMOii 0T TepMOy ca:KHBAIOIIHeCs] TPYOKH.

Ilo3unns ycTaHOBKH H30.151TOpa:

a, 6, B - BADHAHTBI YIJI0BOT0 I0I0;KeHHS NOISPH3YIOIINX NIIOHOK H IIIOHOMHBIX Ma30B
Ha Kopmycax (IPH HOPMAJIbHOM M0/10;KeHHH H30.I51T0pPa — GyKBeHHbIIl HHIeKC He
npocTaB.isieTcsl)

BcekanMaTnuecKoe HCIOTHEHHE






	не менее 15 лет
	700
	шт

	2
	Соединитель СНЦ22-10/14В-13-В

Приемка № 5
	
	не менее 15 лет
	1300
	шт

	3
	Соединитель СНЦ22-10/14Р-1-А-В

Приемка № 5
	
	не менее 15 лет
	700
	шт

	4
	Соединитель СНЦ22-10/14Р-1-В

Приемка № 5
	
	не менее 15 лет
	1500
	шт

	5
	Соединитель СНЦ23-7/18Р-6-В

Приемка № 5
	
	не менее 15 лет
	300
	шт


       3. Порядок формирования цены

Цена договора включает в себя: расходы Поставщика на перевозку товара до склада Заказчика, страхование, упаковку, полный комплект тех. документации, налоги и другие обязательные платежи, а также приемку «5».
       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.
Порядок оплаты – безналичный расчет. 100% оплата производится в течение 30 календарных дней с момента фактической приемки товара (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.)

5. Требования к упаковке товара:
Заводская упаковка с оригиналами этикеток и паспортов. Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Наличие маркировки, либо упаковочных бирок. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность на весь срок транспортировки с учетом перегрузок и сохранять его качества при длительном хранении.

        6. Требования к технической документации
Паспорта на русском языке.
  7. Место поставки продукции:

Москва, ул. Генерала Белова, д. 14, ФГУП «СНПО «Элерон»
   8. Сроки поставки продукции:

с даты заключения договора и не позднее 20 сентября 2013 г..

9. Дополнительные условия:

Каждое изделие, с № 1 по № 5 позицию, указанное в п. 2 настоящего Технического задания должно быть с приемкой «5».

Дата выпуска изделий – не ранее 2012/2013 г. (не бывшие в эксплуатации).

Начальник отдела снабжения                                                                                                                                                                      Д.П. Давыдов
_1396934939

