PAGE  
Реконструкция участков водопровода 1-ой промплощадки ДУ 50-300мм

Реконструкция водопровода от ВК у зд.№153 до ВК у зд.№144 (участок 4-8), 
Ду 100мм – 390 м.,  Ду 200мм – 5 м.,  Ду 300мм – 458 м., Lобщ. = 853 метра 
СПЕЦИФИКАЦИЯ
	ВК
	Арматура HAWLE,

ДУ/шт.
	Комплектующие: HAWLE, тройники,

ПГ Krammer Н=3,0 м; ДУ/шт.
	Трубы,

ДУ/м/п

	ВК-13

(северный ввод на зд.№153)
	4000А: 100/1 (БК)

4000А: 150/1 (БК)

4000Е2: 300/2 (БК)


	шток для задвижки ДУ 100 2,5-3,5м/1

шток для задвижки ДУ 150 2,5-3,5м/1

шток для задвижки ДУ 300 2,5-3,5м/2

опорная плита для задвижки/4
ковер для задвижки/4
тройник ПЭ 315/160/1

втулка под фланец ПЭ 160/2

тройник ПЭ 160х110/1

переход ПЭ 160х110/1
тройник ПЭ 315х315/1

переход ПЭ 315х160/1

втулка под фланец ПЭ 110/2

фланец с ПП 100/2

фланец с ПП 150/2

фланец с ПП 300/4
НСПС 108/110/1
ПГ/1 

опорная плита для ПГ/1

ковер для ПГ/1 
	110/55

	Уг-3

Уг-4
	НЕТ
	отвод ПЭ 315 135о/2
	-

	ВК-14
(восточный ввод на зд.№149)


	4000А: 100/1 (БК)


	шток для задвижки ДУ 100 2,5-3,5м/1
опорная плита для задвижки/1
ковер для задвижки/1
тройник ПЭ 315х110/2

втулка под фланец ПЭ 110/3
фланец с ПП 100/3
НСПС 108/110/1
ПГ/1 

опорная плита для ПГ/1

ковер для ПГ/1
	110/20

	ВК-15

(восточный ввод на зд.№166)


	4000А: 100/1 (БК)


	шток для задвижки ДУ 100 2,5-3,5м/1
опорная плита для задвижки/1
ковер для задвижки/1
тройник ПЭ 315х110/1

втулка под фланец ПЭ 110/2
фланец с ПП 100/2
НСПС 108/110/1
	110/90

	ВК-16

(западный ввод на зд.№153)


	4000А: 100/1 (БК)

4000Е2: 300/1 (БК)


	шток для задвижки ДУ 100 2,5-3,5м/1

шток для задвижки ДУ 300 2,5-3,5м/1

опорная плита для задвижки/2

ковер для задвижки/2

тройник ПЭ 315х110/1

втулка под фланец ПЭ 110/2

втулка под фланец ПЭ 315/2

фланец с ПП 100/2

фланец с ПП 300/2

НСПС 108/110/1
	110/35

	ВК-17

(южный ввод на зд.№166)


	4000А: 100/1 (БК)


	шток для задвижки ДУ 100 2,5-3,5м/1

опорная плита для задвижки/1

ковер для задвижки/1

тройник ПЭ 315х110/2
втулка под фланец ПЭ 110/3
фланец с ПП 100/3
НСПС 108/110/1

отвод ПЭ 110 90о/1 

ПГ/1 

опорная плита для ПГ/1

ковер для ПГ/1
	110/145

	Уг-5
Уг-6
	НЕТ
	отвод ПЭ 315 135о/2
	-

	ВК-18

(западный ввод на зд.№144 и восточный ввод на зд.№144А)
	4000А: 100/2 (БК)


	шток для задвижки ДУ 100 2,5-3,5м/2
опорная плита для задвижки/2
ковер для задвижки/2
тройник ПЭ 315х110/3
втулка под фланец ПЭ 110/5
фланец с ПП 100/5
НСПС 108/110/2 

ПГ/1 

опорная плита для ПГ/1

ковер для ПГ/1 
	110/45

	ВК-19


	4000А: 200/1 (БК)

4000Е2: 300/2 (БК)


	шток для задвижки ДУ 200 2,5-3,5м/1

шток для задвижки ДУ 300 2,5-3,5м/2

опорная плита для задвижки/3

ковер для задвижки/3

тройник ПЭ 315х315/1

переход ПЭ 315х225/1

тройник ПЭ 160х110/1

втулка под фланец ПЭ 315/4
втулка под фланец ПЭ 225/2
фланец с ПП 300/4
фланец с ПП 200/2 
	225/5


Реконструкция водопровода от ВК у зд.№153 до ВК у зд.№144 (участок 4-8), 
Ду 100мм – 390 м.,  Ду 200мм – 5 м.,  Ду 300мм – 458 м., Lобщ. = 853 метра 
	Наименование
	Диаметры 
	ИТОГО:

	
	100: 

4000А

(бк)
	150: 

4000А

(бк)
	200:

4000А
(бк)
	300:

4000Е2
(бк)
	300:

4000Е2
(штурвал)
	

	задвижки   HAWLE
	1,1,1,1,1,2,
	1,
	1,
	2,1,2,
	
	ДУ 100 4000А –  7 шт. (Без.кол) 

	
	
	
	
	
	
	ДУ 150 4000А –  1 шт. (Без.кол.)

	
	
	
	
	
	
	ДУ 200 4000А –  1 шт. (Без.кол.)

	
	
	
	
	
	
	ДУ 300 4000А  –  5 шт. (Без.кол.)

	труба ПЭ
	ПЭ 110:

55,20,90,35,145,45,
	ПЭ 160:

 
	ПЭ 225:

5
	ПЭ 315:

458 
	ПЭ 110 –  390 м/п

	
	
	
	
	
	ПЭ 225 – 5 м/п 

	
	
	
	
	
	ПЭ 315 –  458 м/п

	фланец с ПП
	ДУ 100 – 2,3,2,2,3,5,
	ДУ 100 – 17  шт.

	
	ДУ 150 – 2,
	ДУ 150 –  2 шт.

	
	ДУ 200 – 2,
	ДУ 200 – 2 шт.

	
	ДУ 300 – 4,2,4,
	ДУ 300 –  10 шт.

	шток для задвижки 4000А

2,5-3,5 м/п 
	Ду 100 –  1,1,1,1,1,2,
	шток для задв. 4000А Ду 100 – 7  шт.

	
	Ду 150 –  1,
	шток для задв. 4000А Ду 150 – 1  шт.

	
	Ду 200 – 1,
	шток для задв. 4000А Ду 200 – 1 шт.

	шток для задвижки 4000Е2 

2,5-3,5 м/п 
	Ду 300 –  2,1,2,
	шток для задв. 4000Е2 Ду 300 – 5  шт.

	опорная плита для задвижки –  4,1,1,2,1,2,3,
	опорная плита для задвижки –  14 шт.

	ковер для задвижки –   4,1,1,2,1,2,3,
	ковер для задвижки –  14 шт.

	ПГ   Krammer Н=3,0 м (Без.кол.) – 1,1,1,1,
	ПГ   Krammer Н=3,0 м (Без.кол.) – 4  шт.

	опорная плита для ПГ –  1,1,1,1,
	опорная плита для ПГ –  4 шт.

	ковер для ПГ –  1,1,1,1,
	ковер для ПГ –  4 шт.

	переход ПЭ 160х110 – 1,
	переход ПЭ 160х110 – 1  шт.

	переход ПЭ 315х160 – 1,
	переход ПЭ 315х160 – 1  шт.

	переход ПЭ 315х225 – 1,
	переход ПЭ 315х225 – 1 шт.

	тройник ПЭ 
	160х110 – 1,1,
	160х110 –  2 шт.

	
	315х110 – 2,1,1,2,3,
	315х110 –  9 шт.

	
	315х160 – 1, 
	315х160 –  1 шт.

	
	315х315 – 1,1,
	315х315 – 2  шт.

	Втулка под фланец 
	110 – 2,3,2,2,3,5,
	110 –  17 шт.

	
	160 – 2,
	160 – 2  шт.

	
	225 – 2, 
	225 – 2 шт.

	
	315 – 2,4,
	315 –  6 шт.

	Отвод ПЭ 110
	90о – 1,
	90о –  1 шт.

	Отвод ПЭ 315
	135о – 2,2,
	135о –  4 шт.

	НСПС
	110/108 – 1,1,1,1,1,2,
	110/108 –  7 шт.

	
	225/219 – 1,
	 225/219 – 1 шт.



Реконструкция водопровода от ВК у зд.№144 до ВК у зд.№143 (участок 8-11), 
Ду 100мм – 80 м.,  Ду 150мм – 135 м., Ду 200мм – 5 м.,  Ду 300мм – 695 м., Lобщ. = 915 м 
	ВК
	Арматура HAWLE,

ДУ/шт.
	Комплектующие: HAWLE, тройники,

ПГ Krammer Н=3,0 м; ДУ/шт.
	Трубы,

ДУ/м/п

	ВК-20
(южный ввод на зд.№144А)
	4000А: 100/1 (БК)


	шток для задвижки ДУ 100 2,5-3,5м/1

опорная плита для задвижки/1
ковер для задвижки/1
тройник ПЭ 315/110/2
втулка под фланец ПЭ 110/3
фланец с ПП 100/3
НСПС 108/110/1

ПГ/1 

опорная плита для ПГ/1

ковер для ПГ/1 
	110/35

	Уг-7
	НЕТ
	отвод ПЭ 315 90о/1 

тройник ПЭ 315/110/1

втулка под фланец ПЭ 110/1

фланец с ПП 100/1

ПГ/1 

опорная плита для ПГ/1

ковер для ПГ/1
	-

	ВК-21

(западный ввод на зд.№152/3)


	4000А: 150/1 (БК)

4000Е2: 300/2 (БК)


	шток для задвижки ДУ 150 2,5-3,5м/1

шток для задвижки ДУ 300 2,5-3,5м/2

опорная плита для задвижки/3

ковер для задвижки/3

тройник ПЭ 315х160/1

втулка под фланец ПЭ 315/4

втулка под фланец ПЭ 160/2

фланец с ПП 300/4

фланец с ПП 150/2

НСПС 159/160/1
	160/30

	ВК-22

(западный ввод на зд.№152/2)


	4000А: 150/1 (БК)

4000Е2: 300/2 (БК)


	шток для задвижки ДУ 150 2,5-3,5м/1

шток для задвижки ДУ 300 2,5-3,5м/2

опорная плита для задвижки/3

ковер для задвижки/3

тройник ПЭ 315х110/1

тройник ПЭ 315х160/1

втулка под фланец ПЭ 160/2

втулка под фланец ПЭ 315/4

втулка под фланец ПЭ 110/1
фланец с ПП 150/2

фланец с ПП 300/4

фланец с ПП 100/1
НСПС 159/160/1

ПГ/1 

опорная плита для ПГ/1

ковер для ПГ/1
	160/35

	Уг-8
	НЕТ
	отвод ПЭ 315 90о/1
	-

	ПГ-1
	НЕТ
	тройник ПЭ 315х110/1

втулка под фланец ПЭ 110/1

фланец с ПП 100/1

ПГ/1 

опорная плита для ПГ/1

ковер для ПГ/1
	-

	ВК-23

(северный ввод на зд.№143Б)


	4000А: 100/1 (БК)


	шток для задвижки ДУ 100 2,5-3,5м/1

опорная плита для задвижки/1

ковер для задвижки/1

тройник ПЭ 315х110/2

втулка под фланец ПЭ 110/3

фланец с ПП 100/3

ПГ/1 

опорная плита для ПГ/1

ковер для ПГ/1
	110/45

	ВК-24
(южный ввод на зд.№152/1)


	4000А: 150/1 (БК)


	шток для задвижки ДУ 150 2,5-3,5м/1

опорная плита для задвижки/1

ковер для задвижки/1

тройник ПЭ 315х110/1
тройник ПЭ 315х160/1

втулка под фланец ПЭ 110/1
втулка под фланец ПЭ 160/2

фланец с ПП 100/1
фланец с ПП 150/2

НСПС 159/160/1
ПГ/1 

опорная плита для ПГ/1

ковер для ПГ/1
	160/45

	ВК-25
	4000А: 150/1 (БК)

4000Е2: 300/2 (БК)


	шток для задвижки ДУ 150 2,5-3,5м/1

шток для задвижки ДУ 300 2,5-3,5м/2

опорная плита для задвижки/3

ковер для задвижки/3

тройник ПЭ 315х160/1

втулка под фланец ПЭ 160/2

втулка под фланец ПЭ 315/4

фланец с ПП 150/2

фланец с ПП 300/4
	-

	Уг-9

Уг-10
	НЕТ
	отвод ПЭ 315 135о/2
	-

	ВК-26
(южный ввод на зд.№143)


	4000А: 150/1 (БК)


	шток для задвижки ДУ 150 2,5-3,5м/1
опорная плита для задвижки/1
ковер для задвижки/1
тройник ПЭ 315х160/1
тройник ПЭ 160х110/1

втулка под фланец ПЭ 110/1
втулка под фланец ПЭ 160/2

фланец с ПП 150/2
фланец с ПП 100/1
НСПС 159/160/1 

ПГ/1 

опорная плита для ПГ/1

ковер для ПГ/1 
	160/25

	ВК-27

	4000А: 200/1 (БК)

4000Е2: 300/2 (БК)


	шток для задвижки ДУ 200 2,5-3,5м/1

шток для задвижки ДУ 300 2,5-3,5м/2

опорная плита для задвижки/3

ковер для задвижки/3

тройник ПЭ 315х315/1

переход ПЭ 315х225/1 

НСПС 225/219/1 

втулка под фланец ПЭ 315/4

втулка под фланец ПЭ 225/2

фланец с ПП 300/4

фланец с ПП 200/2 
	225/5


Реконструкция водопровода от ВК у зд.№144 до ВК у зд.№143 (участок 8-11), 
Ду 100мм – 80 м.,  Ду 150мм – 135 м., Ду 200мм – 5 м.,  Ду 300мм – 695 м., Lобщ. = 915 м 
	Наименование
	Диаметры 
	ИТОГО:

	
	100: 

4000А

(бк)
	150: 

4000А

(бк)
	200:

4000А
(бк)
	300:

4000Е2
(бк)
	300:

4000Е2
(штурвал)
	

	задвижки   HAWLE
	1,1,
	1,1,1,1,1,
	1,
	2,2,2,2,
	
	ДУ 100 4000А – 2 шт. (Без.кол) 

	
	
	
	
	
	
	ДУ 150 4000А – 5 шт. (Без.кол.)

	
	
	
	
	
	
	ДУ 200 4000А – 1 шт. (Без.кол.)

	
	
	
	
	
	
	ДУ 300 4000А  – 8 шт. (Без.кол.)

	труба ПЭ
	ПЭ 110:

35,45,
	ПЭ 160:

30,35,45, 25,
	ПЭ 225:

5
	ПЭ 315:

695,
	ПЭ 110 – 80 м/п

	
	
	
	
	
	ПЭ 160 – 135  м/п

	
	
	
	
	
	ПЭ 225 – 5 м/п 

	
	
	
	
	
	ПЭ 315 – 695 м/п

	фланец с ПП
	ДУ 100 – 3,1,1,1,3,1,1,
	ДУ 100 – 11 шт.

	
	ДУ 150 – 2,2,2,2,2,
	ДУ 150 –  10 шт.

	
	ДУ 200 – 2,
	ДУ 200 – 2 шт.

	
	ДУ 300 – 4,4,4,4,
	ДУ 300 – 16 шт.

	шток для задвижки 4000А

2,5-3,5 м/п 
	Ду 100 – 1,1,
	шток для задв. 4000А Ду 100 – 2 шт.

	
	Ду 150 – 1,1,1,1,1,
	шток для задв. 4000А Ду 150 – 5 шт.

	
	Ду 200 – 1,
	шток для задв. 4000А Ду 200 – 1 шт.

	шток для задвижки 4000Е2 

2,5-3,5 м/п 
	Ду 300 –  2,2,2,2,
	шток для задв. 4000Е2 Ду 300 – 8 шт.

	опорная плита для задвижки – 1,3,3,1,1,3,1,3,
	опорная плита для задвижки – 16 шт.

	ковер для задвижки – 1,3,3,1,1,3,1,3,
	ковер для задвижки – 16 шт.

	ПГ   Krammer Н=3,0 м (Без.кол.) – 1,1,1,1,1,1,1,
	ПГ   Krammer Н=3,0 м (Без.кол.) –  7 шт.

	опорная плита для ПГ –  1,1,1,1,1,1,1,
	опорная плита для ПГ – 7 шт.

	ковер для ПГ –  1,1,1,1,1,1,1,
	ковер для ПГ – 7 шт.

	переход ПЭ 315х225 – 1,
	переход ПЭ 315х225 –  1 шт.

	тройник ПЭ 
	160х110 – 1,
	160х110 –  1 шт.

	
	315х110 – 2,1,1,1,2,1,
	315х110 –  8 шт.

	
	315х160 – 1,1,1,1,1,
	315х160 – 5 шт.

	
	315х315 – 1,
	315х315 – 1 шт.

	Втулка под фланец 
	110 – 3,1,1,1,3,1,1,
	110 – 11 шт.

	
	160 – 2,2,2,2,2,
	160 –  10 шт.

	
	225 – 2,
	225 – 2 шт.

	
	315 – 4,4,4,4,
	315 – 16 шт.

	Отвод ПЭ 315
	90о – 1,1,
	90о – 2 шт.

	
	135о – 2,
	135о – 2 шт.

	НСПС
	110/108 – 1,
	110/108 –  1 шт.

	
	159/160 – 1,1,1,1,
	159/160 –  4 шт.

	
	225/219 – 1,
	 225/219 – 1 шт.


Реконструкция водопровода от ВК у зд.№143 до ПГ у АЗС «Ермак», (участок 11-13), 

Ду 150мм – 5 м., Ду 300мм – 845 м., Lобщ. = 850 м 
	ВК
	Арматура HAWLE,

ДУ/шт.
	Комплектующие: HAWLE, тройники,

ПГ Krammer Н=3,0 м; ДУ/шт.
	Трубы,

ДУ/м/п

	Уг-11
	НЕТ
	отвод ПЭ 315 90о/1 
	-

	ВК-28
(северный ввод на профилакторий)


	4000А: 150/1 (БК)

4000Е2: 300/2 (БК)


	шток для задвижки ДУ 150 2,5-3,5м/1

шток для задвижки ДУ 300 2,5-3,5м/2

опорная плита для задвижки/3

ковер для задвижки/3

тройник ПЭ 315х160/1

втулка под фланец ПЭ 315/4

втулка под фланец ПЭ 160/2

фланец с ПП 300/4

фланец с ПП 150/2

НСПС 159/160/1
	-

	ВК-29
(южный  ввод на зд.№174А)


	4000А: 150/1 (БК)


	шток для задвижки ДУ 150 2,5-3,5м/1

опорная плита для задвижки/1
ковер для задвижки/1
тройник ПЭ 315х160/1

тройник ПЭ 315х110/1

втулка под фланец ПЭ 160/2

втулка под фланец ПЭ 110/1

фланец с ПП 150/2

фланец с ПП 100/1

НСПС 159/160/1

ПГ/1 

опорная плита для ПГ/1
ковер для ПГ/1
	160/5

	ПГ-3
	НЕТ
	тройник ПЭ 315х110/1

втулка под фланец ПЭ 110/1

фланец с ПП 100/1

ПГ/1 

опорная плита для ПГ/1

ковер для ПГ/1

эл.муфта ПЭ 315/1
	-


Реконструкция водопровода от ВК у зд.№143 до ПГ у АЗС «Ермак», (участок 11-13), 

Ду 150мм – 5 м., Ду 300мм – 845 м., Lобщ. = 850 м 

	Наименование
	Диаметры 
	ИТОГО:

	
	100: 

4000А

(бк)
	150: 

4000А

(бк)
	200:

4000А
(бк)
	300:

4000Е2
(бк)
	300:

4000Е2
(штурвал)
	

	задвижки   HAWLE
	
	1,1,
	
	2,
	
	ДУ 150 4000А – 2 шт. (Без.кол.)

	
	
	
	
	
	
	ДУ 300 4000А  – 2 шт. (Без.кол.)

	труба ПЭ
	ПЭ 110:


	ПЭ 160:

5, 
	ПЭ 225:


	ПЭ 315:

845
	ПЭ 160 – 5 м/п

	
	
	
	
	
	ПЭ 315 – 845 м/п

	фланец с ПП
	ДУ 100 – 1,1,
	ДУ 100 – 2 шт.

	
	ДУ 150 – 2,2,
	ДУ 150 – 4 шт.

	
	ДУ 300 – 4,
	ДУ 300 – 4 шт.

	шток для задвижки 4000А

2,5-3,5 м/п 
	Ду 150 – 1,1,
	шток для задв. 4000А Ду 150 – 2 шт.

	шток для задвижки 4000Е2 

2,5-3,5 м/п 
	Ду 300 – 2,
	шток для задв. 4000Е2 Ду 300 – 2 шт.

	опорная плита для задвижки – 3,1,
	опорная плита для задвижки – 4 шт.

	ковер для задвижки –  3,1,
	ковер для задвижки – 4 шт.

	ПГ   Krammer Н=3,0 м (Без.кол.) – 1,1,
	ПГ   Krammer Н=3,0 м (Без.кол.) – 2 шт.

	опорная плита для ПГ –  1,1,
	опорная плита для ПГ – 2 шт.

	ковер для ПГ –  1,1,
	ковер для ПГ – 2 шт.

	электромуфта 315 –  1,
	электромуфта 315 –  1 шт.

	тройник ПЭ 
	315х110 – 1,1,
	315х110 – 2 шт.

	
	315х160 – 1,1,
	315х160 – 2 шт.

	Втулка под фланец 
	110 – 1,1,
	110 – 2 шт.

	
	160 – 2,2,
	160 – 4 шт.

	
	315 – 4,
	315 – 4 шт.

	Отвод ПЭ 315
	90о –   1,
	90о – 1 шт.

	
	135о – 
	135о –  шт.

	НСПС
	159/160 – 1,1,
	159/160 – 2 шт.


Реконструкция водопровода от ВК у зд.№143 до ПГ-3 у зд.№101 (участок 11-14), 

Ду 50мм – 168 м.,  Ду 100мм – 303 м.,  Ду 150мм – 280 м., Lобщ. = 751 метр 
	ВК
	Арматура HAWLE,

ДУ/шт.
	Комплектующие: HAWLE, тройники,

ПГ Krammer Н=3,0 м; ДУ/шт.
	Трубы,

ДУ/м/п

	ВК-1

	4000А: 150/1 (БК)


	шток для задвижки ДУ 150 2,5-3,5м/1
опорная плита для задвижки/1
ковер для задвижки/1
втулка под фланец ПЭ 160/2

переход ПЭ 225х160/1

переход ПЭ 315х225/1

фланец с ПП 150/2 

отвод ПЭ 160 135о/1
отвод ПЭ 160 90о/1 
	-

	ВК-2
(ПГ-8, отпайки до ВК-3 и ВК-4)


	4000А: 100/2 (БК)


	шток для задвижки ДУ 100 2,5-3,5м/2
опорная плита для задвижки/2
ковер для задвижки/2
тройник ПЭ 160х110/3
втулка под фланец ПЭ 110/5
фланец с ПП 100/5
ПГ/1 

опорная плита для ПГ/1

ковер для ПГ/1
	110/80

	ВК-3
(западный ввод на зд.№135, южный ввод на зд.№102А)


	4000А: 50/1 (БК)

4000А: 100/1 (БК)


	шток для задвижки ДУ 50 2,5-3,5м/1

шток для задвижки ДУ 100 2,5-3,5м/1

опорная плита для задвижки/2
ковер для задвижки/2
тройник ПЭ 110х63/1 

втулка под фланец ПЭ 63/2

втулка под фланец ПЭ 110/2

фланец с ПП 50/2

фланец с ПП 100/2

НСПС 57/63/1 

НСПС 108/110/1

отвод ПЭ 110 90о/2
	110/32
63/11

	ВК-4

(западный ввод на зд.№314, восточный ввод на зд. №136)


	4000А: 50/1 (БК)

4000А: 100/1 (БК)


	шток для задвижки ДУ 50 2,5-3,5м/1

шток для задвижки ДУ 100 2,5-3,5м/1

опорная плита для задвижки/2

ковер для задвижки/2

тройник ПЭ 110х63/1 

втулка под фланец ПЭ 63/2

втулка под фланец ПЭ 110/2

фланец с ПП 50/2

фланец с ПП 100/2

НСПС 57/63/1 

НСПС 108/110/1

отвод ПЭ 110 90о/1
	110/22

63/13

	ВК-5
(северный ввод на зд.№171)


	4000А: 50/1 (БК)


	шток для задвижки ДУ 50 2,5-3,5м/1

опорная плита для задвижки/1

ковер для задвижки/1

тройник ПЭ 160х63/1
втулка под фланец ПЭ 63/2
фланец с ПП 50/2
НСПС 57/63/1
отвод ПЭ 63 135о/1 
	63/37

	ВК-6
(отпайка до ВК-6А)
	4000А: 100/1 (БК)


	шток для задвижки ДУ 100 2,5-3,5м/1
опорная плита для задвижки/1
ковер для задвижки/1
тройник ПЭ 160х110/2
втулка под фланец ПЭ 110/3
фланец с ПП 100/3 

переход ПЭ 110х63/1

ПГ/1 

опорная плита для ПГ/1

ковер для ПГ/1 
	63/62

	ВК-6А (восточный ввод на зд. №104, западный ввод на зд. №103) 


	4000А: 50/2 (БК)


	шток для задвижки ДУ 50 2,5-3,5м/2
опорная плита для задвижки/2
ковер для задвижки/2
тройник ПЭ 63х63/1

втулка под фланец ПЭ 63/4

фланец с ПП 50/4 

НСПС 57/63/2 
	63/45

	ВК-7

(северный ввод на зд.№107А)


	4000А: 100/1 (БК)


	шток для задвижки ДУ 100 2,5-3,5м/1

опорная плита для задвижки/1

ковер для задвижки/1

тройник ПЭ 160х110/1

втулка под фланец ПЭ 110/2

фланец с ПП 100/2

НСПС 108/110/1
	110/13

	ВК-8

(ПГ-5, отпайка до ВК-9)


	4000А: 100/1 (БК)


	шток для задвижки ДУ 100 2,5-3,5м/1

опорная плита для задвижки/1

ковер для задвижки/1

тройник ПЭ 160х110/2 

втулка под фланец ПЭ 110/3

фланец с ПП 100/3

ПГ/1 

опорная плита для ПГ/1

ковер для ПГ/1
	110/36

	ВК-9

(ПГ-6, западный ввод на зд. № 423, отпайка до ВК-9А)


	4000А: 100/1 (БК)


	шток для задвижки ДУ 100 2,5-3,5м/1

опорная плита для задвижки/1

ковер для задвижки/1

тройник ПЭ 110х110/2 

втулка под фланец ПЭ 110/3

фланец с ПП 100/3 

НСПС 108/110/1

ПГ/1 

опорная плита для ПГ/1

ковер для ПГ/1
	110/35

	ВК-9А (северо-восточный ввод на зд. №107Б, западный ввод на зд. №154) 


	4000А: 100/2 (БК)


	шток для задвижки ДУ 100 2,5-3,5м/2

опорная плита для задвижки/2

ковер для задвижки/2

тройник ПЭ 110х110/1

втулка под фланец ПЭ 110/4

фланец с ПП 100/4 

отвод ПЭ 110 90о/3

НСПС 108/110/2 
	110/75

	ВК-10
(ПГ-3)
	4000А: 150/1 (БК)


	шток для задвижки ДУ 150 2,5-3,5м/1

опорная плита для задвижки/1

ковер для задвижки/1

фланец SYSTEM 150/160/1
	-


Реконструкция водопровода от ВК у зд.№143 до ПГ-3 у зд.№101 (участок 11-14), 

Ду 50мм – 168 м.,  Ду 100мм – 303 м.,  Ду 150мм – 280 м., Lобщ. = 751 метр 
	Наименование
	Диаметры 
	ИТОГО:

	
	50: 

4000А

(бк)
	100: 

4000А

(бк)
	150: 

4000А

(бк)
	

	задвижки   HAWLE
	1,1,1,2,
	2,1,1,1,1,1,1,2,
	1,1,
	ДУ 50 4000А – 5 шт. (Без.кол) 

	
	
	
	
	ДУ 100 4000А – 10 шт. (Без.кол.)

	
	
	
	
	ДУ 150 4000А – 2 шт. (Без.кол.)

	труба ПЭ
	ПЭ 63:

11,13,37,62,45,
	ПЭ 110:

80,32,22,13,36,35,75,
	ПЭ 160:

280, 
	ПЭ 63 – 168 м/п

	
	
	
	
	ПЭ 110 – 303 м/п 

	
	
	
	
	ПЭ 160 – 280 м/п

	фланец с ПП
	ДУ 50 – 2,2,2,4,
	ДУ 50 –  10 шт.

	
	ДУ 100 – 5,2,2,3,2,3,3,4,
	ДУ 100 – 24 шт.

	
	ДУ 150 – 2,
	ДУ 150 –  2 шт.

	шток для задвижки 4000А 

2,5-3,5 м/п 
	Ду 50 – 1,1,1,2,
	шток для задв. 4000А Ду 50 – 5  шт.

	
	Ду 100 – 2,1,1,1,1,1,1,2,
	шток для задв. 4000А Ду 100 – 10  шт.

	
	Ду 150 – 1,1,
	шток для задв. 4000А Ду 150 – 2 шт.

	фланец SYSTEM 2000 
	150/160 – 1,
	150/160 – 1 шт.

	опорная плита для задвижки – 1,2,2,2,1,1,2,1,1,1,2,1,
	опорная плита для задвижки –  17 шт.

	ковер для задвижки – 1,2,2,2,1,1,2,1,1,1,2,1,
	ковер для задвижки –  17 шт.

	ПГ   Krammer Н=3,0 м (Без.кол.) –1,1,1,1,
	ПГ   Krammer Н=3,0 м (Без.кол.) – 4  шт.

	опорная плита для ПГ – 1,1,1,1,
	опорная плита для ПГ –  4 шт.

	ковер для ПГ – 1,1,1,1,
	ковер для ПГ –  4 шт.

	переход ПЭ 110х63 – 1,
	переход ПЭ 110х63 – 1  шт.

	переход ПЭ 225х160 – 1,
	переход ПЭ 225х160 – 1  шт.

	переход ПЭ 315х225 – 1,
	переход ПЭ 315х225 – 1 шт.

	тройник ПЭ 
	63х63 – 1,
	63х63 – 1 шт.

	
	110х63 – 1,1,
	110х63 – 2 шт.

	
	110х110 – 2,1,
	110х110 – 3 шт.

	
	160х63 – 1,
	160х63 – 1 шт.

	
	160х110 – 3,2,1,2,
	160х110 – 8 шт.

	Втулка под фланец 
	63 – 2,2,2,4,
	63 – 10 шт.

	
	110 – 5,2,2,3,2,3,3,4,
	110 – 24 шт.

	
	160 – 2,
	160 – 2 шт.

	Отвод ПЭ 63
	135о – 1,
	135о – 1 шт.

	Отвод ПЭ 110
	90о – 2,1,3,
	90о – 6 шт.

	Отвод ПЭ 160
	90о – 1,
	90о – 1 шт.

	
	135о – 1,
	135о – 1 шт.

	НСПС
	57/63 – 1,1,1,2,
	57/63 – 5 шт.

	
	110/108 – 1,1,1,1,2,
	110/108 – 6 шт.


PAGE  
2
Михалёв А.А.


