Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

# ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

Открытый  запрос цен в электронной форме на право заключения договора на выполнение комплекса организационных и технических мероприятий в обеспечение установления (обоснования) остаточного ресурса, выявления дефицитов безопасности и определения возможного дополнительного срока эксплуатации технологического оборудования хранилищ радиоактивных отходов, расположенных на пункте хранения радиоактивных отходов Ленинградского отделения филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ частЬ»

2012 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Перечень сокращений:

ПХРО – пункт хранения радиоактивных отходов;

ОИАЭ – объект использования атомной энергии;

РАО – радиоактивные отходы;

ЖРО – жидкие радиоактивные отходы;

ФГУП – федеральное государственное унитарное предприятие.

1.Общие положения

  - Наименование работ

Выполнение комплекса организационных и технических мероприятий в обеспечение установления (обоснования) остаточного ресурса, выявления дефицитов безопасности и определения возможного дополнительного срока эксплуатации технологического оборудования хранилищ радиоактивных отходов, расположенных на пункте хранения радиоактивных отходов Ленинградского отделения филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО». В результате указанных работ необходимо получить достоверную информацию о техническом состоянии и определить возможность продления срока эксплуатации технологического оборудования хранилищ.

  - Основание для выполнения работ

    - Актуальность проведения указанных работ обусловлена значительным сроком эксплуатации технологического оборудования, в связи с чем эксплуатирующая организация обязана провести оценку возможности продолжения его эксплуатации.

    - Приведение деятельности предприятия в соответствие с требованиями федеральных норм и правил в области использования атомной энергии, в т. ч: федеральных законов “Об использовании атомной энергии”, “О радиационной безопасности населения”, “Об экологической экспертизе”, “О промышленной безопасности опасных производственных объектов”.

  - Заказчик - Федеральное государственное унитарное предприятие "Предприятие по обращению с радиоактивными отходами" (ФГУП "РосРАО").

  - Исполнитель определяется по результатам конкурсных процедур (открытый запрос цен в электронном виде).

  - Сроки выполнения работ:

начало выполнения работ – с момента подписания договора;

окончание выполнения работ – до 20 декабря 2012 года.

- Объекты, цель и задачи работ

  - Объектом обследования и анализа его результатов является следующее технологическое оборудование хранилищ радиоактивных отходов (здания 13, 13а, 13б), расположенных на ПХРО Ленинградского отделения филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО» (далее по тексту – оборудование):

- Трубопроводы приема ЖРО:

  - Кубового раствора. Длина 72 метра,  диаметр 57 мм, толщина 3 мм, материал нержавеющая сталь.

  - Дезактивационных вод. Длина 181 метра,  диаметр 57 мм, толщина 3 мм, материал нержавеющая сталь.

- Трубопроводы выдачи ЖРО:

  - Кубового раствора. Длина 132 метра,  диаметр 57 мм, 
толщина 3 мм, материал нержавеющая сталь.

  - Дезактивационных воды и вод с повышенным содержанием трития. Длина 104 метра,  диаметр 57 мм, толщина 3 мм, материал нержавеющая сталь.

- Насосы подачи дезактивационных вод и вод с повышенным содержанием трития А-05/1,2. Насос КМ80-50-200УХЛ.

Макс. производительность, м3/час: 50 
Макс. напор, м: 50 
Макс. температура жидкости, °С: 85 
Мин. температура жидкости, °С: 0 
Способ установки: Наружный 
Макс. кол-во примесей, %: 0.1 
Макс. размер частиц примеси, мм: 0.2 
Тип привода: электропривод 
Напряжение питания, В: 3x380 
Мощность двигателя, кВт: 11

- Запорная арматура на выдачных и приемных линиях.

- Сигнализаторы уровня на приемных емкостях. Аварийный 
уровень – 15 шт. тип С57. Верхний уровень – 15 шт. тип С57.

- Технологическая сдувка. Длина 212 метра,  диаметр 57 мм, 
толщина 3 мм, материал нержавеющая сталь. Центробежный вытяжной вентилятор (ЦС) 15ЦС-24.

- Приямки каньонов приемных емкостей. Приямков – 15 шт. Длина трубопровода 155 метра,  диаметр 57 мм, толщина 3 мм, материал нержавеющая сталь. Сигнализаторы уровня – 15 шт. тип С57.

- Вакуумные насосы А-07/1,2 тип ВМ-96. Длина трубопровода 19 метров. диаметр 57 мм, толщина 3 мм, материал нержавеющая сталь.

2.2. Основной целью работ является оценка фактического технического состояния оборудования, определение остаточного ресурса и обоснование возможности дальнейшей эксплуатации оборудования или необходимости его ремонта, замены, вывода из эксплуатации.

2.3. Для достижения указанной цели в рамках настоящего технического задания решаются следующие задачи:

- сбор, обобщение и анализ проектной, конструкторской и эксплуатационной документации на оборудование;

- разработка документов, необходимых для проведения обследования оборудования;

- проведение обследования оборудования и разработка отчетных документов;

- оценка соответствия технического состояния оборудования требованиям нормативно-технической и эксплуатационной документации.

- Требования к проведению работ и использованию их результатов

  - Для достижения конечного результата все работы по оценке фактического технического состояния оборудования, определению остаточного ресурса оборудования и обоснованию возможности его дальнейшей эксплуатации или необходимости ремонта, замены или вывода из эксплуатации будут проводиться в один этап, в составе следующего перечня работ:

- Ознакомление с необходимыми материалами, сбор, систематизация и анализ данных об ОИАЭ, необходимых для разработки следующих документов: общей программы обследования оборудования, частных программ обследования оборудования;

- Разработка документов: общей программы комплексного обследования оборудования, включающей программу оценки фактического состояния по результатам проведённых испытаний, измерений и т.п.;

- Разработка документов: частных программ обследования оборудования;

- Осуществление процедур, связанных с согласованием (утверждением) в установленном порядке разработанных документов;

- Проведение обследования оборудования;

- Осуществление процедур составления, согласования (утверждения) отчетной документации (актов, протоколов) по результатам обследования;

- Проведение на основании результатов обследования на базе ранее разработанного методического обеспечения расчета показателей надежности оборудования. Выполнение путем сопоставления полученных расчетных показателей надежности (вероятности безотказной работы, среднего или гамма-процентного срока службы и др.) с нормируемыми (рекомендуемыми) значениями прогноза о возможности и сроках дальнейшей эксплуатации оборудования;

- Осуществление процедур составления, согласования (утверждения) сводной отчетной документации;

- Проведение экспертизы документов, обосновывающих остаточный ресурс оборудования, разработка заключения, подтверждающего величины остаточного ресурса;

- Разработка, при необходимости, программ подготовки оборудования к продлению срока эксплуатации;

- Осуществление процедур, связанных с согласованием (утверждением) результатов обследования и оценок возможности продления сроков эксплуатации оборудования, оформление решения о продлении срока эксплуатации.

  - Проектные, конструкторские, эксплуатационные документы по хранилищам и технологическому оборудованию, подлежащему обследованию, включая технологическую схему функционирования оборудования, другие материалы и сведения, необходимые для выполнения работ, предоставляются Ленинградским отделением филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

  - Допуск работников Исполнителя на ПХРО осуществляется в сопровождении технического или административного персонала Ленинградского отделения с соблюдением установленного режима.

- Перечень разрабатываемой технической документации.

Требования к разработке отчетных документов.

  - В результате реализации данного технического задания должны быть разработаны следующие документы:

- Общая программа обследования оборудования, включающая программу оценки фактического состояния оборудования по результатам проведённых испытаний, измерений и т.п.;

- Частные программы обследования оборудования;

- Акты по результатам обследования оборудования;

- Отчет по результатам обследования оборудования;

- Заключение по результатам экспертизы документов, обосновывающих остаточный ресурс оборудования;

- Программа подготовки оборудования к продлению срока эксплуатации (при необходимости);

- Проект решения о продлении срока эксплуатации оборудования.

  - Указанные в п. 4.1 документы должны быть разработаны с учетом требований действующих в области использования атомной энергии нормативных документов, федеральных норм и правил.

- Основные требования к выполнению работ

  - Выполнение работ Исполнителем в полном объеме и в установленные сроки в соответствии с настоящим Техническим заданием.

  - Наличие у Исполнителя лицензии (лицензий) Ростехнадзора на право проведения экспертизы проектной, конструкторской, технологической документации и документов, обосновывающих обеспечение безопасности хранилищ радиоактивных отходов, деятельности по обращению с радиоактивными веществами, радиоактивными отходами, а также на право эксплуатации стационарных объектов и сооружений, предназначенных для хранения радиоактивных отходов, в части выполнения работ и оказания услуг эксплуатирующим организациям.

  - Наличие у Исполнителя программы качества проводимых работ.

  - Предоставление Исполнителем полной информации о цепочке собственников предприятия, включая конечных бенефициаров.

  - Привлечение соисполнителей допускается, при наличии у них необходимой разрешительной документации на ведение работ.

  - В ходе выполнения работ Исполнитель обязан руководствоваться критериями, установленными относящимися к предмету выполняемых работ требованиями законодательства Российской Федерации, а также нормативных правовых актов и нормативных документов (положений, правил, норм, руководств, методик, инструкций и др.), действующих в области использования атомной энергии, в т.ч. включенных во введенный в действие Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 17.03.2010 № 178 "Перечень нормативных правовых актов и нормативных документов, относящихся к сфере деятельности Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору" (П-01-01-2009), раздел II "Государственное регулирование безопасности при использовании атомной энергии" (с учетом вводимых в установленном порядке их корректировок, дополнений, изменений).

- Порядок приемки и оплаты работ

  - Заказчик в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения акт сдачи-приемки работ и поименованных в п. 4 настоящего технического задания результатов выполнения подписывает акт либо направляет Исполнителю мотивированный отказ от подписания. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ Стороны составляют двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. Сроки устранения недостатков, указанных в акте, устанавливаются Заказчиком.

  - Оплата производится Заказчиком в безналичной форме с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Исполнителя.

Вознаграждение выплачивается Заказчиком в пользу Исполнителя на основании выставленного счета в следующем порядке:

- оплата выполненных работ производится Заказчиком за полностью выполненные работы в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки работ.