Типовая форма технического задания

на поставку стандартного промышленного оборудования

в соответствии с требованиями Положения о закупках Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»

# Предмет закупки:  Погрузчик вилочный ПВ-5.0

Все указания на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя по тексту сопровождаются словами «или эквивалент»

г. Краснокаменск

2013

Приложение №6

к Договору №100-10-05/____

от «___» ___________2013 г

Техническое задание

на поставку стандартного промышленного оборудования

для объекта

# Погрузчик вилочный ПВ-5.0

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

# Погрузчик вилочный ПВ-5.0 (далее – автомобиль) или эквивалент (с обязательным согласованием эквивалента оборудования с Заказчиком в ходе проведения торговой процедуры с предоставлением технических параметров).

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Данный автомобиль должен быть выпущен не ранее 2013 года, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться выставочным образцом, свободным от прав третьих лиц.

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Данный погрузчик приобретается взамен изношенного оборудования для подъема и транспортировки штучных, в том числе и крупногабаритных грузов и их последующего штабелирования, а также проведения погрузочно-разгрузочных и строительно-монтажных работ.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Погрузчик будет эксплуатироваться и должен обеспечивать бесперебойную работу при температуре воздуха от -45 °С до +45°С, в условиях высокой влажности в летний период и низкой влажности в зимний период, обильных снегопадов, затяжных дождей и скорости ветра до 25 метров в секунду, а также при наличии значительных концентраций тонкодисперсной пыли.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

Колея колёс, мм:. Передних; 2155. Задних; 1595. Габаритные размеры, мм:. Длина с рабочим приспособлением (вилами); 4975. Ширина; 2410. Высота с опущенной рамой грузоподъемника; 2660. Высота с выдвинутой рамой грузоподъемника; 4280. Высота крыши; 2410. Высота сидения; 1480. Дорожный просвет, мм:. Под грузоподъёмником; 210. По середине базы; 215. Масса погрузчика, кг:. Конструктивная; 7600. Снаряженного; 7920. Кабина; Должна быть цельнометаллической, герметизированной, одноместной, иметь шумо-, вибро-, теплоизоляцию, иметь свою систему отопления, вентиляции и соответствовать требованиям ГОСТ 16215-80.. Двигатель; Дизель четырёхтактный с непосредственным впрыском топлива. Трансмиссия; ГМКП. Скорость движения, км/час:. Вперёд; 20. Назад; 18. Размер шин:. Передних колёс; 240-508 (8,25-20) мод. М-149. Задних колёс; 8,25-15 мод. ЛФ-268. Угол качания балансира заднего моста, град.; ±10.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Отсутствуют

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Поставщик гарантирует Заказчику, что приобретаемый автомобиль отвечает: - требованиям безопасности колесных транспортных средств, установленным Постановлением Правительства РФ от 10.09.2009 N 720 (ред. от 06.10.2011) "Об утверждении технического регламента о безопасности колесных транспортных средств". Требованиям по ГОСТ 27.003-2009 http://www.docload.ru/Basesdoc/8/8861/index.htm Требованиям по ГОСТ 9.301. - http://files.stroyinf.ru/Data1/6/6326/index.htm

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Отсутствуют

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Упаковка автомобиля, комплектующих к ней и запасных частей, должна быть рассчитана на перегрузки и хранение при температуре от -450С до +450С. Требованиям по ГОСТ 24297 - http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/4/4761/index.htm Эксплуатационная и товаросопроводительная документация на автомобиль должна соответствовать требованиям ГОСТ 2.601 - http://files.stroyinf.ru/Data1/4/4598/

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Погрузчик будет эксплуатироваться и должен обеспечивать бесперебойную работу при температуре воздуха от -45оС до +45оС, в условиях высокой влажности в летний период и низкой влажности в зимний период, обильных снегопадов, затяжных дождей и скорости ветра до 25 метров в секунду, а также при наличии значительных концентраций тонкодисперсной пыли. Требования по ГОСТ 30630.0.0- 99http://snipov.net/c_4704_snip_105072.html

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Отсутствуют

Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

- контроль уровня топлива и рабочей жидкости в баках и картерах.

Подраздел 4.9 Требования к комплектности

Погрузчик должен быть укомплектован следующим оборудованием: - Комплект документации (Паспорт изделия; Паспорт транспортного средства (оригинал); Инструкция по эксплуатации; Руководство по эксплуатации автомобиля; Инструкция по ремонту; Каталог запасных частей; Сертификат качества; Сертификат соответствия; Копия заключения экспертизы промышленной эксплуатации оборудования; разрешение на применение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору); - Ключи от дверей кабины и выключателя приборов и стартера 2 комплекта; - Знак аварийной остановки – 2 шт; - Аптечка первой помощи – 1 шт; - Огнетушитель – 1 шт; - Два противооткатных упора, размеры упора должны соответствовать радиусу колеса и массе транспортного средства; - Запасное колесо в сборе – 1 шт; - Домкрат, грузоподъёмностью не менее 10 тонн; Комплект ЗИП: - Масляные фильтрующие элементы - 6 шт. - Топливные фильтрующие элементы- 6 шт. - Воздушные фильтрующие элементы- 6 шт. - Набор инструмента накидных ключей, рожковых ключей, торцевых головок от 7 до 36 – 1 комп. - Ключ баллонный – 1 шт. - Набор монтажек – 3 шт. - Ремни, комплект на один автомобиль не менее двух. Поставщик гарантирует Заказчику поставку ЗИП в точном соответствии с номенклатурой и заявленным количеством.

Подраздел 4.10 Требования к маркировке

Поставка погрузчика производится с маркировкой необходимой для данного автомобиля. Наименование или товарный знак предприятия – изготовителя, наименование модели и модификации автомобиля, номинальную грузоподъёмность, массу снаряжённого автомобиля в рабочем состоянии.

Подраздел 4.11 Требования к упаковке

- поставка погрузчика производится в упаковке с маркировкой данного автомобиля в соответствии с п.4.10. - Упаковка погрузчика при поставке должна соответствовать требованиям ГОСТ 24634. - При поставке погрузчика должна быть предусмотрена защита стекол кабины водителя от механических повреждений.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Поставщик предоставляет заверенные копии сертификационной документации, действительных на момент поставки одновременно с поставкой автомобиля, документацией на русском языке (паспорт на автомобиль, инструкции по эксплуатации), запаянные в пластиковый пакет; Исполнитель обязан поставить автомобиль по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение».

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Поставщик передает Заказчику вместе с продукцией перечень документов, подтверждающих качество поставляемого оборудования согласно правилам устройства и безопасной эксплуатации и других нормативных документов на русском языке.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

- Транспортирование автомобиля может осуществляться любым видом транспорта в соответствии с правилами, действующими для данного вида транспорта. При транспортировании автомобиля ж/д или автомобильным транспортом должны выполняться условия: - Автомобиль должен быть законсервирован, чтобы обеспечить устойчивость к воздействиям внешней среды в упакованном состоянии; - Погрузка и выгрузка автомобиля производится грузозахватными приспособлениями, обеспечивающими целостность упаковки; - Оборудование должно поставляться в собранном виде, законсервированным и упакованным; - Поставщик несет ответственность за достаточность и надежность упаковки.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

- хранение автомобиля осуществляется на охраняемой территории; - условия хранения должны обеспечивать целостность упаковки; - складирование автомобиля осуществляется на подготовленных площадках; - специальные требования и сроки хранения, консервации и расконсервации не оговариваются.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Поставщик гарантирует Заказчику бесперебойную работу поставляемого оборудования на весь период гарантийного срока, установленного заводом изготовителем, но не менее 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

Поставщик гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает ГОСТ 23660-79 - http://gostexpert.ru/gost/gost-23660-79.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Поставщик гарантирует Заказчику устранять недостатки согласно гарантийных обязательств. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Отсутствуют

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Оборудование должно соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования заявляемых в данном ТЗ.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Отсутствуют.

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Отсутствуют.

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Отсутствуют.

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Произвести поставку погрузчиков вилочных ПВ-5.0 с комплектом ЗИП, документации (паспорт изделия, паспорт транспортного средства, руководство по эксплуатации, руководство по ремонту, каталог на запасные части) согласно Приложению № 1(спецификация) к договору поставки.

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Вся предоставляемая информация должна быть на русском языке.

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Отсутствуют.

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- |
| ЗИП | Запасные Инвентарные Принадлежности |
| ГОСТ | Государственный стандарт |
| °С | Градус Цельсия |
| кг | Килограмм |
| шт | Штуки |
| л.с. | Лошадиная сила |
| л | Литров |
| в | Вольт |
| мм | Миллиметров |
| км/ч | Километров в час |
| % | Процент |
| м | Метров |

Инициатор закупки                                                           Директор АТТ

В.А. Борисов

«___» ________2013г

Заказчик                                                                              Начальник ПТО

А.Ю. Корякин

«___» ________2013г

СОГЛАСОВАНО:

Аналитический центр                                                         Начальник транспортного

отдела ОАО  «ППГХО»

Ю.П. Соломинцев

«___» ________2013г

От Поставщика                                                                                   От Покупателя

_____________________                                                                      Генеральный директор

ОАО ППГХО

_________/___________                                                                ______________/С.В. Шурыгин/