Техническая часть.

Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика.

В Технической части представлены все необходимые сведения о предмете закупки.

| № п./п. | Наименование | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Шасси National Instrument cRIO-9074 (или эквивалент) | Шасси с интегрированным контроллером реального времени 400 МГц и ПЛИС на 2 млн. вентилей | шт | 4 |
| 2. | Модуль National Instrument NI-9213 (или эквивалент) | 16-ти канальный модуль для подключения термопар, Разрядность 24 бита; Дельта-сигма АЦП; Максимальная частота оцифровки 1200 Гц; 16 (DI) каналов; Терминалы под винт; Поддерживаемые типы термопар: J, K, R, S, T, N, E, и B; | шт | 12 |
| 3. | Разъем National Instrument NI-9940 (или эквивалент) | Коннекторный блок 36 сигналов | шт | 15 |
| 4. | Модуль National Instrument NI-9403 (или эквивалент) | 32-канальный цифровой модуль 100 нс, 5 В ТТЛ, высокоскоростной, двунаправленный, защита 30 В, 25-контактный D-sub | шт | 2 |
| 5. | Модуль National Instrument NI-9477 (или эквивалент) | 32-канальный цифровой модуль вывода 8 мкс, от 6 до 60 В, 20 А макс./модуль, сток, изоляция, 37-жильный D-Sub | шт | 3 |
| 6. | Шасси National Instrument NI-9144 (или эквивалент) | 8-ми слотовое EtherCAT шасси для подключения модулей ввода-вывода С-серии | шт | 1 |
| 7. | Модуль National Instrument NI-9485 (или эквивалент) | 8 канальное 60 VDC, твердотельное реле типа А, до 750 мА/канал, 5 мс время сброса, межканальная изоляция, винтовые терминалы | шт | 4 |
| 8. | Разъем National Instrument NI-9939 (или эквивалент) | Коннекторный блок 36 сигналов | шт | 4 |
| 9. | Модуль National Instrument NI-9205 (или эквивалент) | 32-канальный модуль аналогово ввода, 16-бит, программ. диапазоны - ±200 мВ, ±1 В, ±5 В, ±10 В, 250 кГц частота оцифровки, 32 SE (16 DI) каналов, изоляция, пружинные терминалы | шт | 3 |
| 10. | Модуль National Instrument NI-9426 (или эквивалент) | 32 канальный модуль цифрового ввода 7 мкс, 24 В логика, защита 24 В, исток, 37-контактный D-sub | шт | 3 |
| 11. | Модуль National Instrument NI-9476 (или эквивалент) | 32 канальный модуль цифрового вывода 2 кГц, от 6 до 36 В, исток, изоляция, 37-жильный D-Sub | шт | 2 |
| 12 | Модуль National Instrument NI-9208 (или эквивалент) | 16 канальный, 24 разрядный модуль аналогового ввода, ±20 мА | шт | 3 |
| 13 | Модуль National Instrument CFP-AI-110 (или эквивалент) | 8 канальный модуль аналогово ввода 16-бит, ±10В, ±20мА | шт | 3 |
| 14 | Колодка National Instrument CFP-СВ-1 (или эквивалент) | Колодка для подключения сигналов | шт | 16 |
| 15 | Модуль National Instrument CFP-DI-304 (или эквивалент) | 32 канальный модуль цифрового вывода | шт | 2 |
| 16 | Модуль National Instrument CFP-DО-403 (или эквивалент) | 32 канальный модуль цифрового ввода | шт | 3 |
| 17 | Модуль National Instrument CFP-ТС-125 (или эквивалент) | 8 канальный модуль для подключения термопар, Поддерживаемые типы термопар: J, K, R, S, T, N, E, и B; | шт | 8 |
| 18 | Колодка National Instrument CFP-СВ-3 (или эквивалент) | Колодка для подключения сигналов с термопар, термоизолированная | шт | 8 |
| 19 | Модуль National Instrument CFP-AI-111 (или эквивалент) | 16 канальный модуль аналогово ввода 16-бит ±20мА | шт | 3 |
| 20 | Модуль National Instrument CFP-DIO-550 (или эквивалент) | Модуль цифрового ввода/вывода (8 каналов ввод/8 каналов вывод) | шт | 2 |
| 21 | Модуль National Instrument CFP-RLY-425 (или эквивалент) | 8 канальный релейный модуль | шт | 3 |
| 22 | Модуль National Instrument CFP-PG-552 (или эквивалент) | 8 канальный генераторный модуль, программируемый, максимальная частота 5 кГц | шт | 1 |
| 23 | Модуль National Instrument CFP-AO-200 (или эквивалент) | 8 канальный модуль аналогово вывода 12-бит, 4-20мА, 0-20мА | шт | 1 |
| 24 | Модуль National Instrument CFP-AO-210 (или эквивалент) | 8 канальный модуль аналогово ввода 12-бит, 0-10В | шт | 1 |
| 25 | Источник питания DSP3024 (или эквивалент) | 24 вольтовый источник питания на дин-рейку | шт | 8 |
| 26 | Калибратор FLUKE 5080A (или эквивалент) | Высокая нагрузочная способность: до 600 мА (при постоянном напряжении) и до 800 мА (при переменном напряжении); Формирование постоянного напряжения до 1020 В, тока до 20,5 A; Формирование переменного напряжения от 1 мВ до 1020 В (45 Гц – 1 кГц), тока от 29 мкА до 20,5 A (45 Гц – 1 кГц); Погрешности за год (% от установленного значения): Uпост = 0,01%, Uпер = 0,10%, Iпост = 0,05%, Iпер = 0,10%; Формирование сопротивления до 190 МОм (кратно 1 или 1,9); Формирование постоянной и переменной мощности до 20,9 кВт; Калибровка приборов для измерения сопротивления изоляции до 18 ГОм; Инновационная цепь защиты калибратора Fluke 5080A, защищает его от повреждения в случае обратной подачи напряжения; Стандартные интерфейсы RS-232 и Ethernet | шт | 1 |
| 27 | Устройство визуализации и обработки информации (или эквивалент) | Dell XPS 14z / I7-2640M/8Gb/NVidia GeForce GT 520M-1024 Mb/256Gb SSD/ DVD-RW | шт | 1 |
| 28 | Устройство визуализации и обработки информации (или эквивалент) | HP Envy dv6-7262er Ci7-3630QM/Intel Core I7 2.4 ГГц/8GB/NVIDIA GeForce GT 630M - 2 Гб/32 Гб SSD/1000 Гб HDD/DVD-RW | шт. | 1 |
| 29 | Устройство сетевое резервного копирования (или эквивалент) | Сетевой накопитель данных SYNOLOGY DS412+/ объем 16 Тб | шт | 2 |
| 30 | Устройство сетевое резервного копирования (или эквивалент) | Сетевой накопитель данных SYNOLOGY RS2212+/ Объем 40 Тб | шт | 1 |

1. Условия поставки:

В общую сумму договора должны входить: НДС, доставка до: 196641, Санкт-Петербург, п. Металлострой, дорога на Металлострой д.3, ФГУП «НИИЭФА им. Д.В.Ефремова», расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект тех. документации, уплаты таможенных пошлин, налогов.

2. Срок поставки:

Поставка продукции в срок: в течение 16 недель с момента подписания договора

3. Требование к гарантии: Поставляемое оборудование должно быть обеспечено гарантией восстановления работоспособности в гарантийный период без дополнительных расходов со стороны Покупателя при условии соблюдения Покупателем условий эксплуатации, установленных Производителем оборудования. Гарантийное обслуживание должно осуществляться не менее 12 месяцев с момента подписания накладной Торг-12

4. Требование к упаковке: Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

5. Требования к технической документации:

Оборудование должно быть обеспечено комплектом документации, включающим инструкции по эксплуатации, паспорт и другую документацию, поставляемую фирмой производителем, в том числе гарантийные обязательства на русском языке.

6. НМЦ:  3 384 710,77  руб., в т. ч. НДС 18% .

7. Порядок расчетов:  50% в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания договора и  предоставления обеспечения возврата аванса.

50% в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания накладной Торг-12.

8. Источник финансирования заказа: собственные средства Заказчика - 100%