Приложение № 2
Техническое задание 

для размещения заказа 

путем проведения запроса коммерческого предложения на закупку
(наименование лота)
для нужд  Федерального Государственного Унитарного предприятия «Научно-Исследовательский Институт имени А.П. Александрова»
расположенного по адресу: 188540, г. Сосновый Бор Ленинградской обл.
Спецификация
	№ п/п
	Наименование ТМЦ
	Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, потребностям заказчика. Особые требования к закупаемой продукции (класс безопасности, соответствие ГОСТам, ТУ, сведения о драгметаллах, наличие сертификатов, наличие технической документации)
	Ед. изм.
	Объем, кол-во.

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Амберлайт IRN99

	Общие характеристики:
Сильнокислотный катионит ядерного класса гелевого типа, обладающий высокой емкостью и сопротивляемостью к окислению. 
Полностью регенерированная Н+форма.

Полная статическая обменная емкость > 2,5 г-экв/л

Основа – сополимер стирола и дивинилбензола.

Функциональная группа – сульфокислота.

Физическая форма – темные прозрачные янтарные гранулы.

Конверсия в Н+форму – 99%мин.

Влагосодержание – 37-43%.

Насыпная масса – 840 г/л.

Содержание целых гранул > 98%

Содержание целых неповрежденных гранул > 95%

Содержание мелких гранул <0,300 мм:0,1% макс.

Крупные гранулы >0,850 мм:0,1% макс.

Коэффициент однородности <1,2.

Разрушающая масса (средн.) >350 г/гранула мин.
>200г/гранула - >95% мин.

Na – 50 мг/кг сухой, максимум. 
Al – 50 мг/кг сухой, максимум.

Ca - 50 мг/кг сухой, максимум.

тяжелые металлы - 10 мг/кг сухой, максимум.

Fe – 50 мг/кг сухой, максимум. 
Cu – 10 мг/кг сухой, максимум.

 Pb – 10 мг/кг сухой, максимум.

Рабочая температура эксплуатации – 15-60° С 

	л
	100

	2
	Амберлайт IRN78R
	Общие характеристики:

Моноразмерная полистирольная гелевая сильноосновная анионообменная смола, поставляемая в гидроксильной форме (ОН-).
Основа – Полистирол ДВБ гель.

Функциональные группы – триметиламмоний.

Полная статическая  обменная емкость >1,1 г-экв/л

Влагосодержание – 54-60%.

Ионная конверсия – 95% мин. ОН-
                                      5% макс (карбонаты)
                                      0,5% макс (хлориды)
Физическая форма – моноразмерные сферические гранулы.

Насыпная масса – 690 г/л.

Средний размер – 650+100мкм.

Коэффициент однородности <1,5.

Размер гранул <0,300 мм:0,2% макс.

                          >1,180 мм:2,0% макс.

Целые гранулы – мин.95 %

Разрушающая масса (средн.) >400 г/гранула

                     >200г/гранула  >95% 

Российская Осмотическая стабильность >92%

Al – 50 мг/кг сухой, максимум.

Ca - 50 мг/кг сухой, максимум.

Co - 30 мг/кг сухой, максимум.

Cu – 10 мг/кг сухой, максимум.

Fe – 50 мг/кг сухой, максимум. 

Hg - 20 мг/кг сухой, максимум. 

K - 40 мг/кг сухой, максимум. 

Mg - 50 мг/кг сухой, максимум. 

Na – 50 мг/кг сухой, максимум.
Pb – 10 мг/кг сухой, максимум.

Всего Cl - 500 мг/кг сухой, максимум.

SiO2 - 100 мг/кг сухой, максимум.

Всего SO4 - 600 мг/кг сухой, максимум.
	л
	200


                 Начальник 1205
        Г.Л. Шитарев
