|  | Приложение №1 к Договору |
| --- | --- |
| «СОГЛАСОВАНО» ____________________ | «УТВЕРЖДАЮ» Генеральный директор ОАО «Хиагда» ____________________ Гонтарь Е.И. |

Техническое задание

на выполнение работ по модернизации и повышению производительности технологических скважин.

Работы по модернизации и повышению производительности технологических скважин включают в себя следующие операции:

- Очистка фильтров  6-9 скважин в месяц, 51 скважина в год, начало работ - апрель 2012 г.

- В работы по очистке фильтров включить:

  - Промывку скважин  водой или глинистым раствором   буровым насосом через буровой гладкоствольный снаряд диаметром 42 мм.

  - Прокачку скважин после промывки эрлифтом, со сбором отстоем,   очисткой  и закачкой в горизонт откачиваемых  растворов.

  - Токовый каротаж после промывки и прокачки скважин.

- Извлечение  посторонних предметов из скважин – 22 шт. в год, начало работ - апрель 2012 г.

- Извлечение насосных агрегатов - 5 шт. в год

- Извлечение шлангов - 5 шт. в год.

- Извлечение кабеля - 5 шт. в год.

- Извлечение крышек от насосных агрегатов и других предметов -7 шт. в год.

- Ремонт обсадных колонн  - 20 шт. в год, начало работ апрель 2012 г.

- Ремонт обсадных труб, цементация затрубного пространства, по  нарушениям в обсадных трубах.

- Нагнетание в пласт сжатого воздуха, начало работ февраль 2012 г.

- Спуск и подъем пакера для отсечения труб от фильтра-26 спусков и подъемов.

- Проведения нагнетания воздуха компрессором высокого давления-1248 часов.

Директор по производству 					В.П. Савинов.

Начальник ПТО 							В.В.  Макшанинов