|  | УТВЕРЖДАЮ Главный инженер ФГУП УЭМЗ ______________А.В. Максимов «___» октября 2014года |
| --- | --- |

# ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на ремонт коридора 2 этажа в корпусе 3Б (оси В-Х/2-3) ФГУП «Уральский электромеханический завод» по адресу г. Екатеринбург, ул. Студенческая, 9.

Документация размещена на официальном сайте закупок ГК «Росатом» www.zakupki.rosatom.ru, на ЭТП «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru

и на официальном сайте закупок РФ www.zakupki.gov.ru

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.

На ремонт коридора 2 этажа в корпусе 3Б (оси В-Х/2-3) ФГУП «Уральский электромеханический завод» по адресу г. Екатеринбург, ул. Студенческая, 9.

# Для устранения неисправностей (дефектов) необходимо:

1.холл (оси 2-3/В-Д)

- Разборка плинтусов деревянных – 9,02 п.м.

- Разборка покрытий полов из плиток ПВХ – 8,06 м2

- Разборка бетонной стяжки – 8,06 м2

- Снятие наличников дверных деревянных – 6,42 п.м.

- Демонтаж дверных блоков со снятием дверных полотен и  отбивкой штукатурки в откосах – 2шт. (5,36 м2)

- Покрытие поверхности пола грунтовкой глубокого проникновения – 8,06м2

- Устройство сетки кладочной ячейкой 50х50мм с креплением к полу на дюбеля – 8,06 м2

Устройство выравнивающей стяжки толщиной до100мм из сухих смесей типа «ветонит»- 8,06м2

- Покрытие поверхности пола грунтовкой глубокого проникновения – 8,06 м2

- Устройство покрытия пола из плитки керамогранитной 300х300мм – 8,06 м2

- Устройство плинтусов из керамогранитной плитки шириной 100мм – 9,02 п.м.

- Устройство подвесного потолка типа «армстронг» - 8,06 м2

- Покрытие поверхности стен грунтовкой глубокого проникновения – 28,75 м2

- Установка уголков перфорированных – 13,65 п.м.

- Ремонт штукатурки стен и откосов цементно- известковым раствором – 7,1 м2

- Подготовка поверхности стен под окраску – 28,75 м2

- Окраска поверхности стен поливинилацетатными красками – 28,75 м2

- Окраска масляными красками поверхности труб и радиаторов отопления с частичной расчисткой от старой краски – 1,4 м2

- Установка дверных блоков алюминиевых с врезным замком и доводчиком (заполнение: верх-армированное стекло, низ- глухой) – 2,68 м2

- Установка дверных блоков из массива с врезным замком – 2,68 м2

- Установка и крепление наличников – 6,42 п.м.

2. холл (оси 2-3/Д-Е)

- Разборка плинтусов деревянных – 16,06 п.м.

- Разборка покрытий полов из плиток ПВХ – 21,42 м2

- Разборка бетонной стяжки – 21,42 м2

- Снятие наличников дверных деревянных – 9,94 п.м.

- Демонтаж дверных блоков со снятием дверных полотен и  отбивкой штукатурки в откосах – 3шт. (6,18 м2)

- Покрытие поверхности пола грунтовкой глубокого проникновения – 21,42 м2

- Устройство сетки кладочной ячейкой 50х50мм с креплением к полу на дюбеля – 21,42 м2

- Устройство выравнивающей стяжки из сухих смесей типа «ветонит»- 21,42м2

- Покрытие поверхности пола грунтовкой глубокого проникновения – 21,42 м2

- Устройство покрытия пола из плитки керамогранитной 300х300мм – 21,42 м2

- Устройство плинтусов из керамогранитной плитки шириной 100мм – 16,06 п.м.

- Устройство подвесного потолка типа «армстронг» - 21,42 м2

- Очистка поверхности стен от старой краски – 52,34м2

- Покрытие поверхности стен грунтовкой глубокого проникновения – 53,34 м2

- Установка уголков перфорированных – 14,27 п.м.

- Ремонт штукатурки стен и откосов цементно- известковым раствором – 10,47 м2

- Подготовка поверхности стен под окраску – 52,34 м2

- Окраска поверхности стен поливинилацетатными красками – 52,34 м2

- Установка дверных блоков алюминиевых с врезным замком и доводчиком (заполнение: верх-армированное стекло, низ- глухой) – 2,68 м2

- Установка дверных блоков из массива с врезным замком – 3,5 м2 (2 к-та)

- Установка и крепление наличников – 9,94 п.м.

3. лифтовой холл (оси 2-3/Ф-Х)

- Разборка плинтусов деревянных – 26,72 п.м.

- Разборка покрытий полов из плиток ПВХ – 44,42 м2

- Разборка бетонной стяжки – 44,42 м2

- Снятие наличников дверных деревянных – 15,36 п.м.

- Демонтаж дверных блоков со снятием дверных полотен и  отбивкой штукатурки в откосах – 5шт. (11,54 м2)

- Покрытие поверхности пола грунтовкой глубокого проникновения – 44,42 м2

- Устройство сетки кладочной ячейкой 50х50мм с креплением к полу на дюбеля – 44,42 м2

- Устройство выравнивающей стяжки из сухих смесей типа «ветонит»- 44,42м2

- Покрытие поверхности пола грунтовкой глубокого проникновения – 44,42 м2

- Устройство покрытия пола из плитки керамогранитной 300х300мм – 44,42 м2

- Устройство плинтусов из керамогранитной плитки шириной 100мм – 26,72 п.м.

- Устройство подвесного потолка типа «армстронг» - 43,94 м2

- Очистка поверхности стен от старой краски – 92,42 м2

- Покрытие поверхности стен грунтовкой глубокого проникновения – 92,42 м2

- Установка уголков перфорированных – 24,26 п.м.

- Ремонт штукатурки стен и откосов цементно- известковым раствором – 22,17 м2

- Подготовка поверхности стен под окраску – 92,42 м2

- Окраска поверхности стен поливинилацетатными красками – 92,42 м2

- Окраска масляными красками ранее окрашенных приборов и труб отопления с частичной расчисткой от старой краски – 3,5 м2

- Установка дверных блоков алюминиевых с врезным замком и доводчиком (заполнение: верх-армированное стекло, низ- глухой) – 5,36 м2 (2 к-та)

- Установка дверных блоков из массива с врезным замком – 6,18 м2 (3 к-та)

- Установка и крепление наличников – 15,36 п.м.

4. коридор (оси 2-3/Е-Ф)

- Разборка плинтусов деревянных – 114,75 п.м.

- Разборка покрытий полов из плиток ПВХ – 100,09 м2

- Разборка бетонной стяжки –100,09м2

- Покрытие поверхности пола грунтовкой глубокого проникновения –  100,09 м2

- Устройство сетки кладочной ячейкой 50х50мм с креплением к полу на дюбеля –100,09м2

- Устройство выравнивающей стяжки из сухих смесей типа «ветонит»- 100,09м2

- Покрытие поверхности пола грунтовкой глубокого проникновения – 100,09 м2

- Устройство покрытия пола из плитки керамогранитной 300х300мм – 100,09 м2

- Устройство плинтусов из керамогранитной плитки шириной 100мм – 114,75 п.м.

- Разборка подшивки потолка из ДСП – 99,69 м2

- Разборка деревянного каркаса потолка – 99,69 м2

- Устройство подвесного потолка типа «армстронг» - 99,69 м2

- Очистка поверхности стен от старой краски – 148,67м2

- Покрытие поверхности стен грунтовкой глубокого проникновения –148,67 м2

- Установка уголков перфорированных – 57,83 п.м.

- Ремонт штукатурки стен и откосов цементно- известковым раствором – 29,73 м2

- Подготовка поверхности стен под окраску – 148,67 м2

- Окраска поверхности стен поливинилацетатными красками – 148,67 м2

- Окраска поверхности металлических дверей масляной краской с частичной расчисткой от старой краски – 10,08 м2

5.электрика

84. Демонтаж светильников ЛСП 2х40 – 30 шт.

85. Демонтаж выключателей – 9 шт.

86. Демонтаж кабеля – 220 п.м.

87. Монтаж рукава d- до 48мм – 220п.м.

88. Затягивание провода ВВГнг 3х1,5мм в проложенные рукава – 220 п.м.

89. Пробивка борозд под прокладку кабеля – 9,1 п.м.

90. Установка коробок соединительных – 7 шт.

91. Монтаж светильников ЛВО46 2х36 ЭПРА – 2 шт.

92. Установка встраиваемых светильников – 20 шт.

93. Сверление отверстий под установку выключателей d-70мм – 7 шт.

94. Установка встраиваемых выключателей – 7 шт.

95. Очистка помещений от строительного мусора и его вывоз – 46,26  т.

Техническое  задание составлено на основании утвержденной главным инженером дефектной ведомости : -№ 18/14  от    11.09.2014г