ЗАО «Беркут»


         УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор 
                       _______________ Абасов М.Р.К.о.
                                                                          «______» _______________ 2011 г.
ДОКУМЕНТАЦИЯ

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

     от «14» октября 2011 года
на право заключения договора 

на организацию поставки медицинского оборудования

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

в электронной форме 

на право заключения договора 

на организацию поставки медицинского оборудования

1. Форма процедуры закупки: Запрос предложений в электронной форме

2. Заказчик: ЗАО «Беркут»
3. Адрес: 630117, г. Новосибирск, ул. Арбузова, Рынок
4. Контактное лицо: Оболенский Александр Михайлович
      Время работы в рабочие дни с 6-00 до 15-00  по московскому времени.

5. Телефон/факс: 8 (383) 332-70-54
6. Адрес электронной почты: a.obolensky@berkut-nsk.com
7. Предмет договора: Организация поставки медицинского оборудования

8. Место выполнения работ, оказания услуг: склад Заказчика, находящийся по адресу: г. Новосибирск, ул. Речкуновская, 15.  

9. Срок предоставления документации по запросу предложений: с даты опубликования  извещения.
10. Место подачи предложений: http://www.a-k-d.ru
11. Дата и время начала срока подачи предложений:

«14» октября  2011 года в 15.00 (время московское).

12. Дата и время окончания срока подачи предложений: 
«24» октября  2011 года в 18.00  (время московское). 

13. Дата рассмотрения предложений:
«25» октября 2011 года
14. Дата  подведения итогов запроса предложений:

 «26» октября  2011 года
15. Предоставление ценового предложения участником размещения заказа:
Возможна подача ценового предложения не на всю совокупность позиций, указанных в описании закупаемых товаров. При подаче в составе заявки участнику необходимо указать номер пункта описания закупаемых товаров, на которое подается заявка с указанием предлагаемого к поставке конкретного торгового наименования, производителя, страны происхождения, а также конкретных технических параметров в соответствии с таблицей «Сведения о товарах» приложения №1. 

16. Приложение № 1 (Описание закупаемых товаров)

Приложение № 2 (Проект договора)
Приложение № 1

Описание закупаемых товаров

	№ п/п
	Наименование закупаемого товара
	Единица измерения
	Требуемое количество

	1.
	2.
	3.
	4.

	1
	Микроскоп биологический моторизованный для люминесцентных исследований
	шт.
	1

	2
	Лабораторный биологический микроскоп с блоком фотодокументирования
	шт.
	1

	3
	Микроскоп  биологический с блоком фотодокументирования
	шт.
	3

	4
	Ультрамикротом с системой криозаморозки
	шт.
	1

	5
	Санный автоматический микротом
	шт.
	1

	6
	Автомат для окраски гистологических срезов и мазков
	шт.
	2

	7
	Установка для гистологической проводки тканей
	шт.
	1

	8
	Установка для иммуногистохимического и иммуноцитохимического окрашивания препаратов в комплекте с устройством для депарафинизации и демаскировки антигена.
	шт.
	1

	9
	Автомат для заключения срезов
	шт.
	1

	10
	Криостат
	шт.
	1

	11
	Нагревательный столик для сушки парафиновых срезов
	шт.
	1

	12
	Микроскоп сканирующий для лабораторных исследований
	шт.
	1

	13
	Автоматический тканевый процессор карусельного типа для гистологической «проводки» тканей
	шт.
	1

	14
	Холодильная камера для хранения 12 тел с 12-тью индивидуальными дверями
	шт.
	1

	15
	Холодильная камера для хранения 2 тел в гробах
	шт.
	1

	16
	Тележка подъемно-транспортная анатомическая
	шт.
	1

	17
	Тележка подъемно-транспортная анатомическая для гроба
	шт.
	1

	18
	Тележка  для транспортировки тел
	шт.
	2

	19
	Тележка для гробов двухуровневая  
	шт.
	1

	20
	Секционный стол
	шт.
	2

	21
	Секционный стол  вращаемый
	шт.
	1

	22
	Набор секционного инструмента в кейсе
	наб.
	3

	23
	Стол рабочий  с нижней вытяжной системой гистологический  
	шт.
	1

	24
	Секционная пила
	шт.
	1

	25
	Стол для проведения вскрытия
	шт.
	1

	26
	Аутопсийная лампа с передвижным напольным кронштейном
	шт.
	1

	27
	Холодильный стол для демонстрации тела
	шт.
	1

	28
	Аутопсийная лампа с потолочным креплением
	шт.
	3

	29
	Передвижной столик для инструментов

	шт.
	3

	30
	Рабочее место для микротомии
	шт
	2


Требования к гарантии: 
Гарантийный срок на поставленный товар – 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию.
Условия поставки: 
Срок поставки товара до 20 декабря 2011 года.
Доставка товара по настоящему Договору производится Поставщиком на склад Заказчика, находящийся по адресу: г. Новосибирск, ул. Речкуновская, 15.  
Требования к упаковке оборудования:

Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.
Требования к технической документации:
Поставщик обязуется предоставить полный комплект Технической  документации на русском языке.
Прочие условия:

Поставляемое оборудование должно быть новым (не допускается поставка выставочных образцов). Товар, подлежащий обязательной сертификации, должно иметь сертификат соответствия.
Примечание:
· в комплект должны входить все необходимые принадлежности для обеспечения работоспособности комплекса;
· приведенные данные должны быть подтверждены официальной технической документацией.
Сведения о товарах
1.Микроскоп биологический моторизованный для люминесцентных исследований
	№
	 Параметры 
	Требования техзадания
	Соответствие требованию
	Примечание

	1
	Микроскоп биологический моторизованный для люминесцентных исследований
	1 шт.
	 
	 

	1.1
	Методы исследования
	Проходящий свет
	 
	 

	
	
	Люминесценция в отражённом свете
	 
	 

	1.2
	Методы контрастирования
	Светлое поле
	 
	 

	
	 
	Люминесценция
	 
	 

	1.3
	Штатив микроскопа
	Прямого типа
	 
	 

	1.4
	Интерфейсы взаимодействия с компьютером
	USB, RS 232, TCP/IP
	 
	 

	1.5
	Жидкокристаллический экран
	Сенсорного типа с отображением текущих настроек и возможностью управления микроскопом непосредственно с экрана
	 
	 

	
	
	Эргономичное расположение с правой стороны штатива на уровне предметного стола
	 
	 

	1.6
	Привод по оси Z
	Моторизованный с шагом не более 25 нм
	 
	 

	1.7
	Оптическая система отражённого света
	Апохроматически скорректированная 
	 
	 

	
	
	Затвор
	 
	 

	
	
	Центрируемая полевая диафрагма
	 
	 

	
	
	Рабочий диапазон длин волн: 340 – 1100 нм
	 
	 

	
	
	Пропускание на 340 нм и 1100 нм не менее 40%
	 
	 

	1.8
	Осветитель отражённого света
	Источник света - метал галоидная лампа мощностью 120 Вт. Время работы не менее 2000 часов.
	 
	 

	
	
	Моторизованный затвор
	 
	 

	
	
	Встроенный блок питания
	 
	 

	
	
	ИК-фильтр
	 
	 

	
	
	Порт для внешнего управления (5V TTL)
	 
	 

	1.9
	Оптическая система проходящего света
	Апохроматически скорректированный
	 
	 

	
	
	Моторизация
	 
	 

	
	
	Моторизованная полевая диафрагма
	 
	 

	
	
	Затвор
	 
	 

	1.10
	Осветитель проходящего света
	Галогенная лампа 12 В, 100 Вт 
	 
	 

	1.11
	Сдвоенное револьверное устройство для крепления и смены светофильтров системы проходящего света
	Сдвоенные диски, в каждом диске 4 позиции для установки светофильтров
	 
	 

	1.12
	Набор светофильтров проходящего света
	6 нейтральных ослабляющих фильтров с пропусканием 50%, 25% (2 шт.), 12%, 6% и 1.5%. Ослабление светового потока не менее, чем до 0.0028 %
	 
	 

	
	
	Зелёный интерференционный светофильтр
	 
	 

	
	
	Конверсионный светофильтр
	 
	 

	1.13
	Контроль освещения для нормализации освещённости в плоскости образца при использовании различных объективов
	Менеджер света
	 
	 

	
	
	Моторизованный
	 
	 

	1.14
	Механический предметный координатный стол
	Поверхность с керамическим покрытием, стойким к чистке и реактивам
	 
	 

	
	
	Размер самого стола должен быть не менее 220 x 170 мм
	 
	 

	
	
	Перемещение препарата по двум направлениям в диапазоне не менее 75 х 50 мм
	 
	 

	
	
	Препаратодержатель для предметных стекол 76x26 мм
	 
	 

	1.15
	Препаратоводитель
	Коаксиальная телескопическая рукоятка длиной не менее 135 мм с регулировкой по высоте и по плавности хода
	 
	 

	
	
	Расположение – справа
	 
	 

	1.16
	Фокусировочный механизм
	Вертикальное перемещение предметного стола не менее 25 мм
	 
	 

	
	
	Грубая регулировка не менее 2 мм/оборот
	 
	 

	
	
	Точная регулировка не более 0.2 мм/оборот
	 
	 

	
	
	Механическое стопорное устройство
	 
	 

	1.17
	Парфокальное расстояние всех объективов
	Не более 45 мм
	 
	 

	1.18
	Объективы
	Планахроматический объектив с увеличением 10х, числовой апертурой не менее 0.25, рабочим расстоянием не менее 6.0 мм
	 
	 

	
	
	Планполуапохроматический объектив с увеличением 20х, числовой апертурой не менее 0.5, рабочим расстоянием не менее 2.0 мм
	 
	 

	
	
	Планполуапохроматический объектив с увеличением 40х, числовой апертурой не менее 0.75, рабочим расстоянием не менее 0.71 мм
	 
	 

	
	
	Планполуапохроматический объектив масляной иммерсии с увеличением не менее 63х, числовой апертурой не менее 1.25, рабочим расстоянием не менее 0.1 мм. В комплекте с объективом должно быть иммерсионное масло соответствующее ISO 8036/1, ne=1.518 (23°C), 20 мл
	 
	 

	
	
	Планполуапохроматический объектив масляной иммерсии с увеличением 100х, числовой апертурой не менее 1.3, рабочим расстоянием не менее 0.2 мм. В комплекте с объективом должно быть иммерсионное масло соответствующее ISO 8036/1, ne=1.518 (23°C), 20 мл
	 
	 

	1.19
	Револьверное устройство для установки и смены объективов
	Кодированное, с передачей информации об установленном положении на компьютер
	 
	 

	
	
	Установка не менее 7 объективов
	 
	 


	1.20
	Бинокулярная насадка
	Угол наклона окулярных трубок не более 15º
	 
	 

	
	
	Поле зрения не менее 25 мм
	 
	 

	
	
	Фотовидеовыход с переключением 100% светового потока на окуляры либо на порт фото/видеокамеры
	 
	 

	
	
	Прямое, неперевёрнутое изображение
	 
	 

	1.21
	Дополнительный порт фотокамеры
	Расположение с левой стороны микроскопа 
	 
	 

	
	
	Деление светового потока на окуляры (не менее 50%) и на порт фото/видеокамеры (не менее 50%)
	 
	 

	1.22
	Конденсор
	Тип оптической коррекции - ахроматический-апланатический
	 
	 

	
	
	Числовая апертура не менее 0.9
	 
	 

	
	
	Регулируемая апертурная диафрагма
	 
	 

	
	
	Фронтальная линза переключаемая
	 
	 

	
	
	Рабочее расстояние не менее 1.2 мм
	 
	 

	1.23
	Револьверное устройство для установки и смены светоделительных модулей
	Моторизованное переключение
	 
	 

	
	
	Не менее 6-ти позиций
	 
	 

	
	
	Время переключения модулей не более 200 мс
	 
	 

	1.24
	Флуоресцентный светоделительный модуль №1
	Возбуждающий светофильтр EX BP 450-490
	 
	 

	
	
	Дихроичное зеркало BS FT 510
	 
	 

	
	
	Запирающий светофильтр EM BP 515-565
	 
	 

	1.25
	Флуоресцентный светоделительный модуль №2
	Возбуждающий светофильтр EX BP 530-585
	 
	 

	
	
	Дихроичное зеркало BS FT 600
	 
	 

	
	
	Запирающий светофильтр EM LP 615
	 
	 

	1.26
	Флуоресцентный светоделительный модуль №3
	Возбуждающий светофильтр EX G 365
	 
	 

	
	
	Дихроичное зеркало BS FT 395
	 
	 

	
	
	Запирающий светофильтр EM BP 445/50
	 
	 

	1.27
	Флуоресцентный светоделительный модуль №4
	Возбуждающий светофильтр EX BP 546/12
	 
	 

	
	
	Дихроичное зеркало BS FT 560
	 
	 

	
	
	Запирающий светофильтр EM BP 575-640
	 
	 

	1.28
	Защитный антибликовый экран от УФ-излучения
	Наличие
	 
	 

	1.29
	Окуляры
	Увеличение 10х
	 
	 

	
	
	Линейное поле не менее 23 мм
	 
	 

	
	
	Возможность работы в очках и без них
	 
	 

	
	
	Диоптрийная коррекция
	 
	 

	
	
	Количество - 2 шт.
	 
	 

	1.30
	Наглазники для окуляров
	2 шт.
	 
	 

	1.31
	Комплект для защиты оптики и механизмов микроскопа от пыли
	Матерчатый чехол
	 
	 

	
	
	Резиновые колпачки для окуляров
	 
	 

	
	
	Резиновый колпачок для полевой диафрагмы
	 
	 

	1.32
	Иммерсионное масло
	Соответствие международному стандарту ISO 8036/1, ne=1.518 (23°C), 
	 
	 

	
	
	Масло не должно иметь собственной люминесценции и должно быть специально предназначено для люминесцентных исследований
	 
	 

	
	
	Общий объём не менее 100 мл
	 
	 

	1.33.
	Салфетки для чистки оптики
	Не менее 600 листов
	 
	 

	 
	Блок фотодокументирования №1
	 

	1.34.
	Камера
	Монохромная цифровая камера с ПЗС(CCD)-сенсором
	 
	 

	1.35.
	Разрешение снимка
	Не менее 4164 x 3120 точек
	 
	 

	1.36.
	Размер пикселя
	Не менее 6.45 мкм x 6.45 мкм
	 
	 

	1.37.
	Размер матрицы
	Не менее 8.9 x 6.7 мм, что эквивалентно 2/3"
	 
	 

	1.38.
	Разрядность АЦП
	Не менее 14 бит/канал
	 
	 

	1.31.
	Динамический диапазон
	Не менее 68 дБ
	 
	 

	1.40.
	Спектральный диапазон чувствительности сенсора
	300-1000 нм 
	 
	 

	1.41.
	Экспозиция
	От 1 мс до нескольких минут
	 
	 

	1.42.
	Охлаждение сенсора
	Термоэлектрическое элементом Пельтье
	 
	 

	1.42.
	Выделение области интереса съёмки (ROI)
	Наличие
	 
	 

	1.43.
	Скорость передачи «живого изображения» 
	-   с разрешением не менее 1388 x 1040 точек – 5 с-1;
	 
	 

	 
	
	-   с разрешением не менее 694 x 520 точек – 11 с-1;
	 
	 

	 
	
	-   с разрешением не менее 462 х 346 точек – 15 с-1;
	 
	 

	1.44.
	Интерфейс взаимодействия с компьютером
	Высокоскоростной IEEE1394 (FireWire) или эквивалент
	 
	 

	1.45.
	Питание камеры
	От компьютера через кабель (FireWire или эквивалент) без дополнительных блоков питания
	 
	 

	1.46.
	Управление камерой
	От компьютера через кабель (FireWire или эквивалент) без дополнительных блоков управления
	 
	 

	1.47.
	Режимы одновременного считывания с нескольких пикселей (бининг)
	2х2
	 
	 

	 
	
	3х3
	 
	 

	 
	
	4х4
	 
	 

	 
	
	5х5
	 
	 

	 
	Блок фотодокументирования №2
	 
	 

	1.48.
	Камера
	Цветная цифровая камера с ПЗС(CCD)-сенсором
	 
	 

	1.41.
	Разрешение снимка
	Не менее 4164 x 3120 точек
	 
	 

	1.50.
	Размер пикселя
	Не менее 6.45 мкм x 6.45 мкм
	 
	 

	1.51. 
	Размер матрицы
	Не менее 8.9 x 6.7 мм, что эквивалентно 2/3"
	 
	 

	1.52.
	Разрядность АЦП
	Не менее 14 бит/канал
	 
	 

	1.53.
	Динамический диапазон
	Не менее 68 дБ
	 
	 

	1.54.
	Спектральный диапазон чувствительности сенсора
	400-700 нм с ИК-светофильтром
	 
	 

	1.55.
	Экспозиция
	От 1 мс до нескольких минут
	 
	 

	1.56.
	Охлаждение сенсора
	Термоэлектрическое элементом Пельтье
	 
	 

	1.57.
	Выделение области интереса съёмки (ROI)
	Наличие
	 
	 

	1.58.
	Скорость передачи «живого изображения» 
	   с разрешением не менее 1388 x 1040 точек – 12 с-1;
	 
	 

	
	
	   с разрешением не менее 462 x 346 точек – 26 с-1;
	 
	 

	
	
	   с разрешением не менее 276 х 208 точек – 33 с-1;
	 
	 

	1.51.
	Интерфейс взаимодействия с компьютером
	Высокоскоростной IEEE1394 (FireWire)
	 
	 

	1.60.
	Питание камеры
	От компьютера через кабель FireWire без дополнительных блоков питания
	 
	 

	1.61.
	Управление камерой
	От компьютера через кабель FireWire без дополнительных блоков управления
	 
	 

	1.62.
	Режимы одновременного считывания с нескольких пикселей (бининг)
	2х2
	 
	 

	
	
	3х3
	 
	 

	
	
	4х4
	 
	 

	
	
	5х5
	 
	 

	1.63.
	Оптический адаптер для камеры микроскопа 
	Кратность 0.63х (±10%)
	 
	 

	 
	
	Крепление к фотовидеовыходу микроскопа при помощи стопорного кольца (не «ласточкин хвост» и не зажимные болты!)
	 
	 

	 
	
	Количество – 2 шт.
	 
	 

	1.64.
	Контроллер FireWire IEEE 1394
	Поддержка шины PCI или PCI-E
	 
	 

	 
	
	Разъём IEEE 1394 – не менее 2 шт. Каждый с отдельным чипом.
	 
	 

	1.65.
	Программное обеспечение для работы с блоком фотодокументирования 
	Захват изображения как с аналоговых камер через специальную плату захвата изображения, так и с цифровых камер определенного типа 
	 
	 

	
	
	Автоматический и полуавтоматический контроль камеры и значения экспозиции при съемке для каждого канала по отдельности,
	 
	 

	
	
	«Живое изображение» на экране компьютера с разрешением не менее 1008х888 точек
	 
	 

	
	
	Автоматическая и ручная регулировка и корректировка фона изображения, а также установка порогов для каждого цветового канала
	 
	 

	
	
	Ручная или автоматическая регистрация цветов
	 
	 

	
	
	Регулировка яркости, контраста, гаммы, цветового баланса выделенной области интереса и всего изображения
	 
	 

	
	
	Возможность увеличивать и уменьшать размер изображения
	 
	 

	
	
	Возможность показа изображений в режимах: RGB, индивидуальные цвета, псевдоцвета, оттенки серого
	 
	 

	
	
	Нанесение на изображение аннотаций в виде текста, линий, стрелок, прямоугольников, окружностей, масштабной линейки и т.д. 
	 
	 

	
	
	Проведение морфометрических измерений (расстояния, площади, периметра, диаметра, углов, значений серого цветовых составляющих и т.д.) в интерактивном режиме, указывая контуры объектов
	 
	 

	
	
	Работа с изображениями с использованием галереи
	 
	 

	
	
	Сравнение снимков в серии с синхронным масштабированием и синхронным перемещением видимой области по изображению
	 
	 

	
	
	Создание настраиваемых пользователем отчетов, включающих в себя статистику, таблицы и изображение объекта
	 
	 

	
	
	Импортирование изображений следующих форматов: lsm, bmp, tif, jpg, j2k, jp2, gif, tga, png, cal, mac, msp, ras, pct, eps, wmf, psd, img, cmp
	 
	 

	
	
	Экспорт или сохранение изображения в форматах *.bmp, *.jpg, *.j2k, *.tif, *.tga, *.png, *.psd, *.img, *.cmp, *.zvi
	 
	 

	
	
	Сохранение изображений в специальный формат, который позволяет хранить также дополнительную информацию (настройки микроскопа, настройки изображения, масштабные линейки, текстовые аннотации, результаты измерений) отдельно от изображения, но в одном файле
	 
	 

	
	
	Управление с компьютера моторизованными функциями микроскопа
	 
	 

	
	
	Возможность дополнения программы специальными модулями с дополнительными функциями
	 
	 

	1.66.
	Дополнительный программный модуль для получения мультиканальных изображений
	Получение многоканальных изображений в автоматическом режиме, включая определение оптимальной экспозиции для каждого канала и переключение затвора и люминесцентных светофильтров
	 
	 

	
	
	Максимальное количество каналов - не менее 32
	 
	 

	1.67.
	Дополнительный программный модуль для съёмки Z-стеков
	Модуль для получения Z-стеков, т.е. последовательности снимков с изменением фокуса микроскопа.
	 
	 

	1.67.
	Дополнительный программный модуль трёхмерной реконструкции
	Модуль для 3D реконструкции Z-стеков в 3-х мерное изображение
	 
	 

	1.68.
	Дополнительный программный модуль трёхмерной деконволюции
	Модуль для повышения чёткости и разрешения флуоресцентных изображений путём математической обработки, включающей деконволюцию функции распределения точки применительно к Z-стеку изображений
	 
	 

	 
	Рабочая станция 
	 
	 
	 

	1.61.
	Материнская плата
	Частота системной шины 1333/1066/800 МГц
	 
	 

	 
	
	Поддержка процессоров, произведённых по 32 нм технологии
	 
	 

	 
	
	Максимальный поддерживаемый объем ОЗУ – не менее 16 Гб
	 
	 

	 
	
	Слоты памяти – не менее двух спецификации DDR3-RAM / 1333/1066/800 МГц
	 
	 

	 
	
	Слоты PCI (минимально):
	 
	 

	 
	
	1xPCI Express 16x, 1x PCI
	 
	 

	 
	
	Порты: 8x USB 2.0, LAN 10/100/1000
	 
	 

	 
	
	Разъёмы подключения жёстких дисков SATA - не менее 4
	 
	 

	1.70.
	Процессор
	Количество ядер – не менее 4
	 
	 

	 
	
	тактовая частота не менее 2.66 ГГц
	 
	 

	1.71.
	ОЗУ
	Объём не менее 4096 Мб
	 
	 

	 
	
	Рабочая частота не менее 1333 Мгц
	 
	 

	1.72.
	Видеоадаптер
	Максимальное разрешение не менее 2D/3D 2560x1600 точек
	 
	 

	 
	
	Видеопамять не менее 512 Мб
	 
	 

	 
	
	Частота памяти, МГц – не менее 4000
	 
	 

	 
	
	Цастота процессора – не менее 500 МГц
	 
	 

	 
	
	Порты - DVI-I и D-SUB
	 
	 

	1.73.
	Устройства хранения данных
	Жесткий диск с характеристиками не хуже: интерфейс SATA, объём 1 Тб, скорость вращения шпинделя 7200 мин-1
	 
	 

	 
	
	Привод DVD±RW
	 
	 

	1.74.
	Монитор ЖК
	Диагональ не менее 22”
	 
	 

	 
	
	Соотношение сторон 16:9
	 
	 

	 
	
	Разрешение не менее 1680х1050
	 
	 

	 
	
	Интерфейсы: DVI, D-SUB
	 
	 

	1.75.
	Устройства ввода
	Клавиатура
	 
	 

	 
	
	Мышь оптическая
	 
	 

	1.76.
	Операционная система
	Microsoft Windows XP Professional SP3 или эквивалент
	 
	 

	1.77.
	Комплектация
	 
	 
	 

	
	Штатив микроскопа
	1 шт.
	 
	 

	
	Бинокулярная насадка
	1 шт.
	 
	 

	
	Объективы 10х,20х, 40х, 63х, 100 х
	1 комплект
	 
	 

	
	Окуляры 10х/25
	2 шт.
	 
	 

	
	Наглазники для окуляров
	2 шт.
	 
	 

	
	Конденсор
	1 шт.
	 
	 

	
	Системный блок
	1 шт.
	 
	 

	
	Монитор ЖК
	1 шт.
	 
	 

	
	Клавиатура 
	1 шт.
	 
	 

	
	Мышь
	1 шт.
	 
	 

	
	Иммерсионное масло
	100 мл
	 
	 

	
	Цветная цифровая камера
	1 шт.
	 
	 

	
	Монохромная цифровая камера 
	1 шт.
	 
	 

	
	Адаптер 0.63х
	2 шт.
	 
	 

	
	Контроллер FireWire IEEE 1394
	1 шт.
	 
	 

	
	Светоделительные модули 
	4 комплекта
	 
	 

	
	Люминесцентный осветитель со световодом
	1 шт.
	 
	 

	
	Инструкция пользователя
	1 шт.
	 
	 

	 
	Документы
	 
	 
	 

	1.78.
	Сертификат соответствия ГОСТ РФ
	Наличие
	 
	 

	1.71.
	Регистрационное удостоверение Минздравсоцразвития России
	Наличие
	 
	 

	1.80.
	Документы к оборудованию  на русском языке
	Наличие
	 
	 

	 
	Обучение медицинского  и технического персонала, гарантийные обязательства, сервисное обслуживание
	 
	 
	 

	1.81.
	Обучение медицинского и технического персонала
	Наличие
	 
	 

	1.82.
	Гарантия на оборудование
	не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию
	 
	 

	1.83.
	Сервисная служба, сертифицированная производителем обрудования
	Наличие
	 
	 


2. Лабораторный биологический микроскоп с блоком фотодокументирования
	2
	Лабораторный биологический микроскоп с блоком фотодокументирования
	1 шт.
	 
	 

	2.1.
	Методы исследования
	Проходящий свет
	 
	 

	2.2.
	Методы контрастирования
	Светлое поле
	 
	 

	2.3.
	Штатив микроскопа
	Прямого типа
	 
	 

	
	
	Состоит из 2-х частей – верхней и нижней
	 
	 

	
	
	Возможность установки проставок 30 и 60 мм между верхней и нижней частями
	 
	 

	2.4.
	Оптическая система проходящего света
	Апохроматически скорректированная
	 
	 

	
	
	Порт для установки слайдера со светофильтрами 
	 
	 

	2.5.
	Устройство крепления и смены нейтральных ослабляющих светофильтров системы проходящего света
	Револьверное
	 
	 

	
	
	6-ти позиционное
	 
	 

	
	
	Ручка переключения должна располагаться внизу штатива и должна быть доступна для управления как правой, так и левой рукой
	 
	 

	2.6.
	Набор нейтральных ослабляющих светофильтров системы проходящего света
	3 светофильтра пропусканием 25%, 6% и 1.5%
	 
	 

	2.7.
	Осветитель проходящего света
	Галогенная лампа мощностью не менее 50 Вт (2 шт.)
	 
	 

	2.8.
	Регулятор мощности осветителя проходящего света
	Ручка регулятора мощности должна располагаться непосредственно под ручкой фокусировки и должна быть доступна для управления как правой, так и левой рукой
	 
	 

	2.9.
	Механический предметный стол
	Размер не менее 220х170 мм
	 
	 

	 
	
	Поверхность с керамическим покрытием, стойким к чистке и реактивам 
	 
	 

	2.10.
	Препаратоводитель
	Коаксиальная телескопическая рукоятка длиной не менее 135 мм с регулировкой по высоте и по плавности хода
	 
	 

	 
	
	Перемещение препаратодержателя по осям x и y в диапазоне не менее 75х50 мм.
	 
	 

	 
	
	Расположение – справа
	 
	 

	2.2.
	Держатель предметного стола
	Регулируемый по высоте
	 
	 

	2.12.
	Фокусировочный механизм
	Вертикальное перемещение предметного стола не менее 24 мм
	 
	 

	 
	
	Грубая регулировка – не менее 4 мм/оборот
	 
	 

	 
	
	Точная регулировка – не более 0.4 мм/оборот
	 
	 

	 
	
	Механическое стопорное устройство
	 
	 

	2.13.
	Парфокальное расстояние всех объективов
	Не более 45 мм
	 
	 

	2.14.
	Набор объективов
	Планахроматический объектив с увеличением 5х, числовой апертурой не менее 0.13 и рабочим расстоянием не менее 5.5 мм.
	 
	 

	 
	
	Планахроматический объектив с увеличением 10х, числовой апертурой не менее 0.25 и рабочим расстоянием не менее 6.0 мм.
	 
	 

	 
	
	Планахроматический объектив с увеличением 20х, числовой апертурой не менее 0.45 и рабочим расстоянием не менее 0.63 мм. Объектив должен быть специально предназначен для поляризационных исследований (без внутренних натяжений) и иметь маркировку «Pol» или «Пол» на корпусе.
	 
	 

	 
	
	Планахроматический объектив с увеличением 40х, числовой апертурой не менее 0.65 и рабочим расстоянием не менее 0.6 мм.
	 
	 

	 
	
	Планахроматический объектив масляной иммерсии с увеличением 100х, числовой апертурой не менее 1.25 и рабочим расстоянием не менее 0.29 мм. В комплекте с иммерсионным маслом соответствующим ISO 8036/1, ne=1.518 (23°C) в маслёнке-капельнице объемом не менее 20 мл.
	 
	 

	2.15.
	Револьверное устройство для установки и смены объективов
	Установка не менее 6 объективов
	 
	 

	2.16.
	Конденсор
	Числовая апертура 0,9
	 
	 

	 
	
	Регулируемая апертурная диафрагма
	 
	 

	 
	
	Рабочее расстояние не менее 0,6 мм
	 
	 

	 
	
	Центрировочные винты для настройки освещения по Кёлеру
	 
	 

	 
	
	Конденсор должен быть специально предназначен для поляризационных исследований (без внутренних натяжений) и иметь маркировку «Pol» или «Пол» на корпусе
	 
	 

	2.17.
	Держатель конденсора
	Ручки регулировки положения по вертикали с обеих сторон
	 
	 

	2.18.
	Бинокулярная насадка
	Угол наклона окулярных трубок не более 30º
	 
	 

	 
	
	Поле зрения не менее 23 мм
	 
	 

	 
	
	Отдельный фото/видеовыход с делением светового потока на окуляры (не менее 50%) и на порт камеры (не менее 50%)
	 
	 

	2.19.
	Поляризатор проходящего света
	Поворотный
	 
	 

	 
	
	С возможностью выведения из хода лучей
	 
	 

	2.20.
	Анализатор проходящего света
	Фиксированный
	 
	 

	 
	
	С возможностью выведения из хода лучей
	 
	 

	2.21.
	Окуляр
	Увеличение 10х
	 
	 

	 
	
	Линейное поле не менее 23 мм
	 
	 

	 
	
	Возможность работы в очках и без них
	 
	 

	 
	
	Диоптрийная коррекция
	 
	 

	 
	
	Количество - 2 шт.
	 
	 

	2.22.
	Антибликовые резиновые наглазники для окуляров
	Наличие, количество - 2 шт.
	 
	 

	2.23.
	Комплект для защиты оптики и механизмов микроскопа от пыли
	Матерчатый чехол
	 
	 

	 
	
	Резиновые колпачки для окуляров
	 
	 

	 
	
	Резиновый колпачок для полевой диафрагмы
	 
	 

	2.24.
	Светофильтр баланса белого цвета
	Наличие
	 
	 

	2.25.
	Синий светофильтр, для улучшенного сине-красного контраста
	Наличие
	 
	 

	2.26.
	Блок фотодокументирования
	 
	 

	2.27.
	Камера
	Цветная цифровая камера с ПЗС(CCD)-сенсором
	 
	 

	2.28.
	Разрешение
	Не менее 5 мегапикселей: (2584 (H) x 1946(V)
	 
	 

	2.29.
	Размер пикселя
	Не менее 3.4 мкм x 3.4 мкм
	 
	 

	2.30.
	Размер матрицы
	Не менее 8.7 x 6.6 мм, что эквивалентно 2/3"
	 
	 

	2.32.
	Разрядность АЦП
	Не менее 12 бит/канал
	 
	 

	2.33.
	Экспозиция
	От 1 мс до 60 с
	 
	 

	2.34.
	Охлаждение сенсора
	Термоэлектрическое элементом Пельтье
	 
	 

	2.35.
	Спектральный диапазон чувствительности
	Не хуже 400 – 700 нм с ИК-светофильтром
	 
	 

	2.36.
	Аналоговое усиление
	Не менее 24 дБ
	 
	 

	2.37.
	Скорость передачи «живого изображения» 
	 с разрешением не менее 1296 x 968 точек – 3.8 с-1;
	 
	 

	 
	
	с разрешением не менее 430 х 322 точек – 11 с-1;
	
	 

	 
	
	с разрешением не менее 258 х 193 точек – 15 с-1.
	
	 

	 
	
	 
	
	 

	2.38.
	Интерфейс взаимодействия с компьютером
	Высокоскоростной IEEE1394 (FireWire) или эквивалент
	 
	 

	2.39.
	Питание камеры
	От компьютера через кабель (FireWire или эквивалент) без дополнительных блоков питания
	 
	 

	2.40.
	Рабочая станция 
	 

	2.41.
	Материнская плата
	Частота системной шины 1333/1066/800 МГц
	 
	 

	 
	
	Поддержка процессоров, произведённых по 32 нм технологии
	 
	 

	 
	
	Максимальный поддерживаемый объем ОЗУ – не менее 16 Гб
	 
	 

	 
	
	Слоты памяти – не менее двух спецификации DDR3-RAM / 1333/1066/800 МГц
	 
	 

	 
	
	Слоты PCI (минимально):
	 
	 

	 
	
	1xPCI Express 16x, 1x PCI
	
	 

	 
	
	Порты: 8x USB 2.0, LAN 10/100/1000
	 
	 

	 
	
	Разъёмы подключения жёстких дисков SATA - не менее 4
	 
	 

	2.42.
	Процессор
	Количество ядер – не менее 4
	 
	 

	 
	
	тактовая частота не менее 2.66 ГГц
	 
	 

	2.43.
	ОЗУ
	Объём не менее 4096 Мб
	 
	 

	 
	
	Рабочая частота не менее 1333 Мгц
	 
	 

	2.44.
	Видеоадаптер
	Максимальное разрешение не менее 2D/3D 2560x1600 точек
	 
	 

	 
	
	Видеопамять не менее 512 Мб
	 
	 

	 
	
	Частота памяти, МГц – не менее 4000
	 
	 

	 
	
	Цастота процессора – не менее 500 МГц
	 
	 

	 
	
	Порты - DVI-I и D-SUB
	 
	 

	2.45.
	Устройства хранения данных
	Жесткий диск с характеристиками не хуже: интерфейс SATA, объём 1 Тб, скорость вращения шпинделя 7200 мин-1
	 
	 

	 
	
	Привод DVD±RW
	 
	 

	2.46.
	Монитор ЖК
	Диагональ не менее 22”
	 
	 

	 
	
	Соотношение сторон 16:9
	 
	 

	
	
	Разрешение не менее 1680х1050
	 
	 

	 
	
	Интерфейсы: DVI, D-SUB
	 
	 

	10.47.
	Устройства ввода
	Клавиатура
	 
	 

	 
	
	Мышь оптическая
	 
	 

	2.48.
	Операционная система
	Microsoft Windows XP Professional SP3 или эквивалент
	 
	 

	2.49.
	Комплектация
	 
	 
	 

	 
	Штатив микроскопа
	1 шт.
	 
	 

	 
	Бинокулярная насадка
	1 шт.
	 
	 

	 
	Галогеновая лампа 
	2 шт.
	 
	 

	 
	Голубой светофильтр
	1 шт.
	 
	 

	 
	Светофильтр баланса белого цвета
	1 шт.
	 
	 

	 
	Объективы 5х, 10х, 20х, 40х, 63х,100х
	1 комплект
	 
	 

	 
	Окуляры 10х/23
	2 шт.
	 
	 

	 
	Наглазники для окуляров
	2 шт.
	 
	 

	 
	Конденсор
	1 шт.
	 
	 

	 
	Поляризатор
	1 шт.
	 
	 

	 
	Анализатор
	1 шт.
	 
	 

	 
	Цветная цифровая камера
	1 шт.
	 
	 

	 
	Адаптер для камеры 0.63х
	1 шт.
	 
	 

	 
	Пылезащитный чехол
	1 шт.
	 
	 

	 
	Системный блок
	1 шт.
	 
	 

	 
	Монитор ЖК
	1 шт.
	 
	 

	 
	Клавиатура 
	1 шт.
	 
	 

	 
	Мышь
	1 шт.
	 
	 

	 
	Документы
	 
	 
	 

	2.50.
	Сертификат соответствия ГОСТ РФ
	Наличие
	 
	 

	2.51.
	Регистрационное удостоверение Минздравсоцразвития России
	Наличие
	 
	 

	2.52.
	Документы к оборудованию  на русском языке
	Наличие
	 
	 

	 
	Обучение медицинского  и технического персонала, гарантийные обязательства, сервисное обслуживание
	 
	 
	 

	2.53.
	Обучение медицинского и технического персонала
	Наличие
	 
	 

	2.54.
	Гарантия на оборудование
	не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию
	 
	 

	2.55.
	Сервисная служба, сертифицированная производителем обрудования
	Наличие
	 
	 


3. Микроскоп  биологический с блоком фотодокументирования
	3
	Микроскоп  биологический с блоком фотодокументирования
	3 шт.
	 
	 

	3.1.
	Методы исследования
	Проходящий свет
	 
	 

	3.2.
	Методы контрастирования
	Светлое поле
	 
	 

	 
	
	Поляризованный свет
	 
	 

	3.3.
	Штатив микроскопа
	Прямого типа
	 
	 

	 
	
	Термоизолирующие пластмассовые накладки в зоне расположения ручек фокусировки и регулятора яркости
	 
	 

	3.4.
	Тип оптики
	Должна быть рассчитана на «бесконечность» (маркировка “∞“ на корпусе объективов) и быть свободной от хроматической разности увеличения (ХРУ= 0%)
	 
	 

	3.5.
	Осветительная система
	Встроенная в основание штатива 
	 
	 

	 
	
	Должна обеспечивать реализацию принципа Келера (наличие апертурной и полевой диафрагмы, конденсор подвижный по оси Z , наличие центрировочных винтов)
	 
	 

	3.6.
	Осветитель проходящего света
	Галогенная лампа мощностью не менее 35 Вт (2 шт.)
	 
	 

	 
	
	Регулируемая полевая диафрагма
	 
	 

	 
	
	Система крепления галогенной лампы, позволяющая устанавливать также и светодиодный модуль
	 
	 

	 
	
	Замена ламп без наклона или переворачивания штатива
	 
	 

	3.7.
	Источник питания
	Встроенный в штатив, стабилизированный к перепадам напряжения в сети
	 
	 

	 
	
	Мощность не менее 50 Вт
	 
	 

	 
	
	Регулятор яркости с плоской ручкой с обрезиненным покрытием
	 
	 

	3.8.
	Механический предметный стол
	Размер стола не менее 210х145 мм
	 
	 

	 
	
	Поверхность с керамическим покрытием, стойким к чистке и реактивам 
	 
	 

	 
	
	Препаратодержатель с возможностью управления одной рукой
	 
	 

	3.9.
	Препаратоводитель
	Коаксиальная телескопическая рукоятка длиной не менее 135 мм с регулировкой по высоте и по плавности хода
	 
	 

	 
	
	Перемещение препаратодержателя по осям x и y в диапазоне не менее 75х30 мм.
	 
	 

	 
	
	Расположение – справа
	 
	 

	 
	
	Ручки препаратоводителя с обрезиненным покрытием, предотвращающим скольжение
	 
	 

	3.10
	Механизм фокусировки
	Вертикальное перемещение предметного стола не менее 30 мм
	 
	 

	 
	
	Грубая регулировка не менее 4 мм/оборот
	 
	 

	 
	
	Точная регулировка не более 0.4 мм/оборот
	 
	 

	 
	
	Правая ручка точной фокусировки - плоская
	 
	 

	3.11.
	Парфокальное расстояние всех объективов
	Не более 45 мм
	 
	 

	3.12.
	Объективы для исследований в проходящем свете
	Объектив планахроматический с увеличением 10х, числовой апертурой не менее 0.25, рабочим расстоянием не менее 4.5 мм
	 
	 

	 
	
	Объектив планахроматический с увеличением 20х, числовой апертурой не менее 0.45, рабочим расстоянием не менее 0.46 мм
	 
	 

	 
	
	Объектив планахроматический с увеличением 40х, числовой апертурой не менее 0.65, рабочим расстоянием не менее 0.45 мм
	 
	 

	 
	
	Объектив планахроматический с увеличением 63х, числовой апертурой не менее 0.85, рабочим расстоянием не менее 0.20 мм, в комплект поставки должны входить покровные стекла толщиной 0,17 мм не менее 100 шт.
	 
	 

	 
	
	Объектив планахроматический масляной иммерсии с увеличением 100х, числовой апертурой не менее 1.25, рабочим расстоянием не менее 0.15 мм. В комплекте с объективом должно быть иммерсионное масло, соответствующее ne=1.518 (23°C), 20 мл
	 
	 

	3.13.
	Револьверное устройство для установки и смены объективов
	Установка не менее 5 объективов
	 
	 

	 
	
	Развёрнуто в сторону штатива
	 
	 

	3.14.
	Конденсор
	Числовая апертура - 0.9/1.25
	 
	 

	 
	
	Центрируемый (наличие центрировочных винтов)
	 
	 

	 
	
	Апертурная диафрагма
	 
	 

	 
	
	Рабочее расстояние не менее 0,8 мм
	 
	 

	3.15.
	Бинокулярная насадка
	Линейное поле не менее 20 мм
	 
	 

	 
	
	Угол наклона окулярных трубок не более 30º
	 
	 

	 
	
	Отдельный фото/видеовыход с делением светового потока на окуляры (не менее 50%) и на порт камеры (не менее 50%)
	 
	 

	3.16.
	Поляризатор проходящего света
	Поворотный
	 
	 

	 
	
	С возможностью выведения из хода лучей
	 
	 

	3.17.
	Анализатор проходящего света
	Фиксированный
	 
	 

	 
	
	С возможностью выведения из хода лучей
	 
	 

	3.18.
	Окуляры
	Увеличение 10х
	 
	 

	 
	
	Линейное поле не менее 20 мм
	 
	 

	 
	
	Возможность работы в очках и без них
	 
	 

	 
	
	Диоптрийная коррекция
	 
	 

	 
	
	Количество - 2 шт.
	 
	 

	3.19.
	Пылезащитный чехол
	Наличие
	 
	 

	3.20.
	Синий светофильтр
	Для улучшенного сине-красного контраста
	 
	 

	3.21.
	Светофильтр баланса белого цвета
	Наличие
	 
	 

	3.22.
	Оптический адаптер
	Кратность 0.5х (±10%)
	 
	 

	 
	
	Крепление к фотовидеовыходу микроскопа при помощи стопорного кольца (не «ласточкин хвост» и не зажимные болты!)
	 
	 

	3.23.
	Цветная цифровая фотокамера (блок фотодокументирования)
	 

	3.24.
	Камера
	Цветная цифровая камера с КМОП(CMOS)-сенсором
	 
	 

	3.25.
	Разрешение
	Не менее 5 мегапикселей: 2560 (H) x 1920 (V)
	 
	 

	3.26.
	Размер пикселя
	Не менее 2.2 мкм x 2.2 мкм
	 
	 

	3.27.
	Размер сенсора
	Не менее 5.7 x 4.28 мм, что эквивалентно 1/2.5"
	 
	 

	3.28.
	Разрядность АЦП
	Не менее 8 бит/канал
	 
	 

	3.29.
	Экспозиция
	От 10 мс до 2 с
	 
	 

	3.30.
	Старт съёмки изображения
	С компьютера
	 
	 

	 
	
	Кнопкой на корпусе камеры
	 
	 

	 
	
	Кнопкой с пульта ДУ
	 
	 

	3.31.
	Скорость передачи «живого изображения» 
	с разрешением не менее 800 x 600 точек – 13 с-1
	 
	 

	3.32.
	Цифровые интерфейсы
	USB 2.0
	 
	 

	 
	
	Слот для SD и SDHC карт
	 
	 

	 
	
	Разъём S-Video
	 
	 

	 
	
	Разъём HDMI
	 
	 

	3.33.
	Рабочий спектральный диапазон
	От 400 до 710 нм (с ИК-фильтром)
	 
	 

	3.34.
	Режим считывания
	Построчный
	 
	 

	3.35.
	Индикатор работы камеры
	Двухцветный светодиод
	 
	 

	3.36.
	Питание камеры
	От внешнего блока питания или через кабель USB от компьютера
	 
	 

	3.37.
	Блок питания
	Наличие
	 
	 

	3.38.
	Пульт дистанционного управления
	Наличие
	 
	 

	3.39.
	Устройство считывания SD и MMC карт памяти
	Наличие
	 
	 

	3.40.
	Карта памяти
	Емкость не менее 4 Гб
	 
	 

	3.41.
	Адаптер HDMI- DVI
	Наличие
	 
	 

	3.42.
	Программное обеспечение для работы с фото/видеокамерами
	Функция дистанционного (с компьютера) захвата изображения с камеры
	 
	 

	 
	
	«живое видео» на экране монитора в масштабируемом окне
	 
	 

	 
	
	Проведение измерений участков изображения в интерактивном режиме (отрезок, периметр, углы)
	 
	 

	 
	
	включение аннотаций (текст; геометрические фигуры, масштабная линейка)
	 
	 

	 
	
	управление, отображение и распечатывание изображений и метаданных
	 
	 

	 
	
	сохранение изображений в форматах BMP, GIF, JPG, JPG2000, TIFF, ZVI
	 
	 

	 
	
	работа с периферийными устройствами, поддерживающими TWAIN-технологию
	 
	 

	 
	
	наличие файлового менеджера для просмотра изображений
	 
	 

	 
	
	обработка изображений (контраст, яркость, гамма, цвета)
	 
	 

	 
	
	групповое конвертирование и экспорт форматов изображений
	 
	 

	 
	
	сохранение изображений в специальный формат, который позволяет хранить также дополнительную информацию (настройки микроскопа, настройки изображения, масштабные линейки, текстовые аннотации, результаты измерений) отдельно от изображения, но в одном файле
	 
	 

	3.43.
	Рабочая станция 
	 

	3.44.
	Материнская плата
	Частота системной шины 1333/1066/800 МГц
	 
	 

	 
	
	Поддержка процессоров, произведённых по 32 нм технологии
	 
	 

	 
	
	Максимальный поддерживаемый объем ОЗУ – не менее 8 Гб
	 
	 

	 
	
	Слоты памяти – не менее двух спецификации DDR3-RAM / 1333/1066/800 МГц
	 
	 

	 
	
	Слоты PCI (минимально):
	 
	 

	 
	
	1xPCI Express 16x, 1x PCI
	
	 

	 
	
	Порты: 8x USB 2.0, LAN 10/100/1000
	 
	 

	 
	
	Разъёмы подключения жёстких дисков SATA - не менее 4
	 
	 

	3.45.
	Процессор
	Количество ядер – не менее 2
	 
	 

	 
	
	тактовая частота не менее 2.0 ГГц
	 
	 

	3.46.
	ОЗУ
	Объём не менее 2048 Мб
	 
	 

	 
	
	Рабочая частота не менее 1333 Мгц
	 
	 

	3.47.
	Видеоадаптер
	Максимальное разрешение не менее 2D/3D 2560x1600 точек
	 
	 

	 
	
	Видеопамять не менее 512 Мб
	 
	 

	 
	
	Частота памяти, МГц – не менее 4000
	 
	 

	 
	
	Цастота процессора – не менее 500 МГц
	 
	 

	 
	
	Порты - DVI-I и D-SUB
	 
	 

	3.48.
	Устройства хранения данных
	Жесткий диск с характеристиками не хуже: интерфейс SATA, объём 320 Гб, скорость вращения шпинделя 7200 мин-1
	 
	 

	 
	 
	Привод DVD±RW
	 
	 

	3.49.
	Монитор ЖК
	Диагональ не менее 22”
	 
	 

	 
	
	Соотношение сторон 16:9
	 
	 

	 
	
	Разрешение не менее 1680х1050
	 
	 

	 
	
	Интерфейсы: DVI, D-SUB
	 
	 

	3.50.
	Устройства ввода
	Клавиатура
	 
	 

	 
	 
	Мышь оптическая
	 
	 

	3.51.
	Операционная система
	Microsoft Windows XP Professional SP3 или эквивалент
	 
	 

	3.52.
	Комплектация
	 
	 
	 

	
	Штатив микроскопа
	1 шт.
	 
	 

	
	Бинокулярная насадка
	1 шт.
	 
	 

	
	Галогеновая лампа 
	2 шт.
	 
	 

	
	Голубой светофильтр
	1 шт.
	 
	 

	
	Светофильтр  баланс белого 
	1 шт.
	 
	 

	
	Объективы 10х, 20х, 40х, 63х,100х
	1 комплект
	 
	 


	
	Окуляры 10х/20
	2 шт.
	 
	 

	
	Наглазники для окуляров
	2 шт.
	 
	 

	
	Конденсор
	1 шт.
	 
	 

	
	Поляризатор
	1 шт.
	 
	 

	
	Анализатор
	1 шт.
	 
	 

	
	Цветная цифровая камера
	1 шт.
	 
	 

	
	Адаптер для камеры 0.5х
	1 шт.
	 
	 

	
	Пылезащитный чехол
	1 шт.
	 
	 

	
	Системный блок
	1 шт.
	 
	 

	
	Монитор ЖК
	1 шт.
	 
	 

	
	Клавиатура 
	1 шт.
	 
	 

	
	Мышь
	1 шт.
	 
	 

	 
	Документы
	 
	 
	 

	3.53.
	Сертификат соответствия ГОСТ РФ
	Наличие
	 
	 

	3.54.
	Регистрационное удостоверение Минздравсоцразвития России
	Наличие
	 
	 

	3.55.
	Документы к оборудованию  на русском языке
	Наличие
	 
	 

	 
	Обучение медицинского  и технического персонала, гарантийные обязательства, сервисное обслуживание
	 
	 
	 

	3.56.
	Обучение медицинского и технического персонала
	Наличие
	 
	 

	3.57.
	Гарантия на оборудование
	не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию
	 
	 

	3.58.
	Сервисная служба, сертифицированная производителем обрудования
	Наличие
	 
	 


4. Ультрамикротом с системой криозаморозки
	4
	Ультрамикротом с системой криозаморозки
	1 шт.
	 
	 

	4.1.
	Диапазон установки толщины среза отдельно для тонких срезов и срезов выравнивания
	От 5нм  до 10 мкм
	 
	 

	4.2.
	Установки толщины срезов
	Свободная с шагом не более  5 нм
	 
	 

	4.4.
	Тип подачи
	Автоматическая, ручная, Комбинированная – автоматическая /ручная
	 
	 

	4.4.
	Скорость подачи
	Свободно устанавливаемая в пределах 0,1 мм/с – 49,9 мм/с
	 
	 

	4.5.
	Обратная подача
	Комбинированная – автоматическая /ручная
	 
	 

	4.6.
	Длина подачи в автоматическом режиме
	Не хуже 200 мкм
	 
	 

	4.7.
	Длина подачи в ручном режиме
	Не хуже 50 мм
	 
	 

	4.8.
	Вертикальный ход ножа
	Не более 15 мм
	 
	 

	4.9.
	Счетчик срезов
	Цифровой, встроенный
	 
	 

	4.10.
	Контроллер подачи по единичному блоку
	С расчетом  полной длины, независимо от режима или комбинации режимов резания
	 
	 

	4.11.
	 
	 
	 
	 

	4.12.
	Тип блока управления
	Выносной, с возможностью сохранения до 4-х пользовательских установок
	 
	 

	4.13.
	Характеристики блока управления
	С встроенным  монитором, на базе процессора не хуже 2,5ГГц,  видео – не хуже 8X AGP, встроенный DVD/CD-RW привод, встроенный HDD не менее 350 Гб, предустановленная ОС Windows XP или Vista
	 
	 

	4.14.
	Прошивка блока управления
	Включает программу автоматической самодиагностики
	 
	 

	4.15.
	Управление блоком
	Клавиатура, манипулятор «мышь» с  оптическим сенсором.
	 
	 

	4.16.
	Защита от вибрации
	Многоступенчатая, встроенная в основание
	 
	 

	4.17.
	Лоток для отработанных срезов
	Встроенный с системой рециркуляции воды. Встроенный фильтр протока.
	 
	 

	4.18.
	Система механической подачи
	Высокостабильная 
	 
	 

	4.19.
	Плунжер держателя ножа
	С встроенным прецизионным микрометром
	 
	 

	4.20.
	Система визуальной юстировки ножа и блока
	На базе стереомикроскопа, с возможностью подключения цифровой камеры.
	 
	 

	
	
	С использованием обратного зеркала для настройки блока.
	 
	 

	4.21.
	Освещение образца
	Светодиодная, со свободной регулировкой положения и яркости
	 
	 

	4.22.
	Держатель образца
	Универсального типа, прозрачный
	 
	 

	4.23.
	Держатель ножа
	Универсальный, с собственным встроенным фиксатором. С возможностью установки стеклянных и алмазных ножей
	 
	 

	4.24.
	Криостанция с рабочим лотком
	наличие
	 
	 

	4.25.
	Изолированная криокамера с хлаждением жидким азотом
	наличие
	 
	 

	4.26.
	Электронный блок управления криоприставкой с не менее,  чем 4 каналами программирования температуры
	наличие
	 
	 

	4.27.
	Дюар для жидкого азота вместимостью не  менее 8л
	наличие
	 
	 

	4.28.
	Система автоподачи жидкого азота с изолированной линией
	наличие
	 
	 

	4.29.
	Набор держателей для ножей и образцов
	наличие
	 
	 

	4.30.
	Блок питания криосистемы
	наличие
	 
	 

	4.31.
	Защита от воздушных потоков
	Встроенный – съемно-поворотный прозрачный экран
	 
	 

	4.32.
	Защита в режиме ожидания
	Защитный кожух
	 
	 

	4.33.
	Документы к оборудованию 
	Наличие
	 
	 

	 
	Обучение медицинского  и технического персонала, гарантийные обязательства, сервисное обслуживание
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 

	4.24.
	Обучение медицинского и технического персонала
	Наличие
	 
	 

	4.25.
	Гарантия на оборудование
	не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию
	 
	 


5. Санный автоматический микротом

	5
	Санный автоматический микротом
	1 шт.
	 
	 

	5.1.
	Прецизионный микрометрический механизм для выставления требуемой толщины среза оснащаться
	Наличие
	 
	 

	5.2.
	Крестообразные роликовые направляющие на салазках
	Наличие
	 
	 

	5.3.
	Автоматическая подача образца на основе шагового двигателя
	Наличие
	 
	 

	5.4.
	Ретракция образца с возможностью отключения
	Наличие
	 
	 

	5.5.
	Диапазон установки толщины среза отдельно для тонких срезов и срезов выравнивания, не менее
	0,5 до 500 мкм
	 
	 

	5.6.
	Установки толщины срезов, не более в каждом диапазоне
	0,5-2 мкм – интервал 0,5 мкм
	 
	 

	
	
	2-10 мкм – интервал 1 мкм
	 
	 

	
	
	10-20 мкм – интервал 2 мкм
	 
	 

	
	
	20-30 мкм - интервал 5 мкм 
	 
	 

	
	
	30-40 мкм – интервал 10 мкм
	 
	 

	
	
	40-100 мкм - интервал 20 мкм
	 
	 

	5.7.
	Установка толщины срезов выравнивания, не более, в каждом диапазоне
	5-10 мкм - интервал 5мкм
	 
	 

	
	
	10-100 мкм - интервал 10 мкм
	 
	 

	
	
	100-200 мкм - интервал 20 мкм
	 
	 

	
	
	200 -500 мкм - интервал 50 мкм
	 
	 

	5.8.
	Горизонтальное перемещение образца, не менее
	185 мм.
	 
	 

	5.9.
	Вертикальное перемещение образца, не менее
	40 мм
	 
	 

	5.10.
	Максимальный размер образца, не менее
	79х60 мм
	 
	 

	5.11.
	Настраиваемое окно резки для настойки оптимального диапазона движения ножа при различных размерах образца.
	Наличие
	 
	 

	5.12.
	Соосная система ориентации должна позволять выполнять ориентацию одной рукой.
	Наличие
	 
	 

	5.13.
	Точная ориентация образца по осям Х и Y
	на 8º
	 
	 

	5.14.
	Вращение вокруг своей оси
	на 360º
	 
	 

	5.15.
	Защитное устройство для рук
	Наличие
	 
	 

	 
	Программирование
	 
	 
	 

	5.16.
	Функция памяти для быстрого перемещения образца в положение для начала резания.
	Наличие
	 
	 

	5.17.
	Скорость подачи образца, не менее 3 скоростей 
	Наличие
	 
	 

	5.18.
	Панель управления с 5-ти знаковым жидкокристаллическим дисплеем
	Наличие
	 
	 

	5.19.
	Параметры, отображаемые на панели управления:
	Наличие
	 
	 

	
	-Толщина среза и среза выравнивания
	
	 
	 

	
	- Скорость подачи образца
	
	 
	 

	
	- Количество произведенных срезов
	
	 
	 

	
	- Суммарная толщина произведенных срезов
	
	 
	 

	
	- Запас горизонтального перемещения образца
	
	 
	 

	
	- Актуальное время и дата
	
	 
	 

	5.20.
	Встроенный держатель многоразового ножа
	1 шт.
	 
	 

	5.21.
	Встроенный лоток для отработанных срезов, окружающий всю рабочую зону
	1 шт.
	 
	 

	5.22.
	Вес, не менее
	20кг
	 
	 

	 
	Источники питания
	 
	 
	 

	5.23.
	напряжение сети/частота сети
	220-240 В/50-60 Гц
	 
	 

	5.24.
	потребляемая мощность, не более
	40 Вт
	 
	 

	 
	Комплектация 
	 
	 
	 

	5.25.
	Микротом
	1 шт.
	 
	 

	5.26.
	Держатель для одноразовых лезвий низкого и высокого профиля с быстродействующим зажимом
	1 шт.
	 
	 

	5.27.
	Одноразовые лезвия низкого профиля
	250 шт.
	 
	 

	5.28.
	Стандартный держатель образцов
	1 шт.
	 
	 

	5.29.
	Держатель универсальных кассет
	1 шт.
	 
	 

	5.30.
	Многоразовый  микротомный нож, профиль С,  длина не менее 16 см
	2 шт.
	 
	 

	 
	Документы
	 
	 
	 

	5.31.
	Сертификат соответствия ГОСТ РФ или документ его заменяющий
	Наличие
	 
	 

	5.32.
	Регистрационное удостоверение Минздравсоцразвития России
	Наличие
	 
	 

	5.33.
	Инструкция   на русском языке
	Наличие
	 
	 

	 
	Обучение медицинского  и технического персонала, гарантийные обязательства, сервисное обслуживание
	 
	 
	 

	 
	
	
	 
	 

	5.34.
	Обучение медицинского и технического персонала
	Наличие
	 
	 

	5.35.
	Гарантия на оборудование
	не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию
	 
	 

	5.36.
	Сервисная служба в  РФ, авторизованная производителем.
	Наличие
	 
	 


6. Автомат для окраски гистологических срезов и мазков
	6
	Автомат для окраски гистологических срезов и мазков 
	2 шт.
	 
	 

	 
	Характеристики прибора
	 
	 
	 

	6.1.
	Роботизированный прибор с движением манипулятора по осям Х/У
	Наличие
	 
	 

	6.2.
	По одной программе окраска не менее 30 стекол с препаратами
	Наличие
	 
	 

	6.3.
	Одновременное выполнение нескольких различных программ окрашивания
	Наличие
	 
	 

	6.4.
	Количество станций для контейнеров с реагентами
	Не менее 34
	 
	 

	6.5.
	Количество промывочных станций
	Не менее 4
	 
	 

	6.6.
	Выдвижная станция для загрузки предметных стекол
	Наличие 
	 
	 

	6.7.
	Количество выдвижных станций для выгрузки предметных стекол
	Не менее 3 
	 
	 

	6.8.
	Объем контейнера с реагентами
	Не менее 450 мл.
	 
	 

	6.9.
	Система защиты от вредных испарений
	Наличие 
	 
	 

	6.10.
	Непрерывная подача новых партий препаратов через входной портал и непрерывная выгрузка обработанных препаратов через выходной портал без открывания крышки
	Наличие
	 
	 

	6.11.
	Защита от проливания реагентов с помощью специального устройства для слива остатков реагентов на манипуляторе переноса штатива со стеклами
	Наличие
	 
	 

	6.12.
	Система автоматического открывания и закрывания крышки в процессе окраски для каждой станции с реагентами отдельно 
	Наличие
	 
	 

	6.13.
	Параметры сетевого подключения
	220В, 50-60 Гц.
	 
	 

	 
	Программирование
	 
	 
	 

	6.14.
	Функция перемешивания независимая от механизма переноса
	Наличие
	 
	 

	6.15.
	Время погружения
	От 1 сек. – 23 ч. 59 сек. с посекундными интервалами.
	 
	 

	
	
	
	 
	 

	6.16.
	Программное обеспечение с заданными стандартными протоколами и возможностью модификации и добавления новых протоколов
	Наличие
	 
	 

	6.17.
	Автоматическое документирование всех процессов окрашивания и контроль качества реагентов
	Наличие
	 
	 

	6.18.
	Объем памяти
	Не менее  50 программ с возможностью задать не менее, чем  40 этапов в каждой программе
	 
	 

	6.19.
	Управление: встроенный touch-screen экран с графическим дисплеем и программным обеспечением  
	Наличие
	 
	 

	6.20.
	Дублирующая панель управления на приборе для быстрого старта протоколов окрашивания 
	 
	 
	 

	
	
	Наличие
	 
	 

	 
	Комплектация
	 
	 
	 

	6.21.
	Автомат для окраски
	1 шт.
	 
	 

	6.22.
	Контейнеры для реагентов
	 34 шт.
	 
	 

	6.23.
	Держатели для корзин со стеклами
	 6 шт
	 
	 

	6.24.
	Держатели для стекол
	10 шт.
	 
	 

	6.25.
	Сменный угольный фильтр.
	1 шт.
	 
	 

	 
	Документы
	 
	 
	 

	6.26.
	Сертификат соответствия ГОСТ РФ или документ его заменяющий
	Наличие
	 
	 

	6.27.
	Регистрационное удостоверение Минздравсоцразвития России
	Наличие
	 
	 

	6.28.
	Документы к оборудованию  на русском языке
	Наличие
	 
	 

	 
	Обучение медицинского  и технического персонала, гарантийные обязательства, сервисное обслуживание
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 

	6.29.
	Обучение медицинского и технического персонала
	Наличие
	 
	 

	6.30.
	Гарантия на оборудование
	не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию
	 
	 


7. Установка для гистологической проводки тканей

	7
	Установка для гистологической проводки тканей 
	1 шт. 
	 
	 

	 
	Технические параметры
	 
	 
	 

	7.1.
	Автомат оснащен двумя камерами для обработки материала: вращающаяся камера для операционного материала емкостью не менее  360 кассет и камера для биопсийных об- не менеее 420 кассет на одну загрузку.
	наличие
	 
	 

	7.2.
	Возможность работы с двумя независимыми  программами для роторной и биопсийной камеры.
	наличие
	 
	 

	7.3.
	Возможность установки вакуума и давления на каждом этапе отдельно. 
	наличие
	 
	 

	7.4.
	Автоматическое дистанционное наполнение контейнеров и высушивающая система без перемещения контейнеров 
	наличие
	 
	 

	
	
	
	 
	 

	7.5.
	Не менее  четырех подогреваемых парафиновых ванн с (установкой температуры в диапазоне от 55ºС до 65 ºС) 
	наличие
	 
	 

	7.6.
	Не менее десяти ванн для реагентов.
	наличие
	 
	 

	7.7.
	Автомат оснащен программой для переноса парафина, для увеличения срока использования парафина.
	наличие
	 
	 

	7.8.
	Автоматический таймер контроля расплавления парафина позволяет избежать застывания парафина во время рабочего процесса.
	наличие
	 
	 

	
	
	
	 
	 

	7.9.
	Автомат должен быть оснащен 2мя станциями для автоматического цикла очищения.
	наличие
	 
	 

	
	
	
	 
	 

	7.10.
	Система управления для  индикации срока годности реагентов.
	наличие
	 
	 

	
	
	
	 
	 

	7.11.
	Микропроцессорное управлением, в памяти которого сохраняется различные программы, что дает лаборанту возможность подбора оптимальной программы для того или иного материала.
	наличие
	 
	 

	
	
	
	 
	 

	7.12.
	Цикл работы прибора может быть приостановлен для замены или выемки образцов
	наличие
	 
	 

	
	
	
	 
	 

	7.13.
	Во время аварийного отключения электроэнергии встроенный источник бесперебойного питания  должен обеспечивает продолжение переноса жидкости и предотвращает выключение  аппарата.
	наличие
	 
	 

	
	
	
	 
	 

	7.14.
	Все температурные датчики дублируются для дополнительной страховки процесса
	наличие
	 
	 

	
	
	
	 
	 

	7.15.
	После отключения электроэнергии прибор автоматически запускается и процесс продолжается.
	наличие
	 
	 

	
	
	
	 
	 

	7.16.
	Двойная фильтрация испарений посредством специального контейнера и угольного фильтра.
	наличие
	 
	 

	
	
	
	 
	 

	7.17.
	Система управления на touch-screen экране с индикацией всех необходимых параметров
	наличие
	 
	 

	
	
	
	 
	 

	7.18.
	Автомат имеет возможность экспорта/импорта данных через USB выход и сетевой подключение.
	наличие
	 
	 

	
	
	
	 
	 

	7.19.
	В автомате обеспечен легкий доступ ко всем реагентам. Контейнеры с реагентами легко вынимаются и устанавливаются на свои места.
	наличие
	 
	 

	
	
	
	 
	 

	 
	Источники питания
	 
	 
	 

	7.20.
	напряжение сети/частота сети
	220-240 В/50-60 Гц
	 
	 

	7.21.
	Встроенная  UPS для возможности продолжения процесса при сбоях в электроэнергии
	Наличие
	 
	 

	 
	Комплектация 
	1 шт.
	 
	 

	7.22.
	Автомат для проводки
	 
	 
	 

	7.23.
	Корзины для гистологических кассет
	7 шт
	 
	 

	7.24.
	Набор ярлыков для контейнеров
	1 уп.
	 
	 

	7.25.
	Скребок для парафина
	1 шт.
	 
	 

	7.26.
	Трубка для автоматического заполнения и слива реагентов
	1 шт.
	 
	 

	7.27.
	Стандартный набор инструментов
	1 шт.
	 
	 

	7.28.
	Принтер для маркировки кассет
	1 шт.
	 
	 

	7.29.
	Инструкция
	1 шт.
	 
	 

	7.30.
	Стандартные составные пластиковые кассеты для образцов 
	1000 шт
	 
	 

	7.31.
	Кассеты для мелких биопсий
	 2500 шт
	 
	 

	7.32.
	Контейнеры для реагентов
	12 шт
	 
	 

	7.33.
	Сертификат соответствия ГОСТ РФ или документ его заменяющий
	Наличие
	 
	 

	7.34.
	Регистрационное удостоверение Минздравсоцразвития России
	Наличие
	 
	 

	7.35.
	Документы к оборудованию  на русском языке
	Наличие
	 
	 

	 
	Обучение медицинского  и технического персонала, гарантийные обязательства, сервисное обслуживание
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 

	7.36.
	Обучение медицинского и технического персонала
	Наличие
	 
	 

	7.37.
	Гарантия на оборудование
	не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию
	 
	 

	7.38.
	Сервисная служба, авторизованная производителем.
	Наличие
	 
	 


8. Установка для иммуногистохимического и иммуноцитохимического окрашивания препаратов в комплекте с устройством для депарафинизации и демаскировки антигена.
	8
	Установка для иммуногистохимического и иммуноцитохимического окрашивания препаратов в комплекте с устройством для депарафинизации и демаскировки антигена.
	1 шт.
	 
	 

	8.1.
	Установка должна быть открытой системой: должна позволять использовать антитела, системы детекции, дополнительные реагенты любых и пластиковые емкости для реагентов любых производителей
	Наличие
	 
	 

	8.2.
	Процесс окраски должен заключаться в последовательных циклах инкубации реагентов и промывки на предметных стеклах, находящихся в горизонтальном положении в штативах
	 Соответствие
	 
	 

	8.3.
	Емкость одного штатива для стекол
	не менее чем от 1 до 12 предметных стекол
	 
	 

	8.4.
	Общая вместимость
	не менее чем от 1 до 72 предметных стекол, с возможностью увеличения до 84 стекол
	 
	 

	8.5.
	Общая емкость штативов для реагентов
	не менее 80 различных реагентов в пробирках емкостью 12 мл с конусовидным основанием, обеспечивающим полное использование дорогостоящих реагентов
	 
	 

	8.6.
	Объем дозирования реагентов, не хуже чем
	100, 200, 400 и 600 мкл.
	 
	 

	8.7. 
	Точность дозирования
	не менее 99%
	 
	 

	8.8.
	Многоуровневая операционная система с наличием прав доступа, контролируемых паролем
	Наличие
	 
	 

	8.9.
	Проведения иммуногисто (цито) химических и иммунофлоуресцентных протоколов окрашивания
	Наличие
	 
	 

	8.10.
	Предустановленные протоколы и списки реагентов
	Наличие
	 
	 

	8.11.
	Сохранение неограниченного
	Наличие
	 
	 

	
	количества протоколов
	 
	 
	 

	8.12.
	Возможность создания отчетов о ходе протоколов для контроля правильности их выполнения
	Наличие
	 
	 

	8.13.
	Схема расположения реагентов и предметных стекол
	Наличие
	 
	 

	8.14.
	Индикация уровня реагентов и растворов перед запуском программы
	Наличие
	 
	 

	8.13.
	Возможность раздельного сбора токсичных и нетоксичных отходов
	Наличие
	 
	 

	8.15.
	Система штрих-кодирования предметных стекол и флаконов (пробирок) с реагентами
	Наличие
	 
	 

	8.16.
	Возможность присвоения штрих-кода с данными пациента штрих-кодирование флаконов (пробирок) с реагентами
	Наличие
	 
	 

	8.18.
	Возможность промежуточной промывки путем нанесения буферного раствора на предметные стекла для поддержания препаратов во влажном состоянии при отсутствии реакции с реагентом
	Наличие
	 
	 

	8.17.
	Минимальное время инкубации с реагентом должно составлять не более 2 минуты.
	Соответствие
	 
	 

	8.19.
	Характеристики рабочей станции
	Процессор не менее 2ГГц, с оперативной памятью не менее 128Мб.
	 
	 

	
	 
	Объем жесткого диска должен быть не менее 20 Гб.
	 
	 

	
	 
	Наличие дисковода, оптического привода для CD Rom.
	 
	 

	
	 
	Цветной жидкокристаллический монитор с диагональю не менее 19”.
	 
	 

	
	 
	Характеристики программного обеспечения:
	 
	 

	
	 
	Операционная система на базе Windows.
	 
	 

	
	 
	Графический интерфейс пользователя должен
	 
	 

	
	 
	управляться с помощью мыши.
	 
	 

	8.20.
	Устройство для маркировки пробирок с реагентами (принтер для печати этикеток для пробирок с реагентами)
	Наличие, 1 шт.
	 
	 

	8.21.
	Устройство для маркировки предметных стекол (принтер для печати этикеток для предметных стекол)
	Наличие, 1 шт.
	 
	 

	8.22.
	Принтер для маркировки предметных стекол для автоматического нанесения несмываемых надписей и штрих-кодов на предметные стекла, в комплекте со встроенным подающим контейнером для стекол емкостью не менее 150 шт. и сканером для штрих-кодов
	Наличие, 1 шт.
	 
	 

	 
	Модуль депарафинизации и демаскировки – 2 шт.
	должен обеспечивать проведение процесса депарафинизации и демаскировки антигенов в нетоксичном буфере
	 
	 

	8.23.
	Программа отложенного старта
	Наличие, с возможностью запуска работы в любое удобное время
	 
	 

	8.24.
	Установка стекол
	В штативы, совместимые с автоматическим стейнером, что должно обеспечивать непрерывность процессов пробоподготовки и непосредственно проведения иммуногистохимического окрашивания
	 
	 

	8.25.
	Емкость одного штатива для стекол, совместимого с модулем окрашивания, в диапазоне не менее
	от 1 до 24 предметных стекол
	 
	 

	8.26.
	Общая вместимость модуля депарафинизации и демаскировки, в диапазоне не менее
	от 1 до 48 предметных стекол
	 
	 

	8.27.
	Диапазон температур демаскировки, не менее
	от +30оС до +98оС
	 
	 

	8.28.
	Водяные бани
	2 емкости вместимостью не менее 1,5 литров каждая
	 
	 

	8.29.
	Контроль температуры
	Независимый в каждой емкости
	 
	 

	8.30.
	Контроль времени демаскировки
	До 20 часов, независимый в каждой емкости
	 
	 

	8.31.
	Управление
	С помощью встроенного компьютера с сенсорным дисплеем, осуществляющим контроль соблюдения температурного режима, работу таймера, индикацию в случае ошибки. Наличие функции индикации ошибки.
	 
	 

	8.32.
	Функции программного обеспечения
	отложенный старт, программирование нагревания и охлаждения, индикация низкого уровня растворов, блокировка старта при низком уровне растворов, автоматическое запирание крышки, остановка нагревания при сбое в электроснабжении, соединение с компьютером модуля окрашивания и распечатка протоколов через него
	 
	 

	8.33.
	Возможность обновления программного обеспечения
	Наличие
	 
	 

	 
	Модуль in situ гибридизации (FISH, CISH)
	Наличие
	 
	 

	8.34.
	Автоматическая работа
	Наличие, в течение 24 часов без контроля или вмешательства оператора
	 
	 

	8.35.
	Вместимость
	Не менее 12 стекол
	 
	 

	8.36.
	Программируемое время работы, в диапазоне не менее
	0-100 часов
	 
	 

	8.37.
	Количество программ
	Не менее 40
	 
	 

	8.38.
	Возможность редактирования и создания программ
	Наличие
	 
	 

	8.39.
	Скорость нагрева
	От 37ºС до 95ºС – менее 3 минут
	 
	 

	8.40.
	Скорость охлаждения
	От 95 до 45 ºС – менее 6 минут
	 
	 

	8.41.
	Рабочий диапазон температур, не уже чем
	30-99 ºС
	 
	 

	8.42.
	Контроль температуры
	+/- 1 ºС
	 
	 

	8.43.
	Одновременная денатурация зонда и образца.
	Наличие
	 
	 

	8.44.
	Фиксированное размещение стекол
	Наличие
	 
	 

	8.45.
	Количество температурных режимов
	Не менее 3
	 
	 

	8.46.
	Контроль влажности в камере
	Наличие
	 
	 

	8.47.
	Комплектация
	 
	 
	 

	 
	Установка окрашивания - модуль иммуногистохимического окрашивания
	1 шт.
	 
	 

	 
	Модуль депарафинизации и демаскировки 
	2 шт.
	 
	 

	 
	Модуль in situ гибридизации (FISH, CISH)
	1 шт.
	 
	 

	 
	Принтер для маркировки предметных стекол
	1 шт.
	 
	 

	 
	Системный блок
	1 шт.
	 
	 

	 
	Монитор 
	1 шт.
	 
	 

	 
	 Компьютерный кабель для передачи данных 8 ' PCI с SCSI соединителем
	1 шт.
	 
	 

	 
	Принтер для этикеток и кабель для принтера 220V
	2 шт.
	 
	 

	 
	Принтер для печати протоколов
	1 комплект
	 
	 

	 
	Набор для этикеток с штрих-кодом для реагентов (3000 Этикеток и комплект лент)
	1 комплект
	 
	 

	 
	Набор этикеток на предметные стекла (уп. 500 этикеток)
	6 уп.
	 
	 

	 
	 Флаконы с штрих-кодом для реагентов100 шт.
	1 комп.
	 
	 

	 
	Оплетенная бутыль с крышкой
	4 шт.
	 
	 

	 
	 Бутыль для буфера
	1 шт.
	 
	 

	 
	CD руководства пользователя с инструкцией по безопасности
	1 шт.
	 
	 

	 
	Документы
	 
	 
	 

	8.48.
	Сертификат соответствия ГОСТ РФ
	Наличие
	 
	 

	8.49.
	Регистрационное удостоверение Минздравсоцразвития России
	Наличие
	 
	 

	8.50.
	Документы к оборудованию  на русском языке
	Наличие
	 
	 

	8.51.
	Обучение медицинского  и технического персонала, гарантийные обязательства, сервисное обслуживание
	 
	 
	 

	8.52.
	Обучение медицинского и технического персонала
	Наличие
	 
	 

	8.53.
	Гарантия на оборудование
	не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию
	 
	 

	8.54.
	Сервисная служба, сертифицированная производителем обрудования
	Наличие
	 
	 


9. Автомат для заключения срезов

	9
	Автомат для заключения срезов
	1 шт.
	 
	 

	 
	Технические параметры
	 
	 
	 

	9.1.
	Производительность
	не менее 400 стёкол в час
	 
	 

	9.2.
	Стандартные размеры покровных стёкол
	40х24, 50 х24, 55 х24 и 60 х24 мм
	 
	 

	9.3.
	Возможность работы со стёклами других размеров 
	Наличие
	 
	 

	9.4.
	Емкость лотка для покровных стёкол 
	Не менее 400 шт.
	 
	 

	9.5.
	Ёмкость большой корзины с предметными стёклами
	Не менее 30 стёкол
	 
	 

	9.6.
	Ёмкость малой корзины с предметными стёклами
	Не менее 19 стёкол
	 
	 

	9.7.
	Сенсорная панель управления
	Наличие
	 
	 

	9.8.
	Заключающие среды
	Любых производителей (открытая система)
	 
	 

	9.9.
	Контроль количества помещаемой на стекло заключающей среды
	Наличие
	 
	 

	9.10.
	Объём контейнера с заключающей средой
	Не менее 100 мл
	 
	 

	9.11.
	Заправка заключающей средой без прерывания рабочего цикла
	Наличие
	 
	 

	9.12.
	Встроенный угольный фильтр для фильтрации испарений
	Наличие
	 
	 

	9.13.
	2-х строчный ЖК-дисплей с отображением текущих параметров
	Наличие
	 
	 

	9.14.
	Звуковое оповещение об ошибках
	Наличие
	 
	 

	 
	Источники питания
	 
	 
	 

	9.15.
	напряжение сети/частота сети
	220-240 В/50-60 Гц
	 
	 

	 
	Комплектация 
	 
	 
	 

	9.16.
	Автомат для заключения срезов
	1 шт.
	 
	 

	9.17.
	Выхлопной коллектор с угольным фильтром и соединительным шлангом
	1 шт.
	 
	 

	9.18.
	Пригрузы для 40, 50, 55 и 60 мм покровных стёкол
	1 комплект
	 
	 

	9.19.
	Шнур питания
	1 шт.
	 
	 

	9.20.
	Пластина держателя для 30 стёкол
	1 шт.
	 
	 

	9.21.
	Пластина держателя для 19 стёкол
	1 шт.
	 
	 

	9.22.
	Инструкция по эксплуатации
	1 шт.
	 
	 

	 
	Документы
	 
	 
	 

	9.23.
	Сертификат соответствия ГОСТ РФ
	Наличие
	 
	 

	9.24.
	Регистрационное удостоверение Минздравсоцразвития России
	Наличие
	 
	 

	9.25.
	Документы к оборудованию  на русском языке
	Наличие
	 
	 

	 
	Обучение медицинского  и технического персонала, гарантийные обязательства, сервисное обслуживание
	 
	 
	 

	9.26.
	Обучение медицинского и технического персонала
	Наличие
	 
	 

	9.27.
	Гарантия на оборудование
	не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию
	 
	 

	9.28.
	Сервисная служба, сертифицированная производителем обрудования
	Наличие
	 
	 


10. Криостат
	10
	Криостат
	1 шт. 
	 
	 

	10.1.
	Технические параметры
	 
	 
	 

	10.2.
	Температура в камере криостата
	до -35°C
	 
	 

	10.3.
	Сенсорная клавиатура для установки всех параметров, в том числе толщины срезов и температуры
	Наличие
	 
	 

	10.4.
	Система индикации заданной и реальной температуры
	Наличие
	 
	 

	10.5.
	Камера криостата изготовлена из нержавеющей стали, имеет освещение и подогреваемое сдвижное стекло
	Наличие
	 
	 

	10.6.
	Функция 24-х часового размораживания с возможностью его прерывания
	Наличие
	 
	 

	10.7.
	Станции для хранения образцов в камере, не менее
	8
	 
	 

	10.8.
	Станции для быстрой заморозки на основе элемента Пельтье, не менее
	4
	 
	 

	10.9.
	Температура устройства быстрого замораживания , не более
	-60 С
	 
	 

	10.10.
	Моторизованная система подачи образца с возможность выбора 3х скоростей
	Наличие
	 
	 

	10.11.
	Толщина срезов отдельно для тонких срезов и срезов выравнивания, диапазон не менее
	От 1 до 300 микрон
	 
	 

	10.12.
	Установки толщины срезов в диапазонах, не более
	1-10 мкм – интервал 1 мкм
	 
	 

	10.13.
	
	10-20 мкм – интервал 2 мкм
	 
	 

	10.14.
	
	20-100 мкм - интервал 5 мкм
	 
	 

	10.15.
	Установка толщины срезов выравнивания, интервал не более в каждом диапазоне
	5- 10 мкм – интервал 5 мкм
	 
	 

	10.16.
	
	10-100 мкм - интервал 10мкм
	 
	 

	10.17.
	
	100 – 200 мкм – интервал 20 мкм
	 
	 

	10.18.
	
	 свыше 200  мкм – интервал 50 мкм
	 
	 

	10.19.
	Горизонтальное перемещение образца, не менее
	25 мм
	 
	 

	10.20.
	Вертикальное перемещение образца, не менее
	59 мм
	 
	 

	10.21.
	Ретракция образца с возможностью отключения
	Наличие
	 
	 

	10.22.
	Максимальный размер образца , не менее
	70х55 мм
	 
	 

	10.23.
	Ориентация образца по оси Z на 360°
	Наличие
	 
	 

	10.24.
	Система автоматического подведения для точного и безопасного приближения объекта к ножу
	Наличие
	 
	 

	10.25.
	Работа в Standby и Sleep режимах для уменьшения расхода электроэнергии.
	Наличие
	 
	 

	10.26.
	Жидкокристаллическая панель  с индикацией заданной и реальной температуры, счетчика срезов, сумматора толщин срезов, запаса перемещения  до конечной точки подачи и актуальной даты и времени.
	Наличие
	 
	 

	10.27.
	Система удаления отработанных срезов -  на основе вакуумного насоса, которое собирает отработанные срезы в бумажные мешки, а также способствует расправлению срезов при уменьшении скорости потока
	Наличие
	 
	 

	10.28.
	Возможность регулировки скорости воздушного потока вакуумного насоса, не менее 2 скоростей
	Наличие
	 
	 

	10.29.
	Независимое охлаждение образца в диапазоне от +10°С до -50°С на основе элемента Пельтье.
	Наличие
	 
	 

	10.30.
	Система холодной дезинфекции: должна позволять проводить дезинфекцию без размораживания камеры во время работы в течение не более 5 мин путем распыления дезинфицирующего раствора
	Наличие
	 
	 

	10.31.
	потребляемая мощность, не более
	1300 Вт
	 
	 

	10.32.
	напряжение сети
	220-240 В
	 
	 

	10.33.
	частота сети
	50-60 Гц
	 
	 

	 
	Комплектность поставки:
	 
	 
	 

	10.34.
	Криостат
	1 шт.
	 
	 

	10.35.
	Сменные лезвия низкого профиля
	 250 шт.
	 
	 

	10.36.
	Стеклянная антироллерная пластина
	1 шт.
	 
	 

	10.37.
	Среда для заморозки 118 мл
	1 упаковка
	 
	 

	10.38.
	Криоформы диаметром: 10 мм, 15 мм, 22 мм
	по 1 шт. каждого диаметра
	 
	 

	10.39.
	Диск для заморозки
	Наличие
	 
	 

	10.40.
	Лоток для отработанных срезов 
	1 шт.
	 
	 

	10.41.
	Криостатное масло
	100мл
	 
	 

	10.42.
	кисточки
	2 шт.
	 
	 

	10.43.
	Столики для образцов
	3
	 
	 

	 
	Документы
	 
	 
	 

	10.44.
	Сертификат соответствия ГОСТ РФ или документ его заменяющий
	Наличие
	 
	 

	10.45.
	Регистрационное удостоверение Минздравсоцразвития России
	Наличие
	 
	 

	10.46.
	Документы к оборудованию  на русском языке
	Наличие
	 
	 

	 
	Обучение медицинского  и технического персонала, гарантийные обязательства, сервисное обслуживание
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 

	10.47.
	Обучение медицинского и технического персонала
	Наличие
	 
	 

	10.48.
	Гарантия на оборудование
	не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию
	 
	 

	10.49.
	Сервисная служба , авторизованная производителем
	Наличие
	 
	 


11. Нагревательный столик для сушки парафиновых срезов
	11
	Нагревательный столик для сушки парафиновых срезов
	1 шт.
	 
	 

	 
	Технические характеристики
	 
	 
	 

	11.1.
	Максимальная  температура , не более 
	100°С
	 
	 

	11.2.
	Цифровая индикация температуры
	Наличие
	 
	 

	11.3.
	Регулировка температуры с шагом, не  более
	1°С
	 
	 

	11.4.
	Внешние размеры
	не менее 250х220
	 
	 


12. Микроскоп сканирующий для лабораторных исследований
	12
	Микроскоп сканирующий для лабораторных исследований
	1 шт.
	 
	 

	 
	Методы исследования
	В проходящем свете по методу светлого поля
	 
	 

	12.1.
	Автоматическая загрузка и автоматическое сканирование  предметных стекол (по одному стеклу). Допустимые размеры предметных стекол: длина – 75,00мм…76,2мм (ширина – 25,0мм… 25,8мм 
	Наличие
	 
	 

	12.2.
	Камера предварительного просмотра
	Наличие
	 
	 

	12.3.
	Возможность сканирования и распознавания штрих- кодов, нанесенных на предметное стекло.
	Наличие
	 
	 

	12.4.
	Количество автоматически сканируемых предметных стекол
	До 250
	 
	 

	12.5.
	Револьверное устройство  для объективов
	Моторизованное, должно обеспечивать установку 2 объективов
	 
	 

	12.6.
	Галогенный осветитель проходящего света
	Наличие
	 
	 

	12.7.
	Мощность ксенонового импульсного источника света
	Не менее 6 Вт
	 
	 

	12.8.
	Осветительная система
	Должна обеспечивать равномерное освещение плоскости предмета при работе с объективами 20х
	 
	 

	12.9.
	Узел крепления ксеноновой лампы
	самоцентрирующийся
	 
	 

	12.10.
	Блок питания галогенной лампы
	Должен быть встроен в штатив микроскопа и стабилизирован к перепадам напряжения в сети
	 
	 

	 
	Объектив
	 
	 
	 

	12.11.
	Увеличение
	20х
	 
	 

	12.12.
	Оптическая коррекция объектива
	Планапохроматическая
	 
	 

	12.13.
	Высота объективов (парфокальность)
	 45мм
	 
	 

	12.14.
	Характеристика объектива 20х
	Объектив планполуапохроматический 20х должен обладать числовой апертурой не менее 0.75 и рабочим расстоянием не менее 0.55 мм
	 
	 

	 
	Система визуализации
	 
	 
	 

	12.15.
	Цифровая видео-камера среднего разрешения
	Не менее 1624(Г) × 1224(В)= 2,0 Мегапикселей.
	 
	 

	12.16.
	Размер точки сенсора камеры 
	Не более 4.40 мкм×4.40 мкм
	 
	 

	12.17.
	Спектральный диапазон чувствительности сенсора 
	400-710 нанометров
	 
	 

	12.18.
	Оцифровка 
	10 бит на каждый цифровой канал
	 
	 

	 
	Программное обеспечение
	 
	 
	 

	12.19.
	Съемка, визуализация, непосредственная обработка и хранение изображений во время работы.
	Наличие
	 
	 

	12.20.
	Автоматическое воспроизведение и анализ ранее сохраненных изображений.
	Наличие
	 
	 

	12.21.
	Предварительный просмотр изображений с возможностью сохранения координат и положения объектов.
	Наличие
	 
	 

	12.22.
	Простой интерфейс программы позволяющий быстрый доступ к изображениям и данным.
	Наличие
	 
	 

	12.23.
	Возможность сравнения изображений side-by-side.
	Наличие
	 
	 

	12.24.
	Нанесение аннотаций на изображения, в том числе линии, прямоугольники, эллипсы, свободные границы и текст.
	Наличие
	 
	 

	12.25.
	Программное обеспечение должно реализовывать возможность телеконсультации. 
	Наличие
	 
	 

	12.26.
	Возможность применения ПО  для телеобучения, т.е. демонстрация слайдов для широкого круга слушателей.
	Возможность  дооснащения
	 
	 

	12.27.
	Существование набора функций, улучшающих качество изображения.
	Наличие
	 
	 

	12.28.
	Программное обеспечение должно позволять сохранять все настройки и конфигурации системы, с возможностью их дальнейшего воспроизведения.
	Наличие
	 
	 

	12.29.
	Хранение данных с возможностью их вывода на печать в виде отчета
	Наличие
	 
	 

	12.30.
	Программное обеспечение должно обеспечивать обработку изображений для общих вычислительных задач анализа изображения, которая может быть применена к слайду, окрашенному по любой методике, она измеряет базовые параметры изображений.
	Наличие
	 
	 

	12.31.
	Возможность автоматической балльной  оценки интенсивности иммуногистохимической реакции в ядрах и на мембранах клеток
	Наличие
	 
	 

	 
	Рабочая станция для системы анализа изображения
	 
	 
	 

	12.32.
	Процессор
	Не хуже двухядерного
	 
	 

	12.33.
	Оперативная память не менее
	4096 МБ 
	 
	 

	12.34.
	Видеокарта
	Видеокарта не хуже 512 МБ 
	 
	 

	12.35.
	Жесткий диск
	Жесткий диск должен иметь объем не менее 1 Тб.
	 
	 

	12.36.
	Монитор
	Диагональ экрана не хуже 23" дюймов 
	 
	 

	12.37.
	Операционная система
	Установленная операционная система Windows 7 64 бит
	 
	 

	 
	Документы
	 
	 
	 

	12.38.
	Сертификат соответствия ГОСТ РФ
	Наличие
	 
	 

	12.39.
	Регистрационное удостоверение Минздравсоцразвития России
	Наличие
	 
	 

	12.40.
	Документы к оборудованию  на русском языке
	Наличие
	 
	 

	 
	Обучение медицинского  и технического персонала, гарантийные обязательства, сервисное обслуживание
	 
	 
	 

	12.41.
	Обучение медицинского и технического персонала
	Наличие
	 
	 

	12.42.
	Гарантия на оборудование не менее
	12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию
	 
	 

	12.43.
	Сервисная служба, сертифицированная производителем обрудования
	Наличие
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 


13. Автоматический тканевый процессор карусельного типа для гистологической «проводки» тканей
	13
	Автоматический тканевый процессор карусельного типа для гистологической «проводки» тканей
	 1 шт.
	 
	 

	№ п/п
	Наименование параметра
	Технические требования
	 
	 

	13.1.
	Аппарат карусельного типа с пропускной способностью проводки  не менее
	100 кассет
	 
	 

	13.2.
	Полностью автоматизирован
	наличие
	 
	 

	13.3.
	Напряжение сети 220/240В  50/60Гц
	наличие
	 
	 

	13.4.
	Должен использоваться для фиксации, дегидрации и инфильтрации гистологических образцов тканей с фиксаторами, этиловым спиртом, растворителями и парафином  
	наличие
	 
	 

	13.5.
	Должен обеспечивать высокое качество проводки
	наличие
	 
	 

	13.6.
	Прост и надежен в эксплуатации
	наличие
	 
	 

	13.7.
	С функцией вакуумной пропиткой образцов для лучшего проникновения проводящих растворов 
	наличие
	 
	 

	13.8.
	Прибор с функцией одинарной загрузки
	наличие
	 
	 

	13.9.
	Пропускная способность прибора при одинарной загрузке не менее 110 кассет
	наличие
	 
	 

	13.10.
	Автоматический и ручной режим работы
	наличие
	 
	 

	13.11.
	В приборе должны быть предусмотрены не менее девяти программ управления
	наличие
	 
	 

	13.12.
	Возможность программировать установки проводки в ручную не менее 5-ти
	наличие
	 
	 

	13.13.
	Предустановленные программы короткая проводка, ускоренная проводка 
	наличие
	 
	 

	13.14.
	С функцией дополнительного перемешивания для улучшения качества проводки
	наличие
	 
	 

	13.15.
	С функцией отложенного старта не менее 9 дней
	наличие
	 
	 

	13.16.
	С функцией временной остановки «Цикл работы прибора может быть приостановлен для замены и выемки образцов»
	наличие
	 
	 

	13.17.
	Прибор должен быть оборудован жидко-кристаллическим дисплеем и влагозащищенной клавиатурой
	наличие
	 
	 

	13.18.
	По окончанию работы или при сбое в подачи электроэнергии прибор должен подавать звуковой сигнал
	наличие
	 
	 

	13.19.
	После сбоя подачи электроэнергии автомат должен сам  продолжать выполнение программ
	наличие
	 
	 

	13.20.
	Емкостью для реагентов из алюминия объемом не менее 1.8л не менее 10-ти шт.
	наличие
	 
	 

	13.21.
	Корзинами для образцов не менее 
	 2 шт
	 
	 

	13.22.
	Восковые бани 
	3 шт
	 
	 

	13.23.
	Ширина 820мм
	наличие
	 
	 

	13.24.
	Высота 595 - 780мм
	наличие
	 
	 

	13.25.
	Вес 60кг
	наличие
	 
	 

	13.26.
	Запасной стеклянный стакан 1.8л
	наличие
	 
	 

	13.27.
	Съемник корзины
	наличие
	 
	 

	13.28.
	Наличие РУ МЗ РФ
	наличие
	 
	 

	13.29.
	Наличие Сертификата соответствия
	наличие
	 
	 

	13.30.
	Наличие сервисного центра на территории РФ
	наличие
	 
	 

	13.31.
	Наличие инструкции  по эксплуатации на русском языке 
	наличие
	 
	 

	13.32.
	Гарантия 1 год
	наличие
	 
	 

	13.33.
	Водяная баня для расправления парафиновых срезов  
	наличие
	 
	 

	13.34.
	Наличие специального тефлонового и антистатического покрытия
	наличие
	 
	 

	13.35.
	Установка температуры  не менее
	75 град.С
	 
	 

	13.36.
	Точность установки температуры 
	0,1° С
	 
	 

	13.37.
	Точность поддержания температуры +/- 1°
	наличие
	 
	 

	13.38.
	Автоматическая защита от перегрева
	наличие
	 
	 

	13.39.
	Индикация опасного нагрева 
	наличие
	 
	 

	13.40.
	Наличие светодиодного дисплея отображающего устанавливаемую температуру
	наличие
	 
	 

	13.41.
	Наличие широких подогреваемых полей для просушки стекол
	наличие
	 
	 

	13.42.
	Черная алюминиевая легко очищающаяся поверхность 
	наличие
	 
	 

	13.43.
	Удобный эргономичный дизайн квадратной формы
	Наличие
	 
	 

	13.44.
	Прибор должен быть квадратной формы, для того что бы мог идеально стыковаться с нагревательной платой
	Наличие
	 
	 

	13.45.
	Размеры рабочей поверхности не менее
	30х25 см
	 
	 

	13.46.
	Гарантия не менее
	 12 месяцев
	 
	 

	13.47.
	 РУ МЗ РФ
	Наличие
	 
	 

	13.48.
	Сертификата соответствия
	Наличие
	 
	 

	13.49.
	Сервисный центр на территории РФ
	Наличие
	 
	 

	13.50.
	Инструкция  по эксплуатации на русском языке 
	Наличие
	 
	 


14. Холодильная камера для хранения 12 тел с 12-тью индивидуальными дверями
	14.
	Холодильная камера для хранения 12 тел с 12-тью индивидуальными дверями
	1 шт.
	 
	 

	 
	Камера
	 
	 
	 

	14.1.
	Размеры холодильной камеры:Ширина:3660мм Глубина: 2260мм Высота не более: 2110мм
	Наличие
	 
	 

	14.2.
	Сборно-разборная конструкция из сэндвич-панелей с 80мм пенополиуретановым изолирующим слоем 
	Наличие
	 
	 

	14.3.
	Отделка наружной поверхности камеры из нержавеющей стали 
	Наличие
	 
	 

	14.4.
	Отделка внутренней поверхности камеры из нержавеющей стали 
	Наличие
	 
	 

	14.5.
	12 тел располагаются на четырёх 3-х уровневых стойках изготовленных из нержавеющей стали 
	Наличие
	 
	 

	14.6.
	Высота 1-го уровня от пола не менее 300мм
	Наличие
	 
	 

	14.7.
	Расстояние между уровнями не менее 580мм
	Наличие
	 
	 

	14.8.
	Высота 3-го уровня от пола не более 1460
	Наличие
	 
	 

	14.9.
	Каждый уровень оборудован съемным стеллажом с 5-ю роликам с необслуживаемыми подшипниками и 6-м стопорным роликом. 
	Наличие
	 
	 

	14.10.
	Стеллаж изготовлен из нержавеющей стали 
	Наличие
	 
	 

	14.11.
	В комплект входит 12 плоскодонных носилок с ручками из нержавеющей стали размер Д/Ш/В 2080х620х90мм
	Наличие
	 
	 

	14.12.
	Возможность демонтажа внутренних конструкций камеры одним человеком без применения инструмента для проведения полной санитарной обработки холодильной камеры
	Наличие
	 
	 

	14.13.
	На передней панели холодильной камеры расположены 12дверей Ш/В 680х500мм 
	Наличие
	 
	 

	14.14.
	Каждая дверь снабжена держателем имени и хромированной ручкой с замком, запирающимся на ключ
	Наличие
	 
	 

	14.15.
	Компрессор расположен сверху
	Наличие
	 
	 

	14.16
	Высота камеры с установленным компрессором не превышает 2470мм
	Наличие
	 
	 

	 
	Компрессор
	 
	 
	 

	14.17.
	Моноблочная конструкция
	Наличие
	 
	 

	14.18.
	Размеры компрессора, не более 
	 Ш/Д/В 930х1000х400мм
	 
	 

	14.19.
	Хладогент R 404a
	Наличие
	 
	 

	14.20.
	Питание 220В, 16А,
	Наличие
	 
	 

	14.21.
	Мощность 2200W
	Наличие
	 
	 

	14.22.
	Диапазон поддерживаемой температуры в камере -5С/+10С
	Наличие
	 
	 

	14.23.
	Диапазон рабочей температуры в помещении +16С/+43С
	Наличие
	 
	 

	14.24.
	Максимальный уровень  шума на расст. 1 м не должен превышать 70dB
	Наличие
	 
	 

	14.25.
	Автоматическое поддержание заданной температуры
	Наличие
	 
	 

	14.26.
	Автоматическая разморозка
	Наличие
	 
	 

	14.27.
	Автоматическая защита от перепада напряжения
	Наличие
	 
	 

	14.28.
	При поставке компрессор заправлен и готов к установке
	Наличие
	 
	 

	 
	Управление
	Наличие
	 
	 

	14.29.
	Пульт управления вынесен на переднюю панель камеры
	Наличие
	 
	 

	14.30.
	Пульт снабжен дисплеем с индикацией режима работы, температуры внутри камеры, ошибок
	Наличие
	 
	 

	14.31.
	Возможность самостоятельной регулировки температуры в камере с точностью до 0,1 градуса
	Наличие
	 
	 

	14.32.
	Возможность включения ручного (принудительного) режима разморозки
	Наличие
	 
	 

	14.33.
	Наличие светового индикатора режима работы компрессора
	Наличие
	 
	 

	14.34.
	Наличие светового индикатора режима работы вентилятора компрессора
	Наличие
	 
	 

	14.35.
	Наличие светового индикатора перепада напряжения и превышения температуры в камере выше максимально допустимой
	Наличие
	 
	 

	14.36.
	Кнопка включения/выключения освещения в камере с световой индикацией режима
	Наличие
	 
	 

	 
	Документы
	 
	 
	 

	13.31.
	Регистрационное удостоверение Минздравсоцразвития России
	Наличие
	 
	 

	 
	 Гарантийные обязательства
	 
	 
	 

	13.32.
	Гарантия на оборудование
	не менее 24 месяцев с момента ввода в эксплуатацию
	 
	 


15. Холодильная камера для хранения 2 тел в гробах
	15.
	Холодильная камера для хранения 2 тел в гробах
	1 шт.
	 
	 

	 
	Камера
	 
	 
	 

	15.1.
	Размеры холодильной камеры, ШхГ
	1210х2260
	 
	 

	 
	Высота не более
	 2260мм
	 
	 

	15.2.
	Сборно-разборная конструкция из  сэндвич-панелей с 80мм пенополиуретановым изолирующим слоем 
	Наличие
	 
	 

	15.3.
	Отделка наружной поверхности камеры из нержавеющей стали 
	Наличие
	 
	 

	15.4.
	Отделка внутренней поверхности камеры из нержавеющей стали 
	Наличие
	 
	 

	15.5.
	2 гроба располагаются на одной  2-х уровневой стойке изготовленной из нержавеющей стали 
	Наличие
	 
	 

	15.6.
	Высота 1-го уровня от пола не менее  300мм
	Наличие
	 
	 

	15.7.
	Высота 2-го уровня от пола не более 1180мм
	Наличие
	 
	 

	15.8.
	Каждый уровень оборудован съемным стеллажом с 5-ю роликам с необслуживаемыми подшипниками и 6-м стопорным роликом. 
	Наличие
	 
	 

	15.9.
	Стеллаж изготовлен из нержавеющей стали 
	Наличие
	 
	 

	15.10.
	В комплект входит 2 плоскодонных поддона с ручкой размер Д/Ш/В 1950х700х45мм
	Наличие
	 
	 

	15.11.
	На передней панели холодильной камеры дверь Ш/В 800х2000мм 
	Наличие
	 
	 

	15.12.
	Каждая дверь снабжена держателем имени и хромированной ручкой с замком, запирающимся на ключ
	Наличие
	 
	 

	15.13.
	Компрессор расположен сверху
	Наличие
	 
	 

	15.14.
	Высота камеры с установленным компрессором не превышает 2620мм
	Наличие
	 
	 

	 
	Компрессор
	 
	 
	 

	15.15.
	Моноблочная конструкция
	Наличие
	 
	 

	15.16.
	Размеры компрессора не более  Ш/Д/В 436х905х360мм
	Наличие
	 
	 

	15.17.
	Хладогент R 404a
	Наличие
	 
	 

	15.18.
	Питание 220В, 16А,
	Наличие
	 
	 

	15.19.
	Мощность  700W
	Наличие
	 
	 

	15.20.
	Потребление воздуха конденсатором 500м3/ч
	Наличие
	 
	 

	15.21.
	Потребление воздуха испарителем 480м3/ч
	Наличие
	 
	 

	15.22.
	Диапазон поддерживаемой температуры в камере -5С/+10С
	Наличие
	 
	 

	15.22.
	Диапазон рабочей температуры в помещении +16С/+43С
	Наличие
	 
	 

	15.23.
	Максимальный уровень  шума на расст. 1 м не должен превышать 70dB
	Наличие
	 
	 

	15.24.
	Автоматическое поддержание заданной температуры
	Наличие
	 
	 

	15.25.
	Автоматическая разморозка
	Наличие
	 
	 

	15.26.
	Автоматическая защита от перепада напряжения
	Наличие
	 
	 

	15.27.
	При поставке компрессор заправлен и готов к установке
	Наличие
	 
	 

	 
	Управление
	 
	 
	 

	15.28.
	Пульт управления вынесен на переднюю панель камеры
	Наличие
	 
	 

	15.29.
	Пульт снабжен дисплеем с индикацией режима работы, температуры внутри камеры, ошибок
	Наличие
	 
	 

	15.30.
	Возможность самостоятельной регулировки температуры в камере с точностью до градуса
	Наличие
	 
	 

	15.31.
	Возможность включения ручного (принудительного) режима разморозки
	Наличие
	 
	 

	15.32.
	Наличие светового индикатора режима работы компрессора
	Наличие
	 
	 

	15.33.
	Наличие светового индикатора режима работы вентилятора компрессора
	Наличие
	 
	 

	15.34.
	Наличие светового индикатора перепада напряжения и превышения температуры в камере выше максимально допустимой
	Наличие
	 
	 

	 
	Кнопка включения/выключения освещения в камере с световой индикацией режима
	Наличие
	 
	 

	15.35.
	Регистрационное удостоверение Минздравсоцразвития России
	Наличие
	 
	 

	 
	 Гарантийные обязательства
	 
	 
	 

	15.36.
	Гарантия на оборудование
	не менее 24 месяцев с момента ввода в эксплуатацию
	 
	 


16. Тележка подъемно-транспортная анатомическая
	16.
	Тележка подъемно-транспортная анатомическая
	1 шт.
	 
	 

	 
	Конструкция
	 
	 
	 

	16.1.
	Размеры: длинна не более 2150мм, ширина не менее 750мм, диапазон высоты от 300мм и не менее 1650мм
	Наличие
	 
	 

	16.2.
	Конструкция изготовлена из стали стойкой к кручению и покрытой серой порошковой краской стойкой к моющим и дезинфицирующим агентам
	Наличие
	 
	 

	16.3.
	X-образный подъемный механизм с гидравлической системой, приводимой  в действие ногой
	Наличие
	 
	 

	16.4.
	Хромированные поршень и цилиндр гидравлического механизма
	Наличие
	 
	 

	16.5.
	4 резиновых колеса, 2 из них с блокировкой, диаметр 125 мм со специальными шарикоподшипниками без обслуживания
	Наличие
	 
	 

	16.6.
	Верхняя часть подъемника изготовлена из нержавеющей стали  
	Наличие
	 
	 

	16.7.
	Верхняя часть подъемника снабжена 5 роликами с необслуживаемыми подшипниками 
	Наличие
	 
	 

	16.8.
	Зажимное приспособление позволяет фиксировать носилки
	Наличие
	 
	 

	16.9.
	На передних углах установлены резиновые отбойники.
	Наличие
	 
	 

	16.10.
	Съемная ручка
	Наличие
	 
	 

	16.11.
	Специальный клапан для плавного спуска.
	Наличие
	 
	 

	16.12.
	Наличие предохраняющего клапана 
	Наличие
	 
	 

	16.13.
	Конструкция должна обеспечивать возможность работы с  носилками размерами: Д/ Ш/ В 2080х620х90мм
	Наличие
	 
	 

	 
	Управление
	 
	 
	 

	16.14.
	Использование одной педали как для спуска так и для подъема
	Наличие
	 
	 

	16.15.
	Наличие фиксирующего носилки механизма для предотвращения соскальзывания носилок
	Наличие
	 
	 

	16.16.
	Наличие стопора вращения колес для прямого качения тележки
	Наличие
	 
	 

	16.17.
	Наличие тормоза на колесах для предотвращения качения
	Наличие
	 
	 

	16.18.
	Легкое управление одним человеком
	Наличие
	 
	 

	 
	Документы
	Наличие
	 
	 

	16.19.
	Регистрационное удостоверение Минздравсоцразвития России
	Наличие
	 
	 

	 
	 Гарантийные обязательства
	 
	 
	 

	16.20.
	Гарантия на оборудование
	не менее 24 месяцев с момента ввода в эксплуатацию
	 
	 


17. Тележка подъемно-транспортная анатомическая для гроба
	17.
	Тележка подъемно-транспортная анатомическая для гроба
	1 шт.
	 
	 

	17.1.
	Размеры: длинна не более 2150мм, ширина не менее 750мм, диапазон высоты не менее 300мм и не более 1650мм
	Наличие
	 
	 

	17.2.
	Конструкция изготовлена из нержавеющей стали 
	Наличие
	 
	 

	17.3.
	встроенная гидравлическая система приводимая в действие ногой
	Наличие
	 
	 

	17.4.
	X-образный подъемный механизм с гидравлической системой, приводимой  в действие ногой
	Наличие
	 
	 

	17.5.
	Хромированные поршень и цилиндр гидравлического механизма
	Наличие
	 
	 

	17.6.
	4 резиновых колеса, 2 из них с блокировкой, диаметр 125 мм со специальными шарикоподшипниками без обслуживания
	Наличие
	 
	 

	17.7.
	Верхняя часть подъемника изготовлена из нержавеющей стали  
	Наличие
	 
	 

	17.8.
	Верхняя часть подъемника снабжена 5 роликами с необслуживаемыми подшипниками 
	Наличие
	 
	 

	17.9.
	Зажимное приспособление позволяет фиксировать носилки
	Наличие
	 
	 

	17.10.
	На передних углах установлены резиновые отбойники.
	 
	 
	 

	17.11.
	Съемная ручка
	Наличие
	 
	 

	17.12.
	Специальный клапан для плавного спуска.
	Наличие
	 
	 

	17.13.
	Наличие предохраняющего клапана 
	Наличие
	 
	 

	17.14.
	Конструкция должна обеспечивать возможность работы с  носилками размерами: Д/ Ш/ В 2080х620х90мм
	Наличие
	 
	 

	17.15.
	Использование одной педали как для спуска так и для подъема
	Наличие
	 
	 

	17.16.
	Наличие фиксирующего носилки механизма для предотвращения соскальзывания носилок
	Наличие
	 
	 

	17.17.
	Наличие стопора вращения колес для прямого качения тележки
	Наличие
	 
	 

	17.18.
	Наличие тормоза на колесах для предотвращения качения
	Наличие
	 
	 

	17.19.
	Легкое управление одним человеком
	Наличие
	 
	 

	 
	Комплектация
	Наличие
	 
	 

	 
	Тележка -1 шт.
	1 шт.
	 
	 

	 
	Поддон   для роллерной системы  в холодильных камерах, сойках, тележках  под установку гробов 
	1 шт.
	 
	 

	 
	Документы
	 
	 
	 

	17.20.
	Регистрационное удостоверение Минздравсоцразвития России
	Наличие
	 
	 

	 
	 Гарантийные обязательства
	 
	 
	 

	17.21.
	Гарантия на оборудование
	не менее 24 месяцев с момента ввода в эксплуатацию
	 
	 


18. Тележка  для транспортировки тел
	18.
	Тележка  для транспортировки тел 
	2 шт.
	 
	 

	18.1.
	Размеры
	Длинна 2150 Ширина 540 Высота 650 мм
	 
	 

	18.2.
	Конструкция изготовлена из нержавеющей стали марки 1.4301-ANSI 304
	Наличие
	 
	 

	18.3.
	4 резиновых колеса диаметр 200 мм со специальными шарикоподшипниками без обслуживания, 2 из них вращающиеся с блокировкой, 
	Наличие
	 
	 

	18.4.
	Верхняя часть изготовлена из нержавеющей стали  
	Наличие
	 
	 

	18.5.
	Верхняя часть снабжена 5 роликами с необслуживаемыми подшипниками 
	Наличие
	 
	 

	18.6.
	Зажимное приспособление позволяет фиксировать носилки от соскальзывания
	Наличие
	 
	 

	18.7.
	Грузоподъемность
	до 200 кг
	 
	 

	18.8.
	Вес тележки,  не более
	40 кг
	 
	 

	 
	Документы
	 
	 
	 

	18.9.
	Регистрационное удостоверение Минздравсоцразвития России
	Наличие
	 
	 

	 
	 Гарантийные обязательства
	 
	 
	 

	18.10.
	Гарантия на оборудование
	не менее 24 месяцев с момента ввода в эксплуатацию
	 
	 


19. Тележка для гробов двухуровневая
	19.
	Тележка для гробов двухуровневая  
	1 шт.
	 
	 

	19.1.
	Размеры: Длинна 1200 мм Ширина 750мм Высота 1000 мм
	Наличие
	 
	 

	19.2.
	Конструкция полностью изготовлена из нержавеющей стали 
	Наличие
	 
	 

	19.3.
	4 резиновых колеса диаметр 125 мм со специальными шарикоподшипниками без обслуживания, 2 из них вращающиеся с блокировкой, 
	Наличие
	 
	 

	19.4.
	Высота первого уровня 200мм
	Наличие
	 
	 

	19.5.
	Высота второго уровня 1000мм
	Наличие
	 
	 

	19.6.
	Грузоподъемность до 350 кг
	Наличие
	 
	 

	19.7.
	Вес тележки около 80 кг.
	Наличие
	 
	 

	 
	Документы
	 
	 
	 

	19.8.
	Регистрационное удостоверение Минздравсоцразвития России
	Наличие
	 
	 

	 
	 Гарантийные обязательства
	 
	 
	 

	19.9.
	Гарантия на оборудование
	не менее 24 месяцев с момента ввода в эксплуатацию
	 
	 


20. Секционный стол
	20
	Секционный стол  
	2 шт.
	 
	 

	20.1.
	Размеры стола: 
	 
	 
	 

	20.2.
	Длинна не менее
	2600 мм
	 
	 

	20.3.
	Ширина не менее
	750 мм
	 
	 

	20.4.
	Высота не мене
	850 мм
	 
	 

	20.5.
	Стол полностью изготовлен из нержавеющей стали 
	Наличие
	 
	 

	20.6.
	Рабочая поверхность стола располагается на четырёх опорах
	Наличие
	 
	 

	20.7.
	Опоры оснащены регулировочными винтами для регулировки стола в строго горизонтальное положение
	Наличие
	 
	 

	20.8.
	Рабочая поверхность стола оборудована звукоизоляцией
	Наличие
	 
	 

	20.9.
	Рабочая поверхность ограничена бортами и имеет четырехскатный профилированный наклон к сливному отверстию
	Наличие
	 
	 

	20.10.
	Рабочая поверхность без сварочного шва и борта переходит в раковину
	Наличие
	 
	 

	20.11.
	В комплекте со столом подкладка под шею из нерж. стали
	Наличие
	 
	 

	20.12.
	Раковина  
	Наличие
	 
	 

	20.13.
	Холодная вода подводка подводятся независимо от стола и к столу не подключаются.
	Наличие
	 
	 

	20.14.
	Горячая вода подводка подводятся независимо от стола и к столу не подключаются.
	Наличие
	 
	 

	20.15.
	Канализационный слив Д=2 дюйма подводиться к месту устанновки и соединяется со столом гибким гофрированным соединением. 
	Наличие
	 
	 

	 
	Препаровочный столик
	 
	 
	 

	20.16.
	Длинна/ширина/ высота не менее
	450ммх750 ммх350мм
	 
	 

	20.17.
	Стол полностью изготовлен из нержавеющей стали 
	Наличие
	 
	 

	20.18.
	Столик имеет две сменных рабочих поверхности: металлическая перфорированная и цельная из специального пластика для препарирования
	Наличие
	 
	 

	20.19.
	Под рабочей поверхностью столика имеется пластиковый выдвигающийся поднос для инструмента
	Наличие
	 
	 

	20.20.
	Столик имеет профилированное дно по направлению к сливу Д=40мм
	Наличие
	 
	 

	20.21.
	Слив столика, регулируется по высоте над рабочей поверхностью секционного стола
	Наличие
	 
	 

	20.22.
	Столик оборудован 4-мя ножками с фиксаторами, обеспечивающими надежную фиксацию на секционном столе
	Наличие
	 
	 

	20.23.
	Ножки столика имеют пластиковые наконечники для фиксации и снижения шумности.
	Наличие
	 
	 

	 
	Документы
	 
	 
	 

	20.24.
	Регистрационное удостоверение Минздравсоцразвития России
	Наличие
	 
	 

	 
	 Гарантийные обязательства
	 
	 
	 

	20.25.
	Гарантия на оборудование
	не менее 24 месяцев с момента ввода в эксплуатацию
	 
	 


21. Секционный стол  вращаемый
	21
	Секционный стол  вращаемый
	1 шт.
	 
	 

	21.1.
	Размеры стола (ДхШ), не менее
	2600х850мм
	 
	 

	21.2.
	Высота стола регулируется в диапазоне, не менее
	 750мм-1000мм
	 
	 

	21.3.
	Рабочая поверхность поворачивается на 180 градусов как вправо так и влево и фиксируется в любом положении
	Наличие
	 
	 

	21.4.
	Стол полностью изготовлен из нержавеющей стали 
	Наличие
	 
	 

	21.5.
	Рабочая поверхность стола располагается на одной центральной цилиндрической опоре диаметром не менее 650мм
	Наличие
	 
	 

	21.6.
	Рабочая поверхность стола оборудована звукоизоляцией
	Наличие
	 
	 

	21.7.
	Рабочая поверхность ограничена бортами и имеет четырехскатный профилированный наклон к сливному отверстию
	Наличие
	 
	 

	21.8.
	Рабочая поверхность без сварочного шва переходит в раковину
	Наличие
	 
	 

	21.9.
	В комплекте со столом подкладка под шею из нерж. стали
	Наличие
	 
	 

	21.10.
	Раковина Ш/Д/Г 400 x 500 x 250 мм 
	Наличие
	 
	 

	21.11.
	Стол оборудован металлическим душевым шлангом длинной 3м с рассеивающей насадкой и однорычажним краном-смесителем
	Наличие
	 
	 

	21.12.
	Стол оборудован двумя розетками с защитными крышками, предотвращающими попадание воды
	Наличие
	 
	 

	21.13.
	Слив на рабочей поверхности и в раковине диаметром 2 дюйма оборудован защитным ситом
	Наличие
	 
	 

	21.14.
	Все коммуникации проходят в центральной колонне
	Наличие
	 
	 

	21.15.
	Центральная колонна оборудована закрывающимся технологическим люком для обслуживания коммуникаций
	Наличие
	 
	 

	21.16.
	Регулировка высоты происходит в диапазоне высот от 750мм до 1000мм
	Наличие
	 
	 

	21.17.
	Регулировка происходит при помощи  двух защищенных от воды кнопок «Вверх» и «Вниз»
	Наличие
	 
	 

	21.18.
	При достижении максимальной и минимальной высоты происходит автоматическая остановка
	Наличие
	 
	 

	21.19.
	Холодная вода подводка через центральную колонну Д= ½ дюйма
	Наличие
	 
	 

	21.20.
	Горячая вода подводка через центральную колонну Д= ½ дюйма
	Наличие
	 
	 

	21.21.
	Канализационный слив Д=2 дюйма через центральную колонну 
	Наличие
	 
	 

	21.22.
	Электропитание 220В 50Гц
	Наличие
	 
	 

	 
	Препаровочный столик
	 
	 
	 

	21.23.
	Размеры стола( ДхШхВ), не менее
	450ммх850ммх350мм
	 
	 

	21.24.
	Стол полностью изготовлен из нержавеющей стали 
	наличие
	 
	 

	21.25.
	Столик имеет две сменных рабочих поверхности: металлическая перфорированная и цельная из специального пластика для препарирования
	наличие
	 
	 

	21.26.
	Под рабочей поверхностью столика имеется пластиковый выдвигающийся поднос для инструмента
	наличие
	 
	 

	21.27.
	Столик имеет профилированное дно по направлению к сливу Д=40мм
	наличие
	 
	 

	21.28.
	Слив столика, регулируется по высоте над рабочей поверхностью секционного стола
	наличие
	 
	 

	21.29.
	Столик оборудован 4-мя ножками с фиксаторами, обеспечивающими надежную фиксацию на секционном столе
	наличие
	 
	 

	21.30.
	Ножки столика имеют пластиковые наконечники для фиксации и снижения шумности.
	наличие
	 
	 

	 
	Документы
	 
	 
	 

	21.31.
	Регистрационное удостоверение Минздравсоцразвития России
	Наличие
	 
	 

	 
	 Гарантийные обязательства
	 
	 
	 

	21.32.
	Гарантия на оборудование
	не менее 24 месяцев с момента ввода в эксплуатацию
	 
	 


22. Набор секционного инструмента в кейсе
	22.
	Набор секционного инструмента в кейсе 
	3 шт.
	 
	 

	22.1.
	Состав набора
	1 шт.
	 
	 

	22.2.
	Скальпель с металлической ручкой, лезвие 50мм
	1 шт.
	 
	 

	22.3.
	Скальпель с металлической ручкой, лезвие 50мм
	1 шт.
	 
	 

	22.4.
	Скальпель с металлической ручкой, лезвие 50мм
	1 шт.
	 
	 

	22.5.
	Хрящевой нож с металлической ручкой, лезвие 55мм
	1 шт.
	 
	 

	22.6.
	Аутопсийный нож по Virchow с металлической ручкой, лезвие 85
	1 шт.
	 
	 

	22.7.
	Ножницы Ревизионные, 145 мм
	1 шт.
	 
	 

	22.8.
	Ножницы костные 225 мм
	1 шт.
	 
	 

	22.9.
	Ножницы кишечные, 210 мм
	1 шт.
	 
	 

	22.10.
	Пинцет анатомический (стандарт) длина 130 мм
	2 шт.
	 
	 

	22.11.
	Лучевая пила, 350 мм
	1 шт.
	 
	 

	22.11.
	Металлический молоток, Bergmann, 235 мм
	1 шт.
	 
	 

	22.12.
	Долото
	2 шт.
	 
	 

	22.13.
	Рахиотом  220 мм
	1 шт.
	 
	 

	22.14.
	Трубка для слива или сдувания 235мм(2шт)
	2 шт.
	 
	 

	22.15.
	Двойной ретрактор 65 мм(2шт)
	2 шт.
	 
	 

	22.16.
	Зонд, 145/2,0 мм (2шт)
	1 шт.
	 
	 

	22.17.
	Игла хирургическая №4
	1 шт.
	 
	 

	22.18.
	Игла хирургическая № 8
	1 шт.
	 
	 

	22.19.
	Линейка, 300 мм
	1 шт.
	 
	 

	22.20.
	Мензурка, 100 ccm
	1 шт.
	 
	 

	22.21.
	Кейс
	1 шт.
	 
	 

	 
	Документы
	 
	 
	 

	22.22.
	Регистрационное удостоверение Минздравсоцразвития России
	Наличие
	 
	 

	 
	 Гарантийные обязательства
	 
	 
	 

	22.23.
	Гарантия на оборудование
	не менее 24 месяцев с момента ввода в эксплуатацию
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 


23. Стол рабочий  с нижней вытяжной системой гистологический
	23
	Стол рабочий  с нижней вытяжной системой гистологический  
	1 шт.
	 
	 

	23.1.
	Длина хГлубина, не менее
	1500х750х750
	 
	 

	23.2.
	Высота стола 750м, с системой освещения не более 1850мм
	Наличие
	 
	 

	23.3.
	Перфорированная рабочая поверхность не менее чем 960х670мм с тремя съемными перфорированными пластинами рабочей области
	Наличие
	 
	 

	23.4.
	Интегрированная оросительная система под рабочей поверхностью с краном регулировки интенсивности орошения
	Наличие
	 
	 

	23.5.
	Стол полностью изготовлен из нержавеющей стали  толщиной не менее 1,0 мм
	Наличие
	 
	 

	23.6.
	встроенная в рабочую поверхность вытяжная система с током до 750 м3/ч
	Наличие
	 
	 

	23.7.
	Встроенный в рабочую поверхность формалиновый слив со съемным ситом
	Наличие
	 
	 

	23.8.
	Рабочая поверхность без сварочного шва переходит в раковину
	Наличие
	 
	 

	23.9.
	Раковина Ш/Д/Г 400x400x250 мм 
	Наличие
	 
	 

	23.10.
	Раковина оборудована краном с вытяжным душем
	Наличие
	 
	 

	23.11.
	Встроенный звукоизолированный вентилятор. Корпус из гальванизированного железа. Блок управления скорости. Производительность 700 м3/ч в комплекте с угольным фильтром
	Наличие
	 
	 

	23.12.
	Встроенные влагозащищенные электророзетки на 220В для подключения электрооборудования 
	Наличие
	 
	 

	23.13.
	Стол оснащён двумя полками 
	Наличие
	 
	 

	23.14.
	Стол оснащён контейнером на 10 литров с винтовой крышкой Размер: Ш/Г/В 230 x 190 x 310 мм - воронка 40 мм; с датчиком уровня для формалинового контейнера, акустическое сигнальное устройство "Контейнер полный"  220/50 гц
	Наличие
	 
	 

	23.15.
	Стол оснащён поворотным держателем для весов
	Наличие
	 
	 

	23.16.
	В комплекте со столом весы электронные с диапазоном взвешивания: 0 - 5 кг Размеры Ш/Д/В, не более: 220 x 160 x 32 мм
	Наличие
	 
	 

	23.17.
	Рабочая доска из полиэтилена на 4-х ножках толщиной 15мм  Размер: Ш/Д 300x400 мм*
	Наличие
	 
	 

	23.18.
	Холодная вода подводка через центральную колонну Д= ½ дюйма
	Наличие
	 
	 

	23.19.
	Горячая вода подводка через центральную колонну Д= ½ дюйма
	Наличие
	 
	 

	23.20.
	Канализационный слив Д=2 дюйма через центральную колонну 
	Наличие
	 
	 

	23.21.
	Вытяжка Д200мм
	Наличие
	 
	 

	23.22.
	Электропитание 220В 50Гц
	Наличие
	 
	 

	 
	Документы
	 
	 
	 

	23.23.
	Регистрационное удостоверение Минздравсоцразвития России
	Наличие
	 
	 

	 
	 Гарантийные обязательства
	 
	 
	 

	23.24.
	Гарантия на оборудование
	не менее 24 месяцев с момента ввода в эксплуатацию
	 
	 


24. Секционная пила
	24
	Секционная пила
	1 шт.
	 
	 

	24.1.
	Ширина:65мм  Длина: 33мм Высота: 65мм
	Наличие
	 
	 

	24.2.
	Питание 220 шнур не менее 4,5м
	Наличие
	 
	 

	24.3.
	Головная часть пилы из стали, съемная (для стерилизации).
	Наличие
	 
	 

	24.4.
	Основной корпус из пластика стойкого к дезинфицирующим агентам
	Наличие
	 
	 

	24.5.
	Пила производит распил под средством осциллирующих (колебательных) движений
	Наличие
	 
	 

	24.6.
	Частота колебаний полотна регулируется в диапазоне 12000-21000 колебаний в минуту
	Наличие
	 
	 

	24.7.
	В комплекте набор ключей для смены полотен 
	Наличие
	 
	 

	24.8.
	Мощность  не менее 250W
	Наличие
	 
	 

	24.9.
	Вес не более 1,3 кг (полный вес с кабелем 1 не более 1,7кг)
	Наличие
	 
	 

	24.10.
	Пила комплектуется съемными полотнами
	Наличие
	 
	 

	24.11.
	Круглое полотно Д= 50мм, 2шт.
	Наличие
	 
	 

	24.12.
	Сегментарное полотно Д=65мм с двумя рабочими поверхностями: 92мм и 12мм 2шт
	Наличие
	 
	 

	24.13.
	Сегментарное полотно Д=65мм с одной рабочей поверхностью20мм 1шт.
	Наличие
	 
	 

	24.14.
	На верхней части расположен выключатель
	Наличие
	 
	 

	24.15.
	Пила снабжена безступенчатым регулятором скорости колебаний в диапазоне от 12000 до 21000 колебаний в минуту . Регулятор имеет не менее 6 цифровых отметок  положения.
	Наличие
	 
	 

	 
	Документы
	 
	 
	 

	24.16.
	Регистрационное удостоверение Минздравсоцразвития России
	Наличие
	 
	 

	24.17
	 Гарантийные обязательства
	 
	 
	 

	24.18
	Гарантия на оборудование
	не менее 24 месяцев с момента ввода в эксплуатацию
	 
	 


25. Стол для проведения вскрытия
	25
	Стол для проведения вскрытия
	1 шт.
	 
	 

	25.1.
	Внешние габариты:
	 
	 
	 

	25.2.
	Длина стола, не менее
	1900 мм
	 
	 

	25.3.
	Ширина стола, не менее
	700 мм
	 
	 

	25.4.
	Высота стола, не менее
	850 мм
	 
	 

	25.5.
	Сливное отверстие, не менее
	40 мм
	 
	 

	25.6.
	Масса стола, не менее
	30 кг
	 
	 

	25.7.
	Материал изготовления
	Нержавеющая сталь марки 316L
	 
	 

	25.8.
	Толщина стаи, не менее
	1 мм
	 
	 

	25.9.
	Конструкция стола
	 
	 
	 

	25.10.
	На колесиках, не менее
	4 шт
	 
	 

	25.11.
	Колесики с тормозами, не менее
	2 шт
	 
	 

	25.12.
	Столик для органов 
	Нержавеющая сталь, марки 316 L
	 
	 

	25.13.
	Столик для инструментов
	Нержавеющая сталь, марки 316 L
	 
	 

	25.14.
	6-позиционный подголовник из ПВХ
	Возможность
	 
	 

	25.15.
	Гарантийное обслуживание не менее
	12 мес.
	 
	 

	25.16.
	Монтаж и пуско-наладочные работы (с учетом всех необходимых материалов и оборудования, погрузки-разрузки до места установки). 
	Ввод в эксплуатацию инженером, сертифицированным производителем.
	 
	 

	25.17
	Регистрационное удостоверение на продукцию выданное Федеральной служб по надзору в сфере здравоохранения и социального развития
	Наличие 
	 
	 

	25.18
	Сертификат соответствия Госстандарта России
	Наличие 
	 
	 

	25.19
	Санитарно-эпидемиологическое заключение
	Наличие 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 


26. Аутопсийная лампа с передвижным напольным кронштейном
	26
	Аутопсийная лампа с передвижным напольным кронштейном 
	1 шт.
	 
	 

	26.1.
	Мощность освещения при расстоянии от источника света 1 м, не менее
	55 000 Люкс
	 
	 

	26.2.
	Диаметр поля освещения при расстоянии 1 м, не менее
	15 см
	 
	 

	26.3.
	Параметры электросети
	220В, 1 фаза, 50 Гц
	 
	 

	26.4.
	Температура света, не менее
	4100 К
	 
	 

	26.5.
	Потребляемая мощность, не более
	80 Вт
	 
	 

	26.6.
	Индекс передачи света не менее
	Rа 90
	 
	 

	26.7.
	Кулисные переключатели, 2 шт.
	Наличие
	 
	 

	26.8.
	Кулисный делитель освещенности
	60/100%
	 
	 

	26.9.
	Процент освещенности от максимума при закрытой кулисе, не более
	60%
	 
	 

	26.10.
	Кронштейн лампы с возможностью изменения положения источника света в горизонтальной плоскости
	Наличие
	 
	 

	26.11.
	Кронштейн оснащен колесиками
	4шт
	 
	 

	26.12.
	Съемная рукоятка лампы
	Наличие
	 
	 

	26.13.
	Возможность стерилизации рукоятки лампы
	Наличие
	 
	 

	26.14.
	Запасная лампочка в головке лампы
	Наличие
	 
	 

	26.15.
	Встроенный блок батареи, не менее
	2шт
	 
	 

	26.16.
	Батарея 
	12В, 17А/ч
	 
	 

	26.17
	Переключатель на два напряжения, с линейного на напряжение батареи
	Автоматический
	 
	 

	26.18
	Время работы до полной разрядки батареи, не менее
	3 часа
	 
	 


27. Холодильный стол для демонстрации тела
	27
	Холодильный стол для демонстрации тела
	1 шт.
	 
	 

	27.1.
	Назначение стола: Временное хранение тел, подготовка тел к демонстрации, демонстрация тел во время прощальных церемоний
	Соответствие
	 
	 

	27.2.
	Материал изготовления
	Нержавеющая сталь марки 316L
	 
	 

	27.3.
	Конструкция корпуса: Труба 25Х25 мм, материал трубы нержавеющая сталь
	Соответствие
	 
	 

	27.4.
	Соединительная пластина для холодильной установки
	Наличие
	 
	 

	27.5.
	Габариты стола:
	 
	 
	 

	27.6.
	Длина в разложенном состоянии, не более
	1900 мм
	 
	 

	27.7.
	Длина в сложеном состоянии, не более
	1200 мм
	 
	 

	27.8.
	Ширина  стола, не более
	600 мм
	 
	 

	27.9.
	Высота, не более
	40 мм
	 
	 

	27.10.
	Масса стола, не более
	60 кг
	 
	 

	27.11.
	Защитное покрытие для нержавеющей стали
	Наличие 
	 
	 

	27.12.
	Наличие четырех колес диаметром не менее 
	100 мм
	 
	 

	27.13.
	Колесики с тормозами, не менее
	2 шт
	 
	 

	27.14.
	Колеса фиксированы к раме гайками из нержавеющей стали и болтами, размещенными внутри трубы квадратного сечения
	 
	 
	 

	27.15.
	Крышка стола имеет выдвижные опоры
	Наличие 
	 
	 

	27.16.
	Холодильная установка:
	Наличие 
	 
	 

	27.17
	Хладогент 
	R134A
	 
	 

	27.18
	Напряжение 
	220В – 1 фаза – 50 Гц
	 
	 

	27.19
	Испарение 
	+32°С по внешней обшивке
	 
	 

	27.20
	Тип движения охлодителя
	Капилярный 
	 
	 

	27.21
	Уровень шума, не более
	41 дБ на 5м
	 
	 

	27.22
	Электрический шнур с двумя выходами
	Наличие
	 
	 


28. Аутопсийная лампа с потолочным креплением
	28
	Аутопсийная лампа с потолочным креплением 
	3 шт.
	 
	 

	28.1.
	Мощность освещения при расстоянии от источника света 1 м, не менее
	55 000 Люкс
	 
	 

	28.2.
	Диаметр поля освещения при расстоянии 1 м, не менее
	15 см
	 
	 

	28.3.
	Параметры электросети
	220В, 1 фаза, 50 Гц
	 
	 

	28.4.
	Температура света, не менее
	4100 К
	 
	 

	28.5.
	Потребляемая мощность, не более
	80 Вт
	 
	 

	28.6.
	Индекс передачи света не менее
	Rа 90
	 
	 

	28.7.
	Кулисные переключатели, 2 шт.
	Наличие
	 
	 

	28.8.
	Кулисный делитель освещенности
	60/100%
	 
	 

	28.9.
	Процент освещенности от максимума при закрытой кулисе, не более
	60%
	 
	 

	28.10.
	Кронштейн лампы с возможностью изменения положения источника света в горизонтальной плоскости
	Наличие
	 
	 

	28.11.
	Съемная рукоятка лампы
	Наличие
	 
	 

	28.12.
	Возможность стерилизации рукоятки лампы
	Наличие
	 
	 

	28.13.
	Запасная лампочка в головке лампы
	Наличие
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 


29. Передвижной столик для инструментов
	29
	Передвижной столик для инструментов 
	3 шт.
	 
	 

	29.1.
	Материал изготовления: Медицинская нержавеющя сталь
	Соответствие 
	 
	 

	29.2.
	Размеры столика:
	 
	 
	 

	29.3.
	Длина, не более
	800 мм
	 
	 

	29.4.
	Ширина, не более
	600 мм
	 
	 

	29.5.
	Высота, не более
	900 мм
	 
	 

	29.6.
	Количество полок, не менее
	2 шт.
	 
	 

	29.7.
	Количество колесиков, не более
	4 шт
	 
	 

	29.8.
	Ограничительные бортики по всему периметру полок
	Наличие 
	 
	 

	29.9.
	Гарантийное обслуживание не менее
	12 мес.
	 
	 

	29.10.
	Монтаж и пуско-наладочные работы (с учетом всех необходимых материалов и оборудования, погрузки-разрузки до места установки). 
	Ввод в эксплуатацию инженером, сертифицированным производителем.
	 
	 

	29.11.
	Регистрационное удостоверение на продукцию выданное Федеральной служб по надзору в сфере здравоохранения и социального развития
	Наличие 
	 
	 

	29.12.
	Сертификат соответствия Госстандарта России
	Наличие 
	 
	 

	29.13.
	Санитарно-эпидемиологическое заключение
	Наличие 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	30
	Рабочее место для микротомии 
	2 шт.
	 
	 

	30.1.
	Представляет собой стол на устойчивом металлическом каркасе, рабочая поверхность стола выполнена из материала, устойчивого к растворителям.
	Соответствие 
	 
	 

	30.2.
	Габаритные размеры не более: 
	1500х700х800мм
	 
	 

	30.3.
	Общий вес не более
	120 кг
	 
	 

	30.4.
	Охлаждающая плата: Предназначена для охлаждения парафиновых блоков.
	Наличие
	 
	 

	30.5.
	Размер рабочей поверхности не менее
	310х300х60 мм.
	 
	 

	30.6.
	Вместимость платы не менее
	170 кассет (вертикально)
	 
	 

	30.7.
	Минимальная температура
	- 40°с
	 
	 

	30.8.
	Водяная баня для расправления срезов
	Наличие
	 
	 

	30.9.
	Температура воды не менее
	70°С
	 
	 

	30.10.
	Подсветка: неоновая лампа 6 Вт
	Наличие
	 
	 

	30.11.
	Нагревательный столик для подсушивания стекол
	Наличие
	 
	 

	30.12.
	Размер нагревательного столика не более
	150х350 мм.
	 
	 

	30.13.
	Вместимость не менее
	20 стекол
	 
	 

	30.14.
	Диапазон температур
	от 20°С до 70°С
	 
	 

	30.15.
	Водная баня для депарафинизации и демаскировки антигенов
	Наличие
	 
	 

	30.16.
	Диапазон температур 
	от 20°С до 100°С
	 
	 

	30.17
	Вместимость: 4 контейнера для реагентов объемом 250 мл, каждый контейнер вмещает до 25 стекол
	Наличие
	 
	 

	30.18
	Гарантийные обязательства
	 
	 
	 

	30.19
	Гарантийный период на систему не менее
	12 мес.
	 
	 

	30.20
	Наличие сервисной службы фирмы производителя
	Наличие
	 
	 

	30.21
	Обучение медицинского персонала на рабочем месте
	Наличие
	 
	 


Приложение №2
Проект договора

ДОГОВОР № ________

г. Новосибирск






           

          "_____" _______________ 201__ года

дата заключения

Закрытое акционерное общество "Беркут", именуемое в дальнейшем "Покупатель", в лице Генерального директора Абасова Мамед Рагима Кямиль оглы, действующего на основании Устава и ______________________________________________________________

полное наименование 

________________________________________________________________________________ именуемое в дальнейшем "Продавец", в лице _________________________________________

должность

_______________________________________________________________________________,

имя, отчество, фамилия

действующего на основании _______________________________, с одной стороны, и, с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ

1.1. Настоящий договор заключен Покупателем во исполнение Государственного контракта на выполнение подрядных работ № 503 от 08.12.2008 года между ЗАО "Беркут" (Генподрядчик) и ФГУ "ННИИПК им. акад. Е.Н. Мешалкина" Минздравсоцразвития России (Заказчик).

1.2. Конечный пользователь – ФГУ "ННИИПК им. акад. Е.Н. Мешалкина" Минздравсоцразвития России

1.3. Оборудование – __________________________________________________________

краткое описание

1.4. Установка Оборудования – установка и (или) монтаж и ввод в эксплуатацию Оборудования у Конечного пользователя.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателю Оборудование надлежащего качества в ассортименте, предусмотренном в Спецификации (Приложение № 1), соответствующее Комплектации и техническому описанию (Приложение № 2).
2.2. Продавец обязуется осуществить установку Оборудования по заявке Покупателя.

2.3. Покупатель обязуется принять Оборудование и работы по его установке (в случае, если такие работы не выполняются Конечным пользователем) и уплатить за Оборудование и работы по установке определенные Договором денежные средства.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Продавец обязуется поставить Оборудование в сроки, указанные в Спецификации.

3.2. Продавец гарантирует, что продаваемое Оборудование принадлежит Продавцу на праве собственности, не заложено, не арестовано и не является предметом исков третьих лиц.

3.3. Продавец вправе доставить Оборудование собственным или привлеченным транспортом, либо через транспортную организацию. Ответственность за выбор транспортной организации лежит на Продавце. Обязательным условием является оформление транспортных документов соответствующих виду транспортного средства, которым осуществляется доставка. Продавец не вправе передавать Оборудование для доставки транспортным организациям, не оформляющим транспортные документы.

3.4. Продавец обязуется одновременно с передачей Оборудования передать Покупателю принадлежности и документы, необходимые для использования Оборудования по назначению на русском языке (паспорт, сертификаты качества, инструкция по эксплуатации).

3.5. Продавец обязуется установить Оборудование на объекте Конечного пользователя ________________________________________________________________________, 

наименование объекта

находящемся по адресу г. Новосибирск, ул. Речкуновская, д. 15, в течение срока, указанного в Спецификации.

3.6. Продавец обязуется приступить к установке Оборудования в течение срока, указанного в Заявке Покупателя на установку, но не ранее готовности помещений Конечного пользователя.

3.7. Покупатель должен обеспечить готовность помещений Конечного пользователя, достаточную для начала установки Оборудования.

3.8. Приемка работ по установке осуществляется Покупателем или по его поручению Конечным пользователем с оформлением Акта ввода в эксплуатацию.

3.9. Продавец обязуется оформлять и представлять Покупателю счета-фактуры в следующие сроки:

· на полученный аванс – в течение 5 дней с момента списания средств с расчетного счета Покупателя. Датой счета-фактуры в данном случае является дата списания средств с расчетного счета Покупателя.

· на проданное Оборудование – в течение 5 дней с момента подписания товарной накладной по форме ТОРГ-12. Датой счета-фактуры в данном случае является дата подписания товарной накладной.

· на сданные работы по установке Оборудования – в течение 5 дней с момента подписания Акта ввода в эксплуатацию. Датой счета-фактуры в данном случае является дата Акта ввода в эксплуатацию.

4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Оборудование:

4.1.1. Цена Оборудования указана в Спецификации в условных единицах, включает в себя НДС и действительна в течение срока действия Договора. В цену Оборудования входит стоимость  таможенного оформления Оборудования (для выпуска его в свободное обращение на территории РФ), хранения, упаковки и маркировки, доставки на склад Покупателя.

4.1.2. Под условной единицей для целей настоящего Договора признается Евро.

4.1.3. Покупатель вправе перечислить аванс за Оборудование на расчетный счет Продавца, в размере, не превышающем 30% от стоимости Оборудования согласно Спецификации.

4.1.4. Окончательный расчет за Оборудование должен быть произведен в течение 14 рабочих дней с момента получения Покупателем Оборудования и подписания товарной накладной по форме ТОРГ-12. 

4.1.5. Оплата (предварительная и последующая) за Оборудование производится в рублях по курсу Евро по отношению к рублю, установленному ЦБ РФ на дату заключения настоящего договора.

4.2. Работы по установке Оборудования:

4.2.1. Стоимость работ по установке указана в Спецификации в рублях Российской Федерации и включает в себя НДС. Работы по установке Оборудования включают в себя: доставку Оборудования на место монтажа, такелажные работы, сборку, наладку Оборудования, иные действия необходимые для ввода Оборудования в эксплуатацию.

4.2.2. Оплата работ по установке должна быть произведена в безналичном порядке в течение ______ дней с момента подписания Акта ввода в эксплуатацию Оборудования.

5. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ

5.1. В день отгрузки Продавец направляет Упаковочный лист на электронный адрес info@berkut-nsk.com. Упаковки должны быть промаркированы в соответствии с этим Упаковочным листом.

5.2. Доставка Оборудования по настоящему Договору производится Продавцом до склада Покупателя, находящегося по адресу: г. Новосибирск, ул. Речкуновская, 15.

5.3. Стоимость доставки отдельно не выделяется и включена в стоимость Оборудования.

5.4. Датой поставки считается дата поступления Оборудования на склад Покупателя. 

5.5. Право собственности на Оборудование, поставляемое по настоящему Договору, а также риск случайной гибели или повреждения переходит от Продавца к Покупателю в момент подписания уполномоченным представителем Покупателя товарной накладной.

5.6. В момент поступления Оборудования на склад Покупателя Покупатель принимает Оборудование по сопроводительным документам, без вскрытия упаковки и подписывает товарную накладную и транспортные документы.

5.7. Вскрытие упаковки и приемка Оборудования по комплектности и качеству осуществляется Покупателем или по его поручению Конечным пользователем в обязательном присутствии уполномоченного представителя Продавца перед началом установки или в иной согласованный сторонами срок. 

5.8. В случае обнаружения недостатков Оборудования (некомплектность, брак и т.д.) Сторонами незамедлительно составляется дефектный акт с перечислением выявленных недостатков. Продавец обязуется устранить указанные недостатки в течение 30 рабочих дней с момента составления дефектного акта.

6. КАЧЕСТВО И ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

6.1. Продавец гарантирует упаковку и маркировку Оборудования согласно международным стандартам. Качество Оборудования, поставляемого по настоящему Договору, соответствует сертификату завода изготовителя, а также техническим условиям и документации, сопровождающим Оборудование. 

6.2. После подписания Акта ввода оборудования в эксплуатацию Продавец должен передать Покупателю оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы с указанием заводского (серийного) номера оборудования и гарантийного периода. Оборудование должно быть новым (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов), не ранее 2011 года выпуска.

6.3. Гарантийный срок на Оборудование устанавливается в течение 12 месяцев с даты ввода его в эксплуатацию и может быть продлен в предусмотренных производителем Оборудования случаях. 

6.4. Срок гарантии на комплектующие, а также на расходуемые, изнашивающиеся или портящиеся детали многоразового применения (например, изделия из резины, кабели, катетеры), составляет 3 месяца с момента ввода в эксплуатацию, но не более 6 месяцев с момента поставки. 

6.5. На расходуемые принадлежности и детали одноразового применения гарантия не распространяется, но при обнаружении дефектов их заменяют на новые по факту получения рекламации от Покупателя, при условии, что не истёк их срок годности и условия эксплуатации и хранения соответствовали предписанным заводом-изготовителем.

6.6. В течение гарантийного срока Продавец обязуется осуществлять гарантийный ремонт, а в случае необходимости замену Оборудования. Гарантийный ремонт осуществляется в течение 30 дней с даты получения рекламации Покупателя, замена Оборудования осуществляется в течение 60 дней с даты получения рекламации Покупателя. Рекламация должна содержать наименование Оборудования, ссылку на настоящий договор, описание неисправности и контакты ответственного лица.

6.7. В случае гарантийной замены Оборудования (комплектующего изделия), в случае если Покупатель лишен возможности использовать Оборудование по обстоятельствам, зависящим от Продавца, применяются правила ст. 471 ГК РФ 

6.8. Гарантия на Оборудование прекращается в случаях ненадлежащего хранения, ненадлежащей эксплуатации или технического обслуживания лицом, не уполномоченным Продавцом или Производителем Оборудования;

6.9. В случае обнаружения дефекта поставленного Оборудования по вине производителя, Продавец гарантирует замену изделия на новое при наличии заключения независимого эксперта, подтверждающего "заводской дефект" и при условии письменного уведомления Продавца об обнаружении дефекта и назначении экспертизы.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Сторона Договора, имущественные интересы и (или) деловая репутация которой нарушены в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору другой стороной, вправе требовать полного возмещения причиненных ей этой стороной убытков, под которыми понимаются расходы, которые сторона, чье право нарушено, произвела или произведет для восстановления своих прав и интересов: утрата, порча или повреждение Оборудования (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые эта сторона получила бы при обычных условиях делового оборота, если бы ее права и интересы не были нарушены (упущенная выгода).

7.2. Любая из сторон настоящего Договора, не исполнившая обязательства по Договору или исполнившая их ненадлежащим образом, несет ответственность за упомянутое при наличии вины (умысла или неосторожности, небрежности, неосмотрительности).

7.3. Сторона, предпринявшая все реально доступные меры заботливости и осмотрительности для защиты интересов другой стороны, для надлежащего исполнения обязательств по Договору, соответствующие характеру обязательств и условиям делового оборота, признается невиновной.

7.4. Отсутствие вины за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору доказывается стороной, нарушившей обязательства.

7.5. В случае просрочки поставки Оборудования, замены Оборудования с недостатками или устранения недостатков Оборудования, Покупатель вправе взыскать с Продавца неустойку (пени) в размере 0,1% стоимости Оборудования, поставка которой просрочена, за каждый день просрочки. 

7.6. В случае если Оборудование не будет введено Продавцом в эксплуатацию у Конечного пользователя по причинам, за которые отвечает Продавец, последний обязуется возвратить полученные за Оборудование денежные средства, а также уплатить неустойку в размере 0,1% стоимости Оборудования, исчисляемую за каждый день с момента получения денежных средств по настоящему договору и до момента их возврата. 

7.7. В случае просрочки платежа Продавец вправе взыскать с Покупателя пени в размере 0,1% от суммы платежа, оплата которого просрочена, за каждый день просрочки.
8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договор или в связи с ним, по возможности будут разрешаться путем переговоров между сторонами. При этом каждая из сторон вправе претендовать на наличие у нее результатов разрешения возникших споров в письменном виде.

8.2. Если взаимоприемлемое решение разногласий не будет достигнуто в результате переговоров, разногласия могут быть решены в претензионном порядке. Срок ответа на претензию – семь рабочих дней с момента получения претензии. Отсутствие ответа в этот срок расценивается как отклонение претензии.

8.3. В случае если стороны не придут к соглашению путем переговоров и в претензионном порядке, все споры и разногласия между сторонами разрешаются в установленном законодательством порядке в арбитражном суде города Новосибирска.

9. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до момента выполнения обязательств Сторонами.

9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они исполнены в письменной форме и подписаны представителями обеих сторон.

9.3. По обоюдному решению сторон настоящий Договор может быть пролонгирован на период, определяемый соглашением сторон.

9.4. Решение сторон о продлении срока действия Договора оформляется Дополнительным соглашением, которое становится обязательным для сторон, заключивших его.

10. ФОРС-МАЖОР

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если неисполнение обязательств было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы. Такие обстоятельства могут включать в себя: стихийные бедствия, эпидемии, наводнения, принятие уполномоченными государственными органами нормативных актов, делающих невозможным исполнение настоящего Договора, и иные события, неподвластные контролю и носящие непредвиденный характер.

10.2. Сторона, для которой наступили форс-мажорные обстоятельства, должна в письменном виде уведомить другую сторону, подтвердив возникновение для нее обстоятельств, справкой уполномоченного на то государственного органа.

10.3. В случае, когда обстоятельства непреодолимой силы или их последствия продолжают действовать более 30 дней, каждая из сторон имеет право отказаться от Договора, при этом ни одна из сторон не требует возмещения возможных убытков.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. В части отношений между Сторонами, неурегулированной положениями настоящего Договора, применяется действующее законодательство Российской Федерации.

11.2. Настоящий Договор имеет 2 (Два) Приложения, являющихся неотъемлемой его частью, составлен в 2 (двух) экземплярах на русском языке, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

11.3. В случае необходимости Стороны могут составить и подписать Приложения к настоящему Договору: акты, протоколы, которые станут неотъемлемой частью Договора.

11.4. После подписания настоящего Договора все предварительные переговоры по нему, переписка, предварительные соглашения и протоколы о намерениях по вопросам, так или иначе касающимся настоящего Договора, теряют юридическую силу.

12. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	ПОСТАВЩИК
______________________________________
краткое наименование

	ПОКУПАТЕЛЬ
ЗАО "Беркут"
Адрес: 630117, г. Новосибирск
ул. Арбузова, Рынок 
Почтовый адрес: 630117, г. Новосибирск
а/я 266
тел./факс:(383) 332-70-54

р/с 40702810200430000118 
в Новосибирском Филиале 
ОАО "Банк Москвы", БИК 045004762 
к/с 30101810900000000762


	_____________________________________
должность
_____________/________________________/
и.о. фамилия
М.П.
	Генеральный директор
____________________/Абасов М.Р.К.о./
М.П.


Приложение № 1 к Договору № ____ 

От "___" ___________ 201__ года

СПЕЦИФИКАЦИЯ

	п/№
	Наименование Оборудования
	Кол-во
	Цена за ед. (Евро), 
в т.ч. НДС
	Стоимость  (Евро), 
в т.ч. НДС
	Цена * за ед. (Руб.), в т.ч. НДС
	Стоимость*   (Руб.), 
в т.ч. НДС

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	

	
	В том числе НДС
	
	
	
	
	


*Цена и стоимость оборудования в рублях рассчитывается по курсу Евро по отношению к рублю, установленному ЦБ РФ на дату заключения договора.

1. Срок поставки Оборудования ____________ дней, но не позднее 20 декабря 2011г.

2. Стоимость работ по установке Оборудования на объекте монтажа составляет ___________ рублей (_____________ рублей ____ коп.), в том числе НДС- 18% в сумме _________________ рублей (______________ руб. ___ коп.) 

3. Срок выполнения работ по установке ____ (_________) рабочих дней, срок начала работ определяется в письменной заявке Покупателя, направляемой в адрес Поставщика (в том числе посредством факсимильной связи или по электронной почте).
	ПОСТАВЩИК
______________________________________
краткое наименование

	ПОКУПАТЕЛЬ
ЗАО "Беркут"


	_____________________________________
должность
_____________/________________________/
и.о. фамилия
М.П.
	Генеральный директор
____________________/Абасов М.Р.К.о./
М.П.


